|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

Тел. в г. Курске (4712) 58-05-79, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»

ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии 
с муниципальным контрактом № 01573000016230000410001 от 14.06.2023 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск  2023 г.

| Заказчик | Администрация Великолукского района Псковской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»

ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии 
с муниципальным контрактом № 01573000016230000410001 от 14.06.2023 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 				Бурцева Н.А.

г. Курск  2023 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

| Назин О.С. | — директор |
| --- | --- |
| Сабельников А.Н. | — главный архитектор проекта |
| Бурцева Н.А. | — руководитель проекта |
| Бурцева Н.А. | — начальник отдела картографии |
| Васильева М.С. | — начальник отдела геоэкономического анализа |
| Любимова Д.А. | — начальник отдела контроля качества |
| Ашурков В.В. | — архитектор |
| Ястребов А.И. | — архитектор |
| Нестерова А.В. | — архитектор |
| Примак А.А. | — менеджер ГИС |
| Жилинкова К.И. | — экономист |
| Ткаченко Н.С. | — инженер-картограф ГИС |
| Лоскутов М.А. | — инженер-картограф ГИС |
| Нестеров В.Р. | — инженер-картограф ГИС |
| Петрухин Е.Е. | — инженер-картограф ГИС |
| Алдаркин А.В. | — инженер |
| Дурнев И.Н. | — инженер |
| Ивашкин А.Г. | — инженер |
| Реутов А.Ю. | — инженер |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	8

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	13

1.1. Федеральные нормативно-правовые акты и программы	13

1.2. Региональные нормативно-правовые акты и программы	14

1.3. Муниципальные целевые программы  Администрации 
Великолукского района	20

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	22

2.1. Общие сведения о сельском поселении  «Переслегинская волость»	22

2.1.1. Административно-территориальное устройство	22

2.1.2. Структуру органов местного самоуправления  муниципального образования составляют:	24

2.1.3. Описание границ муниципального образования  «Переслегинская волость».	24

2.2. Природные условия и ресурсы	26

2.2.1. Климатическая характеристика	26

2.2.2. Гидрография	27

2.2.3. Рельеф	28

2.2.4. Месторождения полезных ископаемых	28

2.3. Население	30

2.3.1. Численность населения	30

2.3.2. Труд и занятость	35

2.3.3. Молодежная политика	36

2.3.4. Лесные ресурсы	37

2.3.5. Охотничьи ресурсы	43

2.4. Территориально-планировочная организация  муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	44

2.5. Экономическая база муниципального образования	45

2.6. Жилищный фонд	47

2.6.1. Характеристика современного состояния	47

2.6.2. Перспектива развития	48

2.6.3. Благоустройство территорий общего пользования	49

2.7. Социально-бытовое обслуживание	51

2.7.1. Объекты образования и науки	51

2.7.2. Объекты культуры и искусства	52

2.7.3. Объекты физической культуры и массового спорта	53

2.7.4. Объекты здравоохранения	54

2.7.5. Объекты социального обслуживания	56

2.7.6. Объекты отдыха и туризма	57

2.7.7. Прочие объекты обслуживания	57

2.8. Объекты культурного наследия	60

2.9. Транспортная инфраструктура муниципального образования	61

2.9.1. Внешний транспорт	61

2.9.2. Внутренний транспорт	62

2.9.3. Электроснабжение	70

2.10. Инженерная инфраструктура	75

2.10.1. Газоснабжение	75

2.10.2. Теплоснабжение	78

2.10.3. Водоснабжение	80

2.10.4. Водоотведение	85

2.10.5. Связь, радиовещание, телевидение	86

2.11. Объекты специального назначения	87

2.11.1. Охрана окружающей среды	87

2.11.2. Размещение, переработка и вывоз ТКО	88

2.11.3. Размещение скотомогильников	90

2.11.4. Размещение кладбищ	91

2.12. Инженерная подготовка территории	91

2.13. Зеленый фонд муниципального образования	92

2.14. Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	93

2.15. Зоны с особыми условиями использования территорий	95

2.15.1. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	95

2.15.2. Охранная зона транспортных коммуникаций	96

2.15.3. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	97

2.15.4. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);	97

2.15.5. Охранная зона особо охраняемых природных территорий	98

2.15.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	102

2.15.7. Зоны охраны объектов культурного наследия	104

2.15.8. Защитная зона объектов культурного наследия	106

2.15.9. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы.	107

2.15.10. Зоны затопления и подтопления	112

2.15.11. Придорожные полосы	113

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий	115

3.1. Проектная градостроительная (пространственная) организация территории	115

3.1.1. Планировочная структура территории	115

3.1.2. Функциональное зонирование территории сельского поселения	116

3.2. Предпосылки развития территории	118

3.3. Основные направления социально-экономического развития	119

3.4. Предложения по обеспечению сохранности  объектов культурного наследия	120

3.5. Инженерная защита и благоустройство территории	122

3.5.1. Воздухоохранные мероприятия,	122

3.5.2. Охрана водных ресурсов включает	122

3.5.3. Благоустройство территории (организация поверхностного стока, защита от подтопления, освоение заторфованных участков и бессточных понижений)	124

3.5.4. Охрана ландшафтов	125

3.5.5. Охрана лесов от пожаров	126

3.5.6. Отходы производства и потребления	126

3.5.7. Защита от морозного пучения	126

3.5.8. Защита от затопления паводковыми водами и берегоукрепление	126

3.5.9. Защита от опасных метеорологических процессов	127

3.6. Проектное использование территории в границах сельского поселения	127

4. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	128

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	129

6. Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования	131

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	136

8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	137

8.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	137

8.1.1. Система оповещения,	138

8.1.2. Осушение заболоченных территорий,  понижение уровня грунтовых вод	141

8.1.3. Организация и очистка поверхностного стока	141

8.1.4. Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов	141

8.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	142

8.2.1. Опасные метеорологические явления и процессы	142

8.2.2. Опасные гидрологические явления и процессы.	142

8.2.3. Опасные ситуации на водоемах	143

8.2.4. Риски затопления и подтопления	144

8.2.5. Лесные пожары торфянные пожары	144

8.2.6. Риски возникновения аварий на потенциально-опасных объектах	145

8.2.7. Риски возникновения аварий на химически опасных объектах	145

8.2.8. Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах	145

8.2.9. Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах	146

8.2.10. Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах	147

8.2.11. Аварии на объектах электроснабжения	148

8.2.12. Автомобильный транспорт	148

8.2.13. Риск возникновения аварий при перевозке пассажиров на автомобильном транспорте	151

8.2.14. Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов	151

8.2.15. Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при перевозке опасных грузов	151

8.3. Оценка рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций	151

8.4. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности	152

8.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	157

8.6. Меры защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:	159

8.6.1. Органами местного самоуправления	159

8.6.2. Органами ГИБДД	160

8.6.3. Руководителями предприятий, организаций и учреждений	160

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области (далее Проект) разработан ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом № 01573000016230000410001 от 14 июня 2023 г. по заданию Администрации Великолукского района Псковской области.

Основание для разработки:

Постановление Администрации Великолукского района Псковской области от 01.02.2023 № 159 «О подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области».

Целями настоящего Проекта являются:

- обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения путем разработки долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения показателей устойчивого социально-экономического развития для обеспечения высоких жизненных стандартов населения;

- определение направлений территориального развития сельского поселения с учетом тенденций, ограничений и возможностей социальноэкономического развития сельского поселения, в том числе, установленных требованиями законодательства Российской Федерации и Псковской области, нормативных технических документов;

- создание условий для подготовки документации по планировке территории в случаях, предусматривающих размещение объектов местного значения;

- создание условий для реализации на территории сельского поселения стратегий и программ социально-экономического развития отдельных отраслей экономики, региональных и муниципальных программ социально-экономического развития, принятых в установленном порядке;

- обеспечение координации действий органов власти разных уровней по осуществлению градостроительной деятельности на территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры регионального и местного значения.

Основные задачи настоящего Проекта:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения, сохранение окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- определение назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация программ социально-экономического развития территории сельского поселения, стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Великолукский район» посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Псковской области, муниципальных образований Псковской области и населения Псковской области на территории сельского поселения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха на территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортнологистической инфраструктуры территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры территории сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры территории сельского поселения;

- определение и координатное описание границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- формирование обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности местного уровня в структуре электронного проекта настоящего Генерального плана.

Сведения о нормативно-правовых актах:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 № 118 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образовании» (пункт 4 и пункт 5) (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс Федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Закон Псковской области от 10.02.2014 № 1356-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области»;

- Постановление Администрации Псковской области от 30.03.2012 № 155 «Об утверждении Схемы территориального планирования Псковской области» (с изменениями);

- Постановление Администрации Псковской области от 22.01.2013 № 18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области»;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области, утвержденная Решением Собрания депутатов Великолукского района от 22.11.2011 № 322 с внесенными изменениями;

- Генеральный план муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области, утвержденный решением Собрания депутатов Великолукского района Псковской области от 19.06.2018

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области транспорта, энергетики, образования, здравоохранения, обороны страны;

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (с изменениями);

- Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2035 года, утвержденная распоряжением Администрации Псковской области от 10.12.2020 № 670-р «О стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года».

В Генеральном плане определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественных, рекреационных и других видов функциональных зон.

Генеральным планом определены сроки реализации проектных предложений:

Исходный год 	- 2023 год;

Первая очередь 	- 2028 год;

Расчетный срок 	- 2043 год.

Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

В качестве исходных материалов использованы сведения, полученные из официальных источников на основе запросов исходных данных, утвержденных нормативных правовых актов, ранее разработанных документов территориального планирования территории и градостроительного зонирования Псковской области.

Состав проектных материалов

Состав Положения о территориальном планировании:

1) Положение о территориальном планировании;

2) Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения;

3) Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения;

4) Карта функциональных зон сельского поселения.

5) приложение к проекту генерального плана, содержащее сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Состав Материалов по обоснованию проекта генерального плана:

1) Материалы по обоснованию в текстовой форме должны содержать:

- общая пояснительная записка;

- мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2) Материалы по обоснованию в виде карт:

- карта современного использования территории с отображением границ земель и земельных участков;

- карта границ зон с особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений;

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Настоящий Генеральный план разработан на основе принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Великолукский район» целевых программ по формированию в краткосрочной и среднесрочной перспективе эффективной инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования «Великолукский район», программ Псковской области, а также федеральных программ, охватывающих различные сферы экономики и жизнедеятельности общества.

  - Федеральные нормативно-правовые акты и программы

На территории Псковской области действуют  документы государственного стратегического и территориального планирования РФ.

Документы государственного стратегического и территориального планирования Российской Федерации

| №/ | Наименование документа |
| --- | --- |
| Государственные программы Российской Федерации |  |
|  | «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640) |
|  | «Развитие образования» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) |
|  | «Социальная поддержка граждан» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 296) |
|  | «Доступная среда» (постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363) |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710) |
|  | «Содействие занятости населения» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298) |
|  | «Развитие культуры» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317) |
|  | «Охрана окружающей среды» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326) |
|  | «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302) |
|  | «Реализация государственной национальной политики» (постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532) |
|  | «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377) |
|  | «Экономическое развитие и инновационная экономика» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316) |
|  | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328) |
|  | «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 425-8) |
|  | «Развитие авиационной промышленности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 303) |
|  | «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 304) |
|  | «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 305) |
|  | «Информационное общество» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313) |
|  | «Развитие транспортной системы» (постановление Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596) |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717) |
|  | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 314) |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий» (постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696) |
|  | «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 322) |
|  | «Развитие лесного хозяйства» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 318) |
|  | «Развитие энергетики» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321) |
|  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 300) |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345) |
|  | «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (постановление Правительства РФ от 18.05.2016 № 445) |
|  | «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320) |
|  | «Внешнеполитическая деятельность» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 325-10) |
|  | «Юстиция» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312) |
|  | Долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.07.2008 № 151) |
|  | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 г. № 492 «Об утверждении Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы"» |

  - Региональные нормативно-правовые акты и программы

Проектом генерального плана для составления перечня объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории сельского поселения, учитывались сведения, полученные на основании анализа программных документов социально-экономического развития, а именно:

- программ социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

- региональных отраслевых программ на среднесрочную перспективу;

- государственных программ Псковской области;

- действующей на момент внесения изменений Схемы территориального планирования Псковской области.

При обосновании размещения объектов капитального строительства и территорий для объектов регионального значения учитывались следующие региональные документы перспективного планирования.

Перечень государственных программ Псковской области

| N п/п | Наименование государственной программы Псковской области | Ответственный исполнитель | Соисполнители* | Основные направления реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Новое качество жизни |  |  |  |  |
| 1 | Развитие здравоохранения | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | - | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; организация и обеспечение оказания медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения; развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь; развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения; охрана здоровья матери и ребенка; развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей; кадровое обеспечение системы здравоохранения; медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан, а также реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" |
| 2 | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики | Государственное управление образования Псковской области | Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области | Повышение доступности и качества дошкольного образования, общего образования; повышение доступности и качества профессионального образования; поддержка Псковского государственного университета; повышение доступности и качества дополнительного образования и переподготовки кадров; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; разработка и осуществление мер по созданию условий для вовлечения молодежи в социальную практику, формированию системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, оказание государственной поддержки молодым семьям по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий за счет средств областного бюджета; создание условий для сохранения системы отдыха и оздоровления детей и подростков; реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" |
| 3 | Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | Управление внутренней политики Администрации области | Развитие эффективной системы социального обслуживания; совершенствование организации и административных процедур предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан путем повышения качества и доступности предоставления государственных услуг; повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; поддержка семей, имеющих детей; осуществление деятельности по опеке и попечительству. |
| 4 | "Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | - | Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в общество |
| 5 | Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | Стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей; улучшение качества жилого фонда, развитие и модернизация объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обеспечение населения качественной питьевой водой; реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; создание эффективно работающей системы управления в сфере обращения с отходами производства |
| 6 | Содействие занятости населения | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | - | Реализация мероприятий активной политики в области обеспечения занятости населения, реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Псковской области; повышение трудовой мобильности населения, совершенствование системы социальной поддержки безработных граждан; совершенствование механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы |
| 7 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области | Управление специальных программ Администрации области | Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации области Управление внутренней политики Администрации области Государственный комитет Псковской области по транспорту Главное государственное управление юстиции Псковской области | Обеспечение общественного порядка; профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в области; противодействие коррупции; реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; осуществление организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей; обеспечение пограничной безопасности на территории области |
| 8 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Управление специальных программ Администрации области | Государственное управление образования Псковской области; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Управление делами Администрации области; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | Обеспечение защиты населения и территории Псковской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности; обеспечение безопасности людей на водных объектах, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Псковской области) |
| 9 | Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области | Государственный комитет Псковской области по культуре | Управление внутренней политики Администрации области Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | Развитие сферы культуры; сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; развитие библиотечного и музейного дела; развитие художественно-творческой деятельности; развитие регионального потенциала в сфере культуры; укрепление единого культурного пространства области; развитие внутреннего и въездного туризма, повышение привлекательности Псковской области и эффективности туристской деятельности на территории области; приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории области |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | - | Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре; создание условий для повышения результативности выступлений спортсменов области на всероссийских и международных соревнованиях, популяризация массового и профессионального спорта, строительство спортивных объектов |
| 10.1. | Формирование современной городской среды | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | - | Формирование единых подходов к благоустройству дворовых и общественных территорий области, создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий области. Обеспечение населения области комфортными условиями повседневной городской жизни |
| 10.2 | Развитие туризма в Псковской области | Государственный комитет Псковской области по туризму | - | Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма. Создание условий для формирования и продвижения качественного и конкурентноспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристсуих рынках. Усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг. Модернизация коллективных средств размещения и иных объектов туристской инфраструктуры, поддержка развития обеспечивающей инфраструктуры туризма. Увеличение номерного фонда. Увеличение туристического потока в Псковскую область. |
| II. Модернизация экономики |  |  |  |  |
| 11 | Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; анализ и прогнозирование социально-экономического развития; активизация инвестиционной деятельности в области на основе развития инвестиционной инфраструктуры; создание и эффективное функционирование особой экономической зоны промышленно-производственного типа; реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Псковской области в соответствии с частью 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации; содействие развитию внешнеэкономической деятельности в области; повышение эффективности реализации программ приграничного и международного сотрудничества на территории области; обеспечение сохранности, эффективного управления, распоряжения, пользования государственным имуществом и земельными ресурсами |
| 12 | Развитие транспортной системы | Государственный комитет Псковской области по транспорту | - | Развитие автомобильного и авиационного транспорта; развитие дорожного хозяйства; создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния; повышение доступности услуг транспортного комплекса; обеспечение безопасности населения на транспорте |
| 13 | Развитие сельского хозяйства Псковской области | Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области | Государственное управление ветеринарии Псковской области | Поддержка развития отраслей сельского хозяйства, обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; предупреждение и ликвидация болезней животных, обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе; развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности |
| 14 | Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса | Государственный комитет Псковской области по природо- пользованию и охране окружающей среды | - | Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса области на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями области; содействие обновлению материально-технической базы предприятий рыбохозяйственного комплекса |
| 15 | Энергоэффективность и энергосбережение | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и применения возобновляемых источников энергии; потребление местных видов топлива; повышение энергетической безопасности области |
| 16 | Развитие лесного хозяйства | Государственный комитет Псковской области по природо- пользованию и охране окружающей среды | Государственное управление образования Псковской области | Повышение эффективности государственного управления в лесохозяйственном комплексе; обеспечение государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области лесного хозяйства; обеспечение устойчивого управления лесами; сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов; повышение эффективности противопожарной охраны территории лесного фонда области; организация и развитие движения школьных лесничеств на территории области |
| 17 | Развитие информационного общества | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | - | Формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций; развитие рынка информационно-коммуникационных технологий; предоставление государственных услуг в электронном виде; создание условий для осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений |
| III. Сбалансированное региональное развитие |  |  |  |  |
| 18 | Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | Развитие системы межбюджетных отношений; повышение устойчивости бюджетной системы Псковской области; содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований области; совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Псковской области; обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования; повышение эффективности внутреннего финансового контроля |
| * Состав соисполнителей государственных программ Псковской области может быть изменен в рамках подготовки проектов государственных программ Псковской области. ** Основные направления реализации государственных программ Псковской области могут быть дополнены в рамках подготовки проектов государственных программ Псковской области. |  |  |  |  |

  - Муниципальные целевые программы 
Администрации Великолукского района

| № | Наименование документа |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Муниципальные целевые программы Администрации Великолукского района |  |
|  | Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 29.12.2021 № 1400. |
|  | Развитие культуры в муниципальном образовании, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 29.12.2021 № 1398. |
|  | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 29.12.2021 № 1397. |
|  | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 29.12.2021 № 1396. |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 30.12.2021 № 1404. |
|  | Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 30.12.2021 № 1405. |
|  | Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 29.12.2021 № 1399. |
|  | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании, утверждена постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 30.12.2021 № 1406. |

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

  - Общие сведения о сельском поселении 
«Переслегинская волость»

    - Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Переслегинская волость» - одно из четырех муниципальных образований со статусом сельского поселения, входящих в состав Великолукского района и занимает его северо-западную часть.

Площадь сельского поселения 515,4 км2, что составляет 16,4% площади Великолукского района. Численность населения муниципального образования на 01.01.2022 г. составила 5162 человек или 25,3% от численности всего населения Великолукского района.

На севере сельское поселение «Переслегинская волость» граничит с муниципальным образованием «Локнянский район», на востоке с сельским поселением «Шелковская волость», на юго-востоке с городским поселением «Город Великие Луки», на юго-западе и западе с муниципальным образованием «Новосокольнический район».

Так как муниципальное образование примыкает к районному центру городу Великие Луки, то часть его населенных пунктов находятся в пригородной зоне районного центра. Пригородная территория благоприятна для развития жилищного строительства, зон отдыха и рекреации.

Муниципальное образование «Переслегинская волость» имеет хорошее транспортно-географическое положение. Населенные пункты связаны между собой разветвленной сетью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Кроме того по территории муниципального образования проходят:

- участок автомобильной дороги федерального значения М-9 «Балтия»;

- участок автомобильной дороги федерального значения А122 "А114 - Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель";

- два участка железной дороги «Москва — Ржев — Великие Луки — Себеж — Рига» относящиеся к Октябрьской железной дороге

Краткие сведения о территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 515,4 |
| 2 | Численность населения, чел. | 5162 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 10,0 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 54 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | районного центра, км | 5 |
|  | областного центра, км | 250 |
| 6 | Железная дорога общего пользования | Москва — Ржев — Великие Луки — Себеж — Рига |
| 7 | Федеральные автомобильные дороги общего пользования | М-9 «Балтия» |
|  |  | А122 "А114 - Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель" |
| 8 | *Региональная сеть автомобильных дорог общего пользования | 58 ОП РЗ 58К-036 Великие Луки - Веретье |
|  |  | 58 ОП РЗ 58К-038 Великие Луки - Новосокольники |
|  |  | 58 ОП РЗ 58К-040 Горки - Иваново - Овсище - Сопки |
|  |  | 58 ОП РЗ 58К-048 Лакомица - Лакниха |
|  |  | 58 ОП РЗ 58К-073 Степанково - Крутовраг |
| 9 | Основные виды экономической деятельности | Сельское хозяйство |

* в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденным Постановлением Правительства Псковской области от 20.07.2022 № 71 (с изменениями от 27.06.2024 № 218 Постановление Администрации Псковской области).

Рисунок 1. Положение муниципального образования «Великолукский район» в структуре Псковской области

Рисунок 2. Расположение сельского поселения «Переслегинская волость»

в структуре муниципального образования «Великолукский район

»

Муниципальное образование «Переслегинская волость» в соответствии с Законом Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» № 420-ОЗ, принятым областным Собранием депутатов 28 февраля 2005 года, образовано путем слияния муниципальных образований «Переслегинская волость» и «Горицкая волость», наделено статусом «сельское поселение» с административным центром - деревня Переслегино и является совокупностью сельских населенных пунктов, объединенных общей территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление посредством формирования муниципальной собственности и органов местного самоуправления, представленных Собранием депутатов сельского поселения, Главой сельского поселения и Администрацией сельского поселения.

Устав муниципального образования «Переслегинская волость» принят решением Собрания депутатов сельского поселения «Переслегинская волость» № 42 от 28.12.2015 г.

В состав муниципального образования входят 54 населенных пункта, в том числе 52 деревни, 1 поселок и 1 железнодорожная станция:

Бабки, Баталиха, Бителево, Борок, Велебецкое, Веретье-1, Веретье-2, Веретье-3, Волчки, Гвоздово, Гороховье, Горушка Сидоровщинская, Горушка Новая Деревня, Грибушино, Гришино, Еремеево, Зеленкино, Земляничино, Золотково, Иваново, Ильино, Калитино, Касьяново, Кислово, Клинцево, Копытово, Корняки, Крутовраг, Кулево, Кучино, Лакниха, Лакомица, Липино, Майкино, Мордовичи, Мякотино, Носково, Образцово, Овсище, Переслегино, Русаново, Рыканово, Селилово, Сидоровщина, Сопки, Сорокино, Тарасово, Тулубьево, Федотково, Филатиха, Фотьево, Ширипино, поселок Нагорный, железнодорожная станция Воробецкая.

    - Структуру органов местного самоуправления
 муниципального образования составляют:

- Собрание депутатов сельского поселения «Переслегинская волость» - представительный орган муниципального образования;

- Глава сельского поселения «Переслегинская волость» - Глава муниципального образования;

- Администрация сельского поселения «Переслегинская волость» - исполнительно-распорядительный орган (местная администрация) муниципального образования.

Границы территории сельского поселения установлены Законом Псковской области от 10.12.2014 № 1465-ОЗ и отражены в Уставе муниципального образования «Переслегинская волость».

    - Описание границ муниципального образования 
«Переслегинская волость».

Линия границы начинается северо-западнее урочища Кобыляк по смежеству с Локнянским районом. Далее граница идет в северо-западном направлении по болоту до зимника, затем идет по зимнику в северо-восточном направлении, поворачивает на восток, идет ломаной линией по лесу, огибая урочище Пичевка с южной стороны и урочище Падры с северной, западной, южной сторон, до пересечения с рекой Чернушкой (точка, расположенная на пересечении границы Локнянского района с рекой Чернушкой). Далее граница, пересекая реку Чернушку, идет в юго-восточном направлении ломаной линией по лесу, огибает урочище Городище с западной стороны, огибает урочища Пустой Угол и Лапетники с северной стороны, затем поворачивает на восток и идет ломаной линией по лесу до лесной дороги, далее идет по оси лесной дороги в южном направлении до пересечения с мелиоративной канавой (точка, расположенная на пересечении границ МО «Переслегинская волость», МО «Шелковская волость» и границы Локнянского района), далее северо-западнее точки с отметкой 101.3, западнее урочища Быково. Далее граница идет в юго-западном направлении по середине канавы 500 м, затем по лесу в том же направлении 300 м, поворачивает на юго-восток и идет по середине просеки между лесными кварталами 12, 28, 33 Низовского лесничества и лесными кварталами 77, 86, 98, 110 Марьинского лесничества, далее идет по середине просеки в том же направлении между лесными кварталами 136, 146 и лесными кварталами 122, 141 Марьинского лесничества до точки, расположенной на стыке границ МО «Шелковская волость», МО «Переслегинская волость», далее идет западнее урочища Осиновка, северо-восточнее урочища Плаксино. Далее граница идет в юго-западном, затем северо-западном направлениях по границе Великолукского лесхоза, огибая урочище Плаксино с северо-западной стороны, до просеки, поворачивает на запад и идет по середине просеки между лесными кварталами 145, 146 и лесными кварталами 147, 148 Марьинского лесничества, поворачивает на юг, идет по середине просеки между лесным кварталом 63 Низовского лесничества и лесным кварталом 147 Марьинского лесничества, выходит на границу ТОО «Марьино», идет ломаной линией в западном направлении по границе ТОО «Марьино», по лесу, пересекая мелиоративную канаву и реку Тараканиху, до точки 16, расположенной северо-западнее урочища Якимово, на стыке границ ТОО «Марьино» и Великолукского лесхоза, северо-западнее урочища Тараканиха, юго-восточнее урочища Трясухина. Далее граница идет в юго-восточном направлении, западнее урочища Болкино, пересекает реку Тараканиху и идет ломаной линией по границе Великолукского лесхоза в юго-восточном, затем юго-западном направлениях, далее западнее урочищ Буркино и Першино, до урочища Подчевино, затем меняет направление на юго-восточное и идет по урочищу Подчевино, далее по границе леса, восточнее урочища Подчевино, далее по границе Великолукского лесхоза, восточнее урочища Молодское Болото до пересечения с рекой Насвой. Затем граница идет в юго-восточном направлении по середине реки Насвы вниз по течению примерно 5,9 км, пересекая ручей Черное Озерье, выходит к реке Ловати, идет по середине реки Ловати в юго-восточном направлении вверх по течению до точки, расположенной в месте впадения реки Крупицы в реку Ловать. Далее граница идет в юго-восточном направлении по середине реки Крупицы вверх по течению до пересечения с канавой, поворачивает на восток, идет по середине канавы до границы Великолукского лесхоза, затем идет ломаной линией по восточной границе лесхоза, пересекает реку Вятицу в 0,3 км от устья реки Крупицы, поворачивает на юго-запад, пересекает реку Крупицу и идет ломаной линией западнее реки Крупицы по границе Великолукского лесхоза до точки, расположенной на стыке границ МО «Шелковская волость», МО «Переслегинская волость» и СПК «Красное Знамя», западнее реки Крупицы в 150 м. Далее граница идет в южном направлении по северо-западной границе СПК «Красное Знамя», по сельхозугодьям, затем по середине реки Крупицы в юго-восточном направлении вверх по течению до границы г. Великие Луки. Далее граница идет ломаной линией в западном, затем юго-западном направлениях по черте г. Великие Луки до точки, расположенной на реке Ловати, восточнее населенного пункта Мордовичи, на стыке реки с чертой г. Великие Луки. Затем граница идет в южном направлении извилистой линией по середине реки Ловати вверх по течению до железной дороги Невель - Великие Луки, далее идет прямой линией по западной стороне железной дороги, пересекая федеральную автомобильную дорогу (М-9) «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой, до точки, расположенной северо-западнее озера Заворовское и южнее урочища Тележниково. Затем граница идет в северо-западном направлении, пересекая федеральную автомобильную дорогу (М-9) «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой, юго-западнее рыбопитомника, пересекая урочище Марково, западнее урочища Федково, пересекая урочище Иванцево, и доходит до точки, расположенной на стыке границ МО «Переслегинская волость», МО «Пореченская волость» и границы Новосокольнического района, севернее урочища Иванцево. Далее граница идет в северо-западном направлении ломаной линией западнее н.п. Селилово до железной дороги Новосокольники - Великие Луки, пересекает ее в районе урочища Чупрово и идет в северо-восточном направлении, пересекая электролинию, западнее населенного пункта Сорокино, доходит до автомобильной дороги Новосокольники - Великие Луки, идет вдоль нее на северо-запад 0,5 км до точки, расположенной на пересечении границы Новосокольнического района и автомобильной дороги Новосокольники - Великие Луки. Затем граница пересекает в северо-восточном направлении садоводческое товарищество «Ленок-2» и идет по юго-западному берегу озера Кислое до точки на западном берегу озера Кислое, восточнее урочища Вшивково. Затем граница идет в северо-западном направлении по границе садоводческого товарищества «Медик-1», затем по границе товарищества «Медик-2» в юго-западном направлении, меняет направление на северо-западное и идет ломаной линией, огибая земли населенного пункта Кислово, через точку с отметкой 169.1, южнее урочища М.Алешкино до точки, находящейся на реке Естреблянке по смежеству с Новосокольническим районом. Далее граница идет юго-западнее урочища Рогатки, огибает с западной стороны рыбный питомник и идет в северном направлении по мелиоративному каналу западнее урочищ Б.Шубино и М.Шубино, пересекает реку Стербень, идет по середине реки Стербени вверх по течению до пересечения с рекой Большой Удрай до точки, расположенной на реке Большой Удрай по смежеству с Новосокольническим районом. Затем граница идет в северо-восточном направлении по середине реки Большой Удрай вниз по течению реки примерно 6,7 км западнее населенного пункта Иваново до точки, расположенной на реке Большой Удрай южнее урочища Шаверино в 0,5 км. Далее граница идет прямой линией в западном, затем северо-западном направлениях по середине канавы, поворачивает на северо-запад и идет по пашне до пересечения с рекой Рачицей. Затем граница идет в юго-западном направлении по середине реки Рачицы вверх по течению до пересечения с мелиоративной канавой, далее идет по середине канавы в западном, затем в северном направлениях до места впадения ее в реку Колотиловку. Далее от точки, расположенной на реке Колотиловке по смежеству с Новосокольническим районом западнее населенного пункта Тулубьево в 2,3 км, граница идет в северо-западном направлении по середине реки Колотиловки вверх по течению примерно 1,5 км, затем идет по мелиоративным канавам, пересекает осушенные земли между урочищами Сунниц и Луги Чихачовы, далее граница идет ломаной линией по канавам в северо-восточном направлении, доходит до торфоразработок и, пересекая урочище Кобыляк, выходит на исходную точку.

Граница МО «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области, Российской Федерации не стоит на учете в ЕГРН уточняется

  - Природные условия и ресурсы

    - Климатическая характеристика

Территория Переслегинской волости расположена в  умеренном климатическом поясе, на 56 параллели северной широты. Климат здесь характеризуется как умеренно-континентальный, влажный, смягченный сравнительной близостью Атлантического океана. Последнее обстоятельство определяет расположение области на границе зоны переходного климата - от морского к континентальному. Границей между этими климатами условно считают изолинию с амплитудой средней июльской и средней январской температур воздуха 25°. Если амплитуда меньше 25°, то климат морской, если больше - континентальный. В Европейской части России меридиональная полоса переходного климата проходит через Карелию, Ленинградскую, Псковскую области (и далее на юго-запад - через Белоруссию и Западную Украину).

Такое «пограничное» расположение области обусловливает неустойчивый характер погоды во все сезоны года на ее территории. Здесь хорошо заметны некоторые черты морского климата: влажное, умеренно теплое лето, сравнительно мягкая зима. Континентальность климата усиливается к востоку, где зима продолжительнее, а лето теплее.

Величина суммарной солнечной радиации достигает здесь 78 - 88 ккал на 1 см2 в год. Относительно большая облачность над территорией области в течение года значительно уменьшает продолжительность солнечного сияния, которое составляет в среднем около 1 700 часов в год (т. е. около 40% от возможной продолжительности за этот период для данных широт). Время солнечного сияния составляет 1615 часов.

Территория Псковской области входит в зону повышенной циклонической деятельности атмосферы. Здесь за год проходит 130 циклонов, т. е. погода почти каждого третьего дня в году определяется циклонической активностью. Прохождение циклонов в пределах области в холодный период года сопровождается резким потеплением, оттепелями, часто со сплошной низкой облачностью, осадками и туманами. В летнее время циклоны обусловливают здесь понижение температуры, заметное похолодание, облачную и дождливую погоду.

Гораздо реже над территорией области устанавливаются антициклоны (около 50 в течение года, причем максимум их приходится на весну). При антициклоне наблюдается сухая, солнечная, зимой морозная, а летом жаркая погода.

В течение года преобладают южные и юго-западные ветры (16-21% от повторяемости всех других направлений), а также юго-восточные и западные (12-16%)

    - Гидрография

Для Псковской области характерна густая речная сеть - 0,70-0,96 км/км2. По ее территории протекает около 15000 рек (Лесненко В.К., 2002), из них 97 % имеют длину менее 10 км, а полтора десятка рек - длину свыше 100 км. Речная сеть густая, в среднем на 100 км2 площади приходится 50 км рек. Наиболее развита речная сеть в бассейне реки Великой, где их суммарная длина равна 71-75 % общей длины рек.

Реки области принадлежат к бассейну Балтийского моря и распределены между тремя озерно-речными бассейнами: Псковско-Чудско-Нарвским, Ильмень- Волховским и Западно-Двинским.

Реки и озера Переслегинской волости принадлежат к Ильмень-Волховскому бассейну. Основными реками Переслегинской  волости является река Ловать с притоком река Насва. Гидрографическая сеть Переслегинской волости включает так же разветвленную сеть мелких рек и озер. Наиболее крупным из озер Переслегинской волости является озеро Кислое. Площадь озера 313,2 га (с 4 островами — 334,0 га). Максимальная глубина — 10,0 м, средняя глубина — 3,5 м. Состоит из двух плесов, разделенных перешейком, протока между плесами перекрыта дамбой с водотоком. Вода из озера поступает в рыбоводные пруды. Относится к бассейну реки Ловать. На берегу озера расположены деревни: Русаново, Кислово, Калитино.

Перечень озер Переслегинской волости

| Название озера | Площадь водного зеркала, га | Глубина, м |  | Площадь водосбора, км2 | Бассейн реки | Ближайший населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | макс. | средн. |  |  |  |
| Кислое | 313,2 | 10,0 | 3,5 | 30,5 | р. Ловать | д.Калитино |
| Мшенец | 13,4 | 8,00 | 4,50 | 0,32 | р. Ловать | д. Русаново |
| Безымянное (Носковское) | 11,6 | 4,0 | 2,0 | 2,33 | р.р. Коломенка-Ловать | д.Носково |
| Безымянное | 1,0 | н/д | н/д | 1,0 | кан.Черное Озерье-р.Ловать | д. Веретье-1 |
| Безымянное | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | р.Ловать | д.Переслегино |
| б/н | 1,40 | 3,00 | 1,50 | 0.09 | р.р. Стребень-Б.Удрай-Насва-Ловать | д. Гвоздово |
| б/н | 0,30 | н/д | н/д | 0,02 | р.р. Стребень-Б.Удрай-Насва-Ловать | д. Гвоздово |
| б/н | 0,40 | н/д | н/д | 0,01 | р.р. Стребень-Б.Удрай-Насва-Ловать | д. Гвоздово |
| б/н | 0,3 | н/д | н/д | 0,01 | р.р. Стребень-Б.Удрай-Насва-Ловать | д. Гвоздово |
| б/н | 0,80 | н/д | н/д | 0,20 | р.р. Стребень-Б.Удрай-Насва-Ловать | д. Гвоздово |
| б/н | 0.9 | н/д | н/д | 1,10 | р.р. Стребень-Б.Удрай-Насва-Ловать | д. Гвоздово |
| б/н | 0,30 | н/д | н/д | 0,30 | р.р. Стребень-Б. Удрай-Насва-Ловать | д. Гвоздово |
| б/н | 0,70 | н/д | н/д | 0,03 | р.р. Насва-Ловать | д. Крутовраг |
| б/н (ур. Шатилово) | 1,00 | 3,50 | 2,00 | 0,05 | р.Б.Удрай-Насва-Ловать | д. Крутовраг |
| б/н (ур.Горушка) | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 3,60 | р.р. Насва-Ловать | д. Сопки |
| б/н | 3,40 | 5,00 | 2,00 | 0,10 | р.р. Насва-Ловать | д. Федотково |

    - Рельеф

Территория Переслегинской волости расположена на Волхов-Ловатской низменности, представляющей заболоченную озерно-ледниковую равнину (Понизовщину). На общем низинном фоне на ней возвышаются «острова», так называемые «увалы», имеющие так же весма равнинный рельеф. Таким образом, на всей площади преобладает достаточно равнинный рельеф. Монотонное однообразие поверхности нарушается местами довольно крупными, но не глубокими понижениями суффозионного происхождения да «островками» моренных возвышений - мелких холмов и гряд относительной высотой 3-10 м, подвергшихся абразионной обработке озерными водами. К этим повышениям обычно прилегают поселения и полевые угодья.

В целом рельеф территории не препятствует широкой механизации полевых работ.

    - Месторождения полезных ископаемых

На территории МО «Переслегинская волость» Великолукского района находятся следующие месторождения полезных ископаемых:

- Месторождение торфа «Большой Бачевский мох», расположенное в 20 км на северо-запад от г. Великие Луки, в 1 км на восток от дер. Горушки (приложение 1, № 2294). Вид залежи торфа – переходный и верховой. Площадь месторождения – 1113 га, запасы торфа по категории А составляют 4162 тыс. тонн. Месторождение не разрабатывается.

- Месторождение торфа «Жаворонок», расположенное в 15 км на северо-запад от г. Великие Луки, в 2 км на юго-восток от дер. Рыбки (приложение 1, № 2295). Вид залежи торфа – низинный. Площадь месторождения – 728 га, ресурсы торфа по категории Р1 составляют 1438 тыс. тонн. Месторождение не разрабатывается. Требуется разведка.

- Месторождение торфа «Перекальский Мох», расположенное в 12 км на северо-запад от г. Великие Луки, в 0,5 км на восток от дер. Болванкино (приложение 1, № 2301). Вид залежи торфа – верховой, низинный. Площадь месторождения – 889 га, запасы торфа по категории А составляют 2750 тыс. тонн. Месторождение не разрабатывается.

- Месторождение торфа «Веретьевский Мох», расположенное в 2 км на северо-запад от г. Великие Луки, в 1 км на восток от дер. Борок (приложение 1, № 2302). Вид залежи торфа – верховой, низинный. Площадь месторождения – 548 га, запасы торфа по категории А составляют 2141 тыс. тонн. Месторождение не разрабатывается.

- Месторождение легкоплавких глин «Придорожное», расположенное в 6 км на юго-запад от г. Великие Луки, вдоль федеральной трассы М-9 «Балтия». Площадь месторождения – 92,6 га, оставшиеся запасы сырья – 2862,7 тыс. м3. Состоит из двух блоков.

Координаты блоков в системе координат МСК-60 (зона 2)

| Номера угловых точек | Координаты угловых точек в системе координат МСК-60(зона 2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Участок №1 |  |  |
| 1 | 328488.5 | 2217934.5 |
| 2 | 328538.8 | 2217900.4 |
| 3 | 328621.9 | 2217926.9 |
| 4 | 328692.2 | 2217985.8 |
| 5 | 328834.5 | 2217972.4 |
| 6 | 328959.1 | 2218081.8 |
| 7 | 329063.9 | 2218152.6 |
| 8 | 329158.9 | 2218143.7 |
| 9 | 329213.6 | 2218203.2 |
| 10 | 329243.1 | 2218322.0 |
| 11 | 329286.7 | 2218437.0 |
| 12 | 329449.4 | 2218417.0 |
| 13 | 329508.0 | 2218464.0 |
| 14 | 329461.7 | 2218531.5 |
| 15 | 329436.0 | 2218702.2 |
| 16 | 329379.4 | 2218815.8 |
| 17 | 329504.8 | 2218906.4 |
| 18 | 329544.8 | 2218961.9 |
| 19 | 329636.3 | 2218944.2 |
| 20 | 329697.3 | 2218911.1 |
| 21 | 329755.3 | 2218924.4 |
| 22 | 329606.8 | 2219179.2 |
| 23 | 329591.0 | 2219328.4 |
| 24 | 329585.8 | 2219608.9 |
| 25 | 329532.9 | 2219651.9 |
| 26 | 329401.2 | 2219427.2 |
| 27 | 329352.5 | 2219434.0 |
| 28 | 329300.0 | 2219040.9 |
| 29 | 329164.1 | 2218745.4 |
| 30 | 329084.7 | 2218641.2 |
| 31 | 329067.3 | 2218570.6 |
| 32 | 328893.7 | 2218372.8 |
| 33 | 328786.9 | 2218284.6 |
| 34 | 328638.1 | 2218136.8 |
| Участок №2 |  |  |
| 35 | 328538.8 | 2218145.4 |
| 36 | 328704.4 | 2218327.8 |
| 37 | 328930.0 | 2218564.7 |
| 38 | 329096.4 | 2218859.2 |
| 39 | 329189.0 | 2219064.6 |
| 40 | 329228.6 | 2219196.0 |
| 41 | 329257.1 | 2219448.5 |
| 42 | 329110.4 | 2219484.0 |
| 43 | 329073.8 | 2219281.5 |
| 44 | 328929.3 | 2219123.3 |
| 45 | 328817.0 | 2218933.9 |
| 46 | 328535.5 | 2218301.1 |
| 47 | 328264.1 | 2218025.0 |
| 48 | 328137.8 | 2217813.8 |
| 49 | 327981.3 | 2217598.1 |
| 50 | 328276.7 | 2217792.3 |
| 51 | 328325.6 | 2217898.0 |

- Месторождение песчано-гравийного материала «Степаново», расположенное в 12 км на запад от г. Великие Луки, к юго-западу дер. Сорокино. Площадь месторождения – 6,6 га, запасы песчано- гравийного материала –77 тыс. м3.

- Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области сообщает, что на территории МО «Переслегинская волость» Великолукского района находятся следующие скважины и их зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

| Номера скважин | Реквизиты лицензии | Наименование недропользователя | Реквизиты приказа органа исполнительной власти* |
| --- | --- | --- | --- |
| 3463, 8 | ПСК 04455 ВЭ | МУП Великолукского района «РайВодоканал» | ЗСО скважин не установлены. Координаты скважин (WGS-84): 56°23'06.03202 30°26'16.07301 56°23'05.05003 30°26'18.60401 |
| Водозабор из реки Ловать | - | МП «Водоканал» г. Великие Луки | Приказ от 26.02.2018 № 139 |
| 79, 80 | ПСК 04435 ВЭ | ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | Приказы от 21.05.2020 №№ 244, 245 |

  - Население

    - Численность населения

сельского поселения «Переслегинская волость» по состоянию на 01.01.2022 г. составила 5162  человека.

Населенные пункты с численностью:

- 0 -10 человек- 17 населенных пункта:

- Бабки, Веретье-2, Веретье-3, Гороховье, Горушка Сидоровщинская, Горушка Новая Деревня, Грибушино, Зелёнкино, Калитино, Копытово, Кучино, Лакниха, Липино, Образцово, Селилово, Сорокино, Федотково;

- от 11 до 50 человек: 17 населенных пункта:

- Баталиха, Бителёво, Борок, Велебецкое, Веретье-1, Гришино, Еремеево, Касьяново, Корняки, Лакомица, Мордовичи, Мякотино, Носково, Сидоровщина, Сопки, Филатиха, Ширипино;

- от 51 до 500 человек - 18 населенных пунктов:

- Волчки, ст.Воробецкая, Гвоздово, Земляничино, Золотково, Ильино, Кислово, Клинцево, Крутовраг, Кулёво, Майкино, п. Нагорный, Овсище, Русаново, Рыканово, Тарасово, Тулубьево, Фотьево;

- свыше 500 человек - 2 населенных пункта:

- Иваново, Переслегино.

Дифференциация населенных пунктов сельского поселения«Переслегинская волость» по численности постоянного населения

| Численность жителей | Количество населенных пунктов |  | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % | кол-во | % |
| от 1 до 50 чел. | 34 | 62 | 473 | 9 |
| от 51 до 500 чел. | 18 | 33 | 2778 | 54 |
| Свыше 500 чел | 2 | 2 | 1911- | 37 |
| Всего: | 54 | 100 | 1382 | 100 |

В состав сельского поселения «Переслегинская волость» входит 54 населенных пункта. Из них 52 деревни, 1 железнодорожная станция и 1 поселок. Сложившаяся система расселения сельского поселения типична для Псковской области и носит ярко выраженный дисперсный характер. Из 54 населенных пунктов:

- 34 (62 %) составляют населенные пункты с численностью населения до 50 человек, при этом в них проживает 473 человека, что составляет 9% от численности населения Переслегинской волости;

- 18 (33 %) составляют населенные пункты с численностью населения от 51 до 500 человек, при этом в них проживает 2778 человек, что составляет 54% от численности населения Переслегинской волости;

- 2 (5 %) составляют населенные пункты с численностью населения свыше 500 человек, при этом в них проживает 1911 человек, что составляет 37% от численности населения Переслегинской волости.

Естественное движение населения

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 32 | 41 | 36 |
| Число умерших | человек | 94 | 96 | 88 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -62 | -55 | -52 |

Демографическая ситуация сельского поселения «Переслегинская волость» не может быть признана благополучной, так как на протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения, связанная с ростом смертности в соотношении с рождаемостью.

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений, является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

Естественное движение населения представлено тремя годами:

- в 2020 г. родилось - 32 чел., умерло - 94 чел.; естественная убыль - 62 чел.;

- в 2021 г. родилось - 41 чел., умерло - 96 чел.; естественная убыль - 55 чел.;

- в 2022 г. родилось - 36 чел., умерло - 88 чел.; естественная убыль - 52 чел..

Средний размер семьи составляет 3 человека.

Миграционная ситуация различна и год от года обладает определенной изменчивостью.

Миграционная ситуация

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло - всего | человек | 250 | 230 | 314 |
| в пределах России | человек | 221 | 207 | 270 |
| - внутрирегиональная | человек | 164 | 159 | 212 |
| - межрегиональная | человек | 57 | 48 | 58 |
| международная | человек | 29 | 23 | 44 |
| - со странами СНГ | человек | 29 | 22 | 43 |
| - с другими зарубежными странами | человек | - | 1 | 1 |
| Выбыло - всего | человек | 263 | 218 | 194 |
| в пределах России | человек | 234 | 203 | 166 |
| - внутрирегиональная | человек | 183 | 153 | 137 |
| - межрегиональная | человек | 51 | 50 | 29 |
| международная | человек | 29 | 15 | 28 |
| - со странами СНГ | человек | 29 | 14 | 28 |
| - с другими зарубежными странами | человек | - | 1 | - |
| Прибыль/убыль | человек | -13 | +12 | +120 |

В летний период численность возрастает за счет временного населения (дачников).

Сравнение показателей возрастной структуры* (в %)

| Возрастные группы | Россия | Псковская область | Великолукский район | Переслегинская волость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного возраста | 16,1 | 14,3 | 16,7 | 15,1 |
| Трудоспособный возраст | 62,3 | 60,1 | 45,6 | 45,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,6 | 25,6 | 37,6 | 39,6 |

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской соотношение полов в сельском поселении мало отличается от районных и областных показателей. В общей численности населения женщины по количеству занимают – 52,2 %, мужчины – 47,8 %.

Достаточно высокий процент мужского населения статистически связан с более молодой возрастной структурой населения.

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы выявил следующее:

- численность населения уменьшается из-за естественной убыли, так как смертность превышает рождаемость;

- возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста – 15,1 %, трудоспособного возраста – 45,3 %, старше трудоспособного возраста – 39,6%;

- в структуре населения преобладает доля женщин –52,2%, мужчин – 47,8%.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных и местных властей. Для муниципального образования «Переслегинская волость» важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечением занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Общая численность населения, проживающего в муниципальном образовании «Переслегинская волость» на 01.01.2022 г., составляет 5162 человека или 26,7 % от населения Великолукского района. Плотность населения муниципального образования составляет 10,0 чел/км2.

Динамика численности населения

| Наименование сельского поселения | Численность населения по годам. чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Переслегинская волость» | 5588 | 5486 | 5375 | 5985 | 5280 | 5198 | 5162 |

На протяжении исследуемого периода динамика численности населения в муниципальном поселении показывает отрицательную тенденцию. Убыль численности населения с 2016 составила 426 человек или 7,6 %, при этом среднегодовая убыль за период составила 60 человек.

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Переслегинской волости, показал колебания численности населения в муниципальном образовании за исследуемый период, и факторы влияющие на эти колебания.

Возрастная структура населения носит стабильный характер с небольшим численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью.

Численность трудовых ресурсов охватывает трудоспособное население в трудоспособном возрасте (без инвалидов и неработающих пенсионеров-льготников) и работающее население вне пределов трудоспособного возраста (работающие пенсионеры и подростки). Часть населения трудоспособного возраста представлена учащейся молодежью, которая обычно работает несколько месяцев в году или имеет неполный рабочий день.

В поселении ощущается недостаток рабочих мест, вследствие чего наблюдается ежедневная маятниковая миграция в г. Великие Луки. Часть населения занято в домашнем и личном подсобном хозяйстве без производства товаров и услуг для реализации (в т.ч. нерегистрируемая безработица).

Выявленные тенденции в демографическом движении численности населения муниципального образования «Переслегинская волость» позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

В настоящее время на территории Великолукского муниципального района действует ряд муниципальных целевых программ направленных на улучшение жилищных условий, уровня медицинских услуг, качества образования, увеличение количества рабочих мест на территории района – все это основные индикаторы, влияющие на демографическую ситуацию. В то же время для поддержания положительной демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения, недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом сельского поселения «Переслегинская волость» и другими документами территориального планирования, разработанными на территории Великолукского муниципального района и Псковской области должны оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

-	численность населения сельского поселения «Переслегинская волость» за последние годы;

-	метод передвижки возрастов;

-	учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории муниципального образования Великолукский муниципальный район;

С учетом всех вышеизложенных факторов на расчетный срок возможна следующая численность:

Прогноз численности населения

| Население на начало года | Значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2028 | 2043 |
| Инерционный сценарий | 5162 | 4860 | 3950 |
| Стабилизационный сценарий | 5162 | 5230 | 6000 |

При прогнозировании численности населения сельского поселения использовались инерционный и стабилизационный сценарии развития.

При инерционном сценарии численность населения постепенно затухает. Показатель смертности преобладает над показателем рождаемости. На первую очередь, к 2028 году численность населения может снизится до 4860 человек, а к расчетному сроку 2043 году численность населения может снизится до 3950 человек.

Основными рисками, связанными с реализацией сценария инерционного развития являются:

- недостаточный спрос на продукцию малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей;

- высокая зависимость от экономической ситуации в регионе;

- низкая инвестиционная активность;

- сохранение инфраструктурных ограничений развития (высокая стоимость энергоносителей, большой износ инженерных сетей, транспортной инфраструктуры);

- рост конкуренции на рынке труда (отток трудоспособного населения  в г. Великие Луки, г. Псков, г. Москва и  г. Санкт – Петербург);

- снижение эффективности реализации сценария ввиду недостаточного финансирования, затянутых сроков реализации, зависимость от изменений региональной бюджетной политики;

- низкая инновационная составляющая и инвестиционная привлекательность.

Инерционный сценарий не обеспечивает устойчивости социально-экономического развития района, он опирается на усиление эксплуатации доступных ресурсов, его экстенсивное расширение.

Поэтому генеральный план сельского поселения «Переслегинская волость» принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не ведущей к развитию.

При стабилизационном сценарии стоит задача сократить показатель смертности, добиться увеличения рождаемости, а так же делается ставка на механический приток молодых кадров из других регионов. Всего этого можно добиться лишь улучшив условия жизни в сельском поселении. Таким образом на первую очередь к 2028 году численность населения может остаться на современном уровне и составить приблизительно 5230 человек. На расчетный срок до 2043 года при положительной тенденции естественного и механического движения населения сельского поселения можно рассчитывать на небольшое увеличение численности населения до 6000 человек.

Добиться этих результатов возможно за счет увеличения привлекательности территории сельского поселения для внешних инвесторов, и соответственно привлечения постоянной рабочей силы.

Наиболее привлекательными населенными пунктами с большим экономическим и демографическим потенциалом в сельском поселении являются населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости от административного цента муниципального района - города Великие Луки, а также от автомобильных дорог общего пользования федерального либо регионального или межмуниципального значения.

Разветвленная сеть небольших населенных пунктов также обладает привлекательностью из-за доступности, как автодорог местного значения, так и поселковых автодорог, а так же из-за природных особенностей рассматриваемой территории: небольшие перепады высот рельефа позволяют заниматься земледелием, а лесистость дает возможность для занятия видами деятельности, связанными с лесным хозяйством, а так же видами деятельности, связанными с экотуризмом.

Вывод:

Рост численности населения к расчетному сроку в сельском поселении «Переслегинская волость» возможен, главным образом, за счет миграционных процессов, использования выгод географического положения и социально-экономического потенциала территории.

Стабилизация и естественный прирост населения будут напрямую зависеть от: - постепенного увеличения рождаемости за счет создания благоприятной среды для семейной жизни;

- оседлости и привязанности к месту проживания при наличии допустимых условий проживания и привычной окружающей среды;

- создания (повышение качества) условий, способствующих закреплению населения (рабочие места, достойная заработная плата, комфортное жилье, социально-культурное и бытовое обслуживание).

    - Труд и занятость

На территории Псковской области действует Государственная программа Псковской области «Содействие занятости населения», утвержденная Постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 №491 (далее – Государственная программа).

В рамках Государственной программы реализуются мероприятия подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», направленные на содействие занятости населения:

-	мероприятия активной политики и дополнительные мероприятия в сфере занятости населения (в т.ч. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и др.);

-	мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан (в т.ч. организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, из числа лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних); оплата труда инвалидов в организациях Псковской области с численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей численности и др.).

По состоянию на 13.06.2023 в Великолукском районе органами службы занятости зарегистрированы 111 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составляет к численности населения в трудоспособном возрасте – 1,0%.

Количество вакансий на 13.06.2023 составило 28 единиц. Нагрузка зарегистрированных безработных граждан на одну вакансию составила 4,0 единицы.

По данным Псковстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Великолукского района за январь-декабрь 2022 года составила 40951,8 руб., за январь-март 2023 года составила 41290,5 руб.

    - Молодежная политика

Эффективная молодежная политика - один из важнейших инструментов развития района.

В предстоящие годы, с учетом высокой значимости молодежи как важнейшей социальной группы современного общества, муниципальное управление в области молодежной политики будет направлено на расширение возможностей молодежи для эффективной самореализации, успешной социализации и роста человеческого капитала. Безусловно, такая политика даст возможность сформировать среду, при которой будут выработаны навыки самоорганизации молодого поколения, определяющие его общественное поведение, гражданскую позицию, социальное положение в обществе.

Приоритетными направлениями в стратегическом будущем должны стать популяризация патриотизма, добровольчества, социальной активности, духовно-нравственных ценностей, интеллектуального и физического развития в молодежной среде. Каждому направлению необходим комплекс целенаправленных мероприятий, внедрение эффективных форм и методов работы. Необходимо продолжить работу по разработке и внедрению на территории Великолукского района правового, организационного и финансового механизма государственной и муниципальной поддержки молодых семей и молодых специалистов в решении жилищной проблемы.

К 2030 году реализация молодежной политики на муниципальном уровне должна обеспечить увеличение числа молодых людей с активной гражданской позицией, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, занимающихся физической культурой и спортом, совершенствующих свое личностное и профессиональное развитие.

Главным результатом реализации молодежной политики станет улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь района.

    - Лесные ресурсы

Раздел разработан с учётом следующих материалов:

- Лесной кодекс РФ;

- Лесохозяйственный регламент «Великолукское лесничество».

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» располагается часть Низовского участкового лесничества Великолукского лесничества Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. (Почтовый адрес: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Фурманова д. 24.)

Площадь лесничества на территории сельского поселения 14534 га, что составляет 5% от общей площади лесов Великолукского лесничества (309532 га).

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»» (с изменениями и дополнениями), территория лесничества относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации зоны хвойно-широколиственных лесов.

В составе лесообразующих пород волости преобладают мягколиственные породы (берёза, ольха серая, осина), хвойные породы (сосна, ель). Широколиственные породы (дуб, липа) сохранились лишь единично, никак не влияя на состав лесных формаций. Кроме них имеются: береза, осина, ольха, ива. Повсеместно распространены кустарники. Луга приурочены главных образом к долинам рек и пониженным местам. Доминируют суходольные луга, в травостое которых преобладают злаковое разнотравье и осоки. Бобовые значительной роли не играют, а поэтому качество травостоя и урожайность их низка. Заливные луга отличаются густым и богатым травостоем (злаковые, бобовые) и являются наиболее ценными сенокосными угодьями. Повсеместно распространены верховые, переходные и низинные болота. Основной растительный покров верховых болот: мох-сфагнум, пушица, багульник, клюква, встречается угнетенная сосна. Растительность низинных болот состоит из осок, болотного разнотравья, пушицы, хвощей, зеленых мхов. Встречается, черная ольха и ива. Сорная растительность полей: сурепка, дикая редька, пырей, мать-мачеха, хвощ, василек полевой и др.

Средняя лесистость территории района составляет 28 %.

Распределение площади лесов волости по целевому назначению и категориям защитности

| № п/п | Целевое назначение и категории защитности лесов | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего лесов: | 14534 | 100,0 |
| 2. | Защитные леса – всего: | 1912 | 13,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | леса, расположенные в водоохранных зонах *) | - | - |
| 2.2. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – всего: | 600 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - эеленая зона | 1758 | 12,0 |
|  | - защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | 19 | 0,1 |
|  | - запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов | 135 | 0,9 |
| 3. | Эксплуатационные леса | 12641 | 87,0 |

*) Леса, расположенные в водоохранных зонах существуют, однако в лесохозяйственном регламенте не выделены, так как эта категория лесов для Великолукского района в настоящее время Законом не закреплена.

По целевому назначению в лесничестве преобладают эксплуатационные леса, в частности на территории сельского поселения «Переслегинская волость» их площадь составляет 12641 га - 87%.

Защитные леса составляют 13% и , на территории Переслегинской волости представлены:

- защитными полосами лесов расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования 19 га - (0,1%);

- зеленой зоной 1758 га - (12%);

- запретными полосами лесов, расположенных вдоль водных объектов 135 га - (0,9%)

Перечень кварталов Низовского участкового лесничества, распооженных на территории сельского поселения «Переслегинская волость»: 250-275; 292-293; 306-316; 329-333; 348-358; 388-425; 429-434; 445-446; 457-460; 497.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Использование лесных ресурсов

Лесохозяйственным регламентом лесничества, в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса РФ, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

Деятельность лесничества должна быть направлена на сохранение биоразнообразия на его территории в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года».

Наибольший эффект для предотвращения гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов достигается с помощью организации сети ООПТ с разным режимом охраны, соединенных «экологическими коридорами» (экологические сети).

Сохранение окружающей среды и биоразнообразия в лесничестве будет достигнуто путем:

- ограничения лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов и особо защитных участков леса);

- сохранение редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Псковской области и их местообитаний;

- использования лесов с максимальным сохранением окружающей среды и биологического разнообразия;

- сохранения в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках отдельных ценных деревьев в любом ярусе и их групп (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т. п.);

- исключения при сплошных рубках из эксплуатационной площади лесосеки при ее отводе:

а) нелесных и непокрытых лесной растительностью лесных земель (болота, вырубки, прогалины и т.п.);

б) выделенных семенных куртин и полос;

в) расположенных среди спелых древостоев участков молодняков, средневозрастных насаждений;

г) участков приспевающих лесных насаждений, находящихся внутри выделов спелых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;

д) участков природных объектов, имеющих природоохранное значение.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям после отвода лесосеки в случаях, если они не были выделены при ее отводе. При этом в материалы отвода лесосеки вносятся соответствующие изменения.

Объекты лесной инфраструктуры для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов:

а) в эксплуатационных и резервных лесах:

- лесная дорога;

- лесной проезд;

- квартальная просека;

- мост железнодорожный;

- мост автодорожный;

- мост пешеходный;

- мост комбинированный;

- лесной склад;

- площадка для разворота пожарной техники;

- пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон);

- пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище);

- противопожарный разрыв;

- цистерна (бак), резервуар, другие емкости наземные и подземные;

- посадочная площадка для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- пожарная скважина;

- устройство для отбора воды на пожарные нужды;

- щит и навес для размещения противопожарного инвентаря;

- система для осушения лесных площадей (дамбы, перепускные сооружения, шлюзы, устройства регулирования уровня вод);

- сооружение противоэрозионное, гидротехническое и противоселевое;

- сооружение противооползневое;

- обустроенное место для разведения костра и отдыха;

- лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг;

б) в защитных лесах, относящихся к категории лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях:

- лесная дорога;

- лесной проезд;

- мост пешеходный;

- мост автодорожный;

- мост комбинированный;

- просека;

- тропа;

- противопожарный разрыв;

- минерализованная полоса;

- площадка для забора воды;

- цистерна (бак), резервуар, другие емкости наземные и подземные;

- вышка-ретранслятор для обеспечения ведомственной радио- и телефонной связи;

- площадка для разворота пожарной техники;

- пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон);

- пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище);

- посадочная площадка для самолетов, вертолетов, используемых для реализации задач, возложенных на особо охраняемые природные территории;

- пожарная скважина;

- устройство для отбора воды на пожарные нужды;

- щит и навес для размещения противопожарного инвентаря;

- система для осушения или обводнения лесных площадей (дамбы, перепускные сооружения, шлюзы, устройства регулирования уровня вод);

- улей;

- изгородь;

- лесохозяйственный знак, информационный щит, аншлаг;

- специализированный питомник по разведению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений со вспомогательными сооружениями;

- демонстрационный вольерный комплекс;

- оборудованный солонец, подкормочная площадка для диких животных;

- служебный кордон со вспомогательными сооружениями (временные жилые и хозяйственные строения для должностных лиц особо охраняемых природных территорий и опытных охотничьих хозяйств);

- опорный пункт службы охраны со вспомогательными сооружениями;

- стационар для полевых научных исследований со вспомогательными сооружениями;

- здание пожарно-химической станции;

- гараж для патрульной и лесопожарной техники;

- экскурсионные экологические тропы с элементами благоустройства;

- смотровые площадки и вышки;

- обустроенные туристские стоянки, места для разведения костра и отдыха;

- иные объекты обеспечения рекреационного использования, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;

- комплекс электроснабжения;

- водопроводная сеть;

- система теплоснабжения;

- сооружение противоэрозионное, гидротехническое и противоселевое;

- сооружение противооползневое;

- колодец;

- шлагбаум;

- пирс для служебного водного транспорта;

в) в защитных лесах, относящихся к категории лесов, расположенных в водоохранных зонах, и на особо защитных участках лесов, за исключением заповедных лесных участков:

- лесная дорога;

- лесной проезд;

- квартальная просека;

- мост пешеходный;

- площадка для разворота пожарной техники;

- пожарный наблюдательный пункт (вышка, мачта, павильон);

- пожарный водоем (в том числе подземный резервуар и водохранилище);

- противопожарный разрыв;

- посадочная площадка для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- пожарная скважина;

- устройство отбора воды на пожарные нужды;

- щит и навес для размещения противопожарного инвентаря;

- система для осушения лесных площадей (дамбы, перепускные сооружения, шлюзы, устройства регулирования уровня вод);

- сооружение противоэрозионное, гидротехническое и противоселевое;

- сооружение противооползневое;

- навес;

- обустроенное место для разведения костра и отдыха;

- лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг;

г) в защитных лесах, относящихся к категориям лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и ценных лесов (помимо объектов, указанных в подпункте "в"), - лесной склад;

д) на заповедных лесных участках - лесохозяйственный, лесоустроительный знак, информационный щит, аншлаг

Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также вывозом из леса древесины. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников) являются процессы их спиливания, срубания и срезания (статья 16 Лесного кодекса Российской Федерации). Древесные породы, древесина которых имеет большой спрос на внутреннем и внешнем рынках для удовлетворения потребностей общества в продукции, выпускаемой из нее, являются хозяйственно-ценными. (Хозяйственно-ценные: твердолиственные, хвойные, береза бородавчатая в насаждениях не ниже третьего класса бонитета, ольха черная в приручейных типах леса). Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

- спелых и перестойных лесных насаждений;

- средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки), при уходе за лесами (рубки ухода за лесами);

- лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной (просек, лесохозяйственных и противопожарных дорог, складов, противопожарных разрывов и т.п.), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры (для использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, осуществления рекреационной деятельности и других видов, указанных в ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации) (прочие рубки).

Заготовка древесины производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьями 11, 37 Лесного кодекса Российской Федерации.

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 408 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 487 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно исследовательской деятельности, образовательной деятельности».

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий ненанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках), познавательные, экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.).

В целях строительства объектов для рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

Допустимая рекреационная нагрузка – максимальное число посетителей на единицу площади лесного участка, используемого для рекреационных целей, при котором обеспечивается сохранение природных компонентов среды и её культурно-исторических ценностей.

Допустимые рекреационные нагрузки по основным группам типов леса и непокрытым лесной растительностью и нелесным землям приведены в Лесном плане Псковской области.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений осуществляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 737 «Об утверждении Правил создания лесных питомников и их эксплуатации».

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений осуществляется в соответствии с приказом Рослесхоза от 22 июля 2020 г. № 469 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)».

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии со статьёй 21 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Рослесхоза от 10 июля 2020 г. № 434 «Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута» (далее – Правила).

Использование лесов для религиозной деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков, но без изъятия лесных ресурсов (статья 24 Лесного кодекса Российской Федерации).

    - Охотничьи ресурсы

Численность и плотность охотничьих ресурсов обитающих на территории Великолукского района, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (по состоянию на 01.04.2023) составляет:

| № п/п | Наименование охотничьего ресурса | Великолукский район |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность охотничьих ресурсов, особей | Плотность охотничьих ресурсов на, особей на 1000 га |
| 1 | Косуля европейская | 708 | 2,39 |
| 2 | Лось | 753 | 2,54 |
| 3 | Кабан | 0 | 0,00 |
| 4 | Медведь Бурый | 118 | 0,40 |
| 5 | Волк | 10 | 0,03 |
| 6 | Лисица обыкновенная | 162 | 0,55 |
| 7 | Собака енотовидная | 568 | 1,92 |
| 8 | Барсук | 138 | 0,47 |
| 9 | Ласка | 0 | 0,00 |
| 10 | Выдра | 151 | 0,51 |
| 11 | Горностай | 14 | 0,05 |
| 12 | Норки | 641 | 2,17 |
| 13 | Куница лесная | 212 | 0,72 |
| 14 | Рысь | 40 | 0,14 |
| 15 | Белка | 718 | 2,43 |
| 16 | Заяц-беляк | 1048 | 3,54 |
| 17 | Заяц-русак | 122 | 0,41 |
| 18 | Бобр | 899 | 3,04 |
| 19 | Ондатра | 174 | 0,59 |
| 20 | Глухарь обыкновенный | 340 | 1,15 |
| 21 | Куропатка Белая | 0 | 0,00 |
| 22 | Куропатка Серая | 91 | 0,31 |
| 23 | Рябчик | 609 | 2,06 |
| 25 | Тетерев обыкновенный | 989 | 3,34 |
| 26 | Хорь | 10 | 0,03 |
| 27 | Олень благородный | 8 | 0,03 |
| 28 | Гусь белолобый | не установлена | не установлена |
| 29 | Гусь гуменник |  |  |
| 30 | Гусь серый |  |  |
| 31 | Белощекая казарка |  |  |
| 32 | Кряква |  |  |
| 33 | Чирок- свистунок |  |  |
| 34 | Чирок-трескунок |  |  |
| 35 | Широконоска |  |  |
| 36 | Свиязь |  |  |
| 37 | Серая утка |  |  |
| 38 | Шилохвость |  |  |
| 39 | Хохлатая чернеть |  |  |
| 40 | Морская чернеть |  |  |
| 41 | Обыкновенный гоголь |  |  |
| 42 | Перепел |  |  |
| 43 | Вальдшнеп |  |  |
| 44 | Бекас |  |  |
| 45 | Чибис |  |  |
| 46 | Лысуха |  |  |
| 47 | Коростель |  |  |
| 48 | Большой баклан |  |  |
| 49 | Серая ворона |  |  |
| 50 | Чайки |  |  |

Охрану животного мира на территории Псковской области осуществляет Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области и подведомственные ему учреждения

  - Территориально-планировочная организация
 муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Каркас планировочной структуры исторически формировался вдоль природно-ландшафтных осей. В Великолукском районе природно-ландшафтной осью выступает река Ловать.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получают те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами.

На современном этапе, в роли урбанизированных планировочных осей Великолукского района выступают автомобильные дороги общего пользования федерального значения и автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Современное развитие территории муниципального образования обусловлено, прежде всего, рациональным использованием земель, расширением территорий населенных пунктов.

  - Экономическая база муниципального образования

Основу экономики муниципального образования «Переслегинская волость» в настоящее время составляет сельскохозяйственное производство. Основными сельскохозяйственными отраслями являются животноводство и растениеводство. Животноводческая отрасль сельского поселения специализируется в основном на разведении крупного рогатого скота. Растениеводческая отрасль включает в себя выращивание зерновых, овощеводство. В сфере сельхозпроизводства на территории сельского поселения работают несколько средних предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств.

Промышленность на территории Переслегинской волости представлена одним добывающим предприятием и предприятием по производству блок-контейнеров.

Розничная торговая сеть включает около 30 предприятий торговли.

Перечень хозяйствующих субъектов на територии Переслегинской волости

| Предприятия | Местоположение | Специализация |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Великолукское-ТОК» | д.Переслегино | Овощеводство |
| ООО «АГРО НОВА» | д. Переслегино | Выращивание прочих однолетних культур |
| ООО «Зеленые фермы» | д. Иваново | Животноводство |
| ООО «Великолукское –ТОК» | д. Переслегино | Овощи закрытого грунта |
| ИП КФХ Быстров А.М. | д. Русаново | Животноводство Растениеводство |
| КФХ Михайлов М.В. | д. Ильино | Животноводство Растениеводство |
| ИП ГКФХ Айрапетян С.С. | Переслегинская волость | Овощи открытого грунта |
| СПК рыболовецкий кооператив «Колхоз «Красный рыбак» | Переслегинская волость | Выращивание и реализация рыбы |
| Промышленные, добывающие производства |  |  |
| ИП Григорьев И.Б. | д.Майкино | торф сельскохозяйственный, торф топливный |
| Транспорт и связь |  |  |
| ООО «АвтоТрансСервис» | д. Переслегино | предоставление транспортных услуг |
| Торговля |  |  |
| РАЙПО «Кооператор» | д.Переслегино д.Ильино д.Фотьево пос.Нагорный д.Майкино д.Овсище д.Иваново д.Гвоздово д.Кислово д.Крутовраг | розничная торговля |
| ИП Альхименков Александр Егорович | д. Золотково | розничная торговля пищевыми продуктами |
| ИП Ефимова Татьяна Васильевна | д. Фотьево | розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| ИП Трофимова Наталья Петровна | д.Переслегино | розничная торговля промышленными товарами |
| ИП Назарова Галина Николаевна | д.Переслегино | розничная торговля |
| ИП Исламгараева Наталья Алексеевна (промышленные) | д.Переслегино д. Земляничино | розничная торговля |
| ООО «Тринис» | пос.Нагорный | розничная торговля |
| ИП Ивницкая Марина Алексеевна | д.Переслегино | розничная торговля |
| ИП Нестерова Инна Викторовна | д.Рыканово | розничная торговля |
| ИП Семенов Вячеслав Валерьевич | д.Кислово | розничная торговля |
| ИП Аббасов Аббас Джафар-Оглы | д.Иваново | розничная торговля |

По данным Администрации Великолукского муниципального района, объем производимой продукции крупнейших в волости производителей в 2022 году составил, млн. руб:

- ООО «АГРО  НОВА» - 166,

- ООО «Великолукское –ТОК» - 124,.

а численность работающих в них, чел:

- ООО «АГРО  НОВА» - 37;

- ООО «Великолукское –ТОК» - 75.

Проектные предложения

Генеральным планом на 1 очередь строительства рекомендуется:

- создание условий для развития предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- создание благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса.

  - Жилищный фонд

    - Характеристика современного состояния

На момент разработки Проекта генерального плана сельского поселения «Переслегинская волость» на рассматриваемой территории располагаются 1578 домовладений общей площадью 137,28 тыс.кв.м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом населения составляет 26 кв.м общей площади на человека.

Характеристика жилищного фонда

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов / м2 общей площади | 1578/137280 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 1515 / 77800 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 56 /35480 |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | 7 / 24000 |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 –ти этажей |  | - |
| 2 | Характеристика жилищного фонда по материалу стен - в том числе | тыс.м2 общей площади | 135800 |
|  | - каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-» | 69000 |
|  | - деревянные | «-» | 59200 |
|  | - из прочих материалов | «-» | 7600 |
| 3 | Характеристика жилищного фонда по износу | тыс.м2 общей площади | 135800 |
|  | - в том числе с износом от 0 до 30% | «-» | 78350 |
|  | - от 30 до 60% | «-» | 40050 |
|  | - от 60% и выше | «-» | 17400 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 45 |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 47 |
|  | -сетевым газом | «-» | 31 |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 45 |
|  | - горячим водоснабжением | «-» | 38 |

Большая часть домовладений 56 % относятся к индивидуальной жилой застройке 1515 объектов, общей площадью 77,8 тыс.кв.м. Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей составляют 26% от общего числа домов - 56 объектов, общей площадью 35,48 тыс.кв.м. и 18% от общего количества жилых домов составляют многоквартирные 4-5 этажные жилые дома - 56 объектов, общей площадью 24,0 тыс.кв.м.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания. Многоквартирные дома расположены в нескольких населенных пунктах, таких как д.Переслегино, д.Иваново, д.Кислово, д.Майкино, д.Крутовраг, д.Золотково, ст.Воробецкая, п.Нагорный. Материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц.

Ветхий и аварийных жилой фонд в поселении составляет 1650 м2 и подлежит замене в первую очередь.

Одно из важнейших направлений развития жилищного хозяйства - ликвидация ветхого и аварийного жилья. Проживание в аварийном фонде снижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в жилых помещениях аварийного дома практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования, то есть снижается потенциальный рынок коммунальных услуг.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из острых социальных проблем. В рамках областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах", утвержденной Постановлением Администрации Псковской области от 01.04.2019 №128, в 2022 году количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке составило 206 чел, и построено здание многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино.

Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы составила 3750,0 кв.м.

    - Перспектива развития

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в муниципальном образовании «Переслегинская волость».

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

-упорядочение существующей планировочной структуры;

-функциональное зонирование;

-выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2036 году предлагается:

-довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 50,0 м2 общей площади на человека;

-снести ветхий и аварийный жилой фонд;

-осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

-расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

-осуществлять строительство технологичного жилья;

-развивать ипотечное жилищное кредитование;

-обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан.

Расчет объемов нового строительства с учетом перспективной численности населения и перспективной обеспеченности жилищным фондом на расчетный срок

Существующий жилищный фонд – 137,28 тыс.м2 общей площади.

Ветхий и аварийный жилой фонд составляет: 1650 м2.

Существующий сохраняемый жилищный фонд составляет:

137,28 - 1,65 = 135.63 тыс.м2.

Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

6000 х 50,0 = 300,0 тыс.м2 общей площади

где: 	6000 – численность населения на 01.01.2043 г.;

50,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным 	фондом,м2/чел.

Объем нового жилищного строительства:

300,0 – 135,63 = 164,37 тыс.м2 общей площади.

Движение жилищного фонда сельского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2022 | 2028 | 2043 | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 5162 | 5230 | 6000 | - |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 24,3 | 28,0 | 50,0 | - |
| 3 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | 1650 | - | - |
| 4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 135630 | 146440 | - |
| 5 | Объемы нового строительства | м2 | - | 9160 | 153560 | 164370 |
| 6 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | 137280 | 146440 | 300000 | - |

Типология нового жилищного строительства

С учетом ликвидации непригодного для проживания жилья и при условии ввода в эксплуатацию строящегося жилищного фонда в течение расчетного срока для обеспеченности жилищным фондом 50 м2/чел объем нового жилищного строительства должен составить 164370 кв. м.

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Проектные предложения

Генеральным планом на 1 очередь строительства до 2028 года предлагается построить 9160 м2 нового жилищного фонда, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 28,0 м2/чел.

Генеральным планом на Расчетный срок предлагается в период до 2043 г. построить еще 153560 м2 жилищного фонда, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 50 м2/чел.

Администрацией Великолукского района Псковской области предусмотрено стрительство здания многоквартирного жилого дома в д. Переслегино на ЗУ 60:02:0071402:988.

Общая площадь жилищного фонда к 2043 году должна соответствовать 300000 тыс.м2, при этом объемы нового строительства составят 61%.

    - Благоустройство территорий общего пользования

Благоустройство общественных территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности населенных пунктов для проживания, работы и досуга граждан. Благоустройство и содержание общественных территорий является актуальным вопросом. Необходимо решение вопросов выделения и обустройства мест наибольшего посещения населения для массового отдыха, требуется создание игровых и спортивных площадок для активного отдыха и досуга населения района. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Таким образом, предполагается комплексно благоустроить территории общего пользования в населенных пунктах, что в свою очередь имеет огромное значение для жителей, как для детей, так и для старшего поколения.

Важнейшей задачей Администрации Великолукского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания жителей, путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой. Уровень благоустройства территории определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Проведенный анализ (инвентаризация) дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские площадки. На отдельных площадках во дворах имеются элементы детского игрового спортивного оборудования, малые архитектурные формы (качели, горки и т.п.), однако их состояние не обеспечивает безопасность, они физически и морально устарели.

Также установлено, что оснащённость малыми архитектурными формами (скамейками, урнами и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Во дворах недостаточен уровень озеленения (в настоящее время не осуществляется посадка деревьев и кустарников, устройство цветников и газонов).

Пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов к многоквартирным домам (асфальтовое покрытие на 70% дворовых территорий имеет высокий уровень износа или вовсе отсутствует).

В ряде дворов уровень освещенности ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

Во многих дворах отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к самовольному хаотичному размещению  автотранспорта на газонах и детских площадках. Рациональное формирование дворовой территории с выделением площадки для оборудования парковки позволит в дальнейшем обеспечить комфортные условия проживания жителей района.

  - Социально-бытовое обслуживание

Система социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования «Переслегинская волость» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Социальная сфера муниципального образования «Переслегинская волость» включает в себя:

- 4 дошкольные образовательные организации;

- 3 общеобразовательные организации;

- 1 организацию дополнительного образования;

- 1 организацию, реализующую программы профессионального и высшего образования;

- 1 объект культурно-просветительного назначения;

- 1 объект культурно-досугового (клубного) типа;

- 5 спортивных сооружений;

- 1 лечебно-профилактическую медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара;

- 3 обособленные структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;

- три почтовых отделения;

- 26 объектов торговли;

- объекты бытового обслуживания населения.

    - Объекты образования и науки

| №п/п | Наименование | Адрес | Вместимость |  | Год ввода | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Переслегинская гимназия» | 182161, п/о Переслегино, д. Переслегино, д.11 Великолукского района | 600 | 242 | 1978 | 30 |
|  | МОУ «Ивановская средняя школа» | 182165, п/о Иваново, д. Иваново, ул. Центральная, д. 4а, Великолукского района | 130 | 62 | 1989 | 55 |
|  | Русановская школа, филиал МОУ «Ивановская средняя школа» | 182164, п/о Русаново, д. Кислово, ул. Молодежная, д. 8, Великолукского района | 140 | 44 | 1989 | 50 |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Центр внешкольной работы» | 181161,п/о Переслегино, д. Переслегино, д.11 а, Великолукского района | - | 1589 | 1978 | 40 |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад «Малышок» филиал МОУ «Ивановская СШ», д. Иваново | 182165, п/о Иваново, д. Иваново, ул. Центральная, д. 4а, Великолукского района | 35 | 18 | 1989 | 55 |
|  | Детский сад «Малышок» филиал МОУ «Ивановская СШ», д. Кислово | 182164, п/о Русаново, д. Кислово, ул. Молодежная, д. 8 Великолукского района | 20 | 7 | 1989 | 50 |
|  | Детский сад «Росинка» филиал МОУ «Переслегинская гимназия», д. Переслегино | 182161, п/о Переслегино, д. Переслегино, д.22, Великолукского района | 160 | 76 | 1980 | 68 |  |
|  | Детский сад «Росинка» филиал МОУ «Переслегинская гимназия», д. Майкино | 182105, д. Майкино, д. 8А, Переслегинской волости Великолукского района | 20 | 18 | 1979 | 70 |  |

На момент разработки генерального плана потребности сельского поселения в объектах образования удовлетворены, в учреждениях образования, которые имеют износ свыше 50% генеральным планом на 1 очередь и расчетный срок рекомендовано проведение капитального ремонта.

    - Объекты культуры и искусства

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры в сельском поселении «Переслегинская волость» представлены одним объектом культурно-досугового типа (Переслегинский Дом культуры) и одной сельской библиотекой.

Перечень учреждений культуры Переслегинской  волости

| Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная емкость объектов | Год ввода | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переслегинский клуб-библиотека-филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно—культурный центр» Великолукского района Псковской области | д. Переслегино, д.29 | 400 мест | 1968 | 100 |
| Переслегинская сельская библиотека — филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно—культурный центр» Великолукского района Псковской области | д. Переслегино, д.23 | 22,5 тыс. томов | 1975 | 100 |

Одной из острых проблем культурно-досуговых учреждений является слабая материально-техническая база. Учреждениям необходима современная звукоусилительная и звукозаписывающая аппаратура, светотехническое, музыкальное, выставочное  и мультимедийное оборудование.

Для создания комфортных условий работы кружков и клубов по интересам требуется приобретение музыкальных инструментов, мебели, кресел для зрительных залов, «одежды» сцены, концертных  костюмов, обуви для хореографических коллективов.

Ветшают и недостаточно обновляются фонды библиотек. Модельным библиотекам требуется обновление компьютерного оборудования, оргтехники.

С целью увеличения числа посетителей требуется внедрение новых технологий музейной деятельности, комплектование музейных предметов.

Приоритетными направлениями культурной политики в рамках реализации стратегии Великолукского района до 2030 года, то есть на 1 очередь генерального плана будут:

- обеспечение развития материально-технической базы, оснащение учреждений современным оборудованием;

- модернизация постоянных экспозиций, развитие интерактивных форм работы, внедрение новых технологий музейной деятельности;

- создание условий для участия в культурной деятельности маломобильных групп населения;

- модернизация сферы культуры на основе продвижения информационных технологий (дальнейшая модернизация сельских библиотек, подключение досуговых учреждений к сети Интернет);

- увеличение числа посещений культурных мероприятий:

- реализация социально значимых проектов, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма подрастающего поколения на основе духовных, нравственных и историко-культурных ценностей;

- активизация передвижных форм работы с населением;

- развитие традиционной народной культуры, продвижение культурных брендов;

- использование информационных технологий в целях повышения престижа культуры и спроса на услуги в сфере культуры, предоставление населению услуг в электронной форме (внестационарных, дистанционных).

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство дома культуры с актовым залом на 200 человек и модельной сельской библиотекой на 15 тыс.томов в д. Русаново.

В рамках регионального проекта «Культура» на 1 очередь генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт Переслегинского ДК, реконструкция дискотечно-спортивного зала к ДК, площадью 20 х 30 м.

    - Объекты физической культуры и массового спорта

Развитие физической культуры и вовлечение населения в занятия спортом – одно из первостепенных направлений социальной политики, уровень эффективности которого оказывает непосредственное влияние на формирование и реализацию качественного человеческого потенциала. Поэтому обеспечение условий для развития физической культуры является приоритетной задачей.

Решение задачи по развитию физической культуры и спорта предполагает реализацию мероприятий и достижения следующих целевых показателей:

- обеспеченность населения спортивными объектами;

организация и проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных категорий граждан, в том числе реализация мероприятий по привлечению населения района к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».

Перечень физкультурно-спортивных объектов (стадионы, ФОКи, спортзалы, спортплощадки)

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость/площадь |  | Год ввода | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |  |  |
| 2. | Универсальная спортивная площадка | д. Переслегино | 50/20*40 | 50/20*40 | 2013 | 65 |
| 3. | Мини-футбольное поле с искусственным покрытием | д. Переслегино | 30/20*40 | 30/20*40 | 2014 | 90 |
| 6. | Малая спортивная площадка ГТО | д. Переслегино | 75/30*18 | 75/30*18 | 2020 | 20 |
| 10. | Воркаут-площадка | д. Переслегино, д.8 | 20 | 20 | 2019 | 40 |
| 11. | Воркаут-площадка | д. Майкино | 20 | 20 | 2019 | 40 |

Решением Собрания депутатов шестого созыва Великолукского района Псковской области от 18.02.2021 № 253 была утверждена Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Великолукский район» до 2030 года, в которой запланированы мероприятия по развитию материально-технической базы в области физической культуры и спорта.

Генеральным планом предлагается на 1 очередь строительства, до 2028 года:

Мероприятия на 1 очередь в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки (20х40м) | 1 очередь | д. Иваново |
|  | Строительство спортивного зала (20х50м) | 1 очередь | д. Переслегино, МУ ДОД «ЦВР» |
|  | Строительство пришкольного стадиона (40х100м) | 1 очередь | д. Русаново |

Администрацией Великолукского района, в рамках мероприятий по развитию системы образования, запланировано строительство физкультурно-спортивного комплекса открытого типа в д. Переслегино для нужд МУ ДО «Центр внешкольной работы», а также для проведения физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня. Данный проект запланирован в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта».

    - Объекты здравоохранения

Показатели здоровья населения в значительной степени зависят от уровня развития системы здравоохранения. Показатели, характеризующие сферу здравоохранения сельского поселения «Переслегинская волость», находятся на низком уровне по сравнению с районным центром. Это связано с недостаточной ролью структур первичной медико-санитарной помощи в профилактике и лечении наиболее социально значимых заболеваний. Кроме того, в волости наблюдается высокая степень износа объектов здравоохранения – ФАПов, отсутствие современных информационных технологий, а также значительный дефицит кадров в системе здравоохранения. Все это оказывает негативное влияние на качество жизни населения.

Система здравоохранения муниципального образования «Переслегинская волость» представлена ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» и поликлиника №3, расположенными в д. Золотково, и тремя ФАПами расположенными в населенных пунктах: д.Переслегино, д.Русаново, д.Иваново.

Общая мощность объектов здравоохранения сельского поселения составляет 307 посещений в смену.

Перечень объектов здравоохранения Переслегинской волости

| № п/п | Наименование медицинского учреждения, его филиалов и структурных подразделений с указанием ведомственной принадлежности | Местоположение (адрес, населенный пункт),встроенное или отдельно стоящее здание (если встроенное, то куда) | Вместимость учреждения |  |  | Примечание (техническое состояние существующего здания, строящийся объект, намечено строительство, реконструкция, снос, требуется перенос на другую площадку - указать причину и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стационары, (больничные койки, места в дневных стационарах) |  | Поликлиники,амбулатории посещ. в смену по проекту/ ФАП - посещ. в смену (факт) |  |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
| 1 | ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница филиал «Великолукский» поликлиника №3 | 182160, Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Золотково, д.2,2а | - | - | 250 посещений; работа в 1 смену | Поликлиника №3 находится в отдельном здании, через переход сообщающееся с корпусом больницы, в котором находятся терапевтическое и паллиативное отделения ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница филиал «Великолукский» |
| 2 | ФАП Горицкий (Русаново) | 182164, Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Русаново | - | - | 18-20 | Планируется строительство модульного ФАП в 2025 году |
| 3 | ФАП Иваново | 182165, Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Иваново, ул.Центральная, д. 3б | - | - | 10-12 | Построен модульный ФАП в 2019 году |
| 4. | ФАП Переслегино | 182161, Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино | - | - | 20-25 | Планируется произвести капитальный ремонт ФАП |

Стратегической целью развития системы здравоохранения является создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, увеличению ожидаемой продолжительности и повышению качества жизни населения.

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач:

1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 72 лет, снижение смертности населения, выполнение планов по сокращению смертности от основных классов заболеваний.

3. Организация гериатрической службы в части оказания медицинской помощи лицам пожилого возраста.

4. Совершенствование работы в системе обязательного медицинского страхования, улучшение качественных и количественных показателей ЛПУ. Выполнение выделенных объемов оказания медицинской помощи на 100%.

5. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь.

6. Обеспечение системы ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» высококвалифицированными и мотивированными кадрами.

7. Развитие информатизации в ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», провести Интернет на 2 новых модульных ФАПа.

8. Дальнейшее развитие платных медицинских услуг населению.

9. Развитие медицинской реабилитации населения.

10. Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях.

Развитие материально-технической базы здравоохранения Великолукского района предполагает реконструкции и капитальный ремонт действующих ФАПов. Комплекс мероприятий по улучшению материально-технического оснащения учреждений здравоохранения позволит значительно улучшить и расширить возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской реабилитации.

Решение проблемы дефицита кадров в системе здравоохранения района будет обеспечиваться за счет:

- обеспечения высокой квалификации действующих работников медицинской сферы;

- привлечения в район высококвалифицированных медицинских специалистов за счет совершенствования и расширения предоставляемых мер социальной поддержки;

- повышения привлекательности и социального статуса медицинских работников.

Формирование у населения района здорового образа жизни должно стать одним из ключевых элементов реализации Стратеги, восприниматься как ценность, требующая личной ответственности за его сохранение. Достижение поставленной задачи будет возможно за счет комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и медицинской грамотности. В рамках указанной задачи будет обеспечен охват более 70 % граждан профилактическими  медицинскими осмотрами.

Схемой территориального планирования Псковской области, утвержденную постановлением Администрации Псковской области от 30 марта 2012 г. № 155, с внесенными в нее изменениями от 30.08.2023 №356 предусмотрено размещение объектов здравоохранения на территории сельского поселения «Переслегинская волость».

    - Объекты социального обслуживания

Отделение по социальному обслуживанию населения Великолукского района, включающее службу участковых социальных работников и службу социального обслуживания на дому, осуществляет предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан района в соответствии с законодательством и оказывает социальные услуги гражданам в соответствии с перечнем социальных услуг, установленных федеральным и областным законодательством.

Совершенствование системы социальной защиты населения ориентировано, прежде всего, на инструменты поддержки бедных и уязвимых групп населения в целях сокращения бедности и недопущения критического роста социального неравенства. Кроме того, система социальной защиты, наряду с другими направлениями социально–экономического развития района, должна способствовать стабилизации численности населения района.

В структуру Центра Социального Обслуживания Великолукского района входят: участок 1, расположенный по адресу: 182164 Великолукский район, д. Русаново; участок 4, расположенный по адресу: 182161 Великолукский район, д.Переслегино, которые оказывают социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, а так же адресную поддержку многодетным семьям, малоимущим гражданам, а так же другим категориям нуждающихся граждан.

    - Объекты отдыха и туризма

Сельское поселение «Переслегинская волость» является интересным и живописным местом для активного и культурно-познавательного туризма.

На территории поселения находятся 11 братских захоронений, в которых покоятся останки убитых и зверски замученных жителей местных деревень и воинов Советской армии, сражавшихся с врагом на территории Переслегинской волости во время Великой отечественной войны.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается создание мемориалов для увековечивания памяти о героях Великой отечественной войны с последующим проложением туристического познавательного маршрута для создания возможности посещения этих знаковых мест.

Кроме того в сельском поселении есть условия для организации экотуризма и экотроп, а так же арготуризма с посещением крестьянских фермерских хозяйств.

    - Прочие объекты обслуживания

Административное здание

Администрация сельского поселения «Переслегинская волость» находится по адресу: д. Переслегино, д. 23.

Объект религиозной организации (объединения)

В деревне Русаново осуществляет свою деятельность православный приход храма в честь иконы Божией Матери Всецарица, принадлежащая к Московскому патриархату.

Объекты торговли, общественного питания

Сфера торговли и общественного питания муниципального образования «Переслегинская волость» представлена 21-м объектами торговли и 1 объектом общественного питания, общей площадью торговых залов 1025,62 м2. Объектом общественного питания является магазин-столовая «Великолукское районное потребительское общество» в деревне Майкино, расчитанное на 170 посадочных мест.

Перечень объектов торговли, общественного питания, 
делового назначения, бытового назначения и т.д.

| № п/п | Наименование | Адрес | Ед-цыизмер. | Проектная ёмкость объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины |  | Торговая площадь |  |
| 1.1 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182161 Псковская область, Великолукский район, деревня Переслегино, дом 26А | Торговая площадь | 136,2 |
| 1.2 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182112 Псковская область, Великолукский район, посёлок Нагорный, дом 2А | Торговая площадь | 76,9 |
| 1.3 | магазин-столовая «Великолукское районное потребительское общество» | 182105 Псковская область, Великолукский район, деревня Майкино, дом 1А | Торговая площадь | 45,3 |
| 1.4 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182112 Псковская область, Великолукский район, деревня Фотьево, улица Центральная, дом 69А | Торговая площадь | 65,6 |
| 1.5 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182104 Псковская область, Великолукский район, деревня Рыканово, улица Низовая Сельская, дом19 | Торговая площадь | 16,0 |
| 1.6 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182165 Псковская область, Великолукский район, деревня Овсище | Торговая площадь | 19,0 |
| 1.7 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182164 Псковская область, Великолукский район, деревня Гвоздово, улица Энтузиастов, дом 2 | Торговая площадь | 65,0 |
| 1.8 | Магазин Собственник ООО «Зеленая лига» Арендует «Великолукское районное потребительское общество» | 182164 Псковская область, Великолукский район, деревня Иваново, улица Центральная, дом 18 | Торговая площадь | 45,0 |
| 1.9 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182164 Псковская область, Великолукский район, деревня Кислово, улица Озёрная, дом 5 | Торговая площадь | 45,0 |
| 1.10 | Магазин «Великолукское районное потребительское общество» | 182164 Псковская область, Великолукский район, деревня Крутовраг, улица Трудовая, дом 20 | Торговая площадь | 82,6 |
| 1.11 | Магазин ИП «Назарова Галина Николаевна» ООО «Продуктовый рай» | 182161 Псковская область, Великолукский район, деревня Переслегино, дом 32 | Торговая площадь | 30,5 |
| 1.13 | Магазин ИП «Трофимова Наталья Петровна» | 182161 Псковская область, Великолукский район, деревня Переслегино, дом 34 | Торговая площадь | 42,5 |
| 1.14 | Магазин ООО «Бирюза» (Ивницкая М.А.) | 182161 Псковская область, Великолукский район, деревня Переслегино, пер.Стадионный, д.2 | Торговая площадь | 23,6 |
| 1.16 | магазин ИП Клемяционок Неля Владимировна | 182112 Псковская область, Великолукский район, деревня Золотково | Торговая площадь | 25,52 |
| 1.18 | Павильон ИП Леонов Алексей Викторович | 182112 Псковская область, Великолукский район, деревня Фотьево, улица Центральная, дом 56А | Торговая площадь | 17,0 |
| 1.19 | Павильон ИП Аббасов Аббас Джафар оглы | 182164 Псковская область, Великолукский район, деревня Иваново, улица Центральная, дом 9 | Торговая площадь | 49,0 |
| 1.20 | Магазин арендует ООО «Союз» Захаров Сергей Владимирович | 182164 Псковская область, Великолукский район, деревня Кислово, улица Озёрная, дом 4 | Торговая площадь | 45,0 |
| 1.21 | Магазин «Магнит» | 182161 Псковская область, Великолукский район, деревня Переслегино, дом 35 | Торговая площадь | 195,9 |
| 2. | Предприятия общественного питания |  | мест |  |
| 2.1 | магазин-столовая «Великолукское районное потребительское общество» | 182105 Псковская область, Великолукский район, деревня Майкино, дом 1А | мест | 10 |

В сложившейся современной экономической обстановке на территории сельского поселения «Переслегинская волость» присутствуют все формы розничной торговли: районные сетевые магазины, магазины индивидуальных предпринимателей, нестационарные и мобильные торговые объекты). Количество торговых объектов в полном объеме удовлетворяет потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах. Покупательский спрос удовлетворен в полном объеме.

Непроизводственный объект по предоставлению населению государственных правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

На территории  сельского поселения по адресу 182161, Псковская область, Великолукский район, деревня Переслегино, работает муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания" Великолукского района (МКУ "ЦБО"), осуществляющее деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию

  - Объекты культурного наследия

На территории Переслегинской волости находятся 16 объектов культурного наследия, в том числе 4 памятника археологии Федерального значения и 12 памятников истории регионального значения.

Памятники археологии не локализованы, границы их не определены.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

В графических материалах проекта объекты отображены на основании действующего Генерального плана МО «Переслегинская волость», материалов Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и актов государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия МО «Переслегинская волость»

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| 1 | Курганная группа | 2 пол. 1 тыс. н.э. | Постановление № 542 от 30.01.1998г.1 | Великолукский район, д.Гвоздово |
| 2 | Городище | 2 пол. 1 тыс. н.э. | Постановление № 542 от 30.01.1998г.1 | Великолукский район, д.Гвоздово |
| 3 | Городище | 2 пол. 1 тыс. н.э. | Постановление № 542 от 30.01.1998г.1 | Великолукский район, д.Степаново |
| 4 | Селище | X-XIV вв. | Постановление № 542 от 30.01.1998г.1 | Великолукский район, д.Федотково |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 5 | Братская могила расстрелянных и сожженных в 1942 г. мирных жителей | 11.09.2013г. | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | 115 км д.Андрюково |
| 6 | Братская могила воинов Советской Армии погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Золотково |
| 7 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Иваново |
| 8 | Братская могила воинов Советской Армии погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Крутовраг |
| 9 | Братская могила воинов Советской Армии погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Марково |
| 10 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г., где захоронен Гафиятуллин Г.Г. (1913-1944), Герой Советского Союза |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Гвоздово (деревня Мякотино) |
| 11 | Братская могила воинов Советской Армии погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Носково |
| 12 | Братская могила воинов Советской Армии погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Переслегино |
| 13 | Братская могила воинов Советской Армии погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Решетково |
| 14 | Братская могила расстрелянных и сожженных фашистами в марте 1942 г. мирных жителей |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Санники |
| 15 | Братская могила воинов Советской Армии погибших в 1943 г. |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Сидоровщина |
| 16 | Братская могила расстрелянных и сожженных жителей д. Малиновка», |  | Решение № 265, от 28.05.1986г. 2 | д. Решетково |

1. Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения»

2. Решение Псковского областного Совета народных депутатов исполнительного комитета от 28.05.1986 № 265 «Об утверждении списка памятников истории Псковской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения»

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

    - Внешний транспорт

Внешние транспортные связи муниципального образования «Переслегинская волость» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом, обеспечивающим связь муниципального образования с соседними поселениями, районами, и областным центром.

Железнодорожный транспорт

По территории Переслегинской волости проходит Октябрьская железная дорога. Направление: «Москва — Ржев — Великие Луки — Себеж — Рига». Протяженность участка железной дороги на территории сельского поселения составляет  составляет 7300 м.

Пригородное железнодорожное сообщение в Великолукском районе обслуживает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Автомобильный транспорт.

Муниципальное образование «Переслегинская волость» имеет хорошее транспортно-географическое положение. Населенные пункты поселения связаны разветвленной сетью автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 928, по территории муниципального образования проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения:

- 00 ОП ФЗ М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой;

- 00 ОП ФЗ А-122 «А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель», в состав которой вошла часть автомобильных дорог регионального значения 58К-037 Великие Луки-Невель (11,8 км), 58К- 079 «Шимск—Старая Русса—Локня—Великие Луки» (110,641 км) и участок автодороги 58К-196 Невель-Козлово (6,239 км) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2020 г. № 465 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории сельского поселения «Переслегинская волость» составляет около 22 км.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденным Постановлением Правительства Псковской области от 20.07.2022 № 71, по территории муниципального образования проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
МО «Переслегинская  волость»

| Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Адрес |  | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало, км + | Конец, км + |  |
| 58 ОП РЗ 58К-036 | Великие Луки - Веретье | 0 + 000 | 7 + 400 | 7,400 |
| 58 ОП РЗ 58К-038 | Великие Луки - Новосокольники | 1+360 | 8+715 | 7,355 |
| 58 ОП РЗ 58К-040 | Горки - Иваново - Овсище - Сопки | 0 + 000 | 12 + 000 | 12,000 |
| 58 ОП РЗ 58К-048 | Лакомица - Лакниха | 0 + 000 | 17 + 700 | 17,700 |
| 58 ОП РЗ 58К-073 | Степанково - Крутовраг | 0 + 000 | 6 + 496 | 6,496 |
| Итого по волости |  |  |  | 50,951 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории сельского поселения «Переслегинская волость» составляет 50,951 км.

Трубопроводный транспорт.

По территории муниципального образования проходит магистральный газопровод-отвод «Валдай-Псков-Рига», диаметр 1000 мм, рабочее давление 5,4 МПа кг/см2.

    - Внутренний транспорт

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть

| Идентификационный номер | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-001 | д.Бабки улица «А» | 0,750 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-002/1 | д.Баталиха улица «А» | 0,100 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-002/2 | д.Баталиха улица Центральная | 1,110 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-003 | д.Бителево улица «А» | 2,400 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-004 | д.Велебецкое улица «А» | 0,500 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-005/1 | д.Волчки улица Мирная | 0,450 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-005/2 | д.Волчки улица Карулинская | 1,170 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-006/1 | д.Гвоздово улица Энтузиастов | 1,728 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-006/2 | д.Гвоздово улица Каштановая | 0,300 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-007 | д.Гороховье улица «А» | 1,200 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-008 | д.Горушка (с) улица «А» | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-009 | д.Горушка (Н) улица «А» | 0,600 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-010 | д.Грибушино улица «А» | 0,900 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-011 | д.Гришино улица «А» | 0,622 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-012 | д.Еремеево улица «А» | 0,566 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-013 | д.Зеленкино улица «А» | 0,900 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-014/1 | д.Земляничино улица Медовая | 0,500 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-014/2 | д.Земляничино улица Ягодная | 0,400 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-014/3 | д. Земляничино переулок Дружелюбный | 0,145 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/1 | д.Золотково улица Солнечная | 0,320 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/2 | д. Золотково улица Брусничная | 0,170 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/3 | д. Золотково улица Вишневая | 0,370 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/4 | д. Золотково улица Круговая | 0,200 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/5 | д. Золотково улица Лазурная | 0,255 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/6 | д. Золотково улица Майская | 0,305 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/7 | д. Золотково переулок Орловский | 0,120 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-015/8 | д. Золотково улица Сосновая | 0,190 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/1 | д.Иваново улица Садовая-школа | 0,174 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/2 | д.Иваново улица Новая-Школьная | 0,364 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/3 | д.Иваново улица Школьная | 0,246 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/4 | д.Иваново улица Зеленая | 0,356 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/5 | д.Иваново улица Речная | 0,320 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/6 | д.Иваново улица Механическая | 0,545 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/7 | д.Иваново улица Полевая | 0,252 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/8 | д.Иваново улица Набережная | 1,070 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/9 | д.Иваново переулок Сельский | 0,359 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/10 | д.Иваново переулок Парниковый | 0,060 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/11 | д.Иваново переулок Болотный | 0,141 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/1 | д.Ильино улица Светлая | 0,654 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/2 | д.Ильино переулок Зарянинский | 0,204 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/3 | д.Ильино переулок Сиреневый | 0,104 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/4 | д.Ильино улица Звездная | 0,908 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-018 | д.Калитино улица «А» | 0,800 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-019 | д.Касьяново улица «А» | 0,502 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-020/1 | д.Кислово улица Озерная | 0,200 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-020/2 | д.Кислово улица Молодежная | 0,450 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-021/1 | д.Клинцево улица Задорная | 1,000 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-021/2 | д.Клинцево улица Удачная | 0,300 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-022 | д.Копытово улица «А» | 0,470 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-023/1 | д.Корняки улица Центральная | 1,106 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-023/2 | д.Корняки улица «А» | 0,298 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/1 | д.Крутовраг улица Трудовая — переулок Моховой | 2,536 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/2 | д.Крутовраг переулок Хвойный | 0,290 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/3 | д.Крутовраг переулок Ореховый | 0,194 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/4 | д.Крутовраг улица Народная | 0,301 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/5 | д.Крутовраг улица Крайняя | 0,212 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-025/1 | д.Кулево улица Продольная участок 1 | 0,855 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-025/2 | д.Кулево улица Продольная участок 2 | 0,580 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-025/3 | д. Кулево переулок Продольный | 0,290 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-026 | д.Кучино улица «А» | 0,378 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-027/1 | д.Лакомица улица Волонтёрская | 0,712 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-027/2 | д.Лакомица переулок Солнечный | 0,075 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/1 | д.Майкино улица «А» | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/2 | д.Майкино улица «Б» | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/3 | д.Майкино улица «В» | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/4 | д.Майкино улица Приозерная | 0,300 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-029/1 | д.Мордовичи улица «А» | 0,100 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-029/2 | д.Мордовичи улица «Б» | 0,100 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-029/3 | д.Мордовичи улица Центральная | 0,950 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-030 | д.Мякотино улица Счастливая | 1,911 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-031/1 | д.Носково улица «А» | 0,260 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-031/2 | д.Носково улица «Б» | 0,200 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-031/3 | д.Носково улица Центральная | 1,400 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-032/1 | д.Овсище улица «А» | 0,165 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-032/2 | д.Овсище улица «Б» | 0,200 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-032/3 | д.Овсище улица «В» | 0,270 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/1 | д.Переслегино улица «А» | 0,440 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/2 | д.Переслегино улица Кленовая | 0,485 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/3 | д.Переслегино переулок Тихий | 0,242 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/4 | д.Переслегино улица Садовая | 1,222 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/5 | д.Переслегино улица «Б» | 0,418 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/6 | д.Переслегино улица «В» | 1,171 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/7 | д.Переслегино улица Ильинская | 1,171 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/8 | д.Переслегино улица Дальняя | 0,750 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/9 | д.Переслегино переулок Цветочный | 0,230 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/10 | д. Переслегино улица Малиновая | 0,644 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/11 | д.Переслегино переулок Садовый | 0,156 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/12 | д.Переслегино подъезд к СНТ «Победа» | 0,208 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-034/1 | д.Русаново улица Юбилейная | 1,459 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-034/2 | д.Русаново улица Липовая — переулок Запрудный | 0,853 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-034/3 | д.Русаново улица Урожайная — переулок Яблоневый | 0,340 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-034/4 | д. Русаново переулок Урожайный | 0,190 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/1 | д.Рыканово улица Центральная Рыкановская | 0,500 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/2 | д.Рыканово улица Низовая Сельская | 0,200 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/3 | д.Рыканово улица Причальная | 0,540 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/4 | д.Рыканово улица Дворовая | 0,260 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/5 | д.Рыканово улица Широкая | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/6 | д.Рыканово улица Набережная | 0,500 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/7 | д.Рыканово переулок Лазаревский | 0,150 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/8 | д. Рыканово улица Лазаревская | 0,305 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-036 | д.Селилово улица «А» | 0,600 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-037/1 | д.Сопки улица Центральная | 0,773 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-037/2 | д.Сопки улица «А» | 0,212 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-037/3 | д.Сопки улица «Б» | 0,344 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-038 | д.Сорокино улица «А» | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/1 | д.Тулубьево улица «А» | 0,990 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/2 | д.Тулубьево улица «Б» | 0,298 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/3 | д.Тулубьево улица «В» | 0,343 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/4 | д.Тулубьево подъезд к дому-1 | 0,100 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/5 | д.Тулубьево подъезд к дому-2 | 0,040 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-040 | д.Филатиха улица «А» | 0,500 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/1 | д.Фотьево улица Озерная | 1,020 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/2 | д.Фотьево улица Полевая | 0,450 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/3 | д.Фотьево улица Заречная | 0,950 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/4 | д.Фотьево улица Меленка | 0,350 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/5 | д.Фотьево улица Весны | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/6 | д.Фотьево улица Южная | 0,900 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/7 | д.Фотьево улица Речная | 0,760 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/8 | д.Фотьево улица Луговая | 0,100 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/9 | д.Фотьево переулок Мира | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/10 | д.Фотьево переулок Зеленый | 0,200 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/11 | д.Фотьево переулок Благодарный | 0,100 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/12 | д. Фотьево улица Благодатная | 0,796 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-042 | д.Ширипино, улица «А» | 0,700 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-043 | п.Нагорный улица «А» | 0,450 |
| 58-206-832 ОП МП 58 Н-044 | ст.Воробецкая улица Железнодорожная | 0,500 |
| ИТОГО |  | 68,943 |

Общая протяженность улиц, проездов муниципального образования «Переслегинская волость» составляет около 69 км, в том числе около 11 км имеет асфальтовое покрытие.

Решение проблемы благоустройства улично-дорожной сети Переслегинской волости  сформулировано в проектных предложениях Генерального плана муниципального образования «Переслегинская волость».

На территории Великолукского района Псковской области действует Программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования», утвержденная Постановлением Администрации Великолукского района Псковской области от 30.12.2021 № 1405.

В рамках основных мероприятий Программы, планируемых реализовать к 2027 году:

- «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» - будут отремонтированы дороги;

- «Повышение безопасности дорожного движения» - будут установлены дорожные знаки и сигнальные столбики.

Автомобильныем дороги общего пользования местного значения

Транспортная связь между населенными пунктами внутри муниципального образования осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
МО «Переслегинская  волость»

| №п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Интенсивность движения, авт/сутки | Кол-во населенных пунктов | Кол-во проживающих людей, чел. |  |  | Наличие маршрутов движения |  |  | Категория автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | постоянно | временно | рейсовых автобусов рейс/нед. | школьный автобус | автолавка,рейс/нед. |  |
|  | От границы городской черты г. Великие Луки на подъезде к ст.Воробецкая до ст.Воробецкая | 0,785 | 50 | 1 | 77 | 73 | 4 | 40 | 0 | 2 | 2 |
|  | От региональной а/д Лакомица-Лакниха км 1+627 до д.Бителево | 2,100 | 2 | 1 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | д.Бителево - д.Гришино | 0,620 | 2 | 2 | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | От региональной а/д Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки км 300+200 до д.Еремеево | 0,543 | 5 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | От границы городской черты г. В.Луки на подъезде к д.Мордовичи до д. Мордовичи | 0,450 | 50 | 1 | 37 | 33 | 4 | 40 | 0 | 2 | 2 |
|  | От а/д «Подъезд к ст. Воробецкая» км 0+440 до д.Носково км 1+957до д.Ширипино | 0,380 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|  | От федеральной а/д (М-9) «Балтия» км 470+500 до д.Касьяново | 1,800 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | д.Ильино - д.Волчки | 0,400 | 50 | 2 | 134 | 131 | 3 | 42 | 0 | 0 | 2 |
|  | От региональной а/д Лакомица-Лакниха км 15+929 до д.Горушка | 0,800 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|  | От региональной а/д Великие Луки-Новосокольники км 6+870 до д.Зеленкино | 0,600 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | От а/д граница городской черты г.Великие Луки на подъезде к ст.Воробецкая км 0+440 - д.Носково | 2,135 | 1 | 1 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|  | От а/д ст.Воробецкая-д.Носково км 0+231 до д.Баталиха | 1,100 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | д.Еремеево - д.Филатиха | 0,600 | 1 | 2 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | д.Баталиха - д.Горушка | 1,200 | 1 | 2 | 33 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | д.Носково - д.Грибушино | 1,200 | 3 | 2 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | От региональной а/д.Великие Луки-Новосокольники км 6+800 до д.Бабки | 0,120 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | От региональной а/д Великие-Луки-Новосокольники км 4+963 до д.Копытово | 0,150 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | От региональной а/д Великие-Луки-Новосокольники км 6+800 до д.Зеленкино | 0,180 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | От региональной а/д Великие Луки-Новосокольники км 7+520 до д.Сорокино | 1,700 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | ИТОГО: | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 16,9 км.

Транспортная и пешеходная связь в границах населенных пунктов внутри муниципального образования осуществляется по автомобильным дорогам общего пользовани, являющихся собственностью МО "Переслегинская волость".

Перечень дорог общего пользования, являющихся собственностью
 МО "Переслегинская волость"

| N п/п | Идентификационный номер | Местонахождение | Протяженность, (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-001 | д.Бабки, улица "А" | 0,750 |
| 2 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-002/1 | д.Баталиха, улица "А" | 0,100 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-002/2 | д.Баталиха, улица Центральная | 1,110 |
| 3 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-003 | д.Бителево, улица "А" | 2,400 |
| 4 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-004 | д.Велебецкое, улица "А" | 0,500 |
| 5 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-005/1 | д.Волчки, улица Мирная | 0,450 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-005/2 | д.Волчки, улица Карулинская | 1,170 |
| 6 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-006/1 | д.Гвоздово улица Центральная | 1,728 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-006/2 | д.Гвоздово улица "А" | 0,300 |
| 7 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-007 | д.Гороховье, улица "А" | 1,200 |
| 8 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-008 | д.Горушка (с), улица "А" | 0,700 |
| 9 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-009 | д.Горушка (Н), улица "А" | 0,600 |
| 10 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-010 | д.Грибушино, улица "А" | 0,900 |
| 11 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-011 | д.Гришино, улица "А" | 0,622 |
| 12 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-012 | д.Еремеево, улица "А" | 0,566 |
| 13 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-013 | д.Зеленкино, улица "А" | 0,900 |
| 14 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-014/1 | д.Земляничино, улица "А" | 0,500 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-014/2 | д.Земляничино, улица "Б" | 0,400 |
| 15 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-015 | д.Золотково, улица Солнечная | 0,320 |
| 16 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/1 | д.Иваново улица Садовая-школа | 0,174 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/2 | д.Иваново улица Новая-Школьная | 0,364 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/3 | д.Иваново улица Школьная | 0,246 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/4 | д.Иваново улица Зеленая | 0,356 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/5 | д.Иваново улица Речная | 0,320 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/6 | д.Иваново улица Механическая | 0,545 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/7 | д.Иваново улица Полевая | 0,252 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/8 | д.Иваново улица Набережная | 1,070 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/9 | д.Иваново переулок Сельский | 0,359 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/10 | д.Иваново переулок Парниковый | 0,060 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-016/11 | д.Иваново переулок Болотный | 0,141 |
| 17 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/1 | д.Ильино, улица Светлая | 0,654 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/2 | д.Ильино, переулок Зарянинский | 0,204 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/3 | д.Ильино, переулок Сиреневый | 0,104 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-017/4 | д.Ильино, улица Звездная | 0,908 |
| 18 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-018 | д.Калитино, улица "А" | 0,800 |
| 19 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-019 | д.Касьяново, улица "А" | 0,502 |
| 20 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-020/1 | д.Кислово улица Озерная | 0,200 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-020/2 | д.Кислово улица Школьная | 0,450 |
| 21 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-021/1 | д.Клинцево, улица "А" | 1,000 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-021/2 | д.Клинцево, улица "Б" | 0,300 |
| 22 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-022 | д.Копытово, улица "А" | 0,470 |
| 23 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-023/1 | д.Корняки улица Центральная | 1,106 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-023/2 | д.Корняки улица "А" | 0,298 |
| 24 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/1 | д.Крутовраг улица Центральная | 2,536 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/2 | д.Крутовраг улица "А" | 0,290 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/3 | д.Крутовраг улица "Б" | 0,194 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/4 | д.Крутовраг улица "В" | 0,301 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-024/5 | д.Крутовраг улица "Г" | 0,212 |
| 25 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-025/1 | д.Кулево, улица "А" | 0,855 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-025/2 | д.Кулево, улица "Б" | 0,580 |
| 26 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-026 | д.Кучино | 0,378 |
| 27 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-027 | д.Лакомица, улица Волонтёрская | 0,712 |
| 28 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/1 | д.Майкино, улица "А" | 0,700 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/2 | д.Майкино, улица "Б" | 0,700 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/3 | д.Майкино, улица "В" | 0,700 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-028/4 | д.Майкино, улица Приозерная | 0,300 |
| 29 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-029/1 | д.Мордовичи, улица "А" | 0,100 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-029/2 | д.Мордовичи, улица "Б" | 0,100 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-029/3 | д.Мордовичи, улица Центральная | 0,950 |
| 30 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-030 | д.Мякотино улица Счастливая | 1,911 |
| 31 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-031/1 | д.Носково, улица "А" | 0,260 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-031/2 | д.Носково. улица "Б" | 0,200 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-031/3 | д.Носково, улица Центральная | 1,400 |
| 32 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-032/1 | д.Овсище улица "А" | 0,165 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-032/2 | д.Овсище улица "Б" | 0,200 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-032/3 | д.Овсище улица "В" | 0,270 |
| 33 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/1 | д.Переслегино, улица "А" | 0,350 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/2 | д.Переслегино, улица Кленовая | 0,400 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/3 | д.Переслегино, переулок Тихий | 0,200 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/4 | д.Переслегино, улица Садовая | 0,950 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/5 | д.Переслегино, улица "Б" | 0,200 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/6 | д.Переслегино, улица "В" | 1,310 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/7 | д.Переслегино, улица Ильинская | 1,150 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/8 | д.Переслегино, улица Дальняя | 0,750 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-033/9 | д.Переслегино, переулок Цветочный | 0,200 |
| 34 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-034/1 | д.Русаново, улица Юбилейная | 1,459 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-034/2 | д.Русаново, улица Липовая | 0,340 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-034/3 | д.Русаново, улица Урожайная | 0,853 |
| 35 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/1 | д.Рыканово, улица Центральная Рыкановская | 0,500 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/2 | д.Рыканово, улица Низовая Сельская | 0,200 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/3 | д.Рыканово, улица Причальная | 0,500 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/4 | д.Рыканово, улица Дворовая | 0,260 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/5 | д.Рыканово, улица Широкая | 0,700 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/6 | д.Рыканово, улица Набережная | 0,500 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-035/7 | д.Рыканово, переулок Лазаревский | 0,150 |
| 36 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-036 | д.Селилово, улица "А" | 0,600 |
| 37 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-037/1 | д.Сопки улица Центральная | 0,773 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-037/2 | д.Сопки улица "А" | 0,212 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-037/3 | д.Сопки улица "Б" | 0,344 |
| 38 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-038 | д.Сорокино, улица "А" | 0,700 |
| 39 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/1 | д.Тулубьево улица "А" | 0,990 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/2 | д.Тулубьево улица "Б" | 0,298 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/3 | д.Тулубьево улица "В" | 0,343 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/4 | д.Тулубьево подъезд к дому-1 | 0,100 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-039/5 | д.Тулубьево подъезд к дому-2 | 0,040 |
| 40 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-040 | д.Филатиха, улица "А" | 0,500 |
| 41 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/1 | д.Фотьево, улица Озерная | 1,020 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/2 | д.Фотьево, улица Полевая | 0,450 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/3 | д.Фотьево, улица Заречная | 0,950 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/4 | д.Фотьево, улица Меленка | 0,350 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/5 | д.Фотьево, улица Весны | 0,700 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/6 | д.Фотьево, улица Южная | 0,900 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/7 | д.Фотьево, улица Речная | 0,760 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/8 | д.Фотьево, улица Луговая | 0,100 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/9 | д.Фотьево, переулок Мира | 0,700 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/10 | д.Фотьево, переулок Зеленый | 0,200 |
|  | 58-206-832 ОП МП 58 Н-041/11 | д.Фотьево, переулок Благодарный | 0,100 |
| 42 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-042 | д.Ширипино, улица "А" | 0,700 |
| 43 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-043 | п.Нагорный, улица "А" | 0,450 |
| 44 | 58-206-832 ОП МП 58 Н-044 | ст.Воробецкая, улица Железнодорожная | 0,500 |
|  |  | ИТОГО: | 63,865 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью МО "Переслегинская волость" составляет 63,865 км.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Существующая улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов выполнена преимущественно в грунтовом исполнении, только в границах д.Переслегино, д.Майкино, п.Нагорный, д.Кислово, д.Русаново, д.Ильино, д.Волчки, д.Иваново имеются улицы с капитальным типом дорожной одежды.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог района были выше темпов восстановления и развития. Неудовлетворительное состояние дорожной сети непосредственно сопряжено с колоссальными экономическими издержками и отрицательными социальными последствиями.

С учетом существующих проблем основными мероприятиями на 1 очередь и на расчетный срок являются:

- ремонт и сезонное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- обеспечение качественных услуг по пассажирским перевозкам;

- выполнение работ по объекту: ул.Полевая (на участке от км 0+000 до км 0+200) в д.Иваново, пер.Урожайный (на участке от км 0+000 до км 0+190) в д.Русаново, ул. «А» (на участках от км 0+085 до км 0+285) в д.Филатиха;

- ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от а/д д. ст. Воробецкая до д. Носково (км 0+015 - км1+060) .

Пассажирские и грузовые перевозки

Пассажирские перевозки в Переслегинской волости осуществляются автобусным и железнодорожным транспортом.

По территории волости проходит пять пригородных автобусных маршрутов и один междугородный. Автобусные маршруты связывают населенные пункты волости с наиболее крупными населенными пунктами области, а так же областным и районным центрами.

Сведения о пассажирских маршрутах

| Название автобусного маршрута | Протяжённость, км | Состояние автодороги | Категория (междугороднее, межобластное, внутреннее: школьное, специальное сообщение) | Частота рейсов (с указанием единиц измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 110 «Великие Луки – Сопки» | 434,4 км | В нормативном состоянии | межмуниципальный маршрут | 12 рейсов |
| № 111 «Новосокольники – Великие Луки» | 65,4 км | В нормативном состоянии | межмуниципальный маршрут | 2 рейса |
| № 118 «Великие Луки – Крутовраг – Степанково» | 69,6 км | В нормативном состоянии | межмуниципальный маршрут | 2 рейса |
| № 119 «Великие Луки – Гороховье» | 56,8 км | В нормативном состоянии | межмуниципальный маршрут | 4 рейса |
| № 123 «Великие Луки – Переслегино» | 75,6 км | В нормативном состоянии | межмуниципальный маршрут | 4 рейса |
| № 126 «Великие Луки – Максимиха – Дерганово» | 83,2 км | В нормативном состоянии | межмуниципальный маршрут | 6 рейсов |
| № 141 "Булынино – Платоново – Купуй – Булынино | 245,4 км | В нормативном состоянии | муниципальный маршрут | 2 рейса |
| № 505 «Великие Луки – Псков» | 278,7 | В нормативном состоянии | междугородний | 1 рейс |

Пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом осуществляются со станции Воробецкая.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий - владельцев автотранспорта.

На территории МО «Великолукский район» перевозки пассажиров осущестрвляют ГППО «Славяне» и ИП Шкильнюк В.Г.

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Переслегинская волость» осуществляет «Псковский филиал ПАО «Россети СевероЗапад».

Основными центрами питания сельского поселения являются:

- ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236).

Характеристика ПС по состоянию на 01.01.2025:

| Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Количество х мощность трансформаторов, MBA | Загрузка подстанции,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) | 110/10 | 1975 | 2 х 6,3 | 41 |

Электрофицировано 100% территории сельского поселения. Протяженность линий электропередачи по данным картографического обмера составляет:

- ЛЭП 110 кВ - 25,5 км;

- ЛЭП 10 кВ - 169,7.

Воздушные линии ВЛ 35-110 кВ, проходящие по территории Переслегинской волости относятся к:

- ВЛ 110 кВ л.Великолукская-1;

- ВЛ 110 кВ л.Великолукская-2;

- ВЛ 110 кВ л.Великолукская-3;

- ВЛ 110 кВ л.Великолукская-4;

- ВЛ 110 кВ Малаховская-2.

По данным картометрического обмера протяженность ВЛ 35-110 кВ составляет:

- ВЛ 110 кВ л.Великолукская-1,2   -  5,9 км;

- ВЛ 110 кВ л.Великолукская-3,4   -  17,1 км;

- ВЛ 110 кВ Малаховская-2   -  2,5 км.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены, так как износ линий электропередач составляет приблизительно 70%. Ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач, поэтому техническое состояние ЛЭП на территории сельского поселения можно считать удовлетворительным.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» расположено 110 трансформаторных подстанций ТП 10 кВ, по которым осуществляется электроснабжение территории.

Технические характеристики 
подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ

| № п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Месторасположение | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-459 | д.Гришино | 10/0,23 | 0,010 |
| 2. | ТП-64 | д.Касьяново | 10/0,23 | 0,010 |
| 3. | ТП-95 | д.Кобылино | 10/0,4 | 0,025 |
| 4. | ТП-96 | д.Носково | 10/0,4 | 0,100 |
| 5. | ТП-188 | д.Бабки-Зеленкино | 10/0,4 | 0,060 |
| 6. | ТП-214 | СНТ "Заря" | 10/0,4 | 0,100 |
| 7. | ТП-229 | д.Копытово | 10/0,4 | 0,040 |
| 8. | ТП-397 | С/о "Фиалка" | 10/0,4 | 0,063 |
| 9. | ТП-440 | СНТ "Аршахино" | 10/0,4 | 0,063 |
| 10. | ТП-561 | д.Носково | 10/0,4 | 0,400 |
| 11. | ТП-94 | д.Велебецкое | 10/0,23 | 0,010 |
| 12. | ТП-157 | д.Баталиха | 10/0,4 | 0,063 |
| 13. | ТП-158 | д.Мордовичи | 10/0,4 | 0,100 |
| 14. | ТП-306 | С/о "Рассвет" | 10/0,4 | 0,100 |
| 15. | ТП-483 | СТ "Солнечный" | 10/0,4 | 0,100 |
| 16. | ТП-485 | д.Андрейкино | 10/0,4 | 0,025 |
| 17. | ТП-536 | ур. Лукьяново, СНТ «Меркурий» | 10/0,4 | 0,040 |
| 18. | ТП-537 | СНТ "Ремонтные мастерские (д.Сигорицы) | 10/0,4 | 0,100 |
| 19. | ТП-542 | С/о "Сигорицы" | 10/0,4 | 0,030 |
| 20. | ТП-31 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,040 |
| 21. | ТП-62 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,040 |
| 22. | ТП-421 | д.Волчки | 10/0,4 | 0,630 |
| 23. | ТП-57 | д.Фотьево | 10/0,4 | 0,250 |
| 24. | ТП-92 | д.Глинка | 10/0,4 | 0,025 |
| 25. | ТП-97 | д.Лакомица | 10/0,4 | 0,063 |
| 26. | ТП-101 | д.Бителево | 10/0,4 | 0,800 |
| 27. | ТП-103 | д.Веретье-1 | 10/0,4 | 0,060 |
| 28. | ТП-104 | д.Веретье-2 | 10/0,4 | 0,040 |
| 29. | ТП-160 | д.Фотьево | 10/0,4 | 0,160 |
| 30. | ТП-239 | д.Фотьево | 10/0,4 | 0,250 |
| 31. | ТП-403 | д.Золотково | 10/0,4 | 0,100 |
| 32. | ТП-180 | СНТ Дубровка | 10/0,4 | 0,250 |
| 33. | ТП-494 | д.Лакомица | 10/0,4 | 0,100 |
| 34. | ТП-506 | д.Торфопредприятие | 10/0,4 | 0,250 |
| 35. | ТП-522 | д.Майкино | 10/0,4 | 0,040 |
| 36. | ТП-541 | д.Фотьево | 10/0,4 | 1,260 |
| 37. | ТП-545 | д.Гришино | 10/0,4 | 0,040 |
| 38. | ТП-549 | д.Еремеево | 10/0,4 | 0,100 |
| 39. | ТП-99 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,100 |
| 40. | ТП-189 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,320 |
| 41. | ТП-256 | д.Переслегино | 10/0,23 | 0,010 |
| 42. | ТП-539 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,400 |
| 43. | ТП-568 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,800 |
| 44. | ТП-569 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,063 |
| 45. | ТП-90 | д.Клинцево | 10/0,4 | 0,040 |
| 46. | ТП-159 | д.Клинцево | 10/0,4 | 0,400 |
| 47. | ТП-510 | д.Клинцево | 10/0,4 | 0,800 |
| 48. | ТП-91 | д.Земляничино | 10/0,4 | 0,063 |
| 49. | ТП-100 | д.Сидоровщина | 10/0,4 | 0,100 |
| 50. | ТП-106 | д.Федотково | 10/0,4 | 0,100 |
| 51. | ТП-108 | д.Перекалье | 10/0,4 | 0,040 |
| 52. | ТП-109 | д.Перекалье | 10/0,4 | 0,400 |
| 53. | ТП-111 | д.Сидоровщина | 10/0,4 | 0,100 |
| 54. | ТП-112 | д.Гороховье | 10/0,4 | 0,063 |
| 55. | ТП-134 | д.Хутор | 10/0,23 | 0,010 |
| 56. | ТП-365 | д.Клинцево | 10/0,4 | 0,040 |
| 57. | ТП-474 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,250 |
| 58. | ТП-192 | д.Калитино | 10/0,4 | 0,063 |
| 59. | ТП-194 | д.Крутовраг | 10/0,4 | 0,160 |
| 60. | ТП-195 | д.Мякотино | 10/0,4 | 0,160 |
| 61. | ТП-197 | д.Гвоздово | 10/0,4 | 0,060 |
| 62. | ТП-401 | д.Гвоздово | 10/0,4 | 0,060 |
| 63. | ТП-456 | д.Крутовраг | 10/0,4 | 0,160 |
| 64. | ТП-504 | д.Крутовраг | 10/0,4 | 0,250 |
| 65. | ТП-516 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,160 |
| 66. | ТП-523 | д.Гвоздово | 10/0,4 | 0,063 |
| 67. | ТП-534 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,010 |
| 68. | ТП-570 | д.Мякотино | 10/0,4 | 0,160 |
| 69. | ТП-573 | д.Крутовраг | 10/0,4 | 0,250 |
| 70. | ТП-85 | д.Переслегино | 10/0,4 | 1,260 |
| 71. | ТП-98 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,800 |
| 72. | ТП-140 | д.Переслегино | 10/0,4 | 2,000 |
| 73. | ТП-450 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,800 |
| 74. | ТП-191 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,250 |
| 75. | ТП-193 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,400 |
| 76. | ТП-196 | д.Кислово-Степанково | 10/0,4 | 0,160 |
| 77. | ТП-200 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,100 |
| 78. | ТП-415 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,063 |
| 79. | ТП-416 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,040 |
| 80. | ТП-438 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,400 |
| 81. | ТП-477 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,630 |
| 82. | ТП-553 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,500 |
| 83. | ТП-251 | д.Золотково | 10/0,23 | 0,010 |
| 84. | ТП-250 | д.Переслегино | 10/0,4 | 0,025 |
| 85. | ТП-322 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,025 |
| 86. | ТП-481 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,040 |
| 87. | ТП-583 | СДТ Медик-2 (д.Русаново) | 10/0,4 | 0,010 |
| 88. | ТП-588 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,025 |
| 89. | ТП-590 | СДТ Медик-2 (д.Русаново) | 10/0,23 | 0,010 |
| 90. | ТП-593 | д.Русаново | 10/0,4 | 0,025 |
| 91. | ТП-2403 | д.Золотково | 10/0,4 | 0,100 |
| 92. | ТП-199 | д.Корняки | 10/0,4 | 0,060 |
| 93. | ТП-201 | д.Иваново | 10/0,4 | 0,160 |
| 94. | ТП-378 | д.Иваново | 10/0,4 | 0,400 |
| 95. | ТП-406 | д.Иваново | 10/0,4 | 0,500 |
| 96. | ТП-451 | д.Иваново | 10/0,4 | 0,250 |
| 97. | ТП-493 | д.Иваново | 10/0,4 | 0,630 |
| 98. | ТП-3135 | д.Недомерки | 10/0,4 | 0,160 |
| 99. | ТП-53 | д.Тулубьево | 10/0,4 | 0,100 |
| 100. | ТП-202 | д.Болванкино | 10/0,4 | 0,060 |
| 101. | ТП-204 | д.Тулубьево | 10/0,4 | 0,100 |
| 102. | ТП-205 | д.Образцово | 10/0,4 | 0,060 |
| 103. | ТП-206 | д.Овсище | 10/0,4 | 0,100 |
| 104. | ТП-207 | д.Сопки | 10/0,4 | 0,160 |
| 105. | ТП-546 | д.Сопки | 10/0,4 | 0,400 |
| 106. | ТП-551 | д.Тулубьево | 10/0,4 | 0,630 |
| 107. | ТП-278 | д.Борок-Иваньково | 10/0,4 | 0,030 |
| 108. | ТП-186 | д.Грибушино | 10/0,23 | 0,010 |
| 109. | ТП-187 | д.Селилово | 10/0,23 | 0,010 |
| 110. | ТП-2056 | д.Румянцево | 10/0,4 | 0,025 |

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Прогноз электрических нагрузок на первую очередь и расчетный срок произведен в соответствии с РД 34.20,185-94 Инструкцией по проектированию городских электрических сетей (Раздел 2, Глава 2.4).

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляют - 0,5 кВт/чел (таб.2.4.3. РД 34.20,185-94).

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз годового расхода электроэнергии составлен с учетом укрупненных показателей расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки (таб.2.4.4. РД 34.20,185-94).

Укрупненный показатель расхода электроэнергии, кВт.ч/чел. в год составляет 2170, а годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 5300.

С учетом укрупненных показателей ориентировочные перспективные нагрузки и годовой расход электроэнергии составят:

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

| Муниципальное образование | Численность населения, чел |  | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |  | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| СП «Переслегинская волость» | 5230 | 6000 | 2141 | 2457 | 18755 | 21523 |

Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунальнобытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. 2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

| Волость | Площадь функциональных зон, га |  | Прирост расчетнойэлектрической нагрузки на расчетный срок (2043 г.), кВт | Прирост годового расхода электроэнергии на расчетный срок (2043 г.)>тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный срок (2023 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |  |  |
| СП «Переслегинская волость» | 50979,2 | 50979,2 | 344 | 3009 |
| Жилая зона | 2275,9 | 2520,2 | 275 | 2405 |
| Общественно-деловые зоны | 32,1 | 32,1 | - | - |
| Производственная зона, зона инженерной итранспортной инфраструктур | 535,6 | 544,1 | 9 | 80 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 34224,6 | 33847,4 | - | - |
| Зона специального назначения | 11.6 | 18,2 | 6 | 52 |
| Зона рекреационного назначения | 11,6 | 60,8 | 54 | 472 |
| Зона лесов | 13956,4 | 13956,4 | - | - |

Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Развитие системы электроснабжения населенных пунктов будет осуществляться в соответствии с действующими областными и районными программами развития инженерной инфраструктуры. Развитие распределительной сети связано с обеспечением нагрузок жилых районов, промышленных и коммунальных территорий и развитием прилегающих территорий.

Первоочередные мероприятия:

Для электроснабжения непосредственно проектируемых потребителей предлагается использовать трансформаторные подстанции блочного типа, что позволит уменьшить скорость монтажа до 3 дней за счет поставки оборудования в собранном виде.

Данные мероприятия необходимы для уменьшения возможности перегрузки системы электроснабжения в зимний период.

Более точные мероприятия по подключению и мощности будут определены на следующих стадиях проектирования.

На расчетный срок для обеспечения бесперебойной подачи необходимо, чтобы на территории муниципального образования присутствовали источники электрической энергии, обеспечивающие электропотребление 42000 (но не менее 36600) МВт ч /год.

Придорожный сервис

На территории сельского поселения свою деятельность осуществляют следующие объекты придорожного сервиса:

- Кафе «Шашлыки», СП «Переслегинская волость», д. Фотьево, частное заведение на 10 мест, количество мест на парковке – 10.

- Магазин – столовая, СП «Переслегинская волость», д. Майкино, собственник – Великолукское РАЙПО, количество мест на парковке – 6, количество мест в столовой – 20

  - Инженерная инфраструктура

    - Газоснабжение

Газоснабжение Переслегинской волости осуществляется от магистрального газопровода «Валдай-Псков-Рига», по газопроводу-отводу «Порхов - Великие Луки» диаметром 700 мм (рабочее давление 55 кг/см2 ), газопроводу-отводу к колхозу «Россия» диаметром условным 150 мм (д. Переслегино) и газораспределительной станцией (ГРС) колхоза «Россия» в д. Переслегино.

Далее топливо по газопроводам высокого, среднего и низкого давления поступает к жилым домам и объектам капитального строительства.

При проектировании реконструкции и строительства систем газоснабжения на территории сельского поселения, развитии проектной застройки населенных пунктов, а также для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

По данным АО «Газпром газораспределение Псков» на балансе Администрации Великолукского района Псковской области числится перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в п. Нагорный.

Указом Губернатора Псковской области  от 30.11.2016 г. №75-УГ «Об утверждении Региональной программы газификации Псковской области на 2017-2022 годы», утвержден план мероприятий (объектов) Региональной программы газификации Псковской области, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития на период до 2026 года, т.е на 1 очередь генерального плана:

- Проведение ПИР по объекту : «Строительство газораспределительных сетей в пос. Нагорный Великолукского района и перевод многоквартирных жилых домов на природный газ».

Кроме того утвержден план догазификации АО «Газпром газораспределение Псков» населенных пунктов: Золотково, Кнслово, Лакомица Переслегино, Русаново, Рыканово, Фотъево.

Планируемое строительство газораспределительной сети

| Месторасположение объекта газоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| д. Лакомица |  |  |
| Волонтерская ул., д. 1 | Волонтерская ул., д. 28 | Центральная ул„ д. 40 |
| Волонтерская ул., д. 3 | Волонтерская ул., б/н | Центральная ул., д. 42 |
| Волонтерская ул., д. 4 | Волонтерская ул., б/н | Центральная ул., д. 48 |
| Волонтерская ул., д. 5 | Солнечный пер., д. 1 | Центральная ул., д. 54 |
| Волонтерская ул., д. 6 | Солнечный пер., д. 3 | Центральная ул., д. 56 |
| Волонтерская ул., д. 8 | Добровольческий пер., д. 1 | Центральная ул., д. 58 |
| Волонтерская ул., д. 12 | Добровольческий пер., д. 2 | Центральная ул., д. 60 |
| Волонтерская ул., д. 14 | Мирный пер., д. 1 | Центральная ул., д. 38 |
| Волонтерская ул., д. 15 | Центральная ул„ д. 36 | Волонтерская ул., д. 27 |
| д. Золотково |  |  |
| Брусничная ул., д. 7, КН 60:02:0140201:80 | Круговая ул., д. 14 | КН: 60:02:0072002:13 (ул. Круговая) |
| Брусничная ул., д. 10 | Круговая ул., д. 1 б |  |
| д. Кислово |  |  |
| Береговой пер., д. 6 | Ленинградская ул„ д. 1 | ул. Озерня, д. 47 |
| Лунный пер., д. 2 | Ленинградская ул., д. 7 | ул. Озерня, д. 49, кв. 1 |
| Лунный пер., д. 8 | Ленинградская ул., д. 13 | ул. Озерня, д. 49, кв. 2 |
| Песчаный пер., д. 1 | Ленинградская ул., д. 15 | Озерная ул., д. 50 |
| Песчаный пер., д. 3 | Ленинградская ул., д. 19 | Озерная ул., д. 51 |
| Радужный пер., д. 1 | Озерная ул., д. 8 | Озерная ул., д. 52 |
| Радужный пер., д. 4 | Озерная ул., д. 12 | Озерная ул., д. 56 |
| Радужный пер., д. 5 | Озерная ул., д. 13, кв. 2 | Озерная ул., д. 61 |
| Радужный пер., д. 6 | Озерная ул., д. 13, кв. 3 | Озерная ул., д. 62 |
| Радужный пер., д. 7 | Озерная ул., д. 14 | Озерная ул., д. 64 |
| Рыбацкий пер., д. 2, кв. 1 | Озерная ул., д. 15, кв, 1 | Озерная ул., д. 65 |
| Рыбацкий пер., д. 3, кв. 1 | Озерная ул., д. 15, кв. 2 | Озерная ул., д. 67 |
| Рыбацкий пер., д. 4, кв. 1 | Озерная ул„ д. 15, кв. 3 | Озерная ул., д. 69 |
| Рыбацкий пер., д. 4, кв. 2 | Озерная ул., д. 18 | КН' 60:02:0030801:245(пер. Тупиковый, 1) |
| Рыбацкий пер., д. 5 | Озерная ул., д. 19, кв. 2 | Парковая ул, д. 1, 60:02:0030801:307 |
| Рыбацкий пер., д. 6, кв. 1 | Озерная ул., д. 23 | Парковая ул, д. 3, 60:02:0030801:306 |
| Рыбацкий пер., д. 7 | Озерная ул., д. 26 | Озерная ул., д. 10 |
| Соловьиный пер., д. 2 | Озерная ул., д. 27 а | д. 0, КН 60:02:030801:0342 |
| Соловьиный пер., д. 3 | Озерная ул., д. 30 | Озерная ул., д. 37 |
| Соловьиный пер., д. 4 | Озерная ул., д. 31 | Озерная ул., д. 46 |
| Соловьиный пер., д. 5 | Озерная ул., д. 35 | Соловьиный пер., д. 7 |
| Соловьиный пер., д. 6 |  |  |
| д. Переслегино |  |  |
| Ильинская ул., д. 1 | Дальняя ул., д. 12 | Садовая ул., д. 17 |
| Ильинская ул., д. 3 | Дальняя ул., д. 13 | Садовая ул., д. 1 б |
| Ильинская ул., д. 4 | Дальняя ул., д. 14 | Садовая ул., д. 1 б а |
| Ильинская ул., д. 6 | Дальняя ул„ д, 15 | Садовая ул., д. 18 |
| Ильинская ул., д. 9 | .Дальняя ул„ д. 17 | Садовая ул., д. 19 |
| Ильинская ул., д. 7 | Дальняя ул., д. 19 | Садовая ул., д. 20 |
| Ильинская ул., д. 10 | Дальняя ул., д. 21 | Садовая ул., д. 22 |
| Ильинская ул., д. 12 | Дальняя ул., д. 23 | Кленовая ул., д. 3 |
| Ильинская ул., д. 26 | Дальняя ул., д. 25 | Кленовая ул., д, 9 |
| Ильинская ул., д. 30 | Дальняя ул., д. 0, КН:60:02:0071405:42 | Кленовая ул., д. 11 |
| Ильинская ул., д. 30, корп.1 | Цветочный пер., д. 1 | Кленовая ул., д. 13 |
| Ильинская ул., д. 32 | Цветочный пер., д. 2 - | Тихий пер., д. 1 |
| Ильинская ул., д. 34 | Цветочный пер., д. 3 | Тихий пер., д. 2 |
| Центральная ул., д. 1 | Садовая ул., д. 1 | Малиновая ул., д. 1 |
| Центральная ул., д. 3 | Садовая ул., д. 2 | КН:60:02:0071402:19 (., д. 2) |
| Центральная ул., д. 5 | Садовая ул., д. 3 | 60:02:0071402:856 (пер. Садовый,4) |
| Центральная ул., д. 7 | Садовая ул., д. 4 | КН:60:02:0071402:22 (., Д. 1) |
| Центральная ул., д. 9 | Садовая ул., д. 5 | 6КН:0:02:0071402:85 (., д. 3) |
| Центральная ул., д. 11 | Садовая ул., д. 6 | КН:60:02:0071402:841 |
| Центральная ул., д. 15 | Садовая ул., д. 7 | КН:60:02:071405:5 |
| Дальняя ул., д. 2 | Садовая ул., д. 8 | д. 9 |
| Дальняя ул., д. 4 | Садовая ул., д. 9 | д. 9 а |
| Дальняя ул., д. 5 | Садовая ул., д. 10 | д. 30 |
| Дальняя ул., д. 6 | Садовая ул., д. 11 | д. 31 |
| Дальняя ул., д. 7 | Садовая ул., д, 12 | Садовая ул., д. 18А, КН 60:02:0071402:669 |
| Дальняя ул., д. 8 | Садовая ул., д. 13 | Садовая ул., д. 15 |
| Дальняя ул., д. 9 | Садовая ул., д. 14 | Дальняя ул., д. 11 |
| д. Русаново |  |  |
| Богородицкий пер., д. 1 | Львовская ул., д. 10, кв. 1 | Юбилейная ул., д. 29 |
| Запрудный пер., д. 2 | Львовская ул., д. 12, кв. 1 | Юбилейная ул., д. 31 |
| Невский пер., д. 2 | Львовская ул., д. 12, кв. 2 | Юбилейная ул., д. 32 |
| Родниковый пер., д. 1 | Львовская ул., д. 14 | Юбилейная ул., д. 33 |
| Родниковый пер., д. 2 | Львовская ул., д. 14 б | Юбилейная ул., д. 34 |
| Советский пер., д. 2 | Юбилейная ул., д. 1 | Юбилейная ул., д. 35 |
| Советский пер., д. 3 | Юбилейная ул., д. 2 | Юбилейная ул., д. 36 |
| Обзорный пер., д. 1 | Юбилейная ул., д. 3 | Юбилейная ул., д. 36 а |
| Обзорный пер., д. 2 | Юбилейная ул., д. 4 | Юбилейная ул., д. 37 |
| Яблоневый пер., д. 2 | Юбилейная ул., д. 5 | Юбилейная ул., д. 38, кв. 2 |
| Водная ул., д. 6 | Юбилейная ул., д. 6 | Юбилейная ул., д. 39 |
| Водная ул., д. 11 | Юбилейная ул,, д, 7 | Юбилейная ул., д. 40, кв. 1 |
| Водная ул., д. 28 | Юбилейная ул., д. 8 а | Юбилейная ул., д. 40, кв. 2 |
| Водная ул., д. 30 | Юбилейная ул., д. 9 | Юбилейная ул., д. 41 |
| Водная ул., д. 32 | Юбилейная ул., д. 10 | Юбилейная ул., д. 41 а |
| Водная ул., д. 33 | Юбилейная ул., д. 11 | Юбилейная ул., д. 42, кв. 1 |
| Водная ул., д. 40 | Юбилейная ул., д. 12 | Юбилейная ул., д. 42, кв, 2 |
| Водная ул., д. 44 | Юбилейная ул., д. 13 | Юбилейная ул., д. 44 |
| Водная ул., д. 49 | Юбилейная ул., д. 14 | Юбилейная ул,, д. 45 |
| Водная ул., д. 53 | Юбилейная ул., д. 15 | Урожайная ул., д. 1 |
| Водная ул., д. 55 | Юбилейная ул., д. 1 б | Урожайная ул., д. 2 |
| Дачная ул., д, 22 | Юбилейная ул., д. 17 | Урожайная ул., д. 4 |
| Дачная ул., д. 24 | Юбилейная ул., д. 18 | Урожайная ул., д. 6 |
| Дачная ул., д. 28 | Юбилейная ул., д. 19 | Урожайная ул., д. 8 |
| Липовая ул., д. 1 | Юбилейная ул., д. 20 | КН:60:02:0031303:429, 3 |
| Липовая ул., д. 2 | Юбилейная ул., д. 21 | КН:60:02:0140103:57 |
| Липовая ул., д. 2 а | Юбилейная ул., д. 22 | КН:60:02:0140103:61 |
| Липовая ул., д. 5 | Юбилейная ул., д. 23, кв. 1 | КН:60:02:0140103:90 |
| Липовая ул., д. 6 | Юбилейная ул., д. 23, кв. 2 | КН:60:02:0140103:91 |
| Липовая ул., д. 14 а | Юбилейная ул., д. 24 | КН:60:02:0140103:92 |
| Липовая ул., д. 18 | Юбилейная ул., д. 25 | КН:60:02:0140103:96 |
| Липовая ул., д. 20 | Юбилейная ул., д. 26, кв. 1 | КН:60:02:0140103:125 |
| Львовская ул., д. 2 | Юбилейная ул., д. 26, кв. 2 | КН:60:02:0140103:187 |
| Львовская ул., д. 4 | Юбилейная ул., д. 27 | КН:60:02:0140103:305 |
| Львовская ул., д. 8 | Юбилейная ул., д. 28 | КН:60:02:0031303:10 |
| СНТ Дубровка, ст.19 | КН 60:02:0031303:261 | КН:60-60/003-60/003/003/2015-890 |
| 60:02:0031303:60 | КН 60:02:0031303:448 | КН 60:02:0031303:88 |
| КН 60:02:0031303:85 | КН 60:02:0031303:99 | КН 60:02:0031303:81 |
| КН 60:02:0031303:364 | КН 60:02:0031303:14 | КН 60:02:0031303:114 |
| Дачная ул., д. 21 |  |  |
| д. Рыканово |  |  |
| Дворовая уд., д, 1 | Низовая Сельская ул., д. 8 | Широкая ул., д. 3 |
| Дворовая уд., д. 3 | Низовая Сельская ул., д. И | Широкая ул., д. 4 |
| Дворовая уд., д. 8 | Низовая Сельская ул., Д. И а | Широкая ул., д. 5 |
| Дворовая ул., д. 11 а | Никитинский пер., д. 2 | Широкая ул., д. 8 |
| Лазаревская ул., д. 6 | Причальная ул., д, 3 а | Широкая ул., д. 9 |
| Лазаревский пер., д. 2 | Центральная Рыкановская ул., д. 2 | Широкая ул., д. 11 |
| Набережная ул., д. 1 | Центральная Рыкановская ул., д. 5 | Широкая ул., д. 15 |
| Набережная ул., д. 2 | Центральная Рыкановская ул., д. 7 | Широкая ул., д. 17 |
| Набережная ул., д. 8 | Центральная Рыкановская ул., д. 9 | Широкая ул., д. 18 |
| Набережная ул., д. 10 | Центральная Рыкановская ул., д. 12 | Широкая ул., д. 19, кв. 1 |
| Набережная ул., д, 1 б | Центральная Рыкановская ул., д. 13 | Широкая ул., д, 19, кв. 2 |
| Низовая Сельская ул.. | Широкая ул., д. 1 б | Широкая ул., д, 21 а |
| Низовая Сельская ул., д. 1 а | Широкая ул., д, 2 а | КН:60:02:0073801:282 |
| Низовая Сельская ул., д. 7 |  | Дворовая ул., д. 1 |
| д. Фотьево |  |  |
| Благодарный пер., д. 1 | Озерная ул., д. 6 | Центральная ул., д. 60 |
| Благодарный пер., д. 1А | Озерная ул., д. 8 | Центральная ул., д. 61 |
| Благодарный пер., д. 2 | Озерная ул„ д. 10, кв. 1 | Центральная ул., д. 62 |
| Благодарный пер., д. 3 | Озерная ул., д. 10, кв, 2 | Центральная ул., д. 63 |
| Благодарный пер., д. 4 | Озерная ул., д. 12 | Центральная ул., д. 64 |
| Зеленый пер., д. 1 | Озерная ул., д. 15А | Центральная ул., д. 64А |
| Зеленый пер., д. 2 | Озерная ул., д. 17 | Центральная ул., д. 65 |
| Зеленый пер., д. 4 | Озерная ул., д. 18 | Центральная ул., д. 66 |
| Луговой пер., д. 2 | Озерная ул., д. 19 | Центральная ул., д. 67 |
| Луговой пер., д. 3 | Озерная ул., д. 21 | Центральная ул., д. 68 |
| Мира пер., д. 1 | Полевая ул., д. 2 | Центральная ул., д. 69 |
| Мира пер., д. 2 | Полевая ул., д. 3 | Центральная ул., д. 70 |
| Мира пер., д. 3 | Полевая ул., д. 4 | Центральная ул., д. 71 |
| Мира пер., д. 5 | Полевая ул., д. 7 | Центральная ул., д. 72 |
| Мира пер,, д. 6 | Полевая ул., д. 8 | Центральная ул., д. 73 |
| Мира пер,, д. 7 | Полевая ул., д. 9 | Центральная ул., д. 74 |
| Мира пер., д. 8 | Палевая ул., д. 11 | Центральная ул., д. 76 |
| Мира пер., д. 10 | Полевая ул., д, 12 | Центральная ул., д. 76, корпус 1 |
| Благодатная ул., д. б/н | Центральная ул., д. 1 | Центральная ул., д. 78 |
| Благодатная ул., д. ЗА | Центральная ул., д. 3 | Центральная ул., д. 86 |
| Благодатная ул., д. 5 | Центральная ул., д. 5 | Центральная ул., д. 88 |
| Благодатная ул., д. 9А | Центральная ул., д. 5А | Южная ул., д. 2 |
| Благодатная ул., д. 11 | Центральная ул., д. 7 | Южная ул., д. 5 |
| Благодатная ул., д. 16 | Центральная ул., д. 9 | Южная ул., д. 8 |
| Благодатная ул., д. 18 | Центральная ул., д. 10 | Южная ул., д. 10 |
| Благодатная ул., д. 19 | Центральная ул., д. 11 | Южная ул., д. 12 |
| Благодатная ул., д. 21 | Центральная ул., д. 11А | Южная ул., д. 14 |
| Благодатная ул., д. 25 | Центральная ул., д. 13 | Южная ул., д. 16 |
| Благодатная ул., д. 27 | Центральная ул., д. 15 | Южная ул., д. 16А |
| Благодатная ул., д. 29 | Центральная ул., д. 17 | Южная ул., д. 20 |
| Благодатная ул„ д. 31 | Центральная ул., д. 19 | Южная ул., д. 22 |
| Весны ул., д. 1 | Центральная ул., д, 18 | Южная ул., д. 25 |
| Весны ул., д. 2 | Центральная ул., д. 20 | Южная ул., д. 26 (зем.участок) |
| Весны ул., д. 2А | Центральная ул., д. 21 | Южная ул., д. 27 |
| Весны ул„ д. 3 | Центральная ул., д. 23 | Южная ул., д. 29 |
| Весны ул., д. 4 | Центральная ул., д. 23А | Южная ул., д. 31 |
| Весны ул., д. 5 | Центральная ул., д. 25 | Южная ул., д. 33 |
| Весны ул., д. 6 | Центральная ул., д. 27, кв. 1 | Заречная ул., д. 1 |
| Весны ул., д. 7 | Центральная ул., д. 27, кв. 2 | Заречная ул., д. 2 |
| Весны ул., д. 10 | Центральная ул., д. 28 | Заречная ул., д. 3 |
| Весны ул., д. 11 | Центральная ул„ д. 29 | Заречная ул., д. 5 |
| Весны ул., д. 12 | Центральная ул., д. 31 | Заречная ул., д. 6 |
| Весны ул., д. 21 | Центральная ул., д. 32, кв. 1 | Заречная ул., д, 7Б |
| Весны ул„ д. 23 | Центральная ул„ д. 32, кв. 2 | Заречная ул., д. 11 |
| Луговая ул., д. 1 | Центральная ул., д. 33 | Заречная ул., д. 11, корпус 1 |
| Луговая ул., д. 3 | Центральная ул., д. ЗЗА | Заречная ул., д. 13 |
| Луговая ул., д. 4 | Центральная ул., д. 35 | Заречная ул., д. 14 |
| Луговая ул., д. 5 | Центральная ул., д. 36 | Заречная ул., д. 14А |
| Луговая ул„ д, 6 | Центральная ул„ д. 37 | Заречная ул., д. 15 |
| Луговая ул., д. 8 | Центральная ул., д. 38 | Заречная ул., д. 16 |
| Меленка ул., д. 2 | Центральная ул., д. 39 | Заречная ул., д. 20 |
| Меленка ул., д. 3 | Центральная ул., д. 40 | Заречная ул„ д. 22 |
| Меленка ул., д. 5 | Центральная ул., д. 41 | Заречная ул,, д, 24 |
| Меленка ул., д. 7 | Центральная ул., д. 42 | Заречная ул., д. 26 |
| Меленка ул., д. 9 | Центральная ул., д. 43 | Заречная ул., д. 28 |
| Меленка ул., д. 11 | Центральная ул., д. 44 | Заречная ул., д. 34А |
| Меленка ул., д. 13 | Центральная ул., д. 45 | Заречная ул., д. 36 |
| Меленка ул. (ранее был д. Ха 50) | Центральная ул., д. 46 | Речная ул., д. 1 |
| Озерная ул., д. 1 | Центральная ул., д. 47 | Речная ул., д. 2 |
| Озерная ул., д. 1Б | Центральная ул., д. 48 | Речная ул,, д, 3 |
| Озерная ул., д. 2 | Центральная ул., д. 49 | Речная ул., д. 4 |
| Озерная ул., д. 3 | Центральная ул., д. 50 | Речная ул., д. 5 |
| Озерная ул., д. 4 | Центральная ул., д. 51 | Речная ул., д. 6 |
| Озерная ул., д. 4А | Центральная ул., д. 52 | Речная ул., д. 7 |
| Озерная ул., д. 4Б | Центральная ул., д. 53 | Речная ул., д. 8 |
| Озерная ул., д. 5 | Центральная ул„ д. 54 | Речная ул., д. 9 |
| Речная уд., д. 14 | Центральная ул., д, 55 | Речная ул., д. 10 |
| Речная ул., д. 15 | Центральная ул., д. 57 | Речная ул., д. 11 |
| Речная ул., д. 16 | Центральная ул., д. 58 | Речная ул., д. 12 |
| Речная ул., д. 21 | Центральная ул., д. 59 | Речная ул., д. 12А |
| Речная ул., д. 22 | Речная ул., д. 23 | Речная ул., д. 27 |
| Речная ул., д. 22А | Речная ул., д. 24 | Речная ул., д. 31 |
| Речная ул., д. 22Б | Речная ул., д. 26 |  |

    - Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение потребителей сельского поселения «Переслегинская волость» децентрализованное. В сельских населенных пунктах источники теплоснабжения - это локальные котельные, которые отапливают в основном общественную застройку и многоквартирные жилые дома. Жилой сектор села отапливается от индивидуальных теплоисточников. 60% домохозяйств газифицированы и отапливаются от газовых теплоисточников, в остальных домохозяйствах используется печное отопление.

На рассматриваемой территории расположены 5 источников тепловой энергии (котельных): д. Переслегино, д. Кислово, д. Золотково, д. Иваново, д. Майкино.

Распределение нагрузки по источникам тепловой энергии

| № п/п | Адрес расположения котельной | Дата постройки (ввода в эксплуатацию) | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, м.п. | ГВС, м.п | Износ, % |
| 1 | Котельная №1 д. Переслегино | 2011 | 2 838,70 | 1 536,88 | 10 |
| 2 | Котельная №2 д. Кислово | 1986 | 988,08 | 988,08 | 80 |
| 3 | Котельная №3 д. Золотково, | 1991 | 1 368,08 | 592,68 | 85 |
| 4 | Котельная №4 д. Иваново, | 2004 | 112,6 (246,4 м.п. не экспл.) | 112,60 | 75 |
| 5 | Котельная №6 д. Майкино, | 1997 | 1 466,56 |  | 80 |

Распределение нагрузки в источниках тепловой энергии

| № п/п | Адрес расположения котельной | Мощность котельной, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | В том числе на отопление |  |  | В том числе на ГВС |  |  | Вид используемого топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилфонд | соц. сфера | прочие потреб. | жилфонд | соц. сфера | прочие потреб. |  |
| 1 | Котельная №1 д. Переслегино | 4,44 | 3,950 | 2,529 | 0,585 | 0,034 | 0,799 | 0,003 | - | газ |
| 2 | Котельная №2 д. Кислово | 1,9 | 0,745 | 0,332 | 0,312 | 0,003 | 0,083 | 0,014 | - | газ |
| 3 | Котельная №3 д. Золотково, | 1,7 | 1,565 | 0,125 | 0,756 | 0,409 | 0,017 | 0,258 | - | газ |
| 4 | Котельная №4 д. Иваново, | 1,2 | 0,184 | - | 0,148 | - | - | 0,037 | - | уголь/дрова |
| 5 | Котельная №6 д. Майкино, | 0,82 | 0,420 | 0,384 | 0,029 | 0,007 | - | - | - | уголь/дрова |

Характеристика оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес расположения котельной | Вид используемого топлива | Характеристика котельного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во котлов | тип котлов | износ основного оборудования % | мощность котлов, Гкал/час |
| 1 | Котельная №1 д. Переслегино | газ | 4 | SK 745-1850-2 шт | 60 | 1,59 |
|  |  |  |  | SK 745-730-2шт |  | 0,63 |
| 2 | Котельная №2 д. Кислово | газ | 2 | КВГМ-1,1-95 | 80 | 0,95 |
|  |  |  |  | КВГМ-1,1-95 | 70 |  |
| 3 | Котельная №3 д. Золотково | газ | 2 | Vitoplex 200 | 60 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 4 | Котельная №4 д. Иваново | уголь/дрова | 3 | КВТ - 4 | 80 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 5 | Котельная №6 д. Майкино | уголь/дрова | 3 | № 1 КВР-0,25-95 | 30 | 0,21 |
|  |  |  |  | №2КВР-0,25-95 | 40 | 0,21 |
|  |  |  |  | №3КВТ-4 | 90 | 0,4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6,89 |

Расчет перспективной суммарной тепловой нагрузки

Тепловые нагрузки на 2043 год рассчитаны с учетом МДК 4-05.2004, при средней жилищной обеспеченности 50 м2 общей площади на одного человека и численностью населения 6000 чел.

При определении тепловых нагрузок приняты следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования  -32 ºС;

- усредненный показатель загрузки 1 котла, Гкал/час;

- продолжительность отопительного периода 210 суток.

Тепловые нагрузки потребителей сельского поселения «Переслегинская волость» рассчитаны в соответствии с благоустройством жилого фонда и его существующего положения, изменением на расчетный срок численности населения.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Организация теплоснабжения сельских населенных пунктов волости обусловлена рассредоточенностью объектов потребления тепла, а также низкой единичной концентрацией теплопотребления.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области, утвержденными постановлением Администрации Псковской области от 22.01.2013 г. №18, годовые и максимальные часовые расходы газа по предприятиям (котельным, баням, прачечным, промышленным объектам) следует устанавливать по данным теплопотребления.

Перспективная суммарная тепловая нагрузка

| Существующее положение |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | Расход тепла Гкал/час |  |  | население | Расход тепла Гкал/час |  |  |
|  | ком.-быт. нужды | пром сельск. хоз-во | итого |  | ком.-быт. нужды | пром сельск. хоз-во | итого |
| 5162 | - | - | - | 6000 | 0,14 | 0,14 | 4,503 |

Удельные нагрузки производственных предприятий:

- складские объекты - 0,7 Гкал/час/Га;

- производственные предприятия (сборно-разборные потребители) - 0,9 Гкал/час/Га;

- производственные предприятия (энергоемкое предприятие) - 1,6 Гкал/час/Га;

- общественно-деловая застройка - 1,8-2,0 Гкал/час/Га.

В связи с тем, что централизованные системы теплоснабжения являются экономичными лишь при плотности жилого фонда не менее 800-1000 м2/га, теплоснабжение сельских населенных пунктов следует осуществлять дифференцированно.

При удаленности животноводческих и тепличных хозяйств от жилых поселков, которые определяются на последующей стадии проектирования, необходимо строить отопительно-производственные котельные.

Проектные предложения: Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

- модернизация существующих котельных;

- текущий и капитальный ремонт теплосетей, замена ветхих теплосетей.

Ожидаемые показатели после модернизации

| Котельные | Мощность новой котельной |
| --- | --- |
| д. Золотково | 1,36 мВт (1,172 Гкал/час) |
| д. Кислово | 0,93 мВт (0,8Гкал/час) |
| д. Майкино | 600 кВт (0,516 Гкал/час)-2котла |
| д. Иваново | 300 кВт (0,258 Гкал/час) |

Полная газификация территории даст значительный стимул развитию теплоснабжения на базе индивидуальных источников тепла в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов.

При проектировании новых объектов, сети от новых источников теплоснабжения следует выполнять подземными в непроходных каналах и бесканально в пенополиуретановой изоляции.

При соответствующем технико-экономическом обосновании в схеме энергоснабжения следует предусматривать установки альтернативных возобновляемых источников энергии (солнечные установки, ветроагрегаты и другие).

    - Водоснабжение

Гарантирующей организацией в области водоснабжения на территории сельского поселения является МУП «Велводоканал» Великолукского района.

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» действует Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения "Переслегинская волость", утвержденная постановлением Администрации Великолукского района от 03.07.2019 г. N 621.

Основным потребителем воды в населенных пунктах сельского поселения «Переслегинская волость» является население, более 75 % от общего потребления.

Система водоснабжения сельского поселения «Переслегинская волость» включает: водозаборы, скважины, водонапорные башни и т.д. и базируется на подземных источниках водоснабжения.

Центральное водоснабжение функционирует в 5-ти населенных пунктах:

Система водоснабжения д. Переслегино

Система центрального водоснабжения населенного пункта включает в себя: артезианскую скважину и внутри поселковые водопроводные сети.

Существующая скважина № 8 пробурена в 2012 году и имеет глубину 129 м. В 2020 году скважина № 8 была реконструирована и построено две насосные станции – I-го и II-го подъемов, необходимых для функционирования объекта, после реконструкции скважины № 8 ближайшая скважина № 3463 используется в качестве резервной, а также реконструированы водопроводные сети длиной 2232 м.

Подземная насосная станция I подъема предназначена для подъема воды из артезианской скважины и подачи ее в трубопровод на водоподготовку и в резервуары чистой воды. Станция представляет собой самостоятельное сооружение подземного водозабора для централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Насосная станция II-го подъема предназначена для очистки воды до питьевого качества, хранения воды в резервуарах и установки насосного оборудования для подачи воды потребителю.

Водопровод в деревне Переслегино построен кольцевой. От водопроводного колодца № 8 в сторону жилых домов №№20,19,18... проходит тупиковый водопровод. Трасса водопровода проложена по территории жилой застройки с развитой сетью автомобильных проездов, пешеходных путей и действующих инженерных сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей д. Переслегино после реконструкции составляет 3316,5 м.

На построенной сети водопровода сооружены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, круглые. В водопроводных колодцах предусмотрена проходная, отсекающая запорно-регулирующая арматура, пожарные гидранты.

Фактический суточный объем водопотребления в среднем составляет 177,7 м3/сут, годовой - 63,659 тыс. м3/год.

Потребителями являются:

- 2,3 и 5-ти этажные многоквартирные жилые дома: с водопроводом,

канализацией, горячим водоснабжением;

- жилые дома с водоснабжением из водозаборных колонок;

- МОУ «Переслегинская гимназия»;

- детский сад «Росинка», филиал МОУ «Переслегинская гимназия»;

- Дом культуры;

- фельшерско-акушерский пункт;

- котельная МУП «Райэнергоремонт»;

- объекты торговой сети и иные потребители.

Система водоснабжения п. Нагорный

Система центрального водоснабжения населенного пункта включает в себя: водозаборное сооружение с артезианской скважиной и внутрипоселковые водопроводные сети.

Водоснабжение осуществляется из скважины№ б/н, 1982 года ввода в эксплуатацию. Фактический суточный объем водопотребления в среднем составляет 85,86 м3/сут., годовой - 27,949 тыс. м3/год.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 0,92 км., износ которых составляет 80%.

Основными потребителями являются:

- многоквартирные жилые дома: с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением;

- ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»;

- котельная ООО «Газпром теплоэнерго Псков»;

- объекты торговой сети.

Система водоснабжения д. Майкино

Система центрального водоснабжения населенного пункта включает в себя: артезианскую скважину и внутрипоселковые водопроводные сети.

Водоснабжение осуществляется из скважины № 22507, 1971 года ввода в эксплуатацию. Фактический суточный объем водопотребления в среднем составляет 11,95 м3/сут., годовой - 4,514 тыс. м3/год.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 1,57 км., износ которых составляет 90%.

Основными потребителями являются:

- многоквартирные жилые дома;

- жилые дома с водоснабжением из водозаборных колонок;

- детский сад «Росинка», филиал МОУ «Переслегинская гимназия»;

- котельная «Райэнергоремонт».

Система водоснабжения д. Кислово

Система центрального водоснабжения населенного пункта включает в себя: артезианскую скважину и внутри поселковые водопроводные сети.

Водоснабжение осуществляется из скважины № 4286, 1987 года ввода в эксплуатацию. Фактический объем водопотребления в среднем– 72,455 м3/сут, 23,055 тыс. м3/год.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 3,0 км., износ которых составляет свыше 90%.

Потребителями в д. Кислово являются:

- многоквартирные жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением;

- жилые дома с водоснабжением из водозаборных колонок;

- Русановская школа, филиал МОУ «Ивановская средняя школа»;

- детский сад «Малышок»,филиал МОУ «Ивановская средняя школа»;

- ГКУСО «Социально-реабилитационный центр Великолукского района и г. Великие Луки»;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- котельная МУП «Райэнергоремонт»;

- отделение почты России;

- объекты торговой сети.

Система водоснабжения д. Крутовраг

Система центрального водоснабжения населенного пункта включает в себя: артезианскую скважину и внутрипоселковые водопроводные сети.

Водоснабжение осуществляется из скважины № б/н, 1991 года ввода в эксплуатацию. Фактический суточный объем водопотребления в среднем составляет 11,95 м3/сут., годовой - 4,514 тыс. м3/год.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 1,20 км., износ которых составляет 90%.

Забор воды населением из источников, неподключенных к системе центрального водоснабжения, ведется с помощью водоразборных колонок.

В других населенных пунктах сельского поселения население получает воду из локальных источников водоснабжения: насосных скважин, колодцев и

Характеристика системы водоснабжения

| № п/п | Наименование элемента системы | Адрес | Мощность с указанием единиц измерения | Протяженность уличных водопроводов, в т. ч. ветхих, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина | д. Кислово | 5,5 кВт; 10 м3/ч | - | - | 80 |
| 2 | Водоснабжение | д. Кислово | - | 2000 | 1985 | 80 |
| 3 | Водопроводные сети | д. Крутовраг | - | 1200 | 2012 | 90 |
| 4 | Артскважина | д. Крутовраг | 3 кВт; 6,5 м3/ч | - | 1991 | 90 |
| 11 | Внешние сети водоснабжения | д. Майкино | - | 1120 | 2012 | 33 |
| 12 | Артскважина | д. Майкино | 5,5 кВт; 10 м3/ч | - | 1957 | 90 |
| 18 | Сети внутреннего водопровода | п. Нагорный | - | 992 | 2008 | 90 |

Объекты водоснабжения, находящиеся в собственности МО «Великолукский район» (казна)

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер | Местоположение | Протяженность, м. | Глубина, м | Год постройки | Площадь застройки, м. кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единый недвижимый комплекс (артезианская скважина № 8, наружные сети водоснабжения) | 60:02:0000000:1219 | д. Переслегино | 2454 |  | 1974 (реконструкция – 2021) | 3,1 |
| 2 | Сети наружного водопровода | 60:02:0000000:5039 | п. Нагорный | 1131 |  | 1982 |  |
| 3 | Водозабор | 60:02:0071402:1006 | д. Переслегино | 34 | 132 | 1974 | 156,8 |
| 4 | Водозаборное сооружение (скважина, насосная станция) | 60:02:0140101:190 | п. Нагорный | 24 |  | 1982 | 107,7 |

Нормативы водопотребления на жителя применяются в соответствии с Приказом Государственного Комитета Псковской области № 141-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области» от 21.12.2016 г.

Характеристика водопотребления

| Показатель | Единица измерения | значение |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,112 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,112 |
| из них в сельских поселениях | тыс. м3/сут. | 0,112 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 3,7 |
| в том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут. | 3,7 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сут. на чел. | 73,4 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 73,4 |

В Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года говорится, что качество питьевого водоснабжения на территории Великолукского района в большинстве своем не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждается результатами плановых и внеплановых мероприятий по контролю ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Новосокольническом, Куньинском, Локнянском, Усвятском районах. Это обусловлено тем, что на территории Великолукского района повсеместно сероводородная вода, которая не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению населения района и подается потребителям без должной степени очистки.

Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь и на расчетный срок предлагается:

- на участках с большой степенью износа вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным, причем замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

- осуществлять водоподготовку в соответствии с гигиеническими требованиями безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемого для водоочистки и водоподготовки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода»;

- оборудовать водопроводом 100% территории существующей жилой застройки;

- в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Великолукский район» до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Великолукского района №253 от 18.02.2021 г. необходимо внедрить мероприятие: разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по объекту: «Система водоподготовки в д. Майкино;

- в соответствии с Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования», утвержденной постановлением Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1404 (с внесенными изменениями №364 от 26.04.2022) одним из основных мероприятий в области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» является Мероприятие «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный».

Проектные предложения

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования:

на I очередь строительства:

- ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные ;

- оборудование водопроводом 100% территории существующей жилой застройки;

- разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по объекту: «Система водоподготовки в д. Майкино;

на расчетный срок:

- обеспечение мощности водозаборных сооружений на 1560 м3/сут;

- строительство станции очистки воды;

- оборудование водопроводом территории жилой застройки планируемой на расчетный срок.

    - Водоотведение

Гарантирующей организацией в области водоотведения на территории сельского поселения является МУП «Велводоканал» Великолукского района.

Централизованное отведение сточных вод от жилого сектора в муниципальном образовании отсутствует. Сети канализации Переслегинской волости проложены подземным способом. Протяженность сетей составляет 7,49 км и охватывает всего несколько населенных пунктов. Основная масса сточных вод из жилых домов сбрасывается в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Ряд социально значимых объектов в сельском поселении «Переслегинская волость» оборудованы локальной системой водоотведения, включающей очистные сооружения, КНС, канализационные сети. Локальные системы водоотведения функционируют в:

- д. Переслегино, включают в себя: очистные сооружения производительностью 10800 м3/сут; канализационно-насосную станцию; канализационные сети протяженностью 3,3 км. К локальной канализации подключено 5 социально значимых объектов и 19 жилых домов. Износ оборудования 75%;

- д. Майкино, включают в себя: очистные сооружения производительностью 2160 м3/сут; канализационно-насосную станцию; канализационные сети протяженностью 0,73 км. К локальной канализации подключено 3 жилых дома. Износ оборудования 75%;

- п. Нагорный, включают в себя: канализационно-насосную станцию производительностью 2400 м3/сут; канализационные сети протяженностью 2,07 км. К локальной канализации подключен 1 социально значимый объект и 3 жилых дома. Износ оборудования 75%;

- д. Кислово, включают в себя: канализационно-насосную станцию; канализационные сети протяженностью 1,39 км. К локальной канализации подключено 3 социально значимый объекта и 3 жилых дома. Износ оборудования 75%.

Перечень объектов водоотведения

| № п/п | Наименование элемента системы | Место расположения | Мощность с указанием единиц измерения | Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешние сети канализации | д. Майкино | - | 650 м | 1973 | 80 |
| 2 | Канализационно-насосная станция | д. Майкино | 22 кВт; 90 м3/ч | - | 1985 | 80 |
| 6 | Сети внутренней канализации | п. Нагорный | - | 903 м | 2008 | 90 |
| 7 | КНС | п. Нагорный | 37 кВт; 100 м3/ч | - | 2008 | 90 |
| 8 | Наружные коммуникационные сети | д. Переслегино | - | 2 400 м | 1974 | 90 |
| 9 | Очистные сооружения | д. Переслегино | 450 м3/ч | - | 1988 | 95 |
|  | Канализационо-насосная станция | д. Русаново 60:02:0140103:332 | - | - | 1986 | 95 |

Характеристика населения по степени обеспеченности канализацией жилого фонда

| № п/п | Наименование потребителей | Секционная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во квартир | Кол-во человек |
| 1 | Жилые дома без канализации | - | - |
| 2 | Жилые дома с выгребными ямами | - | - |
| 3 | Жилые дома с централизованной канализацией | 1254 | 3631 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением | 697 | 2401 |

Генеральным планом рассматривается децентрализованная система канализации сельского поселения «Переслегинская волость».

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области, утвержденными Постановлением Администрации Псковской области от 22.01.2013 №18 при разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение в целом на 1 жителя допускается принимать для сельских населенных пунктов в пределах 180-200 л/сутки.

Удельное среднесуточное водоотведение допускается изменять (увеличивать или уменьшать) на 10-20 % в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Генеральным планом на I очередь и на расчетный срок  предлагается:

- провести капитальный ремонт очистных сооружений в.д.Переслегино, д. Майкино, п.Нагорный;

- провести капитальный ремонт канализационной насосной станции в д.Русаново;

- оборудование локальными очистными сооружениями производственных и сельскохозяйственных объектов;

- оборудование выгребными ямами жилого сектора и учреждений соцкультбыта;

- оборудование центральных улиц населенных пунктов сельского поселения хозяйственно-бытовой канализацией.

Генеральным планом предлагается предусмотреть мероприятия, направленные на развитие системы водоотведения:

    - Связь, радиовещание, телевидение

Информационно-коммуникационный комплекс является важнейшим звеном развития современного общества. Развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций, внедрение новых информационных технологий в сферы жизнедеятельности человека и в производство, расширение спектра информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых населению и бизнесу, ведут к росту качества жизни населения, повышению эффективности производства в реальном секторе экономики, в конечном счете – к становлению современного информационного общества.

Почтовая связь

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» функционируют три отделения почтовой связи, которые расположены по адресам:

- 182165, Псковская область, Великолуский район, д. Иваново, ул. Центральная;

- 182164, Псковская область, Великолуский район, д. Кислово, ул. Молодежная, д.1, пом. 1001;

- 182161, Псковская область, Великолукский район,  д. Переслегино, д. 23, пом. 1001

Телефонная связь

Около 30% жителей района испытывают дефицит телекоммуникационных услуг в связи с недостаточно развитой инфраструктурой.

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Северо-Западный Телеком». Телефонизировано муниципальное образование «Переслегинская волость» от районного узла связи (г.Великие Луки).

Мобильная связь

На территории волости услуги мобильной связи представляют операторы: ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ТЕЛЕ-2. Вблизи деревень Фотьево и Переслегино расположены вышки МТС и Билайн, вблизи д.Мякотино- ТЕЛЕ-2, вблизи д.Иваново – МТС.

Планируется размещение сотовой вышки оператора мобильной связи МТС в близи д. Ильино.

Телевидение, радиовещание

Телевидение в поселении представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население использует спутниковое телевидение.

Развитие сетей связи и телекоммуникаций, 100%-ный охват населения района услугами связи и широкополосным доступом к сети Интернет, распространение информационных и телекоммуникационных технологий, развитие высокотехнологичной отрасли разработки программного обеспечения, будут способствовать повышению качества жизни населения на территории района, росту конкурентоспособности экономики района, повышению эффективности муниципального управления.

Проектные предложения

Для развития в сельском поселении «Переслегинская волость» различных видов связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- сооружение вышки сотовой связи вблизи д. Ильино;

- обеспечение населения телефонной связью в соответствии с требованиями Н.П.2.008-7-85;

- улучшение качества сотовой связи и интернета.

  - Объекты специального назначения

    - Охрана окружающей среды

Состояние окружающей среды является одним из основных факторов, определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на безопасность его жизни.

Сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение рационального использования природных ресурсов является стратегической целью.

Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории района являются:

- несанкционированные свалки, возникающие в основном в летний период вокруг садоводческих и дачных хозяйств, а также вдоль автомобильных дорог;

- отсутствие раздельного сбора отходов потребления и производства на местах их первоначального образования;

- отсутствие в местах сбора твердых коммунальных отходов специальных контейнеров для люминесцентных ламп и элементов питания (батареек).

В рамках охраны окружающей среды необходимо решение следующих приоритетных задач:

- предотвращение экологического вреда от несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- обеспечение населения района качественной питьевой водой;

- благоустройство территории для улучшения качества проживания населения;

- повышение уровня экологической культуры и образования населения района, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, обеспечение населения района достоверной информацией о состоянии окружающей среды.

В результате снижения негативного воздействия на все компоненты природной среды – воздух, воду, землю и ликвидации причиненного экологического ущерба будет обеспечено благоприятное и безопасное для здоровья и жизни состояние окружающей среды.

Охрана природных ресурсов, бережное и рациональное их использование создаст основу для долговременного устойчивого развития экономики.

    - Размещение, переработка и вывоз ТКО

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенного пункта загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Псковской области, вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов Переслегинской волости осуществляется на Объект размещения отходов. Городская свалка, расположенный вблизи д. Бабки Великолукского р-на с последующей обработкой, обезвреживанием и утилизацией на объекте ООО «Экологистика», расположенном вблизи д. Бабки Великолукского р-на, мощностью 160 000 куб. м отходов в год.

Организацией осуществляющей сбор и вывоз ТКО является Отделение ООО «Экопром» в г. Великие Луки, ул. Речная, д.4а.

Количество отходов, отобранных для утилизации за 2022 год составило ≈ 1500 тонн.

Кроме того, на территории сельского поселения существуют 2 несанкционированных места накопления твердых коммунальных отходов (строительных отходов) в деревне Майкино возле домов 2 и 4.

Способ сбора твердых коммунальных отходов:

- накапливание ТКО в специализированных контейнерах (в т.ч. контейнеры для пластика);

- мешковой.

Расчет объемов накопления коммунальных отходов

Согласно нормативам градостроительного проектирования Псковской области накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составляет 280 кг в год объемом 1400 л.

Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./ площадь смета, м2 |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТКО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 5230 | 6000 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 1460 | 7300 | 1680 | 8400 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5230 | 6000 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | 30 | 42 | 48 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 1480 | 7330 | 1722 | 8448 |

Согласно данным расчета годовой объем ТКО на расчетный срок может составить 1722 тонны объемом 8448 м3.

Примерный расчет контейнеров:

Среднесуточное накопление ТКО составит:

8448:365 ≈ 23 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) необходимое количество контейнеров:

23 х 2≈ 46 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не используются, поэтому на расчетный срок Генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов 46 контейнеров.

Примерный расчет площади, необходимой для складирования и хранения твердых коммунальных отходов:

8448 * 20 / 10 = 16896 м2 или 1,7 га.

где: 20 – расчетный период, лет;

8448 – планируемый объем накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения твердых коммунальных отходов, которые будут образованы в сельском поселении до 2043 г., потребовалось бы наличие площади, равной 1,7 га.

Проектные предложения

Эксплуатирующие организации объектов по размещению отходов имеют лицензии на деятельность по обращению с отходами.

Основными проблемами, связанными с размещением отходов на территории Псковской области, в настоящее время являются:

- перегруженность действующих объектов размещения отходов, у большей части которых заканчивается срок эксплуатации в связи с полным их заполнением;

- нехватка земельных участков, подходящих для строительства новых объектов размещения отходов;

- недостаток средств на реконструкцию и рекультивацию объектов размещения отходов; несоответствие большей части действующих объектов размещения отходов требованиям земельного законодательства, планировочным ограничениям, современным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается :

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 46 контейнеров.

Одним из мероприятий Схемы территориального планирования Псковской области является:

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Ориентировочный срок строительства/ рекультивации | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Реконструкция объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию ТКО ООО «Экологистика» | Проектная мощность по обработке отходов - 30 тонн в год | Великолукский район, сельское поселение Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки | 2030 г. | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочный размер СЗЗ объекта составляет 500 м |

    - Размещение скотомогильников

В свою очередь Комитет по ветеринарии Псковской области сообщает, что на рассматриваемой территории расположены скотомогильники со следующими характеристиками:

| № | Адрес скотомогильника | Статус объекта | Год захоронения | Географические координаты | ССЗ (метры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бабки, СП «Переслегинская волость» 2 биотермические ямы | Закрытый | 2-1998 2-2016 | 56.344335 30.381128 | 500 |
| 2 | Урочище Веретье 3, СП «Переслегинская волость» Сибиреязвенный скотомогильник | Закрытый | 1951 | 56.455000 30.772500 | 1000 |

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Такой промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

В части эпизоотического благополучия, в связи с возникновением в 1951 году в дер. Веретье - 3 сибирской язвы и падежа домашних животных, населенный пункт «Веретье - 3» является неблагополучным по особо опасному заболеванию, общему для человека и животных, внесен в Единую электронную базу (реестр) стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Псковской области.

Ежегодно проводится комиссионная оценка состояния сибиреязвенного захоронения животных, соблюдения режима использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне: в радиусе 1000 метров от границ почвенного очага сибирской язвы без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области запрещены сельскохозяйственные, гидрологические, строительные работы, работы по выемки и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные и экспедиционные работы.

    - Размещение кладбищ

На территории муниципального образования «Переслегинская волость» имеется 11 кладбищ общей площадью 14,21 га.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Псковской области на тысячу человек населения требуется 0,24 га площади кладбища. Следовательно, на расчетный срок при планируемой численности населения, равной 6000 человек, необходимо наличие свободной площади территорий ритуального назначения, не менее 1,44 га.

Характеристика кладбищ сельского поселения «Переслегинская волость»

| № п/п | Адрес местоположения | Площадь используемая, га | Конфессиональная принадлежность | Состояние подъездных путей (асфальт, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Веретье | 0,7108 | православное | грунт |
|  | д. Волчки | 3,5 | православное | грунт |
|  | д. Гвоздово | 0,5 | православное | грунт |
|  | д. Калитино | 0,9 | православное | грунт |
|  | д. Кислово | 1,0 | православное | грунт |
|  | д. Крутовраг | 2,0 | православное | грунт |
|  | ур. Марково | 0,5 | православное | асфальт |
|  | д. Сидоровщина | 0,5 | православное | асфальт/грунт |
|  | д. Сорокино | 0,6 | православное | грунт |
|  | д. Сопки | 3,0 | православное | асфальт |
|  | ур. Федяки | 1,0 | православное | грунт |
|  | Итого | 14,21 |  |  |

Кроме того на территории сельского поселения по адресу: Псковская область, р-н Великолукский, СП "Переслегинская волость", вблизи д. Мордовичи находится земельный участок 60:02:0150101:45 площадью 4,2 га для размещения кладбища "Воробецкое", принадлежащего городу Великие Луки.

Свободными площадями территории кладбищ не располагают, потому Администрацией Великолукского района принято решение о размещении планируемого кладбища на земельном участке 60:02:0150101:285 по адресу: Псковская область, Великолукский район, СП "Переслегинская волость", северо-западнее д. Мордовичи, площадью 6,5545 га

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования»

- восстановление воинских захоронений;

- проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования

  - Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями Генерального плана муниципального образования «Переслегинская волость».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, Генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- организация поверхностного стока на всей территории населенного пункта сельского поселения с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенного пункта.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем Генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека

  - Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 метров.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области, утвержденными Постановлением Администрации Псковской области от 22.01.2013 №18 удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории квартала (микрорайона).

Удельные показатели суммарной площади озелененных территорий общего пользования (парков, а также садов, скверов, бульваров, размещаемых в жилой зоне) для населенных пунктов области следует принимать не менее 12 м2 на человека.

В малых населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Задачу недостаточного озеленения населенных пунктов генеральным планом предлагается решать при помощи мероприятий:

- организация парковых зон с обустроенными детскими площадками;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Переслегинская волость» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в муниципальном образовании обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта, в том числе старых автомобилей, использование низкокачественного топлива, неудовлетворительное содержание автодорог приводит к ухудшению экологической ситуации в регионе.

Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на решение проблем, связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

Основное стратегическое направление в области охраны атмосферного воздуха – создание сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха, который будет способствовать обеспечению непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосфере, динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников.

Для эффективного проведения мониторинга атмосферного воздуха, Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области разработало план создания сети комплексного мониторинга.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в муниципальном образовании нет постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты службы наблюдения в муниципальном образовании;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории муниципального образования;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- отсутствие системы очистки сточных вод;

- захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Необходима разработка документации по доочистке питьевой воды до качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Почвы

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, отстойники и места хранения навозной жижи), свалки бытовых отходов, места стоянки и хранения объектов транспорта. По данным территориального отдела Роспотребнадзора загрязнений почв токсичными веществами, ядохимикатами и пестицидами, солями тяжелых металлов не наблюдается. Ядохимикаты и пестициды не применяются.

В почвах муниципального образования содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Контроль радиационного фона проводится территориальным отделом Роспотребнадзора. Выполняются замеры радиационного фона, а также исследования на загрязнение цезием-137. Превышение норм не выявлено. Среднее колебание радиационного фона 13м/рентген в час.

Общие выводы

Санитарное состояние атмосферного воздуха Переслегинской волости можно считать благополучным. Территория волости характеризуется благоприятной экологической ситуацией. На территории волости отсутствуют предприятий, сооружения и иные объекты высокого класса опасности.

Территория обладает высоким потенциалом экологической ёмкости за счет сохранившихся и не подверженных антропогенно-техногенному влиянию лесных массивов, водных поверхностей, луговых и пойменных участков.

Территория находится вне зоны влияния опасных техногенных загрязнений;

На сегодняшний день существенной проблемой является недостаточно разветвленные и физически устаревшие инженерно-технические коммуникации. Необходимо развитие системы объектов санитарной очистки территории, не допущение несанкционированных свалок, модернизация систем очистки воды и канализационных стоков, сооружение локальных очистных систем и методов обеззараживания отходов производств, в том числе животноводческих ферм.

Необходимо проведение инвентаризации колодцев и скважин децентрализованного водоснабжения.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

    - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного химического, биологического, физического воздействия объектов, соблюдение установленных гигиенических нормативов и приемлемых уровней риска для жизни и здоровья населения на границе СЗЗ и за ее пределами.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определяет 5 классов опасности предприятий. Примерные размеры санитарно-защитной зоны определяются в зависимости от класса опасности объектов и производств:

- I класс (чрезвычайно опасные для человека) - от 1000 м

- II класс (высоко опасные для человека) - от 500 м

- III класс (умеренно опасные) - от 300 м

- IV класс (мало опасные) - от 100 м

- V класс (практически не опасные) - от 50 м.

На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:

-  объекты для проживания людей;

-  коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

-  зоны отдыха;

-  ландшафтно-рекреационные зоны;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных  или  индивидуальных дачных и садово-дачных участков;

-  образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

-  детские и спортивные площадки;

-  спортивные сооружения;

-  предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, складов сырья и продуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов.

На территории СЗЗ  допускается размещение следующих объектов:

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения;

-  поликлиники;

-  спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

-  бани, прачечные;

-  объекты торговли и общественного питания;

-  мотели, гостиницы;

-  гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

-  пожарное депо;

-  автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- профильные однотипные объекты – в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств.

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории – запрет на строительство нового жилого фонда и реконструкцию жилого фонда.

На территории сельского поселения размещаются объекты, отнесенные к опасным и имеющие санитарно-защитные зоны.

Установленные и поставленные на кадастровый учет санитарно-защитные зоны :

- санитарно-защитная зона для объекта: производственное предприятие сельскохозяйственного назначения по переработке биологических отходов свиноводства ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», реестровый номер 60:02-6.417;

- санитарно-защитная зона для объекта: проектируемый завод по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ», реестровый номер 60:02-6.382;

В свою очередь Комитет по ветеринарии Псковской области сообщает, что на территории сельского поселения «Переслегинская волость» расположены скотомогильники, санитарно-защитные зоны от которых установлены, но не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН:

- д. Земляничено, СП «Переслегинская волость» закрытая биотермическая яма, СЗЗ - 500 м;

- урочище Веретье 3, СП «Переслегинская волость» закрытый сибиреязвенный скотомогильник,  СЗЗ - 1000 м.

Генеральным планом рекомендуется к постановке на учет СЗЗ для:

- кладбища у д. Мордовичи;

- сельскохозяйственных предприятий;

- промышленных предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09);

- коммунально-бытовых объектов (склады, свалка ТБО, кладбища, очистные сооружения хоз-бытовой и дождевой канализации, водопроводных очистных сооружений);

- закрытых объектов утилизации и уничтожения биологических отходов у д. Земляничино и в урочище Веретье-3.

    - Охранная зона транспортных коммуникаций

Охранная зона железных дорог

Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

В сельском поселении «Переслегинская волость» охранная зона установлена для участка железнодорожного пути общего пользования Москва — Ржев — Великие Луки — Себеж — Рига.

Охранная зона внеуличного транспорта

Охранная зона транспорта – это зона, которая окружает транспортное средство и защищает его от возможных угроз. Такие зоны часто применяются на магистралях и автомагистралях. Они обеспечивают безопасность граждан на территории транспорта путем увеличения видимости и дистанции между транспортными средствами, а также обеспечения защиты от возможных опасностей.

    - Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Охранная зона — это участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси магистральных газопроводов с каждой стороны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, приложения №1; 2. На подводных переходах это расстояние составляет 100 метров. Вокруг газораспределительных станций охранная зона ограничена замкнутой линией, отстоящей от границ территории станции на 100 метров во все стороны.

Зона минимальных расстояний газопроводов — это расстояние от оси подземных магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов.

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» расположены:

- участок (9 км) магистрального газопровода-отвода к газораспределительной станции «Великие Луки», от которого поставлена на учет в ЕГРН охранная зона с реестровым номером 60:02-6.87 и зона минимальных расстояний с реестровым номером 60:02-6.91;

- комплекса строений и сооружений «Газопровод-отвод и ГРС колхоза «Россия», от которого поставлена на учет в ЕГРН охранная зона с реестровым номером 60:02-6.23 и зона минимальных расстояний с реестровым номером 60:02-6.23.

    - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

    - Охранная зона особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» расположен Великолукский Государственный природный зоологический заказник регионального значения, положение о котором утверждено Постановлением Администрации области от 05 января 1996 г. № 4 «О государственных природных зоологических заказниках регионального значения», постановление Администрации области от 27 июня 2005 г. № 266 «Об утверждении Положений о государственных природных зоологических заказниках Псковской области»

Его площадь на рассматриваемой территории составляет 6,5 тыс.га.

Заказник расположен в Великолукском районе Псковской области в 15 километрах к северу от города Великие Луки и образован без ограничения срока действия.

Заказник находится в ведении органа исполнительной власти области, уполномоченного в области природопользования.

Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением Псковской области "Великолукское лесничество".

На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Режим заказника

На всей территории заказника запрещается:

- осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;

- осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и поврежденных лесных насаждений;

- осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;

- осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;

- осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;

- промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами этих ресурсов для собственных нужд;

- подсочка хвойных насаждений;

- ведение работ по изменению гидрологического режима территории;

- строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и II категории;

- размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего Положения);

- размещение скотомогильников, объектов захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением, снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной охраны) вне дорог общего пользования;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха.

В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение объектов капитального строительства;

- размещение кладбищ, специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных участков лесов;

- загрязнение территории заказника загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, а также сброс указанных веществ в водные объекты. (абзац введен постановлением Правительства Псковской области от 01.08.2022 N 81).

На территории заказника разрешается:

- заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;

- осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;

- заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Псковской области и Красную книгу России;

- промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);

- осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения заказника, обеспечивающим функционирование существующих объектов;

- строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела;

- научно-исследовательская деятельность (мониторинг окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительская деятельность;

- природоохранная деятельность;

- биотехнические мероприятия;

- рекреационная деятельность.

Виды разрешенного использования земельных участков

Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника, являются:

- охрана природных территорий;

- деятельность по особой охране и изучению природы;

- использование лесов.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории заказника:

а) в границах лесного фонда:

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на нелесных землях;

- создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных землях;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- ведение сельского хозяйства;

- пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);

- рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);

- осуществление религиозной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);

б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения - в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований.

Особые условия

Изменение границ, реорганизация и упразднение Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.

Спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области с учетом целей и особенностей Заказника.

Ответственность за нарушение режима Заказника

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного фонда, а также акваторий, расположенных на территории Заказника, а также физические, должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим Заказника.

Нарушители режима Заказника несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Описание границ территории заказника

Территория заказника находится в следующих границах:

Северная граница начинается от точки 1, расположенной северо-западнее урочища Лопатники, в месте пересечения административной границы Локнянского района и дороги на дер. Гороховье. Далее она следует в восточном направлении по административной границе с Локнянским районом до пересечения с лесной дорогой в точке 8. Затем идет в южном направлении по границе с Локнянским районом до точки 10. От точки 10 до точки 17 - идет на юго-восток по западной стороне лесной дороги, от точки 17 до точки 28 - по южной стороне лесной дороги на восток.

Восточная граница начинается от точки 28 на границе с дер. Кострово и по его западной границе огибает дер. Кострово с запада, а от точки 48 до точки 54-идет по юго-западной границе дер. Кострово. От точки 54 до точки 55 идет на юг по северо-западной стороне проселочной дороги, от точки 55 до точки 66 огибает с запада квартал дер. Кострово, далее от точки 66 до точки 70 проходит по западной стороне проселочной дороги, от точки 70 до точки 71 уходит на запад по границе усадебных земель дер. Кострово, от точки 71 идет извилистой линией в южном направлении по границе лесного участка и земель дер. Кострово до точки 138 на северном берегу ручья. По северной границе ручья идет на юго-восток до точки 140 на берегу реки Ловать. От точки 140 до точки 265 граница заказника проходит по левому (если смотреть по течению) берегу реки Ловать. От точки 265 уходит на запад, огибая участок земель сельхозназначения, и по северной границе дер. Буркино идет от точки 272 до точки 276. По западной границе - до точки 308, по южной границе - до точки 318. Далее граница идет по западной границе земель дер. Марьино и по ее границе выходит к автомобильной дороге Курова Гора - Молоди в точке 343, пересекает дорогу и от точки 345 идет по границе дер. Марьино по краю пашни, а от точки 351 до точки 353 по середине канавы. От точки 353 до точки 384 граница проходит по западной границе дер. Горушка до берега реки Ловать. Далее по берегу реки Ловать до точки 399.

Южная часть границы идет от точки 399 по левому (если смотреть по течению) берегу. От точки 399 до точки 437 это северный берег реки Ловать, от точки 437 до точки 475 - северо-западный, от точки 475 до точки 487 - северо-восточный. От точки 487 до точки 488 пересекает реку Ловать и выходит на правый берег реки Наста, являющейся притоком реки Ловать. По правому берегу реки Наста идет от точки 488 до точки 771, расположенной на пересечении реки Наста и крупной мелиоративной канавы.

Западная граница начинается от точки 771 на пересечении мелиоративной канавы и берега реки Наста, далее идет по правому берегу реки Наста до моста, до точки 919. От точки 919 до точки 920 пересекает реку Наста, проходит по восточной стороне дороги и следует в точку 921 на границе д. Гороховье. От точки 921 по юго-восточной границе д. Гороховье идет до точки 929, далее проходит по северо-восточной границе д. Гороховье до точки 932, которая расположена на восточной стороне дороги. От точки 932 до точки 1 граница проходит по восточной стороне дороги, идущей на север.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

1) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

2) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На исследуемой территории учтены в ЕГРН границы 1-го, 2-го и 3-го поясов скважин № 79 и № 80, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового назначения и технологического обеспечения водой объекта сельскохозяйственного назначения ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», расположенных на участке недр ур. Забойниково Переслегинской волости Великолукского района Псковской области.

Кроме того на территории сельского поселения располагается часть зоны санитарной охраны водозабора из р. Ловать МП «Водоканал», г.Великие Луки.

Генеральным планом рекомендуется разработка и постановка на учет в ЕГРН зон санитарной охраны от всех источников питьевого водоснабжения сельского поселения.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Переслегинской волости находятся 16 объектов культурного наследия, в том числе 4 памятника археологии Федерального значения и 12 памятников истории регионального значения.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Этим же проектом устанавливаются режимы содержания и использования зон охраны.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.

На момент разработки генерального плана границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы использования земель в границах данных зон для объектов культурного наследия муниципального образования «Переслегинская волость» в установленном порядке не разработаны и не утверждены.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия должна проводиться по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

До разработки проектов зон требуется проведение работ по обоснованию границ территорий памятников.

Для обеспечения в МО «Переслегинская волость» сохранности объектов культурного наследия Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- организация и содействие в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- до разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия организация работ по уточнению местоположения памятников, расположенных на территории МО «Переслегинская волость» и по обоснованию границ территорий памятников;

- разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона и их соблюдение;

- организация историко-культурной экспертизы воинских захоронений, памятных знаков и обелисков периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., расположенных на территории муниципального образования на предмет принятия решения о включении/не включении их в качестве выявленных объектов культурного наследия в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- организация и содействие в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования;

- организация и содействие проведению мониторинга по контролю над состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории МО «Переслегинская волость»;

- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в муниципальной собственности. Таким образом, данная мера будет способствовать – узнаваемости памятников, включению их в объекты туристического показа, организации мест отдыха с использованием объектов культурного наследия;

- создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО «Переслегинская волость»;

- обеспечение мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия;

- сохранение объектов культурного наследия – воинских захоронений, расположенных на территории МО «Переслегинская волость», в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Федеральным законом от 14.01.93 №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (ст. 6 «Обеспечение сохранности воинских захоронений);

- обустройство усовершенствованного покрытия на дорогах, строительство дорог, обеспечивающих доступ к памятникам исторического наследия и боевой Славы, строительство объектов придорожного сервиса.

    - Защитная зона объектов культурного наследия

После внесения памятника или ансамбля в реестр ОКН соответствующего значения и до разработки его проекта зоны охраны ОКН, вокруг него устанавливается защитная зона.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения и выявленных объектов) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от вышеоговоренных расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34  Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Следовательно при проектировании, проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ требуется уточнение местоположения объектов культурного наследия, внесенных в государственный реестр.

    - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями статьи 65 ВК РФ «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Водоохранная зона — это территория, которая примыкает к границам водного объекта (ручья, реки, водохранилища) и на которой действует специальный режим осуществления хозяйственной деятельности, направленный на предотвращение причинения вреда водному объекту (загрязнение, заиление, истощение вод и т. д.), а также водным биологическим ресурсам и другим объектам животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Прибрежная защитная полоса - часть территории водоохранной зоны водного объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта. (береговой линии) и в пределах которой запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Водные объекты широко представлены на территории сельского поселения «Переслегинская волость». Крупными объектами, представляющими серьезное хозяйственное значение являются:

- река Ловать, протяженность которой по территории МО «Переслегинская волость» свыше 23 км;

- река Наста, протяженность которой по территории МО «Переслегинская волость» свыше 39 км;

- река Б.Удрай - протяженность которой по территории МО «Переслегинская волость» свыше 13,5 км.

Перечень водных объектов на территории МО «Переслегинская волость»

| Река | Протяженность реки (площадь озера), км (км2) | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная зона, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Ловать* | 530 | 200 | 200 | 20 |
| река Насва | 46 | 100 | 50 | 20 |
| река Б. Удрай | 50 | 100 | 50 | 20 |
| озеро Кислое | 3,1 | 50 | 30 | 20 |
| прочие реки, озера | - | 50 | 30 | 20 |

*Приказ Государственного комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды "Об утверждении местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы реки Ловать на территории Псковской области" от 21.05.2018 № 466.

Ограничения на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории прибрежных защитных полос (в дополнение к вышеперечисленному) запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется с учетом правил использования водных объектов для рекреационных целей, утверждаемых в соответствии со статьей 50 настоящего Кодекса, а также с учетом правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

На территории береговых полос запрещается:

- любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

Кодексом внутреннего водного транспорта РФ установлен следующий режим использования береговой полосы для целей водного транспорта:

Бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте имеют право:

- пользоваться береговой полосой для проведения работ по обеспечению судоходства и строительству зданий, строений и сооружений для этих целей в порядке, установленном законодательством РФ;

- устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования;

- осуществлять рубки произрастающих на береговой полосе деревьев и кустарников для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования, а также для геодезического обоснования при съёмках участков русел рек;

- использовать безвозмездно для проведения указанных в предыдущем пункте работ грунт, камень, гравий, деревья и кустарники, находящиеся в пределах береговой полосы;

- разрешать устройство временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке;

- разрешать строительство временных строений и проведение других необходимых работ в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.

В пределах береговой полосы запрещается:

1) установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней;

2) использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность не совместима с обеспечением безопасности судоходства;

3) оставление на водных объектах и на береговой полосе в пределах внутренних водных путей безнадзорных судов, сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

Предоставление земельных участков в пределах береговой полосы, и выделение участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо зданий, строений и сооружений осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством РФ и водным законодательством РФ, по согласованию с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте.

Пользование береговой полосой в пределах внутренних водных путей на участках пограничных зон РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Постановлением СМ РСФСР от 31 января 1959 г. №132 «О порядке использования береговой полосы для нужд промыслового рыболовства» (с изменениями от 27 декабря 1994 г) установлен следующий режим использования береговой полосы:

- разрешается:

- тяга неводов, просушка и ремонт орудий лова, ремонт судов, установка механизмов, возведение временных жилых и производственных построек и производство  других работ;

- возведение временных жилых и производственных построек для нужд рыболовства рыбохозяйственными организациями  (с согласия предприятий, учреждений, организаций и граждан, в собственности и пользовании которых находятся эти земли);

- очистка береговой полосы от леса, кустарника и другой растительности для целей рыболовства (только по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления и органами Федерального агентства по рыболовству, а на судоходных реках также с согласия соответствующих территориальных органов Министерства транспорта РФ).

2) запрещается использование береговой полосы для нужд рыболовства на участках:

- занятых усадьбами, посевами, садами, виноградниками и другими ценными насаждениями;

- являющихся полосами отвода транспортных и гидротехнических сооружений, железнодорожных мостов, торговых и военных портов, пристаней, судостроительных и судоремонтных заводов, военных лагерей и заповедников.

Генеральным планом рекомендуется на 1-ю очередь планирования территории волости поставить на учет границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос.

    - Зоны затопления и подтопления

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Зона вероятного затопления - территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Зона подтопления - территория, в пределах которой повышается уровень подземных вод в результате их подпора водохранилищем или иным гидротехническим сооружением, часто до такой степени, что создаются помехи для строительства, транспорта, сельского хозяйства и нередко нарушаются структура и состав природных биоценозов.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

В соответствии со ст.67.1 ВК РФ «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий»

в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, :

- предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

- ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

- восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

- уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

КонсультантПлюс: примечание.

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» учтены в ЕГРН:

- 60:02-6.325 - зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Ловать в границах деревени Рыканово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет);

- 60:02-6.303 - зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления однопроцентной обеспеченности, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Ловать в границах деревни Рыканово;

- 60:02-6.320 - зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления однопроцентной обеспеченности, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Наста в границах д.Гороховье;

- 60:02-6.294 - зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Наста в границах деревни Гороховье, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет);

- 60:02-6.308 - зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления однопроцентной обеспеченности, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Наста в границах деревни Лакниха;

60:02-6.295 Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Наста в границах деревни Лакниха, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет).

    - Придорожные полосы

Согласно статье 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Размеры придорожных полос для автодорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | статус | Категория автомобильных дорог | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | (М-9) «Балтия» Москва-Волоколамск-граница с Латвийской Республикой | сущ. | 2 | 75 |
| 2 | А122 "А114 - Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель" | сущ. | 3 | 50 |
| Дорога регионального значения |  |  |  |  |
| 3 | Великие Луки - Веретье | сущ. | 5 | 25 |
| 4 | Великие Луки - Новосокольники | сущ. | 4 | 50 |
| 5 | Горки - Иваново - Овсище – Сопки (9км) | сущ. | 4 | 50 |
| 6 | Горки - Иваново - Овсище – Сопки (3км) | сущ. | 5 | 25 |
| 7 | Лакомица-Лакниха | сущ. | 4 | 50 |
| 8 | Степанково - Крутовраг | сущ. | 4 | 50 |

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий

  - Проектная градостроительная (пространственная) организация территории

Предлагаемая настоящим проектом градостроительная (пространственная) организация территории сельского поселения «Переслегинская волость» направлена на обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий для реализации принятых проектом основных направлений и параметров социально-экономического развития поселения на период до 2043 г.

Исходя из этого, основными задачами градостроительной (пространственной) организации территории являются:

- определение в структуре сельского поселения «Переслегинская волость» зон планируемого размещения объектов капитального строительства, намеченных направлениями социально-экономического развития;

- совершенствование и развитие планировочной структуры поселения, обеспечивающей формирование на его территории устойчивых функциональных связей и ее членение на элементы планировочной структуры;

- установление функциональных зон, обеспечивающих комфортность и безопасность функционирования размещенных в их границах объектов капитального строительства.

    - Планировочная структура территории

Архитектурно-планировочная структура территории - это совокупность функционально и эстетически (композиционно) обоснованных, пространственно соориентированных связей и узлов, обеспечивающая максимально возможную комфортность урбанизированной территории в части её эстетической привлекательности, эффективности функционирования, оптимальной взаимодоступности мест проживания, приложения труда, обслуживания и рекреации.

Планировочной структурой называют деление жилой зоны на структурно-планировочные единицы, самостоятельные по организации, но одинаковые по функциональному назначению. Структурно-планировочная единица - это такое жилое образование (часть территории жилой зоны), в котором за основу взяты практические (утилитарные) потребности населения в удобстве жизни, быта, культурно-бытового обслуживания и в труде.

Планировочная структура сельского поселения представляет собой совокупность населенных пунктов, связанных между собой автомобильными дорогами и подъездными путями. В свою очередь архитектурно-планировочная структура сельских населенных пунктов представляет собой совокупность основных функциональных зон и отдельных частей (подзон) их составляющих. К основным функциональным зонам сельского поселка относятся селитебная и производственная. Селитебная зона делится на жилую и общественную подзоны.

Цель совершенствования и развития планировочной структуры поселения заключается в создании благоприятных условий для функционирования территории и размещенных на ней объектов посредством формирования устойчивых транспортных, пешеходных и композиционных связей, выделения образуемых ими элементов планировочной структуры (районов, микрорайонов, кварталов, зон и иных элементов), акцентирования значимых объектов природного и сельского ландшафта.

    - Функциональное зонирование территории сельского поселения

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает планировочные ограничения использования территории населенных пунктов, которые являются обязательными для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения «Переслегинская волость» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику населенных пунктов, требования охраны объектов природного и культурного наследия, сложившиеся особенности использования земель населенных пунктов. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования был последовательно проводится принцип экологического приоритета принимаемых проектных решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и с учетом иных планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории сельского поселения «Переслегинская волость»  предусматривает:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории

- развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане  сельского поселения «Переслегинская волость», относятся:

| № п/п | Наименование и код функциональной зоны | Характеристика | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения. | 2459,02 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными (до 4 этажей, включая мансардный) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. | 2,42 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | предназначена для: застройки среднеэтажными жилыми домами высотой не выше 8 этажей; для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительному регламенту. | 7,87 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зон | установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства. | 9,11 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | выделена для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения социальных и духовных потребностей человека. | 23,24 |
|  | Коммунально-складская зона (Нагорный) | предназначена для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения | 16,42 |
|  | Производственная зона | выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий размещения промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, сельскохозяйственных предприятий, сооружений транспорта, деятельность которых связана с низкими уровнями шума и загрязнения при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. | 0,26 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения инженерного обслуживания населения, при соблюдении видов и параметров разрешенного использования недвижимости в соответствии с ведомственными нормами и правилами размещения и функционирования. | 5,93 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры в граница населенных пунктов | выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. | 69,21 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры за границей населенных пунктов |  | 249,91 |
|  | Зона добычи полезных ископаемых | выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для размещения объектов добывающей промышленности, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. | 198,17 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | предназначены для размещения пашен, огородов, выпасов, сенокосов | 32779,67 |
|  | Зона садоводства, огородничества | предназначены для ведения садоводческой деятельности и дачного хозяйства | 367,37 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | отведена под сельскохозяйственное производство | 721,98 |
|  | Зоны рекреационного назначения | выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта, предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселения и включают парки, скверы, сады, лесопарки, пруды, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселения. | 73,40 |
|  | Зона лесов | включает в себя земли, занятые Великолукским участковым лесничеством | 14533,65 |
|  | Зона кладбищ | выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения (кладбищ, крематориев). | 15,81 |
| ИТОГО |  |  | 51533,43 |

Все населенные пункты исторически развивались по сельскому типу, строительство велось по обе стороны от оси дороги. Располагались населенные пункты вкраплениями между сельскохозяйственными землями, на которых ранее велось активное сельскохозяйственное производство (выращивание зерновых, картофеля, льна).

В проекте предлагается усиление планировочных связей и развитие улично-дорожной сети с центром поселения и населенными пунктами в ближайшем окружении. Также предлагается строительство коммуникационных коридоров вне связей с основной планировочной сетью – технологические направления (для сельскохозяйственной деятельности) и сеть пешеходных направлений.

Второстепенные автомобильные оси от населенных пунктов заполняют пространство между автодорогами регионального значения и создают каркас меридиональных и широтных связей между населенными пунктами. Их перспективное развитие рассматривается также, как и населенных пунктов, расположенных вдоль водных объектов, т.е. индивидуальное строительство с образованием небольших общественно-деловых зон в некоторых из них.

В качестве зон планируемого размещения объектов капитального строительства производственного, транспортного и инженерного назначения настоящим проектом предлагается использование периферийных по отношению к жилой застройке территорий, имеющих начальную базу (действующие предприятия, транспортное и инженерное обеспечение).

Часть небольших по занимаемой площади объектов транспортного и инженерного назначения, в силу определенных условий их эксплуатации, предполагается размещать на отдельных территориях сложившегося функционального использования.

Зона сельскохозяйственного использования территории остается в существующих границах, кроме тех территорий, которые инициированы собственниками под жилищное строительство и в настоящее время находятся на переоформлении категории земель.

  - Предпосылки развития территории

Главной стратегической целью социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения «Переслегинская волость»является обеспечение проведения в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического потенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восстановление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и исключение посредников. Достижение указанных результатов будет возможно при условии:

- предоставления инвестиций, компенсаций, дотаций для формирования экономических условий по преодолению убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- повышения доходности фермерских и личных подсобных хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования;

- внедрения системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

- усиления сферы производственного обслуживания сельскохозяйственного производства (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ).

Роль частного сектора в производстве сельхозпродукции сохранится. Функционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного производства должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости, поскольку ЛПХ способны выполнить функцию «стабилизатора» системы расселения. Генеральным планом сельского поселения учитывается возможность последующей трансформации части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства. В этой форме хозяйств, развитие производства органически слито с введением домашнего хозяйства, используются как основные, так и дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйстве используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на потребление и накопление.

В целях стимулирования производства и сбыта сельскохозяйственной продукции КФЛ и ЛПХ, настоящим генеральным планом рекомендуется создание специализированного центра, осуществляющего посреднические функции между малыми и средними сельскохозяйственными организациями, иными хозяйствующими субъектами и личными подсобными хозяйствами района, с одной стороны, и торговыми сетями, с другой стороны. Такой центр позволит осуществлять закупку и переработку сельскохозяйственной продукции, формировать товарные партии для реализации через торговые сети, что будет способствовать решению целого ряда проблем, существующих сегодня в отношениях между субъектами малого предпринимательства на селе и крупными торговыми сетями.

Также приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоящим генеральным планом период (до 2042 г.) будут производства, связанные с сельским хозяйством и рыбным хозяйством, а также жилищное строительство, малое предпринимательство, социальная и природоохранная инфраструктура.

  - Основные направления социально-экономического развития

Анализ существующего положения в социальной инфраструктуре Переслегинской волости позволяет сделать вывод, что на весь проектный период основной задачей будет сохранение существующих учреждений местного значения, а также  попытка избежать их закрытия.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и планируемого масштаба развития сельского поселения.

Ключевой задачей является обеспечение социальных услуг населения сельского поселения «Переслегинская волость» в необходимом объёме и на высоком качественном уровне в сферах образования, здравоохранения, культуры, досуга и спорта, финансируемых преимущественно из бюджетных источников.

Настоящим проектом учитывается структурная перестройка системы здравоохранения, проходящая в настоящее время в Псковской области: реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие стационарзамещающих видов помощи – стационары на дому, дневные стационары и т.д.). В связи с этим настоящим проектом в сельском поселении предлагается поддержание существующих объектов здравоохранения на должном уровне обеспеченности медицинской техникой и медицинскими препаратами.

Уровень развития сферы культуры имеет первостепенное значение для воспитания и становления человека, формирования его мировоззрения. Несомненно, должное внимание к объектам культурного назначения ведет к повышению социально-культурного потенциала в поселении и способствует его экономическому развитию. Развитая сфера досуга снижает уровень социальной напряженности в поселении, способствует созданию благоприятного психологического климата для развития социально активной личности. Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует обновления на перспективу.

В целях развития физической культуры и спорта в поселении настоящим проектом предлагается сформировать спортивные зоны в составе: стадионов, открытых спортивных площадок и спортивно (физкультурно) оздоровительных комплексов.

Торговую функцию предлагается рассматривать в тесной связи с другими функциями: общественное питание и бытовое обслуживание. Это тем более важно, что многопрофильность объектов (центров общественного обслуживания и торговли), предлагаемых к размещению, дает возможность повысить уровень обслуживания населения, а также при необходимости изменить тот или иной вид обслуживания при снижении или повышении спроса на один из видов услуг. Предприятия коммунального и бытового обслуживания, в которых сельское поселение испытывает острую недостаточность, предлагаются настоящим проектом к размещению по заданию на проектирование.

Новые учреждения торгово-бытового обслуживания частной собственности будут появляться в опорных центрах по мере выхода хозяйств из кризиса и роста покупательского спроса населения, а также с увеличением числа туристов, дачников, водителей на федеральной автотрассе

  - Предложения по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия

Статьей 9.3 Федерального Закона № 73-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

К полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами

Предложения по обеспечению сохранности объекта культурного наследия включают следующие мероприятия:

- разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и их соблюдение;

- организация и содействие в разработке проектов границ территорий объектов культурного наследия;

- организация и содействие в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования;

- организация и содействие проведению мониторинга по контролю над состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории сельского поселения;

- разработка муниципальных и областных программ, направленных на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия;

- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в муниципальной собственности. Таким образом, данная мера будет способствовать – узнаваемости памятников, включению их в объекты туристического показа, организации мест отдыха с использованием объектов культурного наследия;

- для широкой пропаганды, популяризации объектов культурного наследия и патриотического к ним отношения активное использование СМИ;

- приоритетными направлениями срочных работ по сохранению объектов археологического наследия на территории волости, а именно – памятников археологии являются: мониторинг состояния с целью разработки планов аварийно-спасательных раскопок объектов археологического наследия, собственно спасательные полевые археологические работы памятников археологии, определение границ охранных зон памятников археологии и внесение данной информации в государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации;

- сохранение объектов культурного наследия – воинских захоронений, расположенных на территории волости, в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Федеральным Законом от 14.01.9 3 №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (ст. 6 «Обеспечение сохранности воинских захоронений);

- обустройство усовершенствованного покрытия на дорогах, строительство дорог, обеспечивающих доступ к памятникам исторического наследия и боевой Славы, строительство объектов придорожного сервиса.

  - Инженерная защита и благоустройство территории

    - Воздухоохранные мероприятия,

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте использованы организационно-технические, технологические и планировочные мероприятия, которые сводятся к следующему:

1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов с оптимальным размещением промышленных и коммунально-складских объектов относительно селитебной территории (создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки), с учётом розы ветров, микроклиматических особенностей территории.

2. Организация и благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских объектов. Ниже, в таблице представлены ориентировочные  нормативные санитарно-защитные зоны коммунально-складских объектов.

3. На расчётный срок перевод существующей котельной на газовое топливо с заменой теплогенерирующего оборудования, что сократит выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

4. Проведение мероприятий по предупреждению загрязнения атмосферы дымом лесных пожаров.

5. Поэтапная реконструкция сети местных автодорог. Улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

6. Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

| Наименование предприятия | Ориентировочная санитарно-защитная зона, (м) |
| --- | --- |
| Котельная | 20 |
| Сельское кладбище | 50 |
| Ферма КРС (менее 50 голов) | 50 |
| Ферма КРС (более 100 -1200 голов) | 300 |
| Ферма разведения свиней | 500 |
| Организация переработки дикоросов (природного сырья) | 50 |
| Промышленные объекты и производства четвертого класса | 100 |
| Промышленные объекты и производства пятого класса | 50 . |

    - Охрана водных ресурсов включает

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и в водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12. 2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2006 г.

Источником водоснабжения для жителей Переслегинской волости на перспективу остаются повсеместно подземные воды.

Однако все водозаборы работают на неутверждённых запасах.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать все скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды. Для обеспечения охраны подземных источников от истощения оборудовать скважины пьезометрами для замера уровней воды.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

Необходимым мероприятием в обеспечении качественной питьевой водой является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны водоисточников и оборудование 1 поясов ЗСО источников питьевого водоснабжения для всех населённых пунктов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на всех скважинах сельского поселения необходима организация зон санитарной охраны в составе трех поясов (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02).

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми потребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи.

В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой.

Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006 г и №165 от 12.03.2008 г. должны иметь Решение на право пользования водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом.

Основным источником загрязнения поверхностных водоемов 1 и 2 категории водопользования является сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водоёмы района и наличие недействующих скважин, вызывающих загрязнение подземных горизонтов.

В настоящее время с очисткой сточных вод сложилась неблагополучная ситуация.

Все сбрасываемые в водоёмы сточные воды относятся к категории «недостаточно очищенные» или «без очистки»

Основным мероприятием по канализованию поселения является организация водоотведения на локальные очистные сооружения.

Централизованная система водоотведения должны быть построены во всех населённых пунктах.

На объектах рекреации рекомендуется организация автономных систем водоотведения.

Значительный вклад в загрязнения водоёмов наносит сброс ливневых вод в водоёмы.

Проектом рекомендуется строительство ливневой канализации и очистка ливневых вод во всех населённых пунктах.

Для предотвращения загрязнения водной среды на всех объектах сельскохозяйственного производства необходимо разработать и реализовать программу экологизации сельскохозяйственного производства, включающую:

-оценку территории по допустимой антропогенной нагрузке и экологической ёмкости,

-внедрение экологической экспертизы агротехнологий,

-внедрение экологически безопасных технологий сельскохозяйственного производства,

-строительство в хозяйствах природоохранных сооружений (навозохранилищ, очистных сооружений, хранилищ для удобрений и средств защиты растений).

Все фермы необходимо обваловать, а сток, сформировавшийся на территории ферм, подвергнуть в дальнейшем биологической очистке.

Охрана подземных вод

На большей части территории волости для водоснабжения используются воды, приуроченные к отложениям девона – саргаево-бурегский водоносный горизонт, которые характеризуются высокой водообильностью и защищены от поверхностного загрязнения.

Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества является одной из главных и определяющих.

Для получения необходимой информации о состоянии подземных вод в Псковской области создана постоянно действующая служба мониторинга подземных вод, являющаяся составной частью мониторинга природной среды. В ее задачи входит регулярное изучение, анализ, оценка и прогноз изменений состояния подземных вод, а также оповещение органов управления природопользованием и населения о произошедших изменениях с рекомендациями мер по снижению негативных последствий и экономического ущерба. В систему мониторинга входит и ведение государственного водного кадастра по разделу «Подземные воды», учет недропользователей.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Основные требования по рациональному использованию подземных вод по предотвращению их от истощения и загрязнения для недропользователей всех форм собственности устанавливаются в лицензионном соглашении.

Охрана подземных вод от истощения. В настоящее время истощения подземных вод на территории волости не отмечается, что может быть объяснено, прежде всего, отсутствием в районе крупных водопотребителей.

    - Благоустройство территории (организация поверхностного стока, защита от подтопления, освоение заторфованных участков и бессточных понижений)

На территории всех населенных пунктов поверхностный водоотвод осуществляется с помощью открытых водосточных систем. Дождевые и талые воды по лоткам, каналам, проложенным вдоль проездов и по понижениям рельефа, отводятся в ближайшие водоемы.

Проектом предусматривается проверка состояния систем поверхностного водоотвода и, в случае необходимости, их реконструкция. Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа.

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Важную роль в общей системе поверхностного водоотвода играют мелиоративные системы. Необходимость  мелиорации земель следует определять на основании анализа их сельскохозяйственного использования, составляющих водного и солевого балансов корнеобитаемого слоя почв, экономических, социальных и экологических условий. Мелиоративные системы необходимо проектировать в комплексе с мероприятиями по сельскохозяйственному освоению и восстановлению мелиорируемых земель.

Русла водотоков, служащих приемниками поверхностных стоков, предлагается расчистить от засора и наносов, при необходимости спрямить и спрофилировать, а их берега благоустроить.

Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки.

Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы.

Для освоения заторфованных заболоченностей под застройку предлагается выполнить пригруз поверхности заторфованных грунтов минеральным грунтом с последующим уплотнением. Минимальную величину слоя пригруза неоходимо установить после проведения инженерно-геологических изысканий на участке строительства, но не менее 1,0 м. На бессточных участках намечается повышение планировочных отметок для обеспечения водоотвода. При проектировании насыпи необходимо учитывать сжатие торфяного слоя от давления вышележащей конструкции.

    - Охрана ландшафтов

На территории сельского поселения следует уделить особое внимание сохранению антропогенного ландшафта. Это географический ландшафт: - созданный в результате целенаправленной деятельности человека; или - возникший в ходе непреднамеренного изменения природного ландшафта. К нему относятся природно-производственные комплексы, городские поселения и т.д.

В результате хозяйственной деятельности были преобразованы огромные территории, на которых появились новые элементы ландшафта: поля, сады, парки, водохранилища, каналы, железные дороги, шоссе, населенные пункты.

Большое значение в санитарно-гигиеническом и эстетическом отношениях имеет озеленение городов и населенных пунктов. При проектировании новых территорий озеленение должно включаться как обязательный раздел.

Для оздоровления и в эстетических целях важное значение имеют посадки древесно-кустарниковой растительности вдоль железных и шоссейных дорог и других транспортных магистралей.

Для сельских поселений крайне важно создание не только оптимальных норм лесистости в виде посадок деревьев и кустарников по балкам, обочинам дорог, берегам прудов и на других неудобных землях, но и специальных лесных полос, лесопарков, садов и т. п. Подобные посадки создают благоприятные условия и для основной формы землепользования.

Специальной охране подлежат берега всех водоемов, в том числе и малых рек, где необходима охрана существующей древесно-кустарниковой растительности, восстановление бывшей и посадка новой. Необходимо строгое соблюдение законов, запрещающих промышленное и жилищное строительство непосредственно на берегах водоемов.

Береговые зоны морских и озерных побережий имеют исключительно оздоровительное значение. Использование песка и гальки побережий как строительного материала влечет за собой не только исчезновение пляжа как места лечения и отдыха, но и разрушение берегов. По этой причине запрещается изъятие, галечно-песочных материалов с пляжей. Все формы природного фонда, защитные леса и антропогенные ландшафты должны планироваться в единую систему с тем, чтобы она обеспечивала экологическое равновесие биосферы.

    - Охрана лесов от пожаров

Противопожарное обустройство лесов Великолукского лесничества предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров против распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

-разграничение территории по способам обнаружения и тушения пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности.

Средний класс пожарной опасности лесничества 3,0, что указывает на среднюю степень пожарной опасности.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населённым пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха.

    - Отходы производства и потребления

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых коммунальных отходов (ТКО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющимися свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

    - Защита от морозного пучения

Для защиты от морозного пучения грунтов предлагается понижение уровня грунтовых вод, а также конструктивные противопучинные мероприятия, предусматривающие повышение эффективности работы конструкций фундаментов.

    - Защита от затопления паводковыми водами и берегоукрепление

Среди опасностей природного характера на территории волости особую угрозу населению и объектам промышленности представляет затопление территории при глубоководных (глубина свыше 5 м) заторных наводнениях Разработка комплекса мероприятий по защите от затопления водами рек и решение о выносе застройки из опасных зон должны быть осуществлены на региональном уровне.

При проектировании сооружений инженерной защиты от затопления специализированными организациями на основании фактических и прогнозных данных, с учетом результатов профилактических мероприятий по предотвращению ледяных заторов на реке, должны быть уточнены расчетные отметки паводковых уровней на территории области и определены  другие показатели для расчета защитных сооружений.

Мероприятия муниципального уровня включают инженерную защиту от мелководных (глубина покрытия поверхности суши водой до 2 м) затоплений в виде обвалования, искусственного повышения уровня поверхности территорий, укрепления берегов, регулирования русел, организации поверхностного стока, устройства систем для пропуска весенних половодий и местных паводков, строительства прудов для регулирования стока.

Освоение затопляемой территории под застройку  без проведения мероприятий по защите ее от затопления запрещено.

Основным мероприятием по защите от мелководных наводнений является тщательная организация поверхностного водоотвода (см. раздел «Благоустройство территории»).

При необходимости подвергаемые затоплению участки, на которых планируется размещение новой застройки, предлагается подсыпать сплошным слоем минерального грунта до отметок, превышающих  уровень  паводка  повторяемостью 1 раз в 100 лет не менее чем на 0,5 м. Откос насыпи  на этом участке должен быть укреплен от размыва.

Один из возможных методов защиты отдельных зданий от затопления (кроме обвалования дамбой, что нерационально для малоэтажной застройки) - подъем строения на высокий цоколь с отметкой пола первого этажа выше расчетного уровня паводка. При этом цоколь должен быть рассчитан на волновые и ледовые нагрузки.

Если проведение инженерных мероприятий по защите существующей застройки экономически нецелесообразно, необходимо рассмотреть вопрос о переселении граждан, проживающих в зонах затопления, на территории благоприятные для застройки.

    - Защита от опасных метеорологических процессов

Возможные стихийные метеорологические явления необходимо учитывать при разработке проектной документации объектов капитального строительства (включая линейные объекты). Здания и сооружения, а также инженерные коммуникации должны быть построены с соблюдением требований всех действующих нормативов, обеспечивающих устойчивость конструкций от ветровых и снеговых нагрузок, молниезащиту, пожаробезопасность.

  - Проектное использование территории в границах сельского поселения

В рамках проекта генерального плана выполнено картографирование внешней границы сельского поселения «Переслегинская волость» в соответствии с Законом Псковской области от 28.02.2005 г. №420- ОЗ (в редакции Законов Псковской области от 03.06.2010 №984-0З) «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» в соответствии с описанием границы. Ввиду того, что содержащаяся в «Описании границы муниципального образования» информация носит обобщенный характер, проектом генерального плана внесены уточнения с привлечением материалов кадастрового плана (Земельно-кадастровая палата Псковской области) и ортофотопланов местности (КУГИ по Псковской области).

Настоящий проект генерального плана предусматривает реструктуризацию землепользования в границах сельского поселения; намечено изменение типа использования некоторой части территорий.

В соответствии с расчетными данными прироста населения и роста объемов жилищного строительства на 1 очередь и на расчетный срок, предусматривается территориальное и структурное развитие населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Переслегинская волость».

- Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Мероприятия на территории сельского поселения «Переслегинская волость», утвержденные Постановлением Правительства Псковской области от 30.08.2023 №356 «О внесении изменений в Схему территориального планирования Псковской области»

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Ориентировочный срок строительства | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранени |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулаторные учреждения (поликлиники, амбулатории, ФАП) | Фельдшерско-акушерский пункт | 12 посещений в смену | Великолукский район, сельское поселение Переслегинская волость, д. Русаново | 2025 г. | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется |
| Планируемых к размещению объектов регионального значения в области обращения с отходами (в том числе объекты сортировки, обработки и утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов и иные объекты) |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект обработки и обезвреживания отходов (мусороперерабатывающие и мусоросортировочные заводы ТКО, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции) | Реконструкция объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию ТКО ООО «Экологистика» | Проектная мощность по обработке отходов 30 тонн в год | Великолукский район, сельское поселение Переслегинская волость, вблизи дер. Бабки | 2030 г. | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ объекта составляет 500 м |

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Схемой территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области, утвержденной Решением Собрания депутатов Великолукского района от 22.11.2011 № 322 с внесенными изменениями были утверждены мероприятия:

Перечень мероприятий СТП Великолукского муниципального района

| Мероприятие | Местоположение/адрес | Реализация по плану |
| --- | --- | --- |
| бурение водонапорных скважин с устройством насосных станций 1-го подъема | д.Майкино, д.Переслегино, д.Овсище | реализовано |
| прокладка сетей водопровода | д. Переслегино | реализовано |
| установка очистных канализационных сооружений типа «КУ» | д. Майкино | реализовано |
| капитальный ремонт канализационно-насосной станции | д. Кислово | реализовано |
| капитальный ремонт котельных | д. Ивановов, д. Кислово | реализовано |
| сооружение вышки сотовой связи | Вблизи д. Русаново | реализовано |
| газификация населенных пунктов | д.Иваново, д.Русановов, д.Крутовра | реализовано |
| реконструкция водонасосной станци | д.Гвоздово | реализовано |

По заявлению Администрации города Великие Луки принято Решение Собрания депутатов Великолукского района Псковской области от 22.12.2023 №93 о размещении планируемого кладбища на земельном участке 60:02:0150101:285 по адресу: Псковская область, Великолукский район, СП "Переслегинская волость", северо-западнее д. Мордовичи, площадью 6,5545 га

Решением Собрания депутатов шестого созыва Великолукского района Псковской области от 18.02.2021 № 253 была утверждена Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Великолукский район» до 2030 года, в которой запланированы мероприятия.

Мероприятия на 1 очередь

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки (20х40м) | 1 очередь | д. Иваново |
|  | Строительство спортивного зала | 1 очередь | д. Переслегино, МУ ДОД «ЦВР» |
|  | Строительство пришкольного стадиона | 1 очередь | д. Русаново |
|  | Модернизация Котельной | 1 очередь | д. Золотково |
|  | Модернизация Котельной | 1 очередь | д. Кислово |
|  | Модернизация Котельной | 1 очередь | д. Майкино |
|  | Модернизация Котельной | 1 очередь | д. Иваново |

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования

Границы части населенных пунктов входящих в муниципальное образование «Переслегинская волость» в настоящее время установлены и стоят на учете в Росреестре. Некоторые границы населенных пунктов требуют корректировки в связи с постановкой на учет в ЕГРН новых земельных участков.

Перечень земельных участков, находящихся на учете в ЕГРН и, планируемых к переводу из одной категории земель в другую

| Заявитель | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка га | Местоположение | Категория земельного участка, ВРИ | Планируемая категория земельного участка, ВРИ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШерстневаТатьяна Николаевна | 60:02:0140112:112 | 2,0 | Псковская область, Великолукский район, СП Переслегинская волость", северо-восточнее д. Ильино | Земли сельскохозяйственног о назначения, для производства сельскохозяйственной продукции | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Переслегино |
| Алексеева Ирина Викторовна | 60:02:0072402:ЗУ1 | 0,2038 | Псковская область, Великолукский район, СП "Переслегинская волость", д. Переслегино | Земли сельскохозяйственног о назначения, для производства сельскохозяйственнойпродукции | Земли населенных пунктов, для ЛПХ | Включение в границы д. Переслегино |
| Заслонов Константин Викторович | 60:02:0000000:507 | 4,3047 | Псковская область, Великолукский район, СП "Переслегинская волость", восточнее д. Майкино | Земли сельскохозяйственног о назначения, для производства сельскохозяйственной продукции | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Майкино |
| ООО «АЛЬЯНСАГРО» | 60:02:0140102:240 | 50000 | Переслегинская волость, земельный массив западнее д. Литвиниха, ур. Зарярино | Земли сельскохозяйственного назначения, Для производства сельскохозяйственной продукции | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы населенного пункта д. Золотково |
|  | 60:02:0140102:247 | 36781 |  |  |  |  |
|  | 60:02:0140102:241 | 50000 |  |  |  |  |
|  | 60:02:0140102:242 | 51002 |  |  |  |  |
|  | 60:02:0140102:243 | 49999 |  |  |  |  |
|  | 60:02:0140102:244 | 49999 |  |  |  |  |
|  | 60:02:0140102:245 | 50000 |  |  |  |  |
|  | 60:02:0140102:246 | 50002 |  |  |  |  |
|  | 60:02:0140204:245 | 24350 | Переслегинская волость, земельный массив западнее д. Рыканово |  |  | Включение в границы населенного пункта д. Рыканово |
|  | 60:02:0000000:920 | 33730 |  |  |  |  |
| Рояниан Елена Владимировна | 60:02:0031303:633 | 1026 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
|  | 60:02:0031303:632 | 1456 |  |  |  |  |
| Иванова Анна Сергеевна | 60:02:0031303:395 | 1173 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, садоводство | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Савинская Светлана Владимировна | 60:02:0031303:641 | 3549 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Кузьмина Надежда Сергеевна | 60:02:0031303:419 | 1054 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения ЛПХ | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
|  | 60:02:0031303:421 | 1000 |  |  |  |  |
| Ананко Юлия Викторовна | 60:02:0031303:361 | 2949 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения ЛПХ | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Кутузова Татьяна Васильевна | 60:02:0031303:388 | 3465 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Черногорцев Дмитрий Игоревич | 60:02:0031303:396 | 1309 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Пасечник Сергей Валерьевич | 60:02:0031303:420 | 500 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения ЛПХ | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Авдеева Ирина Геннадьевна | 60:02:0031303:397 | 1358 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения ЛПХ | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Сербина Татьяна Сергеевна | 60:02:0031303:191 | 1978 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Ламбак Наталия Эдуардовна | 60:02:0031303:359 | 1246 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Кирпичев Василий Владимирович | 60:02:0031303:362 | 1245 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, садоводство | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
| Дышакова Светлана Викторовна | 60:02:0031303:192 | 1914 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
|  | 60:02:0031303:639 | 1500 |  |  |  |  |
| Романенко Роман Анатольевич | 60:02:0031303:190 | 1908 | Переслегинская волость, д. Русаново | Земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Русаново |
|  | 60:02:0031303:618 | 600 |  | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения ЛПХ |  |  |
| Будков Олег Валентинович | 60:02:0071502:257 | 4000 | Переслегинская волость, д. Майкино | Земли населенных пунктов, для ЛПХ | Земли населенных пунктов, для ЛПХ | Включение в границы д. Майкино |
| Абдуллаев Низами Алей Оглы | 60:02:0140102:42 | 37917 | Переслегинская волость, ур. Липенка | Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Фотьево |
| Тодуа Эмзар Дмитриевич | 60:02:0140102:43 | 80432 | Переслегинская волость, ур. Липенка | Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, для ИЖС | Включение в границы д. Фотьево |

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории муниципального образования «Переслегинская волость» отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» Федерального значения или «Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области».

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов обоснования Генерального плана муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области - анализ основных опасностей и рисков в границах проектирования и факторов их возникновения.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

В соответствии с ст. 23  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, в разделе рассматриваются источники возможного возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Данный раздел Генерального плана сельского поселения разработан на основании исходных данных, предоставленных администрацией района в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При разработке проекта «Генеральный план муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области» (далее - объект градостроительной деятельности) учитывать требования Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90), приказа Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

На территории Великолукского района и соответственно сельского поселения «Переслегинская волость» существуют опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

  - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

При разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны учитываются следующие исходные данные:

- рассматриваемая территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группам по гражданской обороне;

- организации, отнесенные к категории по гражданской обороне, в районе объекта градостроительной деятельности отсутствуют;

- объект градостроительной деятельности в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов с применением обычных средств поражения находится за пределами границ зон возможной опасности: возможного сильного разрушения, возможного химического заражения;

- согласно расчетным показателям возможной обстановки, объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также ущерба экономике в результате разрушения энергетических и исследовательских реакторов при авариях на близлежащих радиационно (ядерно) опасных объектах: Ленинградская АЭС, Смоленская АЭС, Калининская АЭС, зоны радиоактивного загрязнения (заражения), в которых проводятся мероприятия по защите населения на территории Псковской области, отсутствуют;

- вероятность образования зон возможного катастрофического затопления в результате гидродинамических аварий на гидротехнических сооружениях Псковской области или в результате стихийных бедствий не рассматривается;

- требования к маскировочным мероприятиям на территории поселений в соответствии с разделом 10 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно- технические мероприятия по гражданской обороне» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90), сводом правил СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84), пунктом 3.12 ГОСТ 22.02.13-2023 Безопасность в чрезвычайных ситуациях «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

    - Система оповещения,

В соответствии с Постановлением Правительства Псковской области от 26.09.2022 г. №175 «О региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Псковской области» утверждено Положение о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Псковской области.

Региональная система оповещения включена в систему управления гражданской обороной Псковской области, м соответственно в Псковскую областную территориальную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ОПЧС), обеспечивающую доведение до населения, органов управления и сил ГО и ОПЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, включающих специальные программно-технические средства оповещения, громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспечивающие ее функционирование каналы, линии связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

Региональная система оповещения должна технически и программно сопрягаться с системами оповещения нижестоящего уровня функционирования ОПЧС и комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Задействование по предназначению региональной системы оповещения планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом гражданской обороны и защиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области.

Дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области, получив в системе управления ГО и ОПЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит их до Губернатора Псковской области, оперативного дежурного пункта управления региональной автоматизированной системы государственного казенного учреждения Псковской области "Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях" (далее соответственно - оперативный дежурный РАСЦО, ГКУ "Управление ОД в ЧС") и через него до глав муниципальных районов и глав администраций городских округов Псковской области, руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также до органов управления и сил ГО и ОПЧС. Решение на задействование региональной системы оповещения принимается Губернатором Псковской области. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматизированном либо ручном режимах функционирования региональной системы оповещения. В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) региональной системы оповещения осуществляется оперативным дежурным РАСЦО с автоматизированного рабочего места при поступлении команды Губернатора Псковской области. В ручном режиме функционирования:

- оперативный дежурный РАСЦО оповещает ЕДДС муниципальных образований, дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций о необходимости проведения оповещения в ручном режиме;

- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Основной и приоритетный режим функционирования региональной системы оповещения - автоматизированный.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению Псковской области осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" через региональную систему оповещения путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения передаются через региональную систему оповещения с рабочего места оперативного дежурного РАСЦО, а по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, по заявке оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Псковской области непосредственно с передающих станций операторов связи и организаций телерадиовещания.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно Главным управлением МЧС России по Псковской области. Для обеспечения своевременной передачи населению Псковской области сигналов оповещения и экстренной информации через региональную систему оповещения комплексно могут использоваться:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети проводного радиовещания;

- сети эфирного телерадиовещания;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети связи операторов связи и ведомственные;

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения через региональную систему оповещения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области (далее - КЧС и ПБ). Порядок взаимодействия оперативных дежурных Главного управления МЧС России по Псковской области, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации через региональную систему оповещения определяется соглашениями о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения, заключенными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правительство Псковской области, а также постоянно действующие органы управления ОПЧС, органы повседневного управления ОПЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации через региональную систему оповещения.

Эксплуатационно-техническое обслуживание региональной системы оповещения осуществляется ГКУ "Управление ОД в ЧС".

С целью контроля за поддержанием в готовности региональной системы оповещения организуются и проводятся следующие виды проверок:

1) комплексные проверки готовности региональной системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

2) технические проверки готовности к задействованию региональной системы оповещения без включения оконечных средств оповещения населения.

На территории Псковской области действует региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) Псковской области на базе аппаратуры: П-160, П-166, П-166М. Система оповещения управляется в автоматизированном режиме с пунктов управления ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Перечень сирен оповещения на территории МО «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области

| № п/п | Тип технических систем оповещения | Количество, ед. | Место нахождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | С-40 | 1 | д. Переслегино (РУС, включается автоматически) |
| 2 | С-40 | 1 | д. Иваново (школа 2 этаж) |
| 3 | С-40 | 1 | д. Майкино Переслегинской волости, д/с «Росинка» |

Для передачи речевой информации используются каналы сети связи общего пользования филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» и каналы звукового сопровождения телевизионных программ: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «Россия К», «НТВ», «5 канал»; УКВ-ЧМ радиоканалы: «Радио России» и «Маяк» по командам старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области. Оповещение населения средствами сотовой радиоподвижной связи предусмотрено сотовыми операторами «Мегафон- Северо-Запад» и ПАО «МТС» с помощью SMS-сообщений.

Для оповещения населения, неохваченного автоматизированной системой оповещения, спланировано использование громкоговорящих средств, установленных на подвижных объектах органов внутренних дел Псковской области.

    - Осушение заболоченных территорий, 
понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1-1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8-2,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

    - Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

    - Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Необходимо предусматривать комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной и дождевой канализаций.

Для эффективного устранения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаротушением, следует предусмотреть пожарные водоемы по всей территории сельского поселения. Пожарный водоем – это природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды). Различают естественные водоемы, представляющие собой природные скопления воды во впадинах, и искусственные водоемы - специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности.

  - Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории объекта градостроительной деятельности являются: гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы.

Пожаротушение на территории МО «Переслегинская волость» Великолукского района осуществляет 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области (г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 6, тел. (81153)-9-19-73).

    - Опасные метеорологические явления и процессы

Возможные опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шквал (скорость ветра, включая порывы 25 м/с и более); осадки в виде дождя, снега (количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее); сильный ливень (количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее), гроза, сильное гололедно-изморозевое отложение.

Мероприятия при возникновении опасных метеорологических явлений:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений.

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах;

- защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха рекомендуется:

- теплозащита зданий,

- выделение тепловых районов,

- резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве),

- подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- для улучшения микроклимата селитебных территорий в зимний период их ветрозащита от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений.

    - Опасные гидрологические явления и процессы.

В целях защиты территорий от затоплений и подтоплений, необходимо организовывать:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

    - Опасные ситуации на водоемах

- это стечение обстоятельств на водном объекте, при которых появляется угроза для жизни и здоровья человека, его имущества.

1. Купание в состояние алкогольного опьянения. Опасность купания в нетрезвом виде заключается в том, что такой человек теряет над собой контроль, у него отсутствует чувство страха и инстинкт самосохранения, а также ухудшается ориентация в пространстве.

2. Купание в незнакомых, запрещенных местах. Если на берегу водоема присутствует знак «Купаться запрещено», следовательно, данный водный объект не предназначен для отдыха населения и купания. Дно таких водоемов может оказаться каменистым, с наличием торчащих ветвей, металлолома, бытового и иного мусора, при нырянии в таком месте человек может лишиться не только своего здоровья, но и жизни. Также, опасность купания в незнакомом и запрещенном месте заключается в наличии сильного течения, водоворотов, которые могут унести человека или утянуть его на дно. Важно отметить, что опасность данных водоемов для купания человека заключается и в их предназначении для передвижения плавательных средств (катеров, лодок, барж, теплоходов и прочих плавательных средств)

3. Несоблюдение правил безопасного поведения на воде. Многие люди заплывают за буйки (границу заплыва), подплывают к катерам, гидроциклам и лодкам, Такое поведение чревато попаданием человека под лопасти винта или самого плавательного средства, в поток сильного течения или водоворота, а также потерей сил или появлением судорог на большом расстоянии от берега.

4. Несоблюдение правил безопасности на льду. Запрещается: 
- выходить на лед при первом образовании льда, так как он еще недостаточно прочный; 
- перемещаться по льду водоема, где висит знак «Выход на лед запрещен», так как здесь может быть тонкий лед из- за быстрого течения, либо полное отсутствие льда в некоторых местах (например, промышленные стоки); 
- ходить по льду, где имеется толстый слой снега или сугробы, а также, где растут кусты, камыши и прочая растительность (в данных местах лед тонкий, пористый).

5. Отсутствие должного контроля за детьми со стороны взрослых. Запрещено отпускать детей в воду без сопровождения взрослых, допускать нырять с причалов и мостов; играть и игры, связанные с захватом в воде.

6. Недостаточность пропаганды знаний о безопасном поведении на водных объектах через средства массовой информации, в образовательных организациях дошкольного, общего, высшего и дополнительного образования. Важно систематически проводить пропаганду знаний и умений безопасного поведения на водоемах, особенно в летний и зимне - весенний сезоны, на которые приходится наибольшее количество опасных ситуаций и жертв;

7. Отсутствие умения плавать. Запрещается заходить в воду одному и уходить на большую глубину, так как может возникнуть чувство страха, паники, что чревато гибелью человека.

8. Аварии на водных транспортных средствах. Основными причинами аварий на судах можно отнести:

- невнимательное отношение экипажа к проверке состояния водного транспортного средства, целостности и работоспособности механизмов;

- столкновения с природными объектами или иными транспортными средствами;

- пожар; поломка механизмов.

Основными факторами риска, влияющими на количество несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах объекта градостроительной деятельности, являются: наличие на территории ГП «Переслегинская волость» рек Наста, Ловать; отсутствие оборудованных мест массового отдыха; низкая культура организации отдыха на водных объектах, пригодных для массового отдыха; игнорирование запретов выходов на лед в период ледостава и таяния льда; опасные гидрологические явления и процессы; отсутствие сил и средств, специально предназначенных для оказания помощи терпящим бедствие на воде, функционирующим в круглосуточном режиме.

    - Риски затопления и подтопления

Основными опасными природными явлениями в поймах реки является затопление (подтопление) прибрежных и пониженных территорий в период половодья и паводка.

В соответствии с распоряжением КЧС и ОПБ Псковской области от 08.06.2021 № 14 «О реестре рисков затопления населенных пунктов Псковской области, попадающих в зону затопления, подтоплений, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами» на территории МО «Переслегинская волость» расположены населенные пункты, подверженные рискам затопления:

д. Гороховье на р. Наста (широта - 56.506205; долгота - 30.429047), с количеством пострадавшего населения - 5 человек;

д. Лакниха на р. Наста (широта - 56.501287; долгота - 30.428355), с количеством пострадавшего населения - 7 человек;

д. Рыканово на р. Ловать (широта - 56.359998; долгота - 30.517890), с количеством пострадавшего населения - 6 человек.

    - Лесные пожары торфянные пожары

Лесной фонд на территории сельского поселения находится в ведении казенного учреждения «Великолукское лесничество».

Территория Великолукского лесничества относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации зоны хвойношироколиственных лесов.

Большую опасность представляет в летний, засушливый пожароопасный период наличие на территории сельского поселения больших лесных массивов и торфяников, являющихся природной средой, в которой могут развиваться природные пожары, и их труднодоступность для пожаротушения.

Леса на территории Псковской области классифицированы по пожарной опасности:

По классам пожарной опасности леса сельского подразделяются на:

I (отсутствует) 0 – 250оС;

II (малая) 251 – 1000оС;

III (средняя) 1001 – 1600оС;

IV (высокая) 1601 – 3000оС;

V (чрезвычайная) более 3000оС.

Лесов с I и V классов опасности на территории сельского поселения нет.

Основными факторами риска возникновения лесных пожаров являются:

- погодные условия;

- лесорастительные условия;

- антропогенная нагрузка;

- количество молниевых разрядов на единицу площади лесных территорий.

Однако в 85-90 % причиной возникновения пожаров является деятельность человека.

Весенние ландшафтные пожары распространяются с сельскохозяйственных земель на территорию лесного фонда.

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу

С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;

- разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- оставлять костёр горящим после покидания стоянки.

Опасность лесных и торфяных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Пожароопасными объектами являются склады лесоматериалов в леспромхозах.

Населенные пункты сельского поселения «Переслегинская волость», находятся в значительном отдалении от лесных массивов. Потому ни один из них не входит в Перечень ни один из них не входит в Перечень населенных пунктов Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2024 году, утвержденный постановлением Правительства Псковской области от 19.03.2024 № 77 «О перечнях населенных пунктов Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества в Псковской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2024 году».

    - Риски возникновения аварий на потенциально-опасных объектах

В соответствии с Перечнем потенциально опасных объектов, расположенных на территории Псковской области, утвержденным Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 30.11.2022 № 11/1650 сс, на территории муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района потенциально опасные объекты отсутствуют.

    - Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Химически опасных объектов на территории сельского поселения нет

    - Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасных объектов на территории сельского поселения нет.

    - Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Пожаро-взрывоопасными объектами на территории сельского поселения являются :

| № п/п | Наименование и месторасположение объекта | Полное и сокращенное наименование предприятия (организации) | Юридический адрес организации, должность, ФИО руководителя | Вид опасности: взрыво- пожароопасный- ВПОО | Перечень опасных производств с указанием опасных веществ и их количества. Количество опасного вещества в наибольшей емкости (объем, давление). Общее количество опасного вещества (объем, расход, потребление) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система газопотребления и теплоснабжения д. Золотково, д. Переслегино, д. Кислово Великолукского р- на (3 газовые котельные) | Муниципальное унитарное предприятие «Райэнергоремонт» Великолукского района, МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района | 182150, Псковская обл., Великолукский р-н, д. Поречье, Советская ул., д. 5, тел. (81153)6-51- 86. Конкурсный управляющий Павлов Михаил Викторович | ВПОО | Система газопотребления. Вид топлива - природный газ; протяженность электросетей в двухтрубном исполнении(км) - 1,41935; нагрузка - 3,949 Г кал/час |
| 2 | Г азовая котельная Псковская обл., Великолукский р-н, д. Переслегино | Общество с ограниченной ответственностью «Великолукское- ток», ООО «Великолукское - ток» | 182161, Псковская обл., Великолукский р-н, д. Переслегино, тел. (81153)2-71- 95. Г енеральный директор Кастрюлина Тамара Викторовна | ВПОО | Система газопотребления. Природный газ высокого давления |

Основными причинами пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, умышленный поджог, курение, неисправное электрооборудование, неумелое обращение с электроприборами, самовоспламенение или самовозгорание веществ и материалов.

Неосторожное обращение с огнем является причиной каждого третьего пожара: непотушенные спички, окурки, отогревание огнем факелов и паяльных ламп водопроводных труб, небрежность при хранении горящих углей, золы. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Нарушение правил пожарной безопасности. К пожару может привести отсутствие или неисправность вентиляции во взрыво- и пожароопасных помещениях. Правильно рассчитанная и выполненная вентиляционная установка снижает опасность возникновения пожаров, так как исключает возможность образования пыле-, газо-воздушных концентраций, опасных в пожарном отношении.

Нарушение порядка хранения, использования и транспортировки пожароопасных веществ и материалов способствует возникновению пожаро - и взрывоопасной обстановки. Не допускается захламление территорий и расположенных на них зданий и сооружений, наличие в них горючих материалов и т.д.

Способствуют развитию горения и наступлению тяжких последствий также недостатки в организации предупреждения и тушения пожаров: отсутствие и неисправность автоматизированных и первичных противопожарных средств защиты объектов от пожаров, отсутствие противопожарных преград, неподготовленность персонала к тушению пожара, их несвоевременные или неправильные действия при его тушении.

Умышленный поджог. В 6,7% случаев совершается умышленный поджог. В Уголовном кодексе РФ имеется ряд статей, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с пожарами. В частности, за совершение поджогов чужого имущества, за нарушение правил пожарной безопасности.

Курение допускается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами и емкостями с водой. В этих местах вывешивают надписи "Место для курения".

Неисправное электрооборудование. Важным условием обеспечения пожарной безопасности электротехнических установок является правильный выбор электрооборудования в зависимости от среды помещения, в которой оно должно эксплуатироваться. Электрические сети и электрооборудование должны отвечать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Неумелое обращение с электроприборами. Наибольшее число пожаров на предприятиях происходит из-за нарушения правил эксплуатации электротехнических установок и устройств. В большинстве случаев пожары возникают в результате коротких замыканий в электрических цепях, перегрузок проводов и электрических машин токами, на которые они не рассчитаны, искрообразования.

    - Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

ГТС на территории сельского поселения нет

    - Аварии на объектах электроснабжения

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током.

При авариях этого рода возможны повреждения оборудования, разрушения зданий, сооружений, приведшее к вынужденному простою электроустановки (котла, турбины, генератора, силового трансформатора) в аварийном ремонте более 25 суток и более, а также сбросом нагрузки электростанций, мощностью более 180 МВт, приведшим к отсутствию вращающегося резерва мощности в энергосистеме на 8 ч и более.

Для ликвидации ЧС в зависимости от ее масштабов привлекаются силы и средства: Минэнерго.

ЧС данного вида возникают в случае массовых отключений или повреждений в электросетях, приведших к отключению потребителей (факт, 30%; территории области) на общую мощность 20% и более от потребляемой либо в случае перерыва электроснабжения населенного пункта (или его части) с числом жителей 5 тыс. человек и более на время, превышающее предусмотренное в правилах, в зависимости от статуса населенного пункта, а также при повреждении силового трансформатора на подстанции 220 кВ и выше, линий электропередачи 220 кВ и выше с простоем в аварийном ремонте 25 суток и более.

Для ликвидации ЧС в зависимости от ее масштабов привлекаются силы и средства: Минэнерго, МЧС, МВД.

Действия при возникновении аварии на электроэнергетических системах

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используйте для освещения квартиры хозяйственные свечи и соблюдайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное отделение МЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.

    - Автомобильный транспорт

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами — 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

По территории объекта градостроительной деятельности проходит участок автомобильной дороги федерального значения М-9 «Балтия», по которой могут перевозиться опасные грузы, в том числе, аварийные химически опасные вещества, горюче-смазочные материалы, сжиженные углеводородные газы.

Границы зон возможной опасности и зон действия поражающих факторов при аварийных ситуациях на транспорте (при перевозке аварийно - химически опасных веществ автотранспортом) определяются в соответствии с РД 52.04.253- 90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов (таблицы расчеты)

При перевозке АХОВ:

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

Аммиак является представителем 5-ой группы, а возможная аварийная ситуация с аммиаковозом может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа.

На близкие расстояния аммиак перевозятся автотранспортом в баллонах, контейнерах (бочках) или автоцистернах. Стандартный аммиаковоз имеет грузоподъемность 3,2; 10 и 16 т.

Расчет показателей прогноза масштабов зон заражения при аварийном разрушении цистерны с аммиаком проводился в соответствии с Методикой оценки последствий химических аварий "Токси", редакция 2.2.

Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитывались по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщина слоя жидкого опасного вещества, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направление и скорости ветра) остаются неизменными.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения 
цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом |  | ЧС при транспортировке аммиака |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиболее опасная ЧС |  | Наиболее вероятная ЧС |  |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т |  | 16 |  | 16 |  |
| Протяженность зоны порогового поражения, м |  | 1441 |  | 397 |  |
| Ширина зоны порового поражения / на удалении, м |  | 67 / 922 |  | 35 / 246 |  |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м |  | 373 |  | 109 |  |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м |  | 17 / 239 |  | 9 / 69 |  |

Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия:

- для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин;

- для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин.

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть площадь подверженную риску возникновения чрезвычайных ситуаций при перевозке АХОВ по автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия», охватывающую территорию 1000 м по обе стороны от ее оси.

При перевозке взрывопожароопасных веществ:

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ, могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели |  | Избыточное давление взрыва облака ТВС |  | Тепловое излучение огненного шара |  | Тепловое излучение пожара пролива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т |  | 28,25 |  | 28,25 |  | 28,25 |  |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т |  | 1,9 |  | 16,95 |  | 28,25 |  |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  | 234 |  | - |  | - |  |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м |  | – |  | 128,7 |  | – |  |
| Высота центра "огненного шара", м |  | – |  | 64,4 |  | – |  |
| Время существования "огненного шара", с |  | – |  | 17,6 |  | – |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 |  | – |  | – |  | 774 |  |
| Радиус разлива, м |  | – |  | – |  | 15,7 |  |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): |  | – |  | 209 |  | 20,3 |  |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): |  | – |  | 280,2 |  | 28,7 |  |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): |  | – |  | 337,2 |  | 36,5 |  |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): |  | – |  | 486,2 |  | 57,5 |  |

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть площадь подверженную риску возникновения чрезвычайных ситуаций при перевозке СУГ по автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия», охватывающую территорию 500 м по обе стороны от ее оси.

    - Риск возникновения аварий при перевозке пассажиров на автомобильном транспорте

Возможны аварии при перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в т.ч. автобусами, где число пострадавших пассажиров может достигать до 15-40 человек.

    - Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Перевозка опасных грузов на территории сельского поселения водным транспортом не осуществляется.

    - Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при перевозке опасных грузов

Трубопроводного транспорта на территории сельского поселения нет.

По территории поселения проходит сеть коммунальных газопроводов. Общая протяженность коммунальных газовых сетей по району составляет 120,6 км (п. Золотково, п. Переслегино, п. Кислово, п. Дубрава 1).

Остальное население для бытовых целей использует сжиженный газ.

  - Оценка рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

Аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий, как правило, используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС природного характера на территории сельского поселения являются леса опочецкого лесничества.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории сельского поселения являются автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения.

  - Перечень мероприятий по обеспечению безопасности

В целях решения задач в области гражданской обороны необходимо осуществлть следующие основные мероприятия:

По обучению населения в области гражданской обороны:

- разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе  примерных программ обучения неработающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований;

- организация и обучение населения муниципальных образований способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб муниципальных образований;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований и организаций, находящихся на территориях муниципального образования;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

По эвакуации эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории муниципального образования сельского поселения "Переслегинскаяя волость".

По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;

-  обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

Обеспечение различных категорий населения защитными сооружениями гражданской обороны осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», свода правил СП 65.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90).

На территории сельского поселения «Переслегинская волость» размещается протворадиационное укрытие (ПРУ):

| № п/п | Полный адрес места расположения ЗС ГО с указанием строения, подъезда | Тип, класс ЗС ГО | Вместимость, тыс. чел. | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Переслегино | ПРУ | 0,3 | 400 | 1980 |

Перечень имеющихся ЗС ГО на территории сельского поселения «Переслегинская волость»

| № п/п | Полный адрес месторасположения | Вместимость, тыс. чел. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182164, Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Русаново, административное здание | 0,60 | 300 |
| 2 | Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Кислово, здание Службы социальной реабилитации несовершеннолетних детей | 0,05 | 70 |
| 3 | Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино, д/сад | 0,30 | 300 |
| 4 | Псковская область, Великолукский район, Переслегинская волость, д. Майкино, д.1 | 0,10 | 204 |

По световой и другим видам маскировки:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны нештатных аварийно-спасательных формирований и  служб гражданской обороны, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:

-  планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;

- развертывание при необходимости лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;

- оказание населению медицинской помощи;

- определение численности населения, оставшегося без жилья;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.

По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий:

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

Генеральным планом рекомендуется организация пожарных постов в соответствие с СП 484.1311500 в населенных пунктах с наибольшим количеством пребывания населения: с. Велье, д. Исса, д. Горелик, д. Поляне, д. Васильевское.

По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:

-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

По срочному захоронению трупов:

- в военное время заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.

По разработке и осуществлению мер направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Время прибытия от места дислокации подразделения ПЧ № 20 к удаленным деревням сельского поселения составляет более 20 минут. В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округов не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях — 20 минут. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Сравнительная таблица ТТХ основных пожарных автомобилей:

| Показатель | АЦ-0.8-4/400 (432732) | АЦ-2.2-40 (33081) | АЦ-5-40 (5557) | АЦ-10-40 (53229) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шасси | ЗИЛ-432732 | ГАЗ-33081 | УРАЛ-5557 | КамАЗ-53229 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 6х6 | 6х4 |
| Мощность мотора, кВт/л.с. | 80 (108.8) | 86.2 (117) | 176 (230) | 176 (240) |
| Макс.скорость, км/ч | 90 | 80 | 80 | 85 |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Места | 1+6 | 1+3 | 1+6 | 1+6 |
| Резервуар, л | 800 | 2 200 | 5 000 | 10 000 |
| Пенобак, л | 50 | 200 | 350 | 600 |
| Насос | НЦПВ-40/400 | ПН-40/УВ | ПН-40/УВ | ПН-40/УВ |
| Установка насоса | задняя | средняя | задняя | задняя |
| Подача, л/с | 4 | 40 | 40 | 40 |
| Напор, м | 400 | 100 | 100 | 100 |
| Масса, кг | 8 100 | 7 840 | 16 740 | 24 000 |
| Габариты, м | 6700х2500х3000 | 6300х2500х2800 | 8500х2500х3300 | 8500х2500х2900 |

С учетом средней максимальной скорости - 85 км/ч расстояние от пожарного депо до очага пожара должно составлять не более 28 км. Ближайшее пожарное депо располагается в г.Великие Луки, а значит, предполагаемыми местами размещения пожарных депо на территории сельского поселения могут быть населенные пункты Иваново, Гороховье.

Пожарные депо включают: здания, сооружения, площадки, предназначенные для размещения подразделений пожарной охраны, выполняющих задачи по организации и осуществлению профилактики пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), спасению людей и имущества, организации и осуществлению тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, а также для хранения пожарно-спасательной техники и ее технического обслуживания, объекты жилого назначения.

Вход в жилую часть здания пожарного депо должен быть расположен на расстоянии не менее 15 м от помещения для стоянки пожарно-спасательной техники. Допускается блокирование пожарного депо со встроенной или встроенно-пристроенной частью здания для соответствующих органов управления, единой дежурно-диспетчерской службы для размещения квартир и общежитий.

Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка, свободного от застройки.

Расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в городских и сельских поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием.

Въезды-выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей территории.

Наименьшие расстояния до въездов-выездов автомобилей из пожарного депо следует принимать:

- 50 м - от перекрестков магистральных улиц;

- 20 м - от перекрестков улиц местного значения;

- 30 м - от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

Схемы расположения пожарных водоемов нет.

Во всех населенных пунктах с населением более 50 человек в наличие от 1 до 3 пожарных водоемов. Состояние удовлетворительное, мероприятия по очистке проводятся сельскими поселениями. Специально оборудованных пирсов нет, подъезды к водоемам обеспечены.

В целях оперативного устранения неблагоприятных последствий от пожаров на территории муниципального образования генеральным планом рекомендуется обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - пожарный водоем), соответствующих требованиям статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на всей территории сельского поселения.

Свод правил СП 4.13130.2013 системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288, устанавливает требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающим ограничение распространения пожара при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). Примечание. Бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек на одном земельном участке до домов на соседних земельных участках, а также между домами соседних участков следует принимать при организованной малоэтажной застройке. Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются. Расстояния от домов и построек на участках до зданий и сооружений на территориях общего назначения должны приниматься не менее 15 м. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать не менее 8 м.

Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев). При блокировании жилых домов соседних участков следует учитывать требования, предъявляемые к устройству противопожарных преград между жилыми блоками зданий класса Ф1.4.

На садовых земельных участках малых размеров, в случаях группирования (блокирования) без противопожарных разрывов садовых домов на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, противопожарные расстояния по таблице 1 следует соблюдать между крайними домами соседних групп (блоков). Для домов, хозяйственных построек, размещенных без противопожарных разрывов, суммарная площадь застройки, включая незастроенную площадь между ними, не должна превышать значения допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека жилого здания по СП 2.13130, исходя из наихудших значений степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности дома или постройки.

Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных сооружений (построек) следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности по таблице 1. Расстояния до указанных сооружений (построек) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками принимаются как до зданий V степени огнестойкости. Расстояния до временных строений (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для осуществления строительства, реконструкции или ремонта и т.п.) должны составлять не менее 15 м. Расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных, временных сооружений (построек) не нормируется при применении противопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11. Противопожарные расстояния между указанными некапитальными, временными сооружениями (постройками) не нормируются, если их суммарная площадь застройки (размещения) не превышает 800 м2 . Противопожарные расстояния от такой группы до других подобных сооружений (построек) или групп должны составлять не менее 15 м.

Мероприятия по ограничению распространения пожара по кровлям зданий и сооружений должны предусматриваться с учетом требований СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 17.13330 «КРОВЛИ».

  - Меры защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

    - Органами местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организуют и осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований;

п) устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации.

    - Органами ГИБДД

Органы ГИБДД осуществляют деятельность по надзорной и профилактической работе в области безопасности и спасения людей.

При уже сложившейся чрезвычайной ситуации незаменимыми являются действия по сопровождению экипажами ГИБДД транспортных средств специального назначения, а также средств эвакуации населения из очага поражения.

    - Руководителями предприятий, организаций и учреждений

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г.) все предприятия, учреждения и организации (далее - объекты), независимо от их организационно-правовой формы, должны планировать и осуществлять мероприятия по защите рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта - это документ, который определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки осуществления мероприятий по защите рабочих и служащих, персонала от поражающих факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые могут возникнуть как на самом объекте, так и на соседних с ним объектах, а также прилегающей территории. Как и любой план, он состоит из текстуальной части и приложений.

Ответственным за разработку плана действий является начальник штаба (отдела, сектора) ГОЧС объекта экономики.

В ходе первого (подготовительного) этапа должны быть определены должностные лица объекта, ответственные за подготовку и предоставление исходных данных, а также за написание отдельных подразделов. Для этого начальнику штаба (отдела, сектора) ГОЧС целесообразно подготовить проект приказа руководителя (директора) объекта, в котором определить ответственных исполнителей, объем и сроки подготовки и предоставления исходных данных и материалов для плана действий. Примерное содержание этих материалов следует довести до исполнителей на рабочем совещании.

На втором этапе - практической разработки документов плана - должны быть задействованы члены КЧС объекта. Это входит в их обязанности в соответствии с «Положением об объектовой КЧС».

К разработке документов плана действий, исходя из типа и специфики деятельности объекта, целесообразно привлекать:

- главных специалистов объекта (главного технолога или начальника производства, главного энергетика и механика и т.п.);

- руководителей специализированных подразделений, которые, как правило, являются начальниками соответствующих служб ГО;

- председателя эвакокомиссии;

- руководителей специальных служб (техники безопасности, финансов, юридической, экологии и т.п.).

На третьем этапе - согласования и утверждения плана действий - документы плана согласовываются с территориальными органами управления ГОЧС (управлениями или отделами ГОЧС городов или городских районов) и утверждаются руководителями (директорами) объектов.

Подписывает план действий объекта начальник штаба (отдела, сектора) ГОЧС объекта. Согласовывает - начальник управления ГОЧС города, на территории которого функционирует данный объект. Согласующая подпись ставится в левом верхнем углу титульного листа.

Утверждающая подпись руководителя (директора) ставится в правом верхнем углу титульного листа.

Посредине титульного листа дается полное название документа: «План действий предприятия, учреждения, организации (приводится полное название) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Внизу титульного листа указывается наименование города и год разработки плана действий.

Количество разрабатываемых экземпляров плана определяется вышестоящим органом управления ГОЧС.