Заказчик: Администрация Великолукского района Псковской области

Исполнитель: ООО «Визир»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛЫЧЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СП «ЛЫЧЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом

№ 01573000016230000260001 от 17.04.2023 г)

Том 2

Генеральный директор ООО «Визир»				Гультяев И.В.

ГИП 										Бородин А.А.

Великие Луки

2025

Состав материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план

| № | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Внесение изменений в Генеральный план СП «Лычевская волость» Том1. Положение о территориальном планировании |  |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план СП «Лычевская волость» Том2. Материалы по обоснованию проекта. |  |
| 2. Графические материалы. Внесение изменений в генеральный план |  |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов М 1:10000 |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов М 1:10000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон М1:10000 |  |
| 3. Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта. Карта ГО и ЧС М1:10000 |  |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта. Карта ОКН М1:10000 |  |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта. Карта зон с особыми условиями использования территорий М1:10000 |  |
| 4. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Диск с электронными материалами (текстовые материалы в формате *.docx, графические материалы в формате *.jpg) |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	6

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	6

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	7

1.3 Природные условия и ресурсы	9

1.3.1 Климат и рельеф	9

1.3.2 Гидрография. Гидрогеология	10

1.3.3 Минерально-сырьевые ресурсы	13

1.3.4 Почвенный покров	14

1.3.5 Лесная растительность	15

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	28

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	29

2.2.1 Экономическая база муниципального образования	34

2.2.2 Население	36

2.2.3Жилищный фонд	42

2.2.4 Система культурно-бытового обслуживания	44

2.2.5 Транспортная инфраструктура муниципального образования	52

2.2.6 Инженерное оборудование территории	60

2.2.7 Инженерная подготовка территории	103

2.2.8 Зеленый фонд муниципального образования	103

2.2.9 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	104

2.2.10 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	110

2.2.11. Зоны с особыми условиями использования территорий	114

3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	144

4.МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	146

5.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛЕННИЯ	147

5.1 Общие положения	147

5.2 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры	147

5.2.1 Архитектурно-планировочные решения	147

5.2.2 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории	148

5.3 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы	150

5.3.1 Развитие экономической сферы	150

5.3.2 Жилищное строительство	150

5.3.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания	150

5.4 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры	151

5.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	152

5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	154

5.7 Мероприятия по охране окружающей среды	155

5.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	156

5.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	156

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	159

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	160

7.1.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	162

7.2.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	166

7.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	173

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	190

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	192

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта внесения изменений в генеральный планмуниципального образования «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области осуществлена ООО «Визир» в соответствии с муниципальным контрактом№ 01573000016230000260001 от 17.04.2023 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Великолукского района Псковской области.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом Великолукского района Псковской области, Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Великолукского района и Псковской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Великолукского района и Псковской области. Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: https://fgistp.economy.gov.ru- ФГИС ТП Федеральная государственная информационная система территориального планирования; кадастровые планы территории (КПТ) на территорию Лычевской волости; https://priroda.pskov.ru – Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области; https://gki.pskov.ru – Сайт Комитета по управлению государственным имуществом; http://vlukirajon.reg60.ru – Официальный сайт Великолукского района Псковской области.

При разработке Генерального плана сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области использованы следующие периоды:

- Исходный год (разработка ГП) – 2023 год;

- Расчетный срок – 2037 год.

При разработке внесения изменений в  Генеральный план сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области принят расчетный срок – 2037 год.

В Генеральном плане определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественных, рекреационных и других видов функциональных зон.

Проект передается Заказчику в составе:

- графические материалы (карты, схемы), выведенные на бумажной основе;

- текстовые материалы (пояснительные записки);

- цифровые материалы.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

- 1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

Сельское поселение «Лычевская волость» расположено в центральной части Великолукского района.

Площадь территории сельского поселения в современных административных границах составляет 453,65км2 .

Общая численность населения, проживающего в сельском поселении «Лычевская волость» на 2021 г., составляет 5826 человек или 30 % от населения Великолукского района. Плотность населения муниципального образования составляет 12,8чел/км2.

В соответствии с Законом Псковской области от 10.12.2014 г. № 1465-ОЗ в состав сельского поселения «Лычевская волость» входят следующие населенные пункты: Авинчище, Азарьково, Аккарачково, Албашкино, Алексино, Аничково, Анисимово, Астратово, Бандино, Березье, Бобылево, Болотово, Бор-Гиберта, Боровицы, Болхово, Букино, Булынино, Бушнево, Васьково, Виноградово, Воробьево, Волково, Голышено, Горивицы, Горивицы, Горки, Городище, Гречухино, Гусаково, Дубрава-2, Жестки, Задежа, Зуево, Иванцево, Игнашево, Изосенки, Кавирово, Каменистик, Каменка, Карасец, Кашино, Клевино, Козюлино, Колотово, Комарово, Краснополье, Криплянка, Крупенино, Крупышево, Куракино, Лазава, Липец, Личково, Ломки, Лосево, Лохново, Лукьянцево, Лычево, Макоедово, Малахово, Мартиново, Медведково, Михальки, Монино, Мухино, Мякишево, Немково, Нестроево, Никулино, Овсянкино, Першино, Песенково, Песчаха, Пирогово, Плаксино, Плетеньки, Подберезье-1, Подберезье-2, Разинки, Рудново, Рыжково, Савино, Свинкино, Сенчиты, Сиверст, Сигорицы, Сопки, Спириденки, Темрево, Тифоново, Токолово, Торчилово, Трашково, Тронино, Трубичино, Успенское, Ушани, Федорково, Филиппково, Химино, Царево, Черкасово, Шедяково, Шляпино, Щерганиха, поселки Дорожный, Дубрава-1.

Административный центр — деревня Лычево.

Ведущая роль в транспортном обслуживании территории принадлежит автомобильному транспорту, в связи с чем развитие сети благоустроенных дорог имеет важнейшее значение в формировании хозяйственного комплекса сельского поселения. По территории проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-9 («Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой) и А-122 (А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель), а так же разветвленная сеть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, общей протяженностью на территории сельского поселения 105,278 км.

Железнодорожный транспорт представлен участком железной дороги протяженностью около 5 км Москва – Рига.

На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

Краткая историческая справка

Лычевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет образован в составе Великолукского района Великолукского округа Ленинградской области Постановлением Президиума ВЦИК от 01 августа 1927 года. В 1954 году были объединены Лычевский и Свинкинский сельсоветы в Лычевский. В 1959 году объединены Лычевский и Липецкий сельсоветы в Липецкий, с центром в д. Липец. Лычевский сельский Совет депутатов трудящихся с центром в д.Лычево образовался вновь по решению Псковского облисполкома от 26.06.1969 года из части территории Купуйского сельсовета. С октября 1993 года деятельность Лычевского сельского Совета прекращена и его функции переданы Лычевской сельской администрации. С 08.02.1995 года Администрация Лычевского сельсовета стала называться Администрацией Лычевской волости. С 01.01.2006 года, в связи с вступлением в силу ФЗ № −131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в состав муниципального образования «Великолукский район» вошли одиннадцать сельских поселений, в числе которых и сельское поселение «Лычевская волость».

Современная территория сельского поселения «Лычевская волость» образована в результате преобразования (объединения) сельских поселений «Лычевская волость» и «Успенская волость», входящих в состав муниципального образования «Великолукский район» (Закон Псковской области от 10.12.2014 г. № 1465-ОЗ).

- 1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Сельское поселение «Лычевская волость» – административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Великолукского муниципального района Псковской области.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

- Собрание депутатов сельского поселения – законодательная власть сельского поселения;

- Администрация сельского поселения – исполнительная власть сельского поселения.

Описание границ муниципального образования

Территория сельского поселения «Лычевская волость» граничит на западе с  сельским поселением «Пореченская волость», на северо-западе — с сельским поселением «Переслегинская волость», на севере – с муниципальным образованием г. Великие Луки; на северо - востоке — с сельским поселением «Шелковская волость»Великолукского района, на востоке — с Куньинским муниципальным районом, на юге — с Усвятским муниципальным районом.

Границы сельских поселений устанавливаются и изменяются в соответствии со следующими требованиями:

- территории всех поселений за исключением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью населения межселенные территории входят в состав муниципальных районов;

- в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;

- в состав территории сельского поселения может входить, как правило, один сельский населенный пункт или поселок численностью населения более 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения – менее 3000 человек каждый);

- сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения;

- в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта Российской Федерации и доступности территории поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек;

- на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях сельский населенный пункт с численностью населения менее 100 человек может наделяться статусом поселения, данный населенный пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на сходе граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте;

- границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы муниципального района – с учетом транспортной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его состав.

- 1.3 Природные условия и ресурсы

1.3.1 Климат и рельеф

Климат территории сельского поселения «Лычевская волость» умеренноконтинентальный, но с заметным влиянием Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Общая годовая сумма притока тепла на 1 см2горизонтальной поверхности около 80 ккалорий. В целом по году радиационный баланс положительный, но с ноября по февраль отрицательный.

Средняя температура января от —7 до —8 °С, июля — от 17 до 17,5 °С. Сумма эффективных температур 1479°С. Количество осадков 550—650 мм в год, в основном в летний и осенний периоды, значительно превышает испарение, около 400 мм. Продолжительность вегетационного периода до 144 суток.

Территория района относится к зоне с избыточным увлажнением. За год выпадает 560 мм осадков, из них 70% - в теплый период. Устойчивый снеговой покров образуется в середине-конце декабря и залегает от 120 до 130 дней, его высота достигает 30 см.

В течение года, особенно зимой, на территории района преобладают ветра южной составляющей – южные и юго-западные ветры, а также юго-восточные и западные. В летний период преобладающие направления выражены менее четко. Наименьшую повторяемость во все сезоны имеют ветра восточных направлений.

Кроме солнечной радиации большое значение на климат области оказывает повышенная циклоническая деятельность атмосферы. В среднем за год проходит 129 циклонов, а антициклонов около 50.

Рельеф. Территория поселения расположена на Волхов-Ловатской низменности, представляющей заболоченную озерно-ледниковую равнину (Понизовщину). На общем низинном фоне на ней возвышаются «острова», так называемые «увалы», имеющие тожвесьма равнинный рельеф. Таким образом, на всей площади преобладает достаточно равнинный рельеф. В целом рельеф территории не препятствует широкой механизации полевых работ.

Выводы:

- Климатические условия сельского поселения «Лычевская волость» не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства;

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория волости по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -27 и (-14) (по метеостанции г. Великие Луки);

- По агроклиматическим ресурсам территория района относится к 4 центральному агроклиматическому району Псковской области. Район выделяется меньшим количеством осадков при достаточно тёплом о продолжительном вегетационном периоде. Условия для возделывания сельскохозяйственных культур вполне благоприятные;

- Территория волости относится к зоне избыточного увлажнения, поэтому для снижения влагонасыщенности деятельного горизонта требуется организация дренажа для быстрого отвода дождевых (летом) и талых (зимой) вод;

- Данный район благоприятен для выращивания разных овощных и кормовых корнеплодов, ранних и средних сортов картофеля, льна, капусты белокочанной, озимой ржи, овса, ячменя.

Климатические условия территории волости вполне благоприятны для развития рекреации.

1.3.2 Гидрография. Гидрогеология

Великолукский район находится в бассейне среднего и верхнего течения реки Ловать, которая протекает с юга на север по всему району и является основной речной артерией.

По территории сельского поселения «Лычевская волость» протекают р.Ловать и наиболее крупные ее притоки– Лазавица, Вскуница.  Многие речки являются протоками, соединяющими отдельные озера.

Берега рек в холмистой местности крутые, на низменности низкие. На отдельных участках здесь реки теряются в окружающих болотах.

Центральная меридиональная часть территории волости характеризуется сетью озер и прудов. В центре территории расположено самое крупное на территории поселения озеро Задежа, крупные озера Лобовское, Савинское, Шидиково, Карасец, Липец, Сенчитское, Лазовское, Сиверстское и другие, в том числе самое глубокое в волости и районе озеро Чистое (0,8 км², глубиной до 20,0 м).

Выводы:

Наиболее многоводными реками волости являются рр. Ловать, Лазавица, Вскуница.

Большую ценность имеет озеро Задежа - наиболее крупное по площади зеркала озеро сельского поселения «Лычевская волость», на территории которого можно развивать кроме промышленного, любительское и спортивное рыболовство.

Таблица 1 Фонд водоемов сельского поселения

| Название озера | Пло-щадь водного зеркала, га | Глубина, м |  | Пло-щадь водо-сбора, км2 | Бассейн реки | Проточность | Ихтиологический тип | Ближайший населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | макс | сред |  |  |  |  |  |
| Лобовское Большое (Лобовское) | 19,00 | 7,00 | 4,00 | 3,30 | р.р. Соромница-Кунья-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый | д. Бандино |
| Б/Н | 6,00 | н/д | н/д | 2,00 | р.р. Кунья-Ловать | глухое | Окуневый | Игнашево |
| Б/Н | 2,00 | н/д | н/д | 1,00 | р.р. Кунья-Ловать | глухое | Окуневый | Игнашево |
| Б/Н | 1,60 | 5,00 | 2,00 | 3,28 | р.р. Лазавица-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый | д. Лазава |
| Б/Н | 0,30 | н/д | н/д | 0.04 | р.р. Лазавица-Ловать | глухое | Карасевый | д. Лазава |
| Б/Н | 0,50 | н/д | н/д | 0,15 | р.р. Лазавица-Ловать | глухое | Карасевый | д. Лазава |
| Б/Н | 0,40 | н/д | н/д |  | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | глухое | Карасевый | д. Букино |
| Б/Н (Федорковское, Плаксинское) | 8,60 | 5,00 | 3,00 | 0,21 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | глухое | Окуневый | д. Федорково, Плаксино |
| Б/Н (ур.Горушка) | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 3,60 | р.р. Насва-Ловать | глухое | Карасевый | д. Сопки |
| Б/Н (ур. Деньгубец) | 0,40 | н/д | н/д | 25,00 | р.р. Лазавица-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый | д. Личково |
| Басовское | 5,00 | 3,50 | 2,00 | 0,12 | р.р. Кунья-Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д. Ушани |
| Бор-Лазава (Лазава, Лазавское) | 66,90 | 6,00 | 3,00 | 2,95 | р.р. Лазавица-Ловать | сточное | Лещово-плотвичный | д. Лазава |
| Бронец (Броница, Бронец большой) | 1,90 | 15,00 | 5,00 | 1,77 | р.р. Вскуица-Ловать | проточное | Окуневый | д. Савино |
| Власово | 0,30 | 3,50 | 2,00 | 0,25 | р.р. Вскуица-Ловать | глухое | Окуневый | д. Липец, быв. д. Козюлино |
| Гнилое | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 0,10 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | глухое | Карасевый | д. Плаксино |
| Горецкое (Борозда) | 18,00 | 15,00 | 10,00 | 1,10 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый с лещом и уклеей | д. Горки |
| Долгое | 15,00 | 12,30 | 8,60 | 2,32 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый | д. Плаксино |
| Задежа (Немковское) | 83,00 | 4,00 | 2,00 | 2,46 | р.р. Вскуица-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый | д.д. Задежа, Немково, Кавирово |
| Зеленое | 5,40 | 10,00 | 7,00 | 0,47 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый | д. Плаксино |
| Карасец Большой (Карасец, Карасенец) | 12,60 | 9,00 | 5,00 | 0,21 | р.р. Кощевицы-Вскуица-Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д. Криплянка |
| Карасец Малый ( Крипля-нское, Криплянское) | 5,20 | 7,00 | 4,00 | 0,16 | р.р. Вскуица-Ловать | глухое | Окуневый | д. Криплянка |
| Липец (Липецкое) | 12,50 | 2,50 | 1,50 | 0,47 | р.р. Вскуица-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый | д. Липец |
| Личковское (Берызинец) | 1,20 | 12,00 | 7,00 | 5,00 | р.р. Лазавица-Ловать | сточное | Окуневый | д. Личково |
| Лобово | 3,60 | 12,00 | 8,00 | 11,00 | р.р. Заозерская-Кунья-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый с лещом | д. Сопки |
| Лобовское Малое (Плотичное) | 8,70 | 5,40 | 2,80 | 7,73 | р.р. Соромница-Кунья-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый | д. Бандино |
| Лукавец (Луковец) | 10,30 | 6,00 | 3,50 | 0,96 | р.р. Лазавица-Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д. Задежа |
| Лычевское | 7,30 | 4,50 | 2,00 | 0,15 | р.р. Вскуица-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый | д.д. Лычево, Трубичино |
| Макоедовское | 0,90 | 5,00 | 3,00 | 0.19 | р.р. Лазавица-Ловать | слабосточное | Окуневый | д. Макоедово |
| Маркелово | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,70 | р.р. Кунья-Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д. Ушани |
| Мелкое | 38,70 | 1,80 | 1,20 | 1,50 | р.р. Вскуица-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый | д. Аничково |
| Мелкое | 11,60 | 2,00 | 1,20 | 3,26 | р.р. Успенский-Кунья-Ловать | слабопроточное | Плотвично-окуневый | д. Овсянкино |
| Мисенец (Михинецкое, Мисенское) | 4,00 | 11,00 | 5,00 | 3,50 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | глухое | Окуневый | д. Букино |
| Моржовка (Моржово) | 0,80 | 3,00 | 1,50 | 1,96 | р.р. Кунья-Ловать | проточное | Карасевый | д. Сопки |
| Мурзинок (Мурзинское) | 1,00 | 5,50 | 3,00 | 0,21 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | сточное | Карасевый | д.д. Плаксино, Царево |
| Окуневики (Окуневское) | 18,50 | 8,00 | 3,10 | 1,76 | р. Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д.д. Бардино, Сивцево, Васьково |
| Орлица (Плоское) | 13,30 | 12,00 | 9,00 | 4,10 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый | д. Плаксино |
| Островно (Нестеровское) | 50,20 | 4,20 | 2,70 | 2,15 | р.р. Демянка-Ловать | сточное | Лещово-плотвичный с уклеей | д. Крупышево |
| Плоское | 39,40 | 12,00 | 3,50 | 2,09 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | слабопроточное | Плотвично-окуневый | д. Плаксино |
| Савинское | 165,60 | 2,10 | 1,00 | 12,30 | р.р. Вскуица-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый | д. Савино |
| Сенчитское | 41,50 | 6,00 | 4,00 | 84,51 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый | д. Сенчиты |
| Сердце | 9,70 | 5,50 | 3,40 | 0,37 | р.р. Демянка-Ловать | слабосточное | Плотвично-окуневый | д. Нянино, быв. д. Волково |
| Сиверст | 136,00 | 8,00 | 3,60 | 3,48 | р.р. Кунья-Ловать | сточное | Лещово-судачий | д. Сиверст |
| Славуй | 33,00 | 9,00 | 4,60 | 2,36 | р. Ловать | сточное | Плотвично-окуневый с уклеей | д. Белокозово |
| Среднее | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 0,15 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д. Плаксино |
| Успенское (Глубокое) | 14,50 | 5,50 | 4,00 | 5,08 | р.р. Кунья-Ловать | проточное | Плотвично-окуневый с лещом | д. Успенское |
| Чудское (Чудино, Чуденское) | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 0,65 | р.р. Заозерская-Кунья-Ловать | сточное | Плотвично-окуневый | д. Щерганиха |
| Шадинское (Шадино) | 2,60 | 3,00 | 1,50 | 0,22 | р.р. Демянка-Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д. Шадинино |
| Шубинец (Жубенец) | 2,30 | 12,00 | 9,00 | 0,09 | р.р. Кунья-Ловать | глухое | Плотвично-окуневый | д. Шляпино |
| Яменец (Яминец) | 7,00 | 20,00 | 3,00 | 4,30 | р.р. Раслица-Вскуица-Ловать | сточное | Окуневый | д. Березье |

1.3.3 Минерально-сырьевые ресурсы

Территории, не подлежащие градостроительному освоению (территории нормативного недропользования). В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения). В сельском поселении «Лычевская волость» это месторождения песка, легкоплавких глин и сапропеля. По данным Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, на территории сельского поселения «Лычевская волость» располагаются 8 месторождений, находящиеся в государственном резерве и представляющие интерес для целей недропользования:

1.Месторождение сапропеля «Бельковское», расположенное в 13 км на юго-восток от г. Великие Луки, в 0,5 км на восток от дер. Аничково. Площадь месторождения – 24 га, общие запасы – 228 тыс. тонн.

2. Месторождение сапропеля «Мисенское», расположенное в 16 км на юго-восток от г. Великие Луки, в 1 км на восток от дер. Букино. Площадь месторождения – 4,7 га, общие запасы – 54 тыс. тонн.

3. Месторождение сапропеля «Савинское», расположенное в 14 км на юг от г. Великие Луки, в 0,5 км на северо-запад от с. Савино. Площадь месторождения – 102 га, общие запасы – 1921 тыс. тонн.

4. Месторождение легкоплавких глин «Успенское», расположенное в 30 км на юго-восток от г. Великие Луки, к северо- востоку от дер. Успенское (приложение 2). Площадь месторождения – 62 га, оставшиеся запасы сырья – 3632 тыс. м3 по категории С1, 25690 тыс. м3 по категории С2.

5. Месторождение легкоплавких глин «Креплянское», расположенное В 8 км ЮВ  от ж/д ст."В.Луки", в 0,1 км от  д. Криплянка. Площадь месторождения – 35га. Общие запасы – 1370 тыс. м3.

6. Месторождение песка «Игнашево-Песчаха», расположенное в 22 км на юго-восток от г. Великие Луки, вблизи деревень Игнашево и Песчаха (приложение 3). Площадь месторождения – 3 га, запасы песка – 213 тыс. м3.

7. Месторождение песчано-гравийного материала «Бор Гиберта», расположенное в 8 км на юг от г. Великие Луки, к западу от дер. Бор Гиберта (приложение 4). Площадь месторождения – 5,3 га, запасы песчано-гравийного материала – 734,6 тыс. м3.

8. Месторождение песчано-гравийного материала «Химино», расположенное в 24 км на юго-восток от г. Великие Луки, северная окраина дер. Царево (приложение 5). Площадь месторождения – 3 га, запасы песчано-гравийного материала –173 тыс. м3.

1.3.4 Почвенный покров

Основными почвообразующими породами на Ловатской низменности являются маломощные озерно-ледниковые отложения разного механического состава, покрывающие морену.

Большая часть пахотных угодий приурочена к довольно равнинным моренным поднятиям, так называемым «увалам». Почвы на них формируются моренные суглинки и различные двучленные отложения. На пашне преобладают среднеокульуренные некислые почвы. В целом же преобладают дерново-слабоподзолистые легкосуглинистые и супесчаные почвы.

В целом на почвах с подобными агрохимическими показателями невозможно получить, хотя бы средний урожай. Для получения урожаев близких к возможным необходимо повышение уровня плодородия почв. Причем на таких почвах не достаточно одной компенсации выноса элементов питания.

Центральную часть волости занимают сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, луга) в сочетании с кустарниками и мелкими участками лесов.

Болотной растительностью занято около 30% площади поселения. Встречаются ассоциации верховых, переходных и низинных болот.

Выводы:

- Необходимо внесение удобрений с таким расчетом, чтобы баланс питательных элементов складывался с профицитом.

- Необходима разработка рациональной структуры посевных площадей и системы севооборотов на основе установленной специализации и концентрации сельскохозяйственного производства и научнообоснованного севооборота.

- Система мероприятий по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

- Научнообоснованная система удобрений. Систематическое внесение органических иминеральных удобрений улучшит пищевой режим растений, активизирует деятельность почвенной микрофлоры, обогатит почву органическим веществом и увеличит содержание в ней гумуса, придаст почве более благоприятные физико-химические свойства.

- Насаждение полезащитных лесных полос.

- Проведение культурно-технических мероприятий.

Почвы, используемые в сельскохозяйственных нуждах, требуют проведение дополнительных мероприятий: известкование, добавление органических и азотных удобрений.

1.3.5 Лесная растительность

В Великолукское лесничество Псковской области подразделяется на 8 участковых лесничества: Куньинское, Великолукское, Новосокольническое, Низовское, Жижицкое, Букровское, Слепневское, Стайковское.

По данным Лесного плана Псковской области 2018 года на Великолукское лесничество приходится 12,9% от площади земель лесного фонда области.

Земли Великолукского лесничества Псковской области подразделяются на:

Лесные земли всего						120301,0 га;

в том числе:

покрытые лесной растительностью			119903,0 га;

Нелесные земли						14644,0 га;

Общая площадь земель					134945,0 га.

Площадь Великолукского участкового лесничества занимает 22724 га из них 14938,4 в сельском поселении «Лычевская волость».

В соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (в ред. Приказов Минприроды России от 23.12.2014 № 569, от 21.03.2016 № 83) все леса Псковской области отнесены к зоне хвойно-широколиственных лесов, району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.

Анализ материалов лесоустройства показывает, что на территории Великолукского района имеется хороший потенциал для организации заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов, живицы, сбора лекарственных растений.

Заготовка живицы может быть одним из перспективных направлений деятельности предприятий малого бизнеса в сфере лесопромышленного комплекса.

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, валеж, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

В предновогодний период ежегодно осуществляется заготовка елей для новогодних и рождественских праздников.

К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Рекреационно-туристические ресурсы при их рациональном использовании могут стать важным фактором экономического развития. Регулирование процессов природопользования в рекреационных регионах имеет особое значение.

В соответствии с Лесным планом Псковской области на территории сельского поселения «Лычевская волость» наблюдается  функциональное зонирование территориальной зоны рекреационной деятельности. Так к прогулочной функциональной зоне  относятся лесопарковые зоны участкового лесничества с номерами лесных кварталов: 5, 6, 7, 8-19, 41-49, 66-71, 90-95.

Все остальные леса сельского поселения  «Лычевская волость» относятся к  функциональной зоне эпизодического отдыха.

Однако этот природно-ресурсный потенциал организованно практически не используется несмотря на высокую потенциальную доходность данного вида использования лесов. Леса традиционно сложившихся рекреационных зон вокруг населенных пунктов, по берегам рек и водоемов, вдоль автодорог используются населением стихийно. Такие зоны испытывают на себе значительную антропогенную нагрузку и необходимо организовать их правильное использование.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ « Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется территориальное охотустройство, которое направлено на обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Псковской области.

Режим охоты в Псковской области определяется федеральными правилами охоты, с учетом региональных особенностей, установленных Указом Губернатора Псковской области от 19.03.2021 г. № 34-УГ «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Псковской области».

Лесные участки, предоставляемые для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, признаются охотничьими угодьями.

Охотфауна региона представлена многими видами животных, ценных в охотничьем отношении. Из основных промысловых видов здесь обитают: лось, кабан, косуля европейская, медведь, заяц-беляк, заяц-русак, норка, куница, белка, хорь лесной, бобер европейский, выдра, енотовидная собака, барсук, рысь, лисица обыкновенная; из пернатых – глухарь, тетерев, вальдшнеп, различные виды утиных и многие другие.

Все это в сочетании с хорошей транспортной доступностью территории, ее близостью к крупным мегаполисам (Москва, Санкт-Петербург) позволяют планировать достаточно высокий уровень охотхозяйственной деятельности с учетом ее рентабельности.

Леса могут использоваться для ведения видов сельскохозяйственной  деятельности (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности), указанных в лесохозяйственных регламентах.

Пастьба скота запрещается: на площадях лесных культур до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; на участках, где проводятся мероприятия по содействию естественному возобновлению лесов. Пастьба скота с собаками на территории лесного фонда с организованным охотничьим хозяйством не допускается.

В Псковской области возможно пчеловодство. В целях наилучшего использования лесных медоносов участки для размещения ульев и пасек предоставляются преимущественно на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесом землях без рубки леса, расчистки, распашки земель. Пасеки должны размещаться, как правило, не ближе 3 км одна от другой.

По данным ГЛР на 01.01.2018 на землях лесного фонда осуществляется и образовательная деятельность.

На территории Псковской области лесные участки для создания лесных плантаций и их эксплуатации не используются, хотя условия произрастания древесных пород на территории Псковской области достаточно благоприятные.

Ежегодно для целей воспроизводства лесов и лесоразведения на землях лесного фонда высаживаются сеянцы и саженцы ели и сосны.

Ведется выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

Лесные участки на территории Псковской области для переработки древесины и иных лесных ресурсов не используются.

Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и предоставляться религиозным организациям в безвозмездное срочное пользование.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

При планировании мероприятий по сохранению экологического потенциала лесов в первую очередь необходимо предусмотреть меры адаптации лесного хозяйства к предполагаемым климатическим изменениям. Для этого необходима информация о реально имеющих место изменениях условий роста лесов на территории республики. К таким изменениям относятся в первую очередь условия вегетационного периода, во время которого и происходит жизнедеятельность деревьев.

Изменение продуктивности местообитаний может потребовать сохранения поросли лиственных пород для скорейшего восстановления водного баланса, что в свою очередь потребует увеличения расходов на уход за хвойными насаждениями.

Изменения в породном составе, наблюдаемые в последние десятилетия, являются результатом  проведения рубок и могут потребовать вмешательства только в рамках соблюдения обычных лесоводственных правил. Все местные древесные породы могут успешно произрастать в достаточно широком экологическом диапазоне, в связи с чем, введение специально адаптированных видов не требуется.

Анализ спроса на лесоматериалы показывает, что на сегодняшний день на рынке присутствует постоянный дефицит березового фанерного кряжа. С развитием фанерного производства с учетом реализуемых инвестиционных проектов этот дефицит будет нарастать.  Создание высокоствольных березняков целесообразно проводить путем заращивания вырубок естественным путем и формированием березовых насаждений методами интенсивных осветлений и прочисток.

Угрозы возникновения пожаров усиливаются в связи с расширением дачного строительства и расширением транспортной доступности, способствующих интенсивной посещаемости лесов. Случающиеся засушливые сезоны происходят с обычной периодичностью, в связи с чем, основные мероприятия должны быть направлены на нейтрализацию антропогенных факторов.

Увеличение частоты вспышек массового размножения энтомовредителей возможно лишь при соответствующем росте кормовой базы, для которой необходимо наличие достаточного количества ослабленных деревьев. Поэтому основу профилактических мер борьбы должны составлять регулярные лесопатологические обследования древостоев, нарушенных пожарами, рубками или другими факторами и своевременная ликвидация последствий катастрофических ветровалов.

Увеличение частоты последствий экстремальных погодных условий может потребовать в первую очередь соблюдения лесоводственных правил, а также совершенствования технологий планирования и проведения лесозаготовок.

Противопожарная профилактика в лесах предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения, и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними. Особое внимание отводится выполнению противопожарных мероприятий на землях государственного лесного фонда (устройство противопожарных минерализованных полос, разрывов; уход за противопожарными минерализованными полосами, разрывами; установка аншлагов; строительство и содержание дорог противопожарного назначения; устройство мест отдыха и проведение агитационных мероприятий).

В Великолукском участковом лесничестве, как и во всем лесном фонде Псковской области преобладают эксплуатационные леса (72%). Защитные леса (28%) представлены: лесами, расположенными на особо охраняемых природных территориях (4%),водоохранными зонами (5%), защитными полосами лесов, расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации(2%), лесопарковой зоной (2%), зеленой зоной (4%), запретными полосами лесов, расположенных вдоль водных объектов (14%).

Таблица 2 Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

| N п/п | Наименование объектов биологического разнообразия | Характеристика объектов биологического разнообразия | Размеры буферных зон (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадные объекты |  |  |
| 1 | Места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и грибов | Участки лесов и нелесные участки, являющиеся местами произрастания видов растений и грибов, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Псковской области. Указанные виды могут быть представлены единичными особями, их компактными группами, а также популяциями. | Ширина буферной зоны вокруг выявленных объектов устанавливается в соответствии с мерами охраны, предложенными в Красной книге Российской Федерации и Красной книге Псковской области для данного вида. В случаях, когда меры охраны в Красных книгах не прописаны, она должна составлять не менее 20 м, если в соответствии с биологией данного вида не требуется иное. |
| 2 | Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных | Участки лесов и нелесные участки, являющиеся местами обитания видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Псковской области. | Ширина буферной зоны вокруг выявленных объектов устанавливается в соответствии с мерами охраны, предложенными в Красной книге Российской Федерации и Красной книге Псковской области для данного вида. В случаях, когда меры охраны в Красных книгах не прописаны, она устанавливается в соответствии с биологией данного вида. |
| 3 | Заболоченные бессточные или слабопроточные понижения | Участок переувлажнен: вода стоит на поверхности или выделяется при надавливании ногой. В границах объекта – почвенный покров переувлажненных типов леса. По краю, а также в пределах объектов древостой отсутствует или представлен деревьями более низкого качества. | Заболоченное понижение является частью выдела и выделяется как неэксплуатационный участок по границам заболоченного участка. |
| 4 | Временные (пересыхающие) водотоки с выраженным руслом, (не отнесенные к постоянным водотокам) | Водотоки с различимым руслом. Может пересыхать в засушливое лето. Напочвенный покров приручейного типа местопроизрастания, видны следы периодического затопления. | Волока прокладывается на расстоянии полупасеки от русла. В полупасеках, прилегающих к руслу сохраняются подрост, подлесок, ветроустойчивые деревья. При необходимости через временный водоток устраивается не более одного переезда, который разбирается по окончании работ. |
| 5 | Карстовые явления | Щели, воронки, исчезающие водотоки и водоемы, суходольные болота в месностях, где близко к поверхности залегают породы, содержащие сравнительно легкорастворимые породы (карбонаты, гипс и т.д.) | Ширина буферной зоны должна составлять не менее 20 от края понижения (полости). |
| 6 | Окна распада древостоя с жизнеспособным естественным возобновлением хвойных и твердолиственных пород со скоплениями валежа и ветровально-почвенными комплесами | Результат вывала крупных деревьев вместе с корневой системой и верхними слоями почвы (ветровально-почвенные комплексы). Присутствует крупный валеж диаметром от 20 см разных пород на разных стадиях разложения. | Объект выделяется по естественным границам участка распада древостоя. Минимальная площадь объекта 0,2 га. Площадь объекта не ограничивается при условии, что в границах объекта количество жизнеспособного подроста хвойных и твердолиственных пород соответствует требованиям таблиц 2 приложений к Правил лесовосстановления для естественного лесовосстановления. |
| 7 | Многолетние норы и убежища крупных хищников (участки леса в местах норения барсуков, лис) | Размещение нор барсуков, лис, которые могут быть использованы как постоянные (многолетние) поселения. Используются росомахой, рысью. | Вокруг объекта устанавливается буферная зона не менее 30 м. Объект и буферная зона выделяются после заключения охотоведа. |
| 8 | Родники, ключи, места выхода грунтовых вод | На дне углубления различимы ключи, или вода вытекает в виде источника на склоне. | Вокруг родников, ключей, мест выхода грунтовых вод выделяется буферная зона шириной не менее 50 м как неэксплуатационный участок, если около них не выделена водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Установление границ буферной зоны должно учитывать особенности рельефа и сохранение устойчивости оставленного участка леса после рубки. Если родник является истоком и около него выделена водоохранная зона, а в ней прибрежная защитная полоса, то выполняется требование законодательства по этим зонам, буферная зона в этом случае не выделяется. |
| 9 | Крутые (более 30 градусов) склоны, обрывы. | Сохраняется уязвимый элемент ландшафта. Место обитания редких видов. | Склон выделяется как неэксплуатационный участок. |
| 10 | Озера площадью менее 50 га | Регулируют водный режим, сохраняют влажность воздуха. Места гнездования птиц, кормежки и размножения животных, коридоры миграций, временные убежища для животных. | Вокруг объекта устанавливается буферная зона шириной не менее 50 м как неэксплуатационный участок. Установление границ буферной зоны должно учитывать собенности рельефа и необходимость сохранения устойчивости оставленного участка леса после рубки. |
|  | Точечные объекты |  |  |
|  | Выделяются при отводе и/или разработке делянок и заносятся в технологическую карту как единичные объекты. |  |  |
| 11 | Деревья редких и ценных древесных пород (липа, клен, ясень, дуб, яблоня, вишня, вяз) и их группы | Деревья и кустарники пород, заготовка древесины которых не допускается, иные породы, редкие в данной местности или находящиеся на границе естественного ареала распространения. | Сохраняются все единичные деревья или группы вместе с сопутствующими породами для обеспечения ветроустойчивости, а также в составе других ценных объектов. |
| 12 | Деревья подлесочных пород и редкие и/или кормовые кустарники | Деревья подлесочных пород, имеющих древовидную форму (рябина, ива). Редкие и/или кормовые кустарники (лещина, можжевельник, жимолость). | Сохраняются деревья и кустарники указанных пород в случае последующего естественного лесовосстановления, либо при проведении мер содействия естественному возобновлению. |
| 13 | Деревья с дуплами или гнездами | Единичные живые или сухостойные деревья с дуплами, диаметром более 30 см или деревья с гнездами диаметром более 0,4 м. | Сохраняются деревья с дуплами не более 5 шт. на 1 га, Все деревья с гнездами более 0,4 – 1,0 м., вокруг них выделяется буферная зона не мене 50 м. При обнаружении крупных гнезд (диаметром более 1 м) необходимо вокруг дерева с гнездом установить буферную зону не менее 500 м и сведения о таких гнездах предоставить в Комитет. |
| 14 | Старовозрастные деревья любых пород* | Крупные старовозрастные деревья сосны (от 120 лет, диаметр от 60 см), березы или подсушенной осины (от 90 лет, диаметр от 60 см) с развитой кроной, крупными суками, неочищенным стволом (типа «волк»), возраст которых больше возраста насаждения не менее чем два класса возраста по хвойному хозяйству и четыре класса возраста по мягколиственному хозяйству. | Сохраняются до 5 шт на 1 га, если на осине присутствуют редкие виды мхов, грибов, лишайников, то необходимо сохранять все деревья с наличием редких видов. |
| 15 | Единичные сухостойные деревья, остолопы | Крупномерные сухостойные деревья диаметром от 20 см разных пород. Естественные крупные пни (остолопы) высотой 2-5 м и диаметром более 20 см. | Сохраняются единичные сухостойные деревья и остолопы, не представляющие опасности при разработке лесосеки в количестве не более 5 шт./га для каждого ключевого элемента при искусственном лесовосстановлении при сохранении подроста количество не ограничивается. Оставление объектов не должно противоречить технике безопасности. |
| 16 | Крупный валеж | Единичный крупный валеж диаметром от 25см разных пород на разных стадиях разложения. | Сохраняется валеж диаметром более 25 см разной степени разложения. При искусственном лесовосстановлении или минерализации почвы не более 5 шт. на 1 га, при сохранении подроста количество не ограничивается. Оставлять не ближе 10 м от стены леса. |

Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также вывозом из леса древесины. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников) являются процессы их спиливания, срубания и срезания (статья 16 Лесного кодекса Российской Федерации).

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых и перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки), при уходе за лесами (рубки ухода за лесами);

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной (просек, лесохозяйственных и противопожарных дорог, складов, противопожарных разрывов и т.п.), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры (для использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, осуществления рекреационной деятельности и других видов, указанных в ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации) (прочие рубки).

Таблица 3 Нормативы назначения рубок спелых и перестойных насаждений

| Категории | Вид рубки | Полнота до рубки | Процент выборки по полнотам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (включая волока) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5-0,3 |
| Защитные полосы | Добровольно-выборочные рубки | 0,6 и выше | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 |  |
|  | Группово-выборочные рубки | все | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 |  |
|  |  |  | площадь групп 0,01-0,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Равномерно-постепенные рубки | 0,6 и выше | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | - |
|  | Чересполосные постепенные рубки | все | до 50 |  |  |  |  |  |
|  | Группово-постепенные рубки | все | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь групп 0,01-1,0 га |  |  |  |  |  |
| Зеленые зоны* | Добровольно-выборочная рубка | 0,6 и выше | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 |  |
|  | Группово-выборочные рубки | все | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 |  |
|  |  |  | площадь групп 0,01-0,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Равномерно-постепенная рубка | 0,6 и выше | 25 | 20 | 15 | 10 | - |  |
|  | Чересполосные постепенные рубки | все | до 50 |  |  |  |  |  |
|  | Группово-постепенные рубки | все | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь групп 0,01-1,0 га |  |  |  |  |  |
| Остальные категории защитных лесов | Добровольно-выборочная рубка | 0,6 и выше | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |  |
|  | Группово-выборочные рубки | все | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 |  |
|  |  |  | площадь групп 0,01-0,5 га |  |  |  |  |  |
|  | Равномерно-постепенная рубка | 0,6 и выше | 25 | 20 | 15 | 10 | - | - |
|  | Чересполосная постепенная рубка | все | до 50 |  |  |  |  |  |
|  | Группово-постепенные рубки | все | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь групп 0,01-1,0 га |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные леса | Сплошная рубка | все | 100 |  |  |  |  |  |

- *В лесопарковых зонах проводятся только добровольно-выборочные и равномерно-постепенные рубки слабой интенсивности.

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных насаждений не должна быть ниже 0,5.

Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с группово-разновозрастной структурой, при которых вырубаются перестойные и спелые деревья группами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вырубаемых групп составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

Заготовка древесины производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 13 сентября 2016 г.  № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.

Организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляются в соответствии с технологической картой разработки лесосеки, которая составляется на каждую лесосеку перед началом ее разработки на основе данных отвода и таксации, предоставляется в лесничество при подаче декларации, вместе с материалами отвода и таксации лесосек (ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, ведомость учета жизнеспособного подроста главных (целевых) пород, ведомость материально-денежной оценки лесосеки, абрис лесосеки).

В ходе проведения работ по подготовке лесосеки для заготовки древесины осуществляется:

- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков, дорог, производственных, бытовых площадок;

- рубка деревьев на площадях дорог, волоков, погрузочных пунктов, производственных, бытовых площадках, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.

Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами должна быть минимальной и составлять от общей площади лесосеки:

- на лесосеках площадью более 10 га – не более 5% при сплошных рубках, не более 3% - при выборочных рубках;

- на лесосеках площадью 10 га и менее – при сплошных рубках с последующим возобновлением – до 0,40 га, при сплошных рубках с предварительным возобновлением и при постепенных рубках – 0,30 га, выборочных рубках – 0,25 га;

- на лесосеках сплошных рубок площадью более 10 га для создания межсезонных запасов древесины общая площадь погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадок – не более 15 процентов от площади лесосеки, с повреждением почвы – не более 3 процентов.

Возрасты рубок лесных насаждений установлены в соответствии с приказом Рослесхоза от 9 апреля 2015г. № 105 «Об установлении возрастов рубок».

Таблица 4 Возрасты рубок

| Виды целевого назначения лесов, в т.ч. категории защитных лесов | Хозсекции и входящие в них преобладающие породы | Классы бонитета | Возраст рубок (числитель – возраст (лет), знаменатель – класс возраста) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Защитные леса 1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях. | Сосновая высокобонитетная – С | 3 и выше | 101-120 6 |
| 2. Леса, расположенные в водоохранных зонах. | Сосновая низкобонитетная – С | 4 и ниже | 121-140 7 |
| 3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: | Еловая высокобонитетная – Е | 3 и выше | 101-120 6 |
| - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных | Твердолиственная – Дуб семенной | Все | 121-140 7 |
| автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего | Березовая – Б, Олч | -“- | 71-80 8 |
| пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; | Осиновая – Ос | -“- | 51-60 6 |
| - лесопарковые зоны | Cероольховая – Олс | -“- | 41-50 5 |
| - зеленые зоны |  |  |  |
| 3. Ценные леса: - нерестоохранные полосы лесов. |  |  |  |
| II. Защитные леса 1. Ценные леса: - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. - нерестоохранные полосы лесов | Сосновая высокобонитетная – С | 3 и выше | 81-100 5 |
| III. Эксплуатационные леса | Сосновая низкобонитетная – С | 4 и ниже | 101-120 6 |
|  | Еловая высокобонитетная – Е | 3 и выше | 81-100 5 |
|  | Еловая низкобонитетная – Е | 4 и ниже | 101-120 6 |
| Виды целевого назначения лесов, в т.ч. категории защитных лесов | Хозсекции и входящие в них преобладающие породы | Классы бонитета | Возраст рубок (числитель – возраст (лет), знаменатель – класс возраста) |
| III. Эксплуатационные леса | Твердолиственная – Дуб семенной | Все | 101-120 6 |
|  | Березовая – Б, Олч | -“- | 61-70 7 |
|  | Осиновая – Ос | -“- | 41-50 5 |
|  | Cероольховая – Олс | -“- | 41-50 5 |

Продолжительность классов возраста принята, по хвойным и твердолиственным породам – 20 лет, по мягколиственным породам – 10 лет.

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами, в соответствии с приказами МПР России от 29 июня 2016 № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления», от 22 декабря 2017 г. № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами», приказом Рослесхоза от 14 декабря 2010 г. № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов расположенных на особо защитных участках лесов», и «Основными положениями по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде Российской Федерации», утвержденными Приказом Рослесхоза от 27 декабря 1993 г. №344.

На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для компенсационного лесовогсстановления, предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 10 января 2012 г.  № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения».

Согласно стандарту отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения» различают возобновление леса предварительное, последующее и сопутствующее. Возобновление леса предварительное – это естественное, искусственное или комбинированное (естественное и искусственное) возобновление леса под пологом древостоев до их рубки. Возобновление леса последующее – это естественное, искусственное или комбинированное (естественное и искусственное)  возобновление леса после вырубки древостоев или исчезновения их по другим причинам. Сопутствующее возобновление леса – это лесовозобновление, происходящее в насаждении в процессе проведения выборочных рубок.

В соответствии со ст. 61 Лесного кодекса РФ ежегодные суммарные объемы воспроизводства лесов (лесовосстановление и рубки ухода в молодняках) по каждому договору аренды определяются как сумма площадей сплошных вырубок за предыдущий год. При этом распределение площадей проводимых мероприятий по хозяйствам должно соответствовать распределению по хозяйствам лесосечного фонда за предыдущий год. Сумма площадей, принятых в соответствии с требованиями регламента, с искусственным, комбинированным лесовосстановлением, содействием естественному возобновлению целевых пород, осветления и прочисток, проведенных в соответствии с требованием пункта 2.17.3.8 лесохозяйственного регламента, должна соответствовать сумме площадей сплошных вырубок за предыдущий год в соответствии с разделением по хозяйствам (хвойное, березовое, черноольховое).

В соответствии с дополнительными региональными показателями федерального проекта «Сохранение лесов», утвержденными Губернатором Псковской области, установлено что, уход за молодняками в общем объеме мероприятий по воспроизводству лесов должен составлять не менее 40 %.

Признаками достижения показателей регионального совместного федерального проекта «Сохранение лесов» в части ухода за молодняками являются:

- наличие на вырубке только целевых пород при осветлениях;

- наличие на вырубке нормируемого количества целевых пород при прочистках.

Поэтому составление арендаторами проекта рубок ухода в молодняках и учет вырубленной неликвидной древесины не требуется. Рубки ухода в молодняках, выполненные с меньшими процентами выборки, чем установленные методикой достижения дополнительного показателя регионального проекта уходами не считаются.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками, прекращения сервитута, публичного сервитута.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия – это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельского поселения. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития муниципального образования  разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Схема территориального планирования Великолукского района Псковской области.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельского поселения достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает впроцессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Деятельность органа местного самоуправления по развитию территории будет направлена на реализацию (разработку) следующих  программ и планов мероприятий:

Таблица 5 Муниципальные целевые программы Великолукского района Псковской области

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | Постановление Администрации Великолукского района от 29.12.2021 № 1400 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» | Постановление Администрации Великолукского района от 29.12.2021 № 1398 |
| 3 | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | Постановление Администрации Великолукского района от 29.12.2021 № 1397 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» | Постановление Администрации Великолукского района от 29.12.2021 № 1396 |
| 5 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования», | Постановление Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1404 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Постановление Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1405 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Постановление Администрации Великолукского района от 29.12.2021 № 1399 |
| 8 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании» | Постановление Администрации Великолукского района от 30.12.2021 № 1406 |

Государственные программы Псковской области:

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Лычевская волость» принята во внимание схема территориального планирования Псковской области, утвержденная постановлением Администрации Псковской области от 30.03.2012 №155, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Псковской области от 30.08.2023 №356. Учтены государственные программы согласно перечню государственных программ Псковской области, утвержденному распоряжением Правительства Псковской области от 17.08.2022 №217-р. Так же была учтена «Схема территориального планирования Российской Федерации в области транспорта, энергетики, образования, здравоохранения, обороны страны», стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р, стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2035 года, утвержденная распоряжением Администрации Псковской области от 10.12.2020 № 670-р «О стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года».

Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Современная планировочная ситуация сформировалась на основе ряда факторов, среди которых важное значение имеют природные условия и ресурсы территории, экономико-географическое положение и характер исторической системы расселения.

Среди факторов экономико-географического положения и планировочной ситуации отмечаются следующие:

- Муниципальное образование «Лычевская волость» наделено статусом «сельское поселение» с административным центром – деревня Лычево;

- Через территорию волости проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-9 («Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой), А-122 (А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель).

- Наличие крупных озер и рек.

Населенные пункты дисперсно расположены по территории волости. Основнаятерритория поселения занята землями сельскохозяйственного назначения, что способствует развитию сельского хозяйства и рекреации.

Деревни Лычево, Булынино, поселок Дубрава-1, д. Успенское, д. Плаксино имеют довольно развитые общественные центры, есть общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, дома культуры, библиотеки, объекты здравоохранения, магазины. Основную застройку населенных пунктов составляют малоэтажные жилые дома. Через северную часть деревни Булынино проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения, а п. Дорожный стоит на пересечении автодорог общего пользования федерального значения.

Застройка населенных пунктов осуществлялась без генерального плана. Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру.

Земли населенных пунктов включают земли сельских населенных пунктов – поселков и деревень.

Преобладающей категорией земель сельского поселения «Лычевская волость» являются земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения предоставлены в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение  государственным и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, хозяйственным товариществам и обществам, производственным кооперативам, подсобным хозяйствам,  крестьянским (фермерским) хозяйствам и прочим предприятиям.

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности на территории поселения относятся зоны с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

-	водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-	зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-	санитарно-защитные зоны производственных объектов;

-	охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

-	охранные зоны гидрометеорологических станций и геодезических пунктов;

-	запретные районы объектов вооруженных сил РФ;

-	охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов;

-	земли природоохранного назначения;

-	зоны охраны памятников истории и культуры;

-	защитные зоны объектов культурного наследия.

Конкретный состав и содержание ограничений (обременений) прав по использованию земельных участков устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и параметров режимообразующих объектов в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ, законами и правовыми актами Псковской области, актами местного самоуправления поселения, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств и ведомств.

На территории сельского поселения особо охраняемых природных территорий нет.

Земли водного фонда представлены многочисленными небольшими озерами, реками.

Выводы:

- сельское поселение граничит с крупным центром расселения СЗФО г. Великие Луки;

- сельское поселение имеет значительные территориальные ресурсы;

- сельское поселение имеет значительные трудовые ресурсы;

- сельское поселение характеризуется развитой транспортной инфраструктурой, что предполагает возможность активного развития производственных мощностей.

В сельском поселении существует возможность резервирования земель для организации промышленных производств, развития населенных пунктов. Необходимым условием гармоничного развития всей территории является установление обоснованных границ населенных пунктов, сохранение природных комплексов, ландшафтов и благоприятной экологической ситуации.

Проектные предложения

Стратегия развития планировочной структуры сельского поселения «Лычевская волость» нацелена на достижение наиболее рациональной организации территории и предусматривает:

- совершенствование функционального зонирования на основе трансформации, упорядочивания и локализации функциональных зон;

- восстановление и дальнейшее развитие экономической базы, улучшение среды обитания населения, развитие функций по социально-культурному обслуживанию населения;

- совершенствование транспортной сети;

- развитие инженерной инфраструктуры на основе строительства и реконструкции объектов водоснабжения, канализации, электроснабжения, газификации;

- экологизацию территории на основе оздоровления окружающей природной среды и решение проблем обращения отходов;

- внесение изменений в границы населенных пунтктов, согласно разработанному проекту внесений изменений в генеральный план.

Планировочная концепция сельского поселения «Лычевская волость» направлена на рациональное использование возможностей экономико-географического положения территории, а также ценного природно-рекреационного потенциала территории.

Территория в настоящее время характеризуется благоприятными экологическими условиями, живописными ландшафтами, отсутствием каких-либо серьезных загрязнителей, достаточно низкой плотностью населения, благоприятной  транспортной доступностью к Московскому региону,  Санкт-Петербургу, Пскову и Великим Лукам.

Все эти факторы позволяют рассматривать территорию сельскогопоселения«Лычевская волость» в качестве промышленно-аграрной зоны, территории активного коттеджного и дачного строительства, строительства объектов рекреации.

Проведенный ландшафтный анализ территории с использованием материалов космической съемки позволяет выявить следующие крупные планировочные районы:

- Северо-западная часть территории волости, прилегающая к г.Великие Луки, наиболее освоенная часть территории сельского поселения «Лычевская волость». Там размещается административный центр волости – д. Лычево и наиболее крупные населенные пункты. В этой части высока транспортная обеспеченность. Зона имеет высокий промышленный потенциал.

- Восточная аграрная зона. В данном планировочном районе достаточно много земель сельскохозяйственного назначения, а хорошая транспортная обеспеченность делает ее привлекательной для развития сельского хозяйства и строительства дачных участков.

- Южная и юго-западная часть территории волости с достаточно низкой освоенностью, с населенными пунктами Лазава, Липец, Аничково, Карасец и др. На территории расположены озера Задежа, Линец, Савинское, Лазовское. Ландшафты чрезвычайно живописны, и данная территория по всем видам оценок наиболее пригодна для более активного рекреационного использования.

Планировочное районирование и комплексная оценки территории выявила наиболее перспективные территории для развития промышленности, рекреации и нового малоэтажного жилищного и дачного строительства.

- 2.2.1 Экономическая база муниципального образования

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения поселения.

В настоящее время экономика поселения базируется на использовании местных ресурсов – сельское хозяйство, промышленном производстве. Туристско-рекреационная деятельность практически отсутствует.

Пространственная организация

Хорошо организовано размещение сельскохозяйственных предприятий. Хозяйства, относящиеся к одной головной компании, как правило, находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что облегчает управление и препятствует оптимальному размещению сельхозугодий. Специализацию сельскохозяйственного производства на отдельных территориях определяет собственник.

Таблица 7Распределение с/х земель собственников

| ОАО «Прогресс» | Лычевская волость | Успенское | Животноводство |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица8Промышленные предприятия

| Предприятия | Местоположение | Продукция | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства |  |  |  |
| Великолукский механический завод | д. Лычево | н/д | н/д |
| ООО «Великолукский кирпичный завод № 2» | д. Дубрава-1 | Красный кирпич | 11 |
| ООО «Великолукский кирпичный завод № 3» | д. Дубрава-1 | Красный кирпич | 198 |
| ООО «ПромХолод» | д. Булынино, ул. Центральная, 2 | н/д | 92 |
| ООО «ПромТО» | д. Булынино, ул. Центральная, 2 | н/д | 78 |
| ООО «Реал» | вблизи д. Лукьянцево | цех по приозводству ж/б изделий | н/д |
| Транспорт и связь |  |  |  |
| ФГУ ДЭП №276 | п/о Булынино, п. Дорожный |  | 77 |
| ООО «Велтранс» | д. Лычево |  | 64 |
| ГППО «ДЭУ-3» | д. Царево |  | 89 |

В целях развития экономической базы поселения необходимо выделение муниципальных инвестиционных площадок.

Активное рекреационное освоение территории может послужить катализатором развития целого ряда отраслей экономики. Расширится сектор строительных услуг, фактически заново будет организован такой вид деятельности как жилищно-коммунальное хозяйство.

В связи развитием сферы туризма и рекреации возрастет потребность в объектах торговли и общественного питания.

Дополнительный стимул для развития получит сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность на основе переработки сельскохозяйственной продукции, ориентированные на удовлетворение потребностей местного населения, туристов, сезонного населения, а также населения г. Великие Луки.

Проектные предложения

На период расчетного срока предполагается дальнейшее развитие представленных сегодня в поселении видов деятельности.

Таблица 9Текущее состояние и перспективы развития крупных сельскохозяйственных предприятий

| Наименование, местонахождение, ЗУ | Среднесписочная численность работников | Объем продукции, млн.руб. | Виды производимой деятельности | Площадь, га | Рынки сбыта | Перспективы развития предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `ООО «ВСГЦ» Псковская область, р-н Великолукский, СП «Лычевская волость», южнее д. Каменистик, ЗУ 60:02:0150412:38 | - | - | разведение свиней | 110,3861 | Псковская область | - Увеличение поголовья скота - Увеличение привеса скота - Развитие КФХ и ИП |

Для размещения на территории сельского поселения объектов, связанных с производственной деятельностью, планируется перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

ЗУ № 60:02:0150201:189 – 2,0000 га;

ЗУ № 60:02:0150201:190 – 2,4846 га;

ЗУ № 60:02:0000000:1411 – 12,5130 га;

ЗУ № 60:02:0150305:165 – 20,5150 га;

ЗУ № 60:02:0000000:1475 – 2,0543 га;

ЗУ № 60:02:0150303:205 – 2,1810 га;

ЗУ № 60:02:0000000:1472 – 2,0503 га;

ЗУ № 60:02:0000000:1473 – 2,4058 га;

ЗУ № 60:02:0150301:317 – 2,0000 га.

Итого для планируемых объектов промышленности предполагаемый перевод земель из одной категории в другую составит 48,2040 га.

- 2.2.2 Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком.

Общая численность населения, проживающего в сельском поселении «Лычевская волость» на 01.01.2022 г., составляет 5826 человек или 30 % от населения Великолукского района. Плотность населения муниципального образования составляет 12,3 чел/км2.

В сельском поселении «Лычевская волость» расположено 107 населенных пунктов (в том числе 16 без населения). Наиболее крупными из них являются населенные пункты Дубрава-1, Лычево, Булынино с численностью населения более 400 человек. В 24 населенных пунктах волости численность населения составляет от 50 до 200  человек. Большинство деревень волости относится к мелким сельским населенным пунктам с численностью населения менее 50 человек. В 16 населенных пунктах сельского поселения «Лычевская волость» население отсутствует.

- Таблица 10Перечень населенных пунктов

| № | Населенный пункт | 2002 г., чел. | 2010 г., чел. | 2015 г., чел. | 2020 г, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авинчище | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Азарьково | 9 | 11 | 6 | 15 |
| 3 | Аккарачково | 4 | 12 | 12 | 4 |
| 4 | Албашкино | 0 | 9 | 13 | 0 |
| 5 | Алексино | 15 | 24 | 27 | 44 |
| 6 | Анисимово | 15 | 16 | 17 | 12 |
| 7 | Аничково | 38 | 30 | 22 | 44 |
| 8 | Астратово | 171 | 194 | 206 | 203 |
| 9 | Бандино | 75 | 75 | 72 | 46 |
| 10 | Березье | 7 | 14 | 15 | 4 |
| 11 | Бобылёво | 7 | 6 | 14 | 4 |
| 12 | Болотово | 44 | 54 | 57 | 71 |
| 13 | Болхово | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Бор-Гиберта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Боровицы | 19 | 32 | 34 | 33 |
| 16 | Букино | 85 | 84 | 65 | 62 |
| 17 | Булынино | 460 | 520 | 482 | 404 |
| 18 | Бушнево | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Васьково | 9 | 11 | 5 | 10 |
| 20 | Виноградово | 23 | 27 | 14 | 8 |
| 21 | Волково | 291 | 261 | 284 | 278 |
| 22 | Воробьево | 13 | 13 | 8 | 3 |
| 23 | Голышено | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Горивицы | 17 | 24 | 29 | 24 |
| 25 | Горивицы | 46 | 17 | 13 | 18 |
| 26 | Горки | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 27 | Городище | 16 | 13 | 14 | 15 |
| 28 | Гречухино | 72 | 70 | 101 | 122 |
| 29 | Гусаково | 30 | 26 | 21 | 15 |
| 30 | Дорожный, посёлок | 394 | 428 | 444 | 363 |
| 31 | Дубрава-1, посёлок | 812 | 962 | 999 | 906 |
| 32 | Дубрава-2 | 220 | 222 | 202 | 199 |
| 33 | Жестки | 97 | 120 | 111 | 114 |
| 34 | Задёжа | 72 | 79 | 84 | 56 |
| 35 | Зуево | 15 | 13 | 7 | 5 |
| 36 | Иванцево | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 37 | Игнашево | 15 | 14 | 13 | 2 |
| 38 | Изосенки | 16 | 18 | 18 | 8 |
| 39 | Кавирово | 19 | 15 | 7 | 13 |
| 40 | Каменистик | 12 | 22 | 8 | 10 |
| 41 | Каменка | 101 | 97 | 97 | 98 |
| 42 | Карасец | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Кашино | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 44 | Клевино | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Козюлино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Колотово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Комарово | 8 | 12 | 10 | 7 |
| 48 | Краснополье | 10 | 19 | 8 | 11 |
| 49 | Криплянка | 30 | 38 | 36 | 22 |
| 50 | Крупенино | 17 | 15 | 9 | 17 |
| 51 | Крупышево | 19 | 18 | 14 | 13 |
| 52 | Куракино | 123 | 148 | 153 | 169 |
| 53 | Лазава | 8 | 11 | 11 | 10 |
| 54 | Липец | 158 | 141 | 144 | 120 |
| 55 | Личково | 35 | 35 | 45 | 36 |
| 56 | Ломки | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | Лосево | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 58 | Лохново | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 59 | Лукьянцево | 49 | 56 | 55 | 73 |
| 60 | ЛЫЧЕВО | 517 | 555 | 543 | 531 |
| 61 | Макоедово | 121 | 138 | 139 | 157 |
| 62 | Малахово | 36 | 5 | 36 | 45 |
| 63 | Мартиново | 16 | 8 | 10 | 4 |
| 64 | Медведково | 36 | 2 | 22 | 6 |
| 65 | Михальки | 62 | 45 | 41 | 39 |
| 66 | Монино | 26 | 24 | 26 | 28 |
| 67 | Мухино | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 68 | Мякишево | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 69 | Немково | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 70 | Нестроево | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | Никулино | 160 | 161 | 159 | 175 |
| 72 | Овсянкино | 6 | 3 | 2 | 20 |
| 73 | Першино | 21 | 24 | 21 | 18 |
| 74 | Песенково | 9 | 6 | 4 | 7 |
| 75 | Песчаха | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 76 | Пирогово | 20 | 17 | 10 | 14 |
| 77 | Плаксино | 193 | 199 | 186 | 204 |
| 78 | Плетеньки | 37 | 38 | 38 | 31 |
| 79 | Подберезье-1 | 20 | 27 | 32 | 39 |
| 80 | Подберезье-2 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| 81 | Разинки | 12 | 7 | 7 | 5 |
| 82 | Рудново | 24 | 12 | 11 | 12 |
| 83 | Рыжково | 10 | 18 | 8 | 17 |
| 84 | Савино | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Свинкино | 38 | 69 | 65 | 56 |
| 86 | Сенчиты | 38 | 35 | 30 | 23 |
| 87 | Сиверст | 67 | 63 | 56 | 33 |
| 88 | Сигорицы | 10 | 10 | 11 | 5 |
| 89 | Сопки | 21 | 13 | 14 | 6 |
| 90 | Спириденки | 12 | 21 | 16 | 19 |
| 91 | Темрево | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 92 | Тифоново | 27 | 35 | 31 | 48 |
| 93 | Токолово | 65 | 76 | 69 | 54 |
| 94 | Торчилово | 165 | 166 | 169 | 130 |
| 95 | Трашково | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 96 | Тронино | 18 | 14 | 8 | 3 |
| 97 | Трубичино | 52 | 75 | 78 | 66 |
| 98 | Успенское | 229 | 295 | 202 | 164 |
| 99 | Ушани | 25 | 22 | 17 | 13 |
| 100 | Федорково | 59 | 69 | 59 | 22 |
| 101 | Филиппково | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 102 | Химино | 25 | 17 | 17 | 3 |
| 103 | Царево | 45 | 60 | 46 | 48 |
| 104 | Черкасово | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 105 | Шедяково | 35 | 43 | 34 | 39 |
| 106 | Шляпино | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 107 | Щерганиха | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в сельском поселении «Лычевская волость», показал колебания численности населения в муниципальном образовании за исследуемый период, и факторы влияющие на эти колебания.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

На протяжении последних лет рождаемость сельского поселения «Лычевская волость» превышала смертность, влияние миграционных потоков разнилось по годам, но в целом число убывших компенсировалось вновь прибывшими.

Выявленные тенденции в демографическом движении численности населения  сельского поселения «Лычевская волость» позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения рассчитывается во временном диапазоне до 2037 г.,в двух вариантах прогноза - «инерционного» и «инновационного». Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличения миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Великолукского района до 2037 года.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 11Расчет прогнозной численности населения муниципального образования (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 5826 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,3% |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,4% |
| 4 | Расчетный срок, лет | 14 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2037 году, чел. | 5269 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с неблагоприятными тенденциями, темпы естественной убыли и миграционного движения населения сельского поселения «Лычевская волость» останутся в пределах текущих колебаний (-0,4% и -0,2% соответственно). Исходя из данных значений, численность населения сельского поселения «Лычевская волость» за следующие 14 лет уменьшится  на557 человек или на 9,6 % от численности 2023 года и составит 5269 человек.

Таблица 12Расчет прогнозной численности населения муниципального образования (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 5826 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | 0,6% |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,1% |
| 4 | Расчетный срок, лет | 14 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2037 году, чел. | 6248 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на увеличение темпов естественного прироста и снижением уровня миграционного оттока населения в муниципальном образовании. Согласно нашим расчетам: среднегодовой естественный прирост должен составить 0,6 %, а среднегодовая миграция снизится до -0,1 % в год. В итоге численность населения сельского поселения «Лычевская волость»  к 2037 году составит 6248 человек (прирост 7,2 %).

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию.

Для развития территории по инновационному сценарию необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных и местных властей. Для сельского поселения «Лычевская волость» важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечением занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

- 2.2.3Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений сельского поселения «Лычевская волость» на 01.01.2017 г. Составляла 129,7 тыс.м2. Средняя обеспеченность общей жилой площадью на одного жителя составила 20,6 м2/чел.

Таблица 13Характеристика жилищного фонда волости на 01.01.2017 г.

| № | Наименование | Един. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов / м2 общей площади | 2234 / 129670 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 1610 / 111535 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 314 / 15700 |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | 310 / 15500 |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 –ти этажей |  | - |
| 2 | Характеристика жилищного фонда по материалу стен – в том числе | тыс.м2 общей площади |  |
|  | - каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-» | 31,225 |
|  | - деревянные | «-» | 90,590 |
|  | - из прочих материалов | «-» | - |
| 3 | Характеристика жилищного фонда по износу | тыс.м2 общей площади |  |
|  | - в том числе с износом от 0 до 30% | «-» | 0,25 |
|  | - от 30 до 60% | «-» | 120,46 |
|  | - от 60% и выше | «-» | 1,1 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 24 |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 24 |
|  | -сетевым газом | «-» | 0 |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 24 |
|  | - горячим водоснабжением | «-» | 24 |

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, многоквартирные дома расположены в нескольких населенных пунктах, таких как п. Дубрава-1, п. Дорожный, д. Булынино. Материал построек в основном  пиломатериалы, многоквартирные дома кирпичные. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории муниципального образования находится 2334 жилых дома, в том числе домов индивидуальной жилой застройки – 1610, многоквартирных – 624.

Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения «Лычевская волость»  находится на среднем  уровне, жилой сектор поселения обеспечен водопроводом на 24%, канализацией на 24%, сетевым (сжиженным) газом на 0%, централизованным теплоснабжением – 24%, горячим водоснабжением – 24%.

Большинство жилых домов в муниципальном поселении имеет износ от 30 до 60%.

Данные по аварийному и ветхому жилью отсутствуют.

Расчет объемов нового строительства

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства сельского поселения «Лычевская волость».

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2037 году предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на  человека;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- осуществлять строительство технологичного жилья;

- развивать ипотечное жилищное кредитование;

- обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан.

Расчет объемов нового строительства

  - Существующий жилищный фонд – 129,7 тыс.м2 общей площади.

  - Ветхий и аварийный жилой фонд составляет – 0 тыс.м2.

  - Существующий сохраняемый жилищный фонд равен существующему жилищному фонду – 129,7 тыс.м2.

  - Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

6248 х 30,0 = 187,5 тыс.м2 общей площади

где: 	6248 – численность населения на 2021 г.;

30,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

  - Объем нового жилищного строительства:

187,5 – 129,7 = 57,8 тыс.м2 общей площади.

Таблица 14Движение жилищного фонда

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 2023 г. | Расч.срок 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 5826 | 6248 |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 22,3 | 30,0 |
| 3 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | - |
| 4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 129700 | 129700 |
| 5 | Объемы нового строительства | м2 | х | 57800 |
| 6 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | 129700 | 187500 |

Проектные предложения

Расчетный срок

Генеральным планом предлагается в период 2023-2037 гг. построить 57800 м2 жилищного фонда, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 30 м2/чел.

Общая площадь жилищного фонда к 2037 году составит 187,5 тыс.м2, объемы нового строительства составят 45%.

- 2.2.4 Система культурно-бытового обслуживания

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Таблица 15Характеристика учреждений образования

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Емкость, чел. |  | Характеристика здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. | Год постройки | Типовое/приспособленное | Материал / этажность | Износ |
| 1. | МОУ «Лычевская СШ» | 182180 Псковская обл., Великолукский район, п.Дубрава-1 | 260 | 154 | 1968 | типовое | Кирпичное, перекрытия железобетонные, кровля мягкая рулонная/ 2-х этажное | 40 % |
| 2. | Детский сад «Журавушка» филиал МОУ «Лычевская СШ». Корпус №1 | 182180 Псковская обл., Великолукский район, п.Дубрава-1 | 90 | 85 | 1987 | типовое | Кирпичное, перекрытия железобетонные, кровля мягкая рулонная/ 2- этажное с цокольным этажом | 27% |
| 3. | Детский сад «Журавушка» филиал МОУ «Лычевская СШ». Корпус №2 | 182133 Псковская обл., Великолукский район, д. Плаксино, ул. Центральная, д.13 | 20 | 10 | 1982 | приспособленное | Бревенчатое, облицованное кирпичом/ одноэтажное | 34% |
| 4. | МОУ «Булынинская СШ» | 182141, Псковская область, Великолукский район, д. Булынино, ул. Победы, д.4 | 170 | 142 | 1957 | типовое | Кирпичное/одноэтажное Пристройка 1989 г.- кирпичная, двухэтажная | - |
| 5. | Здание дошкольной группы МОУ «Булынинская СШ» | 182141, Псковская область, Великолукский район, д. Булынино, ул. Победы, д.4 | 20 | 20 | 1957 | приспособленное | Кирпичное/одноэтажное | 100% |
| 6. | Кировская школа филиал МОУ «Булынинская СШ» | 182183, Псковская область, Великолукский район, д. Плаксино, ул. Школьная, д.2 | 80 | 61 | 1989 | приспособленное | Кирпичное/двухэтажное | 35,77 |

Таблица 16Программа «Школьный автобус»

| № | Наименование учреждения | Количество смен | Наличие программы «Школьный автобус» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ «Булынинская СШ» | 1 | нет |
| 2. | Кировская школа филиал МОУ «Булынинская СШ» | 1 | нет |
| 3. | МОУ «Лычевская СШ» | 1 | нет |

На территории поселения расположены следующие образовательные учреждения: МОУ «Лычевская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Булынинская средняя общеобразовательная школа», детский сад в п. Дубрава, детский сад в д. Плаксино, дошкольная группа при Булынинской СШ в д.Булынино. Обе школы реализуют  программы профильного обучения:  МОУ «Булынинская средняя общеобразовательная школа» - информационно-технологический профиль, МОУ «Лычевская средняя общеобразовательная школа» - социально-гуманитарный.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Псковской областидолжна составлять 39 мест на 1000 жителей.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену (43 места на 1000 человек). Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начальногопрофессионального образования или доучиваться в вечерней школе.

Техническое состояние зданий учреждений образования удовлетворительное. Здания МОУ Булынинская СШ, МОУ «Лычевская СШ» требуют капитального ремонта.

Спортивные сооружения и площадки

Спортивные объекты представлены 2 спортивными залами в школах общей площадью 312 кв.м и тремя спортивными площадками (д.Никулино, д.Жестки, д.Лычево).

Таблица 17Физкультурно-спортивные объекты

| № | Наименование учр. | Адрес | Кол-во заним. | Год постройки | Типовое, приспос. | Этажность | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МОУ «Лычевская средняя школа» | п. Дубрава | 154 | 1968 | типовое | 1 | 40% |
| 2 | Спортивный зал МОУ «Булынинская средняя школа» | д. Булынино | 142 | 1957 | типовое | 1 | 100% |

Обеспеченность данной услугой определяется СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет 80 м2 пола на 1000 человек. На расчетный срок норматив площади спортивных залов для сельского поселения «Лычевская волость» составляет 556 кв.м. Таким образом, обеспеченность спортивными залами на сегодняшний день составляет 56%.

В настоящий момент в поселении наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом.

Для решения этой проблемы  Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать систему общедоступных плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

- построить физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя крытый бассейн площадью 100 кв.м зеркала воды.

- построить горнолыжный комплекс в п. Дубрава-1.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Учреждения здравоохранения представлены четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

Таблица 18Перечень медицинских учреждений

| Наименование объекта | Адрес объекта | Этажность | Площадь постройки | Площадь общая | Год ввода | Количество смен | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Булынинский ФАП | д.Булынино | 1 | 53,7 | 53,7 | 1984 | 1 | 100% |
| Дубравский ФАП | п.Дубрава | 3 | 56,7 | 56,7 | 1972 | 1 | 40% |
| Липецкий ФАП | д.Липец | 2 | 32,5 | 32,5 | 1958 | 0,7 | 100% |
| Лычевский ФАП | д.Лычёво | 1 | 40,5 | 40,5 | 1972 | 1 | 100% |

Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается ряд следующих мероприятий в области здравоохранения:

- Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- Развитие офисов врачей общей практики (1-3 ед.);

- Развитие сети передвижных медицинских пунктов.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры имеют разветвленную сеть, удовлетворяющую потребностям населения в культурном досуге. Однако из-за недостаточного финансирования наиболее острой проблемой здесь является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под ДК, а так же сильный износ оборудования.

Таблица 19 Перечень объектов культуры

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная ёмкость объектов |  | Год ввода | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Булынинский сельский Дом культуры, филиал МБУК «ИКЦ» | д. Булынино, Лычевская волость, Великолукский район | мест | 300 | 1982 | 100 |
| 2. | Булынинская библиотека | д. Булынино, Лычевская волость, Великолукский район | тыс. томов | 10872 | 1982 | 100 |
| 3. | Плаксинский клуб-библиотека, филиал МБУК «ИКЦ» | д. Плаксино, ул. Школьная, д.1 Лычевская волость, Великолукский район | тыс. томов | 9212 | 1973 | 100 |
| 4. | Успенский клуб-библиотека | Успенская волость, д. Успенское | мест | 100 | 1975 | 100 |
| 5. | Дубравская СБ | Лычевская волость, д. Дубрава-1 | 10 | 10 | н/д | н/д |

Приоритетными направлениями организации досуга населения по-прежнему остаются: развитие информационно-библиотечного обслуживания населения, развитие и популяризация народного  творчества, развитие художественного самодеятельного творчества, сохранение и развитие разновозрастных объединений по интересам, организация и проведение массовых мероприятий, выполнение социально-творческих заказов организаций района и физических лиц.

Генеральным планом на расчетный срок предлагаетсямодернизация действующих объектов культуры, текущий ремонт, сохранение и пополнение библиотечного фонда.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли представлена магазинами общей торговой площадью, равной 1227,9 м2.

Таблица 20 Объекты торговли, общественного питания

| Объекты торговли | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 19 |
| павильоны | единица |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 3 |
| минимаркеты | единица | 19 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 2 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | квадратный метр | 1227,9 |
| павильоны | квадратный метр |  |
| минимаркеты | квадратный метр | 1227,9 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | квадратный метр | 125 |
| рестораны, кафе, бары | квадратный метр | 499 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 154 |
| рестораны, кафе, бары | место | 200 |

Обеспеченность населения торговой площадью полностью удовлетворяет потребности и  соответствует коэффициенту минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов; стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (количество торговых объектов на 10000 человек), (приказ Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области от 07.07.2023 № 425 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Псковской области и входящим в ее состав муниципальным районам и городским округам») на расчетный срок.

Необходимо способствовать развитию структуры торгового обслуживания путем  развития организации выездной торговли в населенные пункты, находящихся в отдалении от существующих стационарных объектов торговли.

Генеральным планом предлагается на расчетный срок открытие двух аптек торговой площадью не менее 25 м2 в деревне Успенское и в поселке Дубрава-1.

Размещение объектов торговли возможно совместно с объектами других видов обслуживания (общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.).

На территории сельского поселения «Лычевская волость» предприятия общественного питания представлены двумя кафе с общим количеством посадочных мест 200 ед., что не полностью соответствует нормативным потребностям на расчетный срок (40 мест на 1000 человек).

На территории сельского поселения «Лычевская волость» предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

Для обеспечения населения минимально необходимым уровнем бытового обслуживания (7 раб.мест на 1000 человек);

Открыть пункт приема прачечной и химчистки;

Открыть предприятия бытового обслуживания населения (ателье, ремонт обуви, парикмахерская).

Административно-деловые учреждения

Администрация сельского поселения располагается в д. Лычево.

Гостиницы и мотели отсутствуют на территории сельского поселения «Лычевская волость».

Все населенные пункты сельского поселения «Лычевская волость» обеспечены нормативным прибытием первого пожарного подразделения (время прибытия – 20 минут).

В настоящее время ближайшее к рассматриваемой территории пожарное депо находится в г. Великие Луки.

Для возможности использования услуг почтовой связи населением функционирует почтовое отделение в д. Булынино.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания сельского поселения «Лычевская волость» включает в себя большинство необходимых объектов, предоставляющих сельскому населению определенный спектр социальных услуг. Но при этом требуется дальнейшее развитие системы до достижения необходимого уровняобеспечения населения объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спортивного назначения, культуры.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе муниципального образования.

Расчет потребности населения сельского поселения «Лычевская волость» в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания выполнен с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области,  СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлен в таблице 21.

Таблица 21Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. Изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 39 | мест на 1 тыс. чел. | 271 | 130 | 48% |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 43 | мест на 1 тыс. чел. | 299 | 510 | 171% |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 30 | 0 | 0% |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Офисы врачей общей практики | объект | 0,5 | на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | 0% |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 5 | - |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 1,4 | 0 | 0% |
| 4 | Аптеки | объект | 1 | на 6 тыс. чел. | 1,0 | 0 | 0% |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 4,9 | н/д | - |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. Зала | 80 | на 1 тыс. чел. | 556,0 | 312 | 56% |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 20 | на 1 тыс. чел. | 139 | 0 | 0% |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 300 | до 500 чел. | 300,0 | 300 | 100% |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 4,5 | на 1 тыс. чел. | 31,3 | 20 | 64% |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | м2 торг.площ. | 300 | на 1 тыс. чел. | 2 085 | 1 150 | 55% |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания | раб. Мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 49 | 0 | 0% |
| 3 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 278 | 200 | 72% |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - |
| 2 | Участковый пункт полиции | объект | 1 на 3000 человек |  | 2 | 1 | 50% |
| 3 | Операционное окно банка | объект | 1 на 2000 человек |  | 3,0 | 0 | 0% |
| 4 | Отделение почтовой связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей |  | 1 | 1 | 100% |

Проектные предложения

- капитальный ремонт зданий МОУ Булынинская СШ, МОУ «Лычевская СШ»;

- организация кружков и секций в зданиях общеобразовательных школ;

- формирование системы общедоступных плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего в себя крытый бассейн площадью 100 кв.м зеркала воды в д.Лычево;

- строительство горнолыжного комплекса в п. Дубрава-1;

- развитие офисов врачей общей практики (1-3 ед.);

- развитие сети передвижных медицинских пунктов;

- открытие двух аптек торговой площадью не менее 25 м2 в деревне Успенское и в поселке Дубрава-1;

- открытие пункта приема прачечной и химчистки в д.Булынино;

- открытие предприятий бытового обслуживания населения (ателье, ремонт обуви, парикмахерская) в д.Булынино.

- 2.2.5 Транспортная инфраструктура муниципального образования

Внешний транспорт

Административный центр района — д. Лычево располагается в непосредственной близости от г.Великие Луки.

В настоящее время внешние транспортные связи сельского поселения «Лычевская волость» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом и представлены дорогами общего пользования федерального значенияМ-9 («Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой) и А-122 (А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель), регионального значения, сетью муниципальных дорог.

Общая протяженность федеральных трасс на территории сельского поселения «Лычевская волость» составляет 18,789 км.

Общая протяженность автодорог регионального значения на территории сельского поселения «Лычевская волость» составляет 105,278 км.

Таблица 22Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

| Учетный номер | Идентифи кационный номер | Наименование автомобильных дорог | Адрес |  | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало, км + . . . | Конец, км + . . . | Общая | На территории волости |
| К-031 | 58 ОП РЗ 58К-031 | Булынино – Личково | 0 + 000 | 1 + 000 | 1,000 | 1,000 |
| К-032 | 58 ОП РЗ 58К-032 | Великие Луки – Усвяты | 1 + 972 | 77 + 391 | 75,419 | 41,476 |
| К-043 | 58 ОП РЗ 58К-043 | Задежа – Липец | 0 + 000 | 4 + 460 | 4,460 | 4,460 |
| К-050 | 58 ОП РЗ 58К-050 | Михальки – Липец | 0 + 000 | 3 + 420 | 3,420 | 3,420 |
| К-055 | 58 ОП РЗ 58К-055 | от а/д Великие Луки – Усвяты км 36+292 до дер. Изосенки | 0 + 000 | 1 + 100 | 1,100 | 1,100 |
| К-057 | 58 ОП РЗ 58К-057 | от а/д Першино-Лычево км 3+750 до дер. Макоедово | 0 + 000 | 2 + 100 | 2,100 | 2,100 |
| К-058 | 58 ОП РЗ 58К-058 | от а/д Сенчитский Бор – Гороватка км 4+025 до дер. Щерганиха | 0+000 | 3+500 | 3,500 | 3,500 |
| К-060 | 58 ОП РЗ 58К-060 | Першино – Лычево | 1 + 300 | 7 + 000 | 5,700 | 5,700 |
| К-061 | 58 ОП РЗ 58К-061 | Плаксино – Сенчиты | 0+000 | 3+900 | 3,900 | 3,900 |
| К-069 | 58 ОП РЗ 58К-069 | Сенчитский Бор – Гороватка | 0+000 | 17+900 | 17,900 | 15,963 |
| К-071 | 58 ОП РЗ 58К-071 | Сиверст – Поречье | 0+000 | 29+960 | 29,960 | 9,217 |
| К-078 | 58 ОП РЗ 58К-078 | Успенское – Горки | 0+000 | 1+300 | 1,300 | 1,300 |
| К-068 | 58 ОП РЗ 58К-068 | Пышкарево - Подолы | 0+000 | 9+600 | 9,600 | 9,600 |
| К-033 | 58 ОП РЗ 58К-033 | Великие Луки - Ущицы | 1+170 | 12+933 | 11,763 | 2,542 |
| итого |  |  |  |  |  | 105,278 |

Таблица 23Автомобильные дороги вне населенных пунктов

| № | Наименование автомобильных дорог | Идентификационный номер | Протяженность, всего км | а/б | ПГС | грунт | ж/б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От а/д Великие Луки – Ущицы км 1+380 до дер.Трубичино | 58-206-824 ОП МР 58 Н-041 | 1,450 | 0,011 | 1,439 |  |  |
| 2 | От а/д Великие Луки – Усвяты км 11+478 до дер.Лазава | 58-206-824 ОП МР 58 Н-042 | 0,935 |  | 0,935 |  |  |
| 3 | От а/д «М-9 Балтия Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией км 465+000 до дер.Бобылево | 58-206-824 ОП МР 58 Н-043 | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 4 | От а/д Михальки-Липец км 0+600 до дер. Горивицы | 58-206-824 ОП МР 58 Н-044 | 1,100 | 0,040 | 1,060 |  |  |
| 5 | От а/д «М-9 Балтия Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией км 464+343 до дер.Горивицы | 58-206-824 ОП МР 58 Н-045 | 0,560 |  | 0,560 |  |  |
| 6 | Никулино-Малахово | 58-206-824 ОП МР 58 Н-046 | 1,190 |  | 1,190 |  |  |
| 7 | От а/д Великие Луки-Невель км 313+300 до дер.Иванцево | 58-206-824 ОП МР 58 Н-047 | 0,650 | 0,015 | 0,635 |  |  |
| 8 | От а/д «М-9 Балтия Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией км 460+200 до дер.Криплянка | 58-206-824 ОП МР 58 Н-048 | 0,410 | 0,041 | 0,369 |  |  |
| 9 | От а/д Великие Луки-Усвяты км 3+700 до дер.Крупенино | 58-206-824 ОП МР 58 Н-049 | 1,440 |  |  | 1,440 |  |
| 10 | Дубрава-2 –Монино | 58-206-824 ОП МР 58 Н-050 | 0,600 |  | 0,600 |  |  |
| 11 | Токолово-Личково | 58-206-824 ОП МР 58 Н-051 | 1,365 | 0,667 | 0,498 |  | 0,200 |
| 12 | Алексино-Рыжково | 58-206-824 ОП МР 58 Н-052 | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 13 | От а/д Великие Луки-Усвяты км 5+300 до дер.Личково | 58-206-824 ОП МР 58 Н-053 | 1,650 |  | 1,650 |  |  |
| 14 | От а/д Великие-Луки – Усвяты км 30+080 до дер.Азарьково | 58-206-844 ОП МР 58 Н-142 | 0,520 |  | 0,520 |  |  |
| 15 | От а/д Великие-Луки – Усвяты км 29+000 до дер.Виноградово | 58-206-844 ОП МР 58 Н-143 | 2,270 | 0,500 | 1,770 |  |  |
| 16 | От а/д Великие Луки-Усвяты км 38+500 до дер.Зуево | 58-206-844 ОП МР 58 Н-144 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |
| 17 | От а/д Великие-Луки – Усвяты км 31+300 до дер.Краснополье | 58-206-844 ОП МР 58 Н-145 | 2,500 |  | 2,500 |  |  |
| 18 | От а/д Сиверст-Поречье км 8+060 до дер.Каменистик | 58-206-844 ОП МР 58 Н-146 | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| 19 | От а/д Сиверст-Поречье км 9+700 до дер.Мякишево | 58-206-844 ОП МР 58 Н-147 | 3,100 |  |  | 3,100 |  |
| 20 | От а/д Сиверст-Поречье км 7+050 до дер.Медведково | 58-206-844 ОП МР 58 Н-148 | 0,550 |  | 0,550 |  |  |
| 21 | От а/д Сиверст-Поречье км 0+600 до дер.Авинчище | 58-206-844 ОП МР 58 Н-149 | 4,300 |  | 4,300 |  |  |
| 22 | От а/д Великие Луки-Усвяты км 39+050 до дер.Черкасово | 58-206-844 ОП МР 58 Н-150 | 1,100 |  |  | 1,100 |  |
| 23 | Изосенки-Голышено | 58-206-844 ОП МР 58 Н-151 | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 24 | От а/д Сиверст-Поречье км 5+300 до дер.Медведково | 58-206-844 ОП МР 58 Н-152 | 0,700 |  | 0,700 |  |  |
| 25 | От а/д Великие Луки-Усвяты км 24+900 до дер.Кашино | 58-206-844 ОП МР 58 Н-153 | 2,500 | 2,000 | 0,500 |  |  |
| 26 | От а/д Великие Луки-Усвяты км 25+700 до дер.Лохново км 2+400 до дер.Тронино | 58-206-844 ОП МР 58 Н-154 | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| 27 | От а/д Великие-Луки – Усвяты км 25+700 до дер.Лохново | 58-206-844 ОП МР 58 Н-155 | 3,720 | 2,290 | 0,930 | 0,500 |  |
| 28 | От а/д Великие-Луки – Усвяты км 24+850 до дер.Мартиново | 58-206-844 ОП МР 58 Н-156 | 0,345 |  | 0,345 |  |  |
| 29 | От а/д Пышкарево-Подолы км 6+800 до дер.Ломки | 58-206-844 ОП МР 58 Н-157 | 2,900 |  |  | 2,900 |  |
| 30 | От а/д Сенчитский Бор-Гороватка км 0+950 до дер.Савино | 58-206-844 ОП МР 58 Н-158 | 2,100 |  |  | 2,100 |  |
| 31 | От а/д Сенчитский Бор-Гороватка км 4+025 до дер.Щерганиха км 2+000 до дер.Васьково | 58-206-844 ОП МР 58 Н-159 | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
| 32 | От а/д Сенчитский Бор-Гороватка км 3+720 до дер.Букино | 58-206-844 ОП МР 58 Н-160 | 0,500 | 0,400 | 0,100 |  |  |
| 33 | От а/д Сенчитский Бор-Гороватка км 8+430 до дер.Песчаха | 58-206-844 ОП МР 58 Н-161 | 1,400 |  | 1,000 | 0,400 |  |
| 34 | От а/д Сенчитский Бор-Гороватка км 9+270 до дер.Игнашево | 58-206-844 ОП МР 58 Н-162 | 0,350 |  | 0,350 |  |  |
| 35 | От а/д Великие-Луки – Усвяты км 33+600 до дер.Крупышево | 58-206-844 ОП МР 58 Н-163 | 3,600 | 0,100 | 3,500 |  |  |
| 36 | Успенское-Горки | 58-206-844 ОП МР 58 Н-164 | 2,800 |  | 2,000 | 0,800 |  |
| 37 | Лохново-Темрево | 58-206-848 ОП МР 58 Н-165 | 1,120 |  |  | 1,120 |  |
| 38 | Успенское-Нестоево | 58-206-848 ОП МР 58 Н-166 | 2,900 |  |  | 2,900 |  |
| 39 | Изосенки-Шляпино | 58-206-848 ОП МР 58 Н-167 | 1,490 |  |  | 1,490 |  |
| 40 | Черкасово-Шляпино | 58-206-848 ОП МР 58 Н-168 | 1,528 |  |  | 1,528 |  |
| 41 | Голышено-Филиппково | 58-206-848 ОП МР 58 Н-169 | 2,983 |  |  | 2,983 |  |
|  | итого |  | 59,926 |  |  |  |  |

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог, проходящих вне населенных пунктов сельского поселения «Лычевская волость» – 59,926 км.

По территории сельского поселения «Лычевская волость» проходит участок железной дороги Москва-Великие Луки-Рига протяженностью 5,0 км.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры показывает следующее:

- сформированная сеть дорог достаточно развита во всех направлениях (широтных и меридиональных);

- большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения, но нуждаются в капитальном ремонте;

- существующее автобусное сообщение в достаточной мере удовлетворяетпотребностям населения  в перевозках.

Проектные предложения

В Генеральном плане сельского поселения «Лычевская волость» учитываются, развиваются и конкретизируются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Великолукского района Псковской области.

Для развития и совершенствования транспортной инфраструктуры сельского поселения «Лычевская волость» Генеральным планом предлагается:

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сиверст-Поречье;

- оборудование территории для мотокросса вблизи д.Булынино;

- модернизация железной дороги Москва – Великие – Луки – Рига с развитием пассажирского сообщения;

- максимальное сохранение сложившегося транспортного каркаса, сетью автодорог регионального, муниципального и местного значения;

- совершенствование и преобразование сложившейся сети транспортных коммуникаций для обеспечения транспортного обслуживания наиболее перспективных территорий;

- реконструкция местных автомобильных дорог с заменой переходных и гравийных покрытий на асфальтобетон следующих направлений;

- реконструкцию всех автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения «Лычевская волость»;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Обход г. Великие Луки».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений составляет 92,2 км.

Таблица 24Перечень улиц населенных пунктов

| № | Название улицы | Идентификационный номер | Протяженность, всего км | а/б | ПГС | грунт | ж/б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер.Подберезье-1 улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-045 | 0,885 | 0,645 | 0,240 |  |  |
| 2 | дер.Трубичино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-055 | 0,900 | 0,500 |  | 0,400 |  |
| 3 | дер.Рыжково улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-049 | 1,428 |  | 1,428 |  |  |
| 4 | дер.Лычево улица Космонавтов | 58-206-824 ОП МП 58 Н-001/1 | 1,632 |  |  | 1,632 |  |
| 5 | дер.Лычево проезд Северный | 58-206-824 ОП МП 58 Н-001/2 | 1,049 |  |  | 1,049 |  |
| 6 | дер.Лычево улица Мира | 58-206-824 ОП МП 58 Н-001/3 | 2,355 |  |  | 2,355 |  |
| 7 | дер.Лычево улица Восточная | 58-206-824 ОП МП 58 Н-001/4 | 0,830 |  |  | 0,830 |  |
| 8 | дер.Лычево улица 9 Мая | 58-206-824 ОП МП 58 Н-001/5 | 1,338 |  |  | 1,338 |  |
| 9 | дер.Лычево улица Первомайская | 58-206-824 ОП МП 58 Н-001/6 | 0,644 |  |  | 0,644 |  |
| 10 | дер.Болотово улица»А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-007 | 0,554 |  |  | 0,554 |  |
| 11 | дер.Алексино улица Братская | 58-206-824 ОП МП 58 Н-005/1 | 1,054 |  |  | 1,054 |  |
| 12 | дер.Алексино переулок Медовый | 58-206-824 ОП МП 58 Н-005/2 | 0,936 |  |  | 0,936 |  |
| 13 | дер.Булынино улица Победы | 58-206-824 ОП МП 58 Н-009/1 | 0,693 | 0,693 |  |  |  |
| 14 | дер.Булынино улица Весенняя | 58-206-824 ОП МП 58 Н-009/2 | 0,638 |  |  | 0,638 |  |
| 15 | дер.Булынино улица Колхозная | 58-206-824 ОП МП 58 Н-009/3 | 0,590 | 0,590 |  |  |  |
| 16 | дер.Булынино улица Ленинградская | 58-206-824 ОП МП 58 Н-009/4 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| 17 | дер.Булынино улица Центральная | 58-206-824 ОП МП 58 Н-009/5 | 1,100 | 1,100 |  |  |  |
| 18 | дер.Городище улица Подъездная | 58-206-824 ОП МП 58 Н-017/1 | 0,740 |  | 0,740 |  |  |
| 19 | дер.Городище улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-017 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 20 | дер.Шедяково улица Подъездная | 58-206-824 ОП МП 58 Н-057/1 | 0,500 |  | 0,500 |  |  |
| 21 | дер.Шедяково улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-057/2 | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 22 | дер.Задежа улица«А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-022 | 0,930 |  |  | 0,930 |  |
| 23 | дер.Трашково улица«А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-054 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 24 | дер.Михальки улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-037/1 | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 25 | дер.Михальки улица «Б» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-037/2 | 1,100 |  |  | 1,100 |  |
| 26 | дер.Жестки улица«А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-021/1 | 1,720 |  |  | 1,720 |  |
| 27 | дер.Жестки улица«Б» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-021/2 | 1,100 |  |  | 1,100 |  |
| 28 | дер.Каменка улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-029 | 1,830 |  |  | 1,830 |  |
| 29 | дер.Торчилово улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-052 | 2,600 |  |  | 2,600 |  |
| 30 | дер.Горивицы (Л) улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-016 | 1,550 |  |  | 1,550 |  |
| 31 | дер.Горивицы (Б) улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-015 | 1,200 |  |  | 1,200 | 0,150 |
| 32 | дер.Немково улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-042 | 1,700 |  |  | 1,700 |  |
| 33 | дер.Подберезье-2 улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-046 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |
| 34 | дер.Бушнево улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-008 | 0,950 |  |  | 0,950 |  |
| 35 | дер.Лазава улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-035 | 1,670 |  |  | 1,670 |  |
| 36 | дер.Криплянка улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-027 | 1,400 |  |  | 1,400 |  |
| 37 | дер.Козюлино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-024 | 0,950 |  |  | 0,950 |  |
| 38 | дер.Свинкино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-051 | 2,320 |  |  | 2,320 |  |
| 39 | дер.Иванцево улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-023/1 | 0,750 |  |  | 0,750 |  |
| 40 | дер.Иванцево подъезд к гражданскому кладбищу дер.Иванцево | 58-206-824 ОП МП 58 Н-023/2 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 41 | дер.Лосево улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-033 | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 42 | дер.Макоедово улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-039 | 2,900 |  |  | 2,900 |  |
| 43 | дер.Лукьянцево улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-032 | 1,480 |  |  | 1,480 |  |
| 44 | дер.Кавирово улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-025 | 0,700 |  |  | 0,700 |  |
| 45 | дер.Боровицы улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-011 | 1,510 |  |  | 1,510 |  |
| 46 | дер.Першино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-044 | 0,820 |  |  | 0,820 |  |
| 47 | дер.Токолово улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-056 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |
| 48 | дер.Личково улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-031 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |
| 49 | дер.Бобылево улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-012 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 50 | пос.Дорожный улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-020 | 0,550 | 0,550 |  |  |  |
| 51 | дер.Аккарачково улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-003 | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
| 52 | дер.Карасец улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-028 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 53 | дер.Малахово улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-040 | 1,900 |  |  | 1,900 |  |
| 54 | дер.Плетеньки улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-047 | 1,245 |  |  | 1,245 |  |
| 55 | дер.Тифоново улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-053 | 1,300 |  |  | 1,300 |  |
| 56 | дер.Монино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-038 | 1,350 |  |  | 1,350 |  |
| 57 | дер.Никулино улица «Юбилейная» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-043/1 | 1,220 |  |  | 1,220 |  |
| 58 | дер.Никулино улица «Мира» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-043/2 | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 59 | дер.Никулино улица «Садовая» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-043/3 | 1,335 |  |  | 1,335 |  |
| 60 | дер.Астратово улица Веселая | 58-206-824 ОП МП 58 Н-004/1 | 1,020 | 0,100 |  | 0,920 |  |
| 61 | дер.Астратово переулок Веселый | 58-206-824 ОП МП 58 Н-004/2 | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 62 | дер.Астратово улица Киевский тупик | 58-206-824 ОП МП 58 Н-004/3 | 1+100 |  |  | 1,100 |  |
| 63 | дер.Дубрава-2 улица Зеленая | 58-206-824 ОП МП 58 Н-019/1 | 1,180 |  |  | 1,180 |  |
| 64 | дер.Дубрава-2 улица Дачная | 58-206-824 ОП МП 58 Н-019/2 | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 65 | дер.Дубрава-2 улица Сезонная | 58-206-824 ОП МП 58 Н-019/3 | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
| 66 | дер.Дубрава-2 переулок Зеленый | 58-206-824 ОП МП 58 Н-019/4 | 0,700 |  |  | 0,700 |  |
| 67 | дер.Волково улица Волково | 58-206-824 ОП МП 58 Н-013/1 | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 68 | дер.Волково улица Рождественская | 58-206-824 ОП МП 58 Н-013/2 | 0,570 |  |  | 0,570 |  |
| 69 | дер.Волково улица Покровская | 58-206-824 ОП МП 58 Н-013/3 | 1,095 |  |  | 1,095 |  |
| 70 | дер.Волково улица Новая | 58-206-824 ОП МП 58 Н-013/4 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 71 | дер.Волково улица Светлая | 58-206-824 ОП МП 58 Н-013/5 | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
| 72 | дер.Волково улица Вишневая | 58-206-824 ОП МП 58 Н-013/6 | 0,880 |  |  | 0,880 |  |
| 73 | дер.Волково переулок Южный | 58-206-824 ОП МП 58 Н-013/7 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 74 | дер.Гречухино улица»Озерная» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-014/1 | 0,950 |  |  | 0,950 |  |
| 75 | дер.Гречухино улица»Садовая» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-014/2 | 1,150 |  |  | 1,150 |  |
| 76 | дер.Гречухино улица»Луговая» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-014/3 | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
| 77 | дер.Гречухино улица»Тепличная» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-014/4 | 0,850 |  |  | 0,850 |  |
| 78 | дер.Гречухино переулок»Песочный» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-014/5 | 0,410 |  |  | 0,410 |  |
| 79 | дер.Крупенино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-026 | 1,450 |  |  | 1,450 |  |
| 80 | дер.Куракино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-030 | 1,150 |  |  | 1,150 |  |
| 81 | пос.Дубрава улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-018 | 1,200 | 0,550 | 0,650 |  |  |
| 82 | дер.Албашкино улица «А» | 58-206-824 ОП МП 58 Н-002 | 1,170 |  |  | 1,170 |  |
| 83 | дер.Сиверст улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-022/1 | 1,600 |  |  | 1,600 |  |
| 84 | дер.Сиверст улица «Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-022/2 | 0,430 |  | 0,230 | 0,200 |  |
| 85 | дер.Сиверст улица «В» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-022/3 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| 86 | дер.Сиверст улица «Г» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-022/4 | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 87 | дер.Успенское улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-021/1 | 0,300 | 0,300 |  |  |  |
| 88 | дер.Успенское улица «Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-021/2 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |
| 89 | дер.Успенское улица «В» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-021/3 | 0,700 | 0,135 | 0,565 |  |  |
| 90 | дер.Успенское улица «Г» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-021/4 | 0,300 |  | 0,300 |  |  |
| 91 | дер.Виноградово | 58-206-844 ОП МП 58 Н-006 | 1,400 |  |  | 1,400 |  |
| 92 | дер.Краснополье | 58-206-844 ОП МП 58 Н-013 | 1,300 |  | 1,000 | 0,300 |  |
| 93 | дер.Воробьево | 58-206-844 ОП МП 58 Н-007 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 94 | дер.Каменистик | 58-206-844 ОП МП 58 Н-015 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |
| 95 | дер.Авинчище | 58-206-844 ОП МП 58 Н-003 | 0,600 |  | 0,600 |  |  |
| 96 | дер. Медведково улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-016/1 | 1,500 |  | 0,800 | 0,700 |  |
| 97 | дер. Медведково улица «Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-016/2 | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 98 | дер.Пирогово улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-040/1 | 0,120 | 0,120 |  |  |  |
| 99 | дер.Пирогово улица «Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-040/2 | 0,800 |  | 0,800 |  |  |
| 100 | дер.Березье | 58-206-844 ОП МП 58 Н-028 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 101 | дер.Букино | 58-206-844 ОП МП 58 Н-027 | 0,820 | 0,460 | 0,260 | 0,100 |  |
| 102 | дер.Федорково | 58-206-844 ОП МП 58 Н-055 | 1,500 | 0,430 |  | 1,070 |  |
| 103 | дер.Плаксино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-039/1 | 1,140 | 0,800 |  | 0,340 |  |
| 104 | дер.Плаксино улица «Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-039/2 | 0,345 | 0,325 | 0,020 |  |  |
| 105 | дер.Плаксино улица «В» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-039/3 | 2,055 | 0,880 | 1,175 |  |  |
| 106 | дер.Плаксино улица «Г» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-039/4 | 0,300 | 0,300 |  |  |  |
| 107 | дер.Бандино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-004/1 | 0,900 | 0,450 | 0,050 | 0,400 |  |
| 108 | дер.Бандино улица «Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-004/2 | 0,400 | 0,400 |  |  |  |
| 109 | дер.Игнашево улица Подъездная | 58-206-844 ОП МП 58 Н-031/1 | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 110 | дер.Игнашево улица«А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-031/2 | 0,500 | 0,030 |  | 0,470 |  |
| 111 | дер.Тронино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-049 | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 112 | дер.Голышено улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-009 | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 113 | дер.Кашино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-033 | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
| 114 | дер.Васьково улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-029 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 115 | дер.Сигорицы улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-048 | 0,500 | 0,030 |  | 0,470 |  |
| 116 | дер.Мухино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-038 | 0,400 | 0,030 |  | 0,370 |  |
| 117 | дер.Мартиново улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-037 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 118 | дер.Горки улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-008 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 119 | дер.Ломки улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-036 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 120 | дер.Песчаха улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-042 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 123 | дер.Савино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-047 | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
| 124 | дер.Азарьково улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-002 | 0,650 |  |  | 0,650 |  |
| 125 | дер.Зуево улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-010 | 2,100 |  |  | 2,100 |  |
| 126 | дер.Спириденки улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-021 | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 127 | дер.Темрево улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-050 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 128 | дер.Анисимово улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-026 | 0,700 |  |  | 0,700 |  |
| 129 | дер.Нестроево улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-018 | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 130 | дер.Крупышево улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-014 | 2,200 |  |  | 2,200 |  |
| 131 | дер.Шляпино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-025 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 132 | дер.Царево улица«А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-053/1 | 0,300 |  | 0,300 |  |  |
| 133 | дер.Царево улица«Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-053/2 | 0,350 |  |  | 0,350 |  |
| 134 | дер.Рудново, улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-043/1 | 0,400 | 0,400 |  |  |  |
| 135 | дер.Рудново, улица «Б» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-043/2 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |
| 136 | дер.Рудново, улица «В» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-043/3 | 0,500 | 0,030 |  | 0,470 |  |
| 137 | дер.Лохново улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-035 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 138 | дер.Мякишево улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-017 | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
| 139 | дер.Филиппково улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-052 | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 140 | дер.Химино улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-024 | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
| 141 | дер.Черкасово улица «А» | 58-206-844 ОП МП 58 Н-024 | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 142 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Медведково | 58-206-844 ОП МП 58 Н-016/3 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |
| 143 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Сиверст | 58-206-844 ОП МП 58 Н-022/5 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 144 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Успенское | 58-206-844 ОП МП 58 Н-001/5 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 145 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Плаксино | 58-206-844 ОП МП 58 Н-039/5 | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
| 146 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Пирогово | 58-206-844 ОП МП 58 Н-040/3 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 147 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Букино | 58-206-844 ОП МП 58 Н-027/1 | 0,900 |  |  | 0,900 |  |
| 148 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Сигорицы | 58-206-844 ОП МП 58 Н-048/1 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |
| 149 | Подъезд к воинскому захоронению дер.Горки | 58-206-844 ОП МП 58 Н-008/1 | 1,500 |  |  | 1,500 |  |
| 150 | Подъезд к воинскому захоронению дер.Коковкино | 58-206-844 ОП МП 58 Н-055 | 3,500 |  |  | 3,500 |  |
| 151 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Сопки | 58-206-844 ОП МП 58 Н-046 | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| 152 | Подъезд к гражданскому кладбищу дер.Анисимово | 58-206-844 ОП МП 58 Н-026 | 1,600 |  |  | 1,600 |  |

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 25.

Таблица 25Расчетные параметры улиц и дорог

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с лавной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми шлицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транс-юрта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети сельского поселения.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предлагается:

- усовершенствование дорожной одежды всех основных и второстепенных улиц до дорог с твердым покрытием;

- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах;

- обеспечение уличным освещением всех основных и второстепенных улиц.

- 2.2.6 Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана сельского поселения «Лычевская волость» разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенного пункта сельского поселения, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена некоторыми инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе сельского поселения существует ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в поселении используются подземные воды. Имеется несколько децентрализованных водозаборов, состоящих из артезианских скважин. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 31,786 км.

Водоснабжение животноводческих ферм осуществляется от собственных скважин.

Таблица 26Водообеспеченность жилого фонда

| № | Наименование потребителей | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во квартир | Кол-во домов |
| 1. | Пользование водой из водоразборных колонок | 0 | 1551 |
| 2. | Водопровод в доме, без канализации | 0 | 0 |
| 3. | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 0 | 0 |
| 4. | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0 | 0 |
| 5. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением | 624 | 0 |

Нормативы водопотребления утверждены решением Собрания депутатов Великолукского района от 09.02.2000г. и действуют на территории всех волостей:

- Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн -3,9 м3/чел.

- Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твёрдом топливе (титаны) – 4,8 м3/чел.

- Жилые дома квартирного типа с газовыми водонагревателями (газовые колонки) -7,5 м3/чел.

- Жилые дома с водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением – 4,95 м3/чел.

- Жилые дома  с водопроводом без канализации - 3,3 м3/чел.

- Жилые дома, не оборудованные водопроводом и канализацией с водоиспользованием из водоразборных колонок – 1,5 м3/чел.

Описание системы водоснабжения в крупных населенных пунктах поселения

д. Булынино:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет. Сведения о централизованном водоснабжении:

- скважина: артскважина № б/н, самоизлив, глубина - 140 м, год ввода в эксплуатацию - 1970год;

- характеристика   линий    водопровода:    материал    изготовления    сталь, ПНД, протяженность водопровода 1869 м.

Износ элементовсистемы водоснабжения - 80%.

Количество водозаборных колонок - 5 шт. Количество   обслуживаемых  объектов:   МКД  -  3,   частные  дома  -   142,котельная, МОУ «Булынинская средняя школа», Булынинский дом культуры.

п. Дорожный:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет. Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина № 3568, глубина - 137 м, производительность – 10 куб.м./час, мощность - 4 кВт, давление(напор) - 80 м. вод. ст., год ввода в эксплуатацию - 1975 год:

-	характеристика    линий    водопровода:    материал    изготовления    сталь, ПНД, протяженность водопровода 462м. Износ элементов системы водоснабжения - 80%, протяженность труб, требующих замены-370 м.

Количество водозаборных колонок – 0. Количество обслуживаемых объектов: МКД - 5, ООО Автомобильные дороги Пскова, котельная, магазины – 2.

п. Дубрава 1:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет. Сведения о централизованном водоснабжении скважина: одна б/н, глубина - 170 м, производительность-6,3куб.м./час,мощность - 3 кВт, давление(напор) - 85 м. вод. ст., год ввода в эксплуатацию - 2003год.

Характеристика    линий    водопровода:    материал    изготовления  сталь,  ПНД, протяженность водопровода 1364 м. Износ элементов системы водоснабжения - 80%. Количество водозаборных колонок – 5; количество обслуживаемых объектов: МКД-25, котельная, магазины - 2, МОУ «Лычевская средняя школа им. М.К. Кузьмина», детский сад «Журавушка», филиал МОУ «Лычевская средняя школа им. М.К. Кузьмина.

д. Липец:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина №б/н, глубина - 132м, производительность - 10
куб.м/час, мощность - 4 кВт, давление(напор) - 80 м. вод. ст., год ввода в
эксплуатацию - 1978;

-	характеристика    линий    водопровода:    материал    изготовления    сталь, ПНД, протяженность водопровода 3482 м. Износ элементов
системы водоснабжения - 80%.Количество водозаборных колонок – 7, количество обслуживаемых объектов: частные дома – 49.

д. Личково:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина №б/н, глубина - 127 м, производительность - 10
куб.м/час, мощность - 1,4 кВт, давление(напор) - 80 м. вод. ст., год ввода в
эксплуатацию - 1975;

-	характеристика линий водопровода: материал изготовления сталь, ПНД, протяженность водопровода 961 м. Износ элементовсистемы водоснабжения - 80%.

Количество водозаборных колонок – 2.

Количество обслуживаемых объектов: частные дома – 12.

д. Макоедово:

Источники питьевого водоснабжения – подземные.

Наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Сведения о централизованном водоснабжении:

-	скважина: артскважина № б/н, самоизлив, глубина - 125 м, год ввода в
эксплуатацию - 1969;

-	характеристика    линий    водопровода:    материал    изготовления сталь, ПНД, протяженность водопровода 2657 м. Износ элементов системы водоснабжения - 80%.

Количество водозаборных колонок – 3. Количество обслуживаемых объектов: частных домов – 51.

д. Успенское:

1 артскважина, 30 водопроводных колонок,  протяженностьводопроводных сетей – 5041 м.

д. Задежа:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водопровода – 900 м. Материал изготовления – ПНД.

Количество водозаборных колонок – 11.

д. Букино:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

1 артскважина, протяженность сетей водопровода  - 2376 м. Материал труб – ПНД.

д. Царево:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

1 артскважина, протяженность сетей водопровода  - 1691 м. Материал труб – ПНД.

д. Гусаково:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водпровода – 462 м.

д. Бандино:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водпровода – 1455 м.

д. Сенчиты:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водпровода – 1583 м.

д. Пирогово:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водопровода – 1253 м.

д. Федорково:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водпровода – 1147 м.

д. Плаксино:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водпровода – 4168 м.

д. Горивицы:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водпровода – 643 м.

д. Жестки:

Источники питьевого водоснабжения - подземные; наличие станций очистки питьевой воды – нет.

Протяженность сетей водпровода – 272 м.

Выводы:

- территория  располагает достаточными  ресурсами поверхностных и подземных вод;

- для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходима реконструкция существующих водозаборов; организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Для обеспечения комфортной среды проживания населения сельского поселения «Лычевская волость». Генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Расчет водопотребления выполнен согласно Нормативам водопотребления Великолукского района от 09.02.2000г. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Численность населения на расчетный период – 6248 чел.

Таблица 27Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, м3/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) |
| С водозаборными колонками | 4078 | 4374 | 0,11 | 0,11 | 449 | 481 |
| С горячим водоснабжением | 1748 | 1874 | 0,17 | 0,17 | 297 | 319 |
| итого | 5826 | 6248 | - | - | 746 | 800 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 75 | 80 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | х | х | х | х | 37 | 40 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 75 | 80 |
| Итого | х | х | х | х | 933 | 1000 |

Таблица 28Расчет максимального среднесуточного водопотребления на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 933 | 1000 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1026 | 1100 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 42,8 | 45,8 |

Согласно прогнозным расчетам максимальное среднесуточное водопотребление составит 1100м3/сут. (на расчетный срок).

Проектные предложения

На расчетный срок для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходима реконструкция существующих водозаборов, обеспечение водоподготовки; организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров;

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей.

На расчетный срок  Генеральным планом предлагается:

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимы мероприятия:

- разработка программы развития водопроводных сетей;

- бурение резервных артезианских скважин;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет;

- обеспечение качества воды, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- ликвидация утечек, ремонт существующих сетей.

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

- реконструкция существующих водопроводных сетей.

- перспективное развитие систем водоснабжения на площадках агропромышленного комплекса, для которых необходимы собственные водозаборы и водоочистные станции. Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства обеспечить водой за счет подземных вод.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Водоотведение

Система водоотведения сельского поселения “Лычевская волость” представлена канализационными сетями д.Булынино (1,7 км), п. Дорожный (0,7 км) и п. Дубрава-1 (протяженность – 0,76 км).

Таблица 29 - Очистные сооружения

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Объем водоотведе-ния. тыс м3 | Установленное оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС п. Дорожный | 1977 | 15,0 | насос | 2 |
| 2. | БОСК п. Дубрава | 1980 | 42,6 | - | - |

Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 72%. Для очистки сточных вод необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений, проектирование и  монтаж резервных линий электроснабжения очистных сооружений, капитальный ремонт КНС с заменой насосного оборудования и  монтаж резервных линий электроснабжения.

В связи с отсутствием полной биологической очистки стоков, результаты анализов сбрасываемых сточных вод превышают нормативы допустимых стоков.

Кроме того в д. Креплянка расположен склад осадков МП «Водоканал» г.Великие Луки площадью 5 га.

д. Булынино:

На части территории проведена централизованная канализация (тип канализации – самотечная). Очистных сооружений нет. Объем стоков - 2323,0 м3/год. Протяженность канализационных линий - 1 736 м, характеристика труб - чугун, износ 85%, протяженность труб требующих замены — 1 476 м.

п. Дорожный:

На части территории проведена централизованная канализация (тип канализации – КНС). Напорный коллектор - 3000 м. Очистных сооружений нет. Объем стоков - 11798 м3/год. Протяженность канализационных линий - 690 м, характеристика труб - чугун, износ 85%, протяженность труб требующих замены- 587 м.Стоки с КНС идут в очистныесооружения МП «Водоканал» г. Великие Луки.

п. Дубрава-1:

На части территории проведена централизованная канализация (тип канализации – самотечная). Очистные сооружения есть. Объем стоков - 26205 м /год. Протяженность канализационных линий - 760,5 м, характеристика труб - чугун, износ 85%, протяженность труб требующих замены – 646 м.

Расчет потребности в водоотведении

Расчет водоотведения выполнен согласно Нормативам водопотребления Великолукского района от 09.02.2000г.

Таблица 30Расчет среднесуточного водоотведения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) |
| С водозаборными колонками | 4078 | 4374 | 0,11 | 0,11 | 449 | 481 |
| С горячим водоснабжением | 1748 | 1874 | 0,17 | 0,17 | 297 | 319 |
| итого | 5826 | 6248 | - | - | 746 | 800 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | х | х | х | х | 75 | 80 |
| Итого | х | х | х | х | 821 | 880 |

Таблица 31 Расчет максимального среднесуточного водоотведения на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 821 | 880 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 34 | 37 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 72 | 78 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 20 | 22 |
| 6 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1728 | 1872 |

Таким образом, прогнозируемый максимальный суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 1872 м3/сутки.

Проектные предложения

Генеральным планомна предлагается:

- реконструкция и ремонт существующих сетей канализации;

- капитальный ремонт канализационно-насосной станции п.Дорожный, п.Дубрава-1;

- применение локальных очистных установок для жилой застройки с малымрасходом стоков, а также для отдельно расположенных объектов производственного и рекреационного назначения.

- проведение мероприятий по снижению водоотведения.

- развитие централизованных и децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения;

- реконструкция или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Теплоснабжение

Централизованное отопление на территории сельского поселения «Лычевская волость» осуществляется в д. Булынино, д. Плаксино, п. Дорожный, п. Дубрава-1.

Система теплоснабжения котельной п. Дубрава-1

Котельная п. Дубрава-1 является источником тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения следующих объектов:

6 жилых домов разной этажности;

МОУ "Лычевская средняя школа имени М.К. Кузьмина";

МДОУ «Журавушка».

Установленная мощность котельной составляет 2,15 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 1,899 Гкал/ч.

Система теплоснабжения от котельной до потребителей четырехтрубная.Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – (90-65)°С.

Режим работы системы теплоснабжения круглогодичный, за исключением остановки в летний период на ремонт тепловых сетей и оборудования котельной

В котельной установлены 2 водогрейных котла.

Таблица 32 Характеристики основного оборудования

| Наименование | Размерность | Значение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегата | - | Duotherm 1500 | Duotherm 1000 |
| Вид используемого топлива | - | Природный газ | Природный газ |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 |
| Коэффициент полезного действия | % | 92 | 92 |
| Рабочее давление | МПа | 0,6 | 0,6 |
| Сопротивление на стороне топочных газов | Па | 1100 | 850 |
| Максимальная температура воды на выходе | 0С | 115 | 115 |
| Температура уходящих газов (брутто) | 0С | 135/175 | 135/175 |
| Расход газа при номинальной мощности | м3/ч | 162,6 | 108,4 |
| Горелка | - | IBSM 300 MG | IBSM 200 MG |

Уходящие газы от каждого котла удаляются из котельной по двум металлическим изолированным дымовым трубам с внутренним диаметром 350 мм и 630 мм. Материал труб – нержавеющая сталь.

Высота верха дымовых труб относительно уровня чистого пола котельной +12 м. В нижней части дымовых труб предусмотрена установка устройства для отвода конденсата.

Таблица 33 Характеристики дополнительного оборудования

| Оборудование | Кол-во | Марка | Производительность | Напор, м в. ст. | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| насос циркуляционный котлового контура | 1 | IPL 80/130-3/2 | 67,1 м3/ч | 10 | 3 |
| насос циркуляционный котлового контура | 1 | IPL 65/120-2,2/2 | 44,7 м3/ч | 10 | 2,2 |
| Насос циркуляционный сетевого контура | 3 | IPL 50/165-5,5/2 | 43,6 м3/ч | 30 | 5,5 |
| насос повысительно-рециркуляционный контура ГВС | 2 | MVI 3203/PN16 3~ | 21,5 м3/ч | 45 | 5,5 |
| Насос повысительный | 2 | MVI 103/PN16 3~ | 0,5 м3/ч | 25 | 0,37 |
| 3-х ходовой регулирующий клапан системы отопления | 1 | МН32 F80 F200 |  |  |  |
| 3-х ходовой регулирующий клапан системы ГВС | 1 | МН32 F50 F200 |  |  |  |
| 3-х ходовой регулирующий клапан котлов | 2 | МН32 F80 F200 |  |  |  |
| теплообменники контура отопления | 2 | TL6-BFG-110 | 1443 кВт |  |  |
| теплообменники контура ГВС | 2 | M6-FG-59 | 736 кВт |  |  |
| мембранный расширительный бак, для компенсации температурных расширений воды котлового контура | 1 | ERE 100 | V=100 л |  |  |
| мембранный расширительный бак, для компенсации температурных расширений воды котлового контура | 1 | ERE 150 | V=150 л |  |  |
| бак накопительный ГВС | 2 |  | 20 м3 |  |  |
| Топливный бак | 3 | 4500BФК2 | 4500 л |  |  |
| Топливный бак | 2 | 3000BФК2 | 3000 л |  |  |

Схема присоединения потребителей тепла:

Система отопления - независимая, двухтрубная с регулированием температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Система горячего водоснабжения – независимая, через теплообменники с баками аккумуляторами с циркуляционным трубопроводом.

Теплоноситель для системы отопления и вентиляции - сетевая вода с расчетными параметрами температуры 90–65 оC, регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по отопительному графику. Давление теплоносителя на выходе из котельной 0,5 МПа, на входе – 0,3 Мпа.

В котельной предусмотрена установка двух водогрейных котлов фирмы «Polykraft». Котлы комплектуются комбинированными горелками фирмы «Energy».

Теплоноситель для системы горячего водоснабжения - вода с температурой 65 °С.

Предотвращение возможного повышения давления в контуре котельной достигается установкой предохранительных клапанов. Сброс от предохранительных клапанов осуществляется в канализацию.

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется циркуляционными насосами котлового контура.

Циркуляция воды в тепловой сети осуществляется сетевыми насосами.

Заполнение и подпитка контура теплоснабжения предусмотрены в котельной.

Первичное заполнение трубопроводов котельной предусматривается от водопровода холодной воды через трубопровод аварийной подпитки.

Для контроля качества воды в котельной предусмотрена установка пробоотборников.

Котельная оборудована приборами учета тепловой энергии, газа, электроэнергии, холодной воды.

С целью обеспечения надежности теплоснабжения потребителя предусмотрено:

-оснащение котельной системами контроля, регулирования и безопасности,

- наличие резервного источника электроснабжения,

- наличие резервного топлива.

Регулирование работы котлов и поддержание необходимых параметров теплоносителя обеспечивается с помощью котельной автоматики.

Электропитание котельной осуществляется от двух независимых источников питания: от РУ-0,4кВ ТП и от дизель-генератора PRAMAC GSW65P мощностью 48,6кВт (60,7кВА), находящегося в холодном резерве.

В котельной предусмотрены все мероприятия, обеспечивающие безопасную и надежную эксплуатацию котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, в частности:

- прекращается подача газа в котельную при загазованности или пожаре в котельной;

- прекращается подача газа к горелкам во всех случаях, предусмотренных нормативными документами;

- контролируются (путем выдачи сигналов на диспетчерский пульт) все основные параметры теплоносителя, а также загазованность помещения;

- при исчезновении электропитания котельной или при неисправности системы связи диспетчеру передается соответствующая информация.

Таблица 34 Температурный график котельной № 41 п. Дубрава

| Температура наружного воздуха | Температура в подающей линии | Температура в обратной линии |
| --- | --- | --- |
| 10 | 40,0 | 35,6 |
| 9 | 40,0 | 35,0 |
| 8 | 40,0 | 34,4 |
| 7 | 40,3 | 34,2 |
| 6 | 42,0 | 35,3 |
| 5 | 43,6 | 36,4 |
| 4 | 45,3 | 37,5 |
| 3 | 46,9 | 38,5 |
| 2 | 48,5 | 39,6 |
| 1 | 50,0 | 40,6 |
| 0 | 51,6 | 41,6 |
| -1 | 53,1 | 42,6 |
| -2 | 54,7 | 43,5 |
| -3 | 56,2 | 44,5 |
| -4 | 57,7 | 45,5 |
| -5 | 59,2 | 46,4 |
| -6 | 60,7 | 47,3 |
| -7 | 62,1 | 48,2 |
| -8 | 63,6 | 49,1 |
| -9 | 65,0 | 50,0 |
| -10 | 66,5 | 50,9 |
| -11 | 67,9 | 51,8 |
| -12 | 69,4 | 52,7 |
| -13 | 70,8 | 53,5 |
| -14 | 72,2 | 54,4 |
| -15 | 73,6 | 55,3 |
| -16 | 75,0 | 56,1 |
| -17 | 76,4 | 56,9 |
| -18 | 77,8 | 57,8 |
| -19 | 79,2 | 58,6 |
| -20 | 80,5 | 59,4 |
| -21 | 81,9 | 60,2 |
| -22 | 83,3 | 61,0 |
| -23 | 84,6 | 61,8 |
| -24 | 86,0 | 62,6 |
| -25 | 87,3 | 63,4 |
| -26 | 88,7 | 64,2 |
| -27 | 90,0 | 65,0 |

Химводоподготовка

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям.

Для подготовки подпиточной воды соответствующего качества, предназначенной для восполнения потерь воды котлового контура и тепловых сетей, используется автоматическая установка ХВО.

Снижение жесткости обеспечивается путем фильтрования через катионообменную смолу.

Предотвращение процессов коррозии в трубопроводах и теплообменном оборудовании обеспечивается методом коррекционной обработки подпиточной воды.

Для умягчения подпиточной воды используется сильнокислотная катионообменная смола «Tulsion T42 Na», имеющая высокую обменную емкость.

Для предотвращения углекислотной коррозии, поддержания требуемого значение рН котловой воды и оптимального уровня щелочности котловой воды используется реагент «HydroChem 170».

Для удаления растворенного кислорода используется реагент «HydroChem 140» на основе сульфита натрия.

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды, используется система водоподготовки, состоящая из следующих блоков:

1)	автоматическая установка умягчения непрерывного действия – 1 шт;

2)	комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 140 – 1шт.

3)	комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 170 – 1шт.

Таблица 35 Запланированные мероприятия по замене участков тепловых сетей за счетнвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Псков»

| Период | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Диаметр трубопро-вода, м | Длина участка в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | ТК-7 | п. Дубрава, 30 | 32 | 23,5 | Подземная канальная | Замена существующих труб |
| 2024 год | ТК-7 | мастерские | 32 | 13,0 | Подземная канальная | Замена существующих труб |
| 2025 год | ТК-4 (т15) | ТК-5 (т21) | 125 | 21,0 | Подземная канальная | Замена существующих труб |

Система теплоснабжения котельной п. Дорожный

Котельная п. Дорожный является единственной системой теплоснабжения для потребителей. Установленная мощность котельной составляет 1,94 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,877 Гкал. Тепловая энергия от котельной используется на отопление и горячее водоснабжение.

Тепловая сеть от котельной до потребителей четырехтрубная.

Режим работы системы теплоснабжения осуществляется только в зимний период, по окончании отопительного периода котельная проходит плановый ремонт и закрывается до начала следующего отопительного периода.

В котельной установлены 4 водогрейных котла каждый из которых может работать как на отопление, так и на ГВС.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Дорожный – 95-70°С.

Таблица 36 Характеристика котла КВТ-4

| Наименование |  | Размерность |  | Величина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельное оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Котел №1 | Котел №2 |  | Котел №3 |  | Котел №4 |
| Тип котлоагрегата |  | - |  | КВ-Р-0,5-95 | КВ-Р-0,5-95 |  | КВ-Р-0,63-95 |  | КВР-0,63 |
| Вид используемого топлива |  | - |  | Уголь, дрова | Уголь, дрова |  | Уголь, дрова |  | Уголь, дрова |
| Номинальная теплопроизводительность |  | Гкал/ч |  | 0,43 | 0,43 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| Рабочее давление |  | кгс/см2 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 |
| Гидравлическое сопротивление |  | м.в.ст. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды на выходе |  | С0 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | Марка |  | Производительность, м/ч3 |  |  | Напор, м. в. ст. |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46 |  | 1110-2550 |  |  | - |  | 2,2 |  |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46 |  | 1110-2550 |  |  | - |  | 2,2 |  |
| Дымосос | Д-2,8 |  | 2100 |  |  | - |  | 1,5 |  |
| Дымосос | Д-2,8 |  | 2100 |  |  | - |  | 1,5 |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой | 1К 80-50-200 |  | 50 |  |  | 50 |  | 15 |  |
| Насос сетевой | К100-80-160А |  | 90 |  |  | 26 |  | 11 |  |
| Насос ГВС | К80-50-200 |  | 50 |  |  | 50 |  | 7,5 |  |
| Насос ГВС | К80-50-200 |  | 50 |  |  | 50 |  | 7,5 |  |
| Насос рециркуляционный | 1К 65-50-160 |  | 25 |  |  | 32 |  | 5,5 |  |

Схема теплоснабжения от котельной характеризуется следующим:

- Системы теплопотребления потребителей, присоединенных к тепловым сетям, подключены через элеваторные узлы, в которых поддерживаются необходимые параметры теплоносителя.

- На котельной, выработка тепловой энергии для теплоснабжения, осуществляется водогрейными котлами, работающими на угле. При обрыве или утечках в тепловых сетях на котельной предусмотрена система подпитки котлов водой из городского водопровода с хим. водоподготовкой.

- Теплоноситель на нужды ГВС приготавливается в баке горячей воды.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенных нагрузок потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 49,4 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

Для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения необходимо обеспечить регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов.

Практически при всех температурах наружного воздуха в течение всего отопительного периода температуры прямой сетевой воды, отпускаемой с котельной, практически соответствовали температурному графику. Температуры обратной сетевой воды также соответствовали температурному графику. Это свидетельствует о том, что система теплоснабжения может обеспечить расчетные режимы работы системы теплоснабжения.

Таблица 37 Температуры теплоносителя по месяцам

| Дата | Тнар.в. | Т по графику |  | Т по журналам |  | ΔТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО | ТВП | ТВО |
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| декабрь | -6 | 64 | 50 | 50 | 45 | -14 | -5 |
| январь | -2 | 57 | 46 | 43 | 40 | -14 | -6 |
| февраль | -10 | 70 | 54 | 52 | 44 | -18 | -10 |
| март | -3 | 59 | 47 | 50 | 42 | -9 | -5 |
| апрель | 5 | 46 | 38 | 44 | 35 | -2 | -3 |
| октябрь | 5 | 46 | 38 | 41 | 44 | -5 | 6 |
| ноябрь | -8 | 67 | 52 | 55 | 50 | -12 | -2 |

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством" и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны норы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. В котельной п. Дорожный есть система химводоочистки. Вода, поступающая в котлы из системы холодного водоснабжения, подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого уменьшается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также менее активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей.

Таблица 38 Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| • не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| • более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Таблица 39 Характеристика работы системы при сжигании качественного и некачественного топлива

| п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  |  | Нормативное качество топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №1 | котел №2 | котел №3 |
|  | Расчет эффективности работы котлоагрегата на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 8,00 | 66,00 | 37,00 | 8,00 | 66,00 | 37,00 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 82,0 | 42,0 | 47,0 | 82,00 | 42,00 | 47,00 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал/ч | 0,368 | 0,396 | 0,407 | 0,368 | 0,396 | 0,407 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал/кг | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,296 | 0,319 | 0,328 | 0,230 | 0,248 | 0,255 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал | 402,41 | 402,41 | 402,41 | 402,41 | 402,41 | 402,41 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал/ч | 0,433 | 0,466 | 0,479 | 0,433 | 0,466 | 0,479 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,124 | 0,133 | 0,137 | 0,096 | 0,104 | 0,106 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,172 | 0,186 | 0,191 | 0,134 | 0,144 | 0,148 |

Действующая в котельной п.Дорожный система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- манометры давления воды;

- температура воды;

- приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Не у всех потребителей тепловой энергии коммерческие приборы учета тепловой энергии и теплоносителя имеются. При этом расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

Такое состояние системы учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя не позволяет объективно определить количество отпущенной и потребленной тепловой энергии, а при отсутствии измерения расхода сжигаемого топлива это не позволяет определять и расход топлива на выработанную тепловую энергию. Соответственно нет возможности определить эффективность работы котлов и котельной в целом.

Система теплоснабжения д. Булынино

Котельная д. Булынино является источником тепловой энергии на нужды отопления следующих объектов:

4-х жилых дома (46 квартир);

- Муниципальное образовательное учреждение «Булынинская средняя общеобразовательная школа»;

- МБУК «ИКЦ» (Булынинский Дом культуры);

- МУЗ «ЦРБ» (медпункт);

- ПАО «Ростелеком»;

- Великолукское РАЙПО (кафе).

Установленная мощность котельной составляет 1,24 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,522 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, тепловая энергия от котельной используется на цели отопления.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной – 95-70°С.

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период.

В котельной установлены 2 водогрейных котла.

Таблица 40 Характеристика водогрейных котлов

| Наименование | Размерность | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел №1 | Котел №2 |
| Тип котлоагрегата | - | КВР-0,63-95 | КВ-Р-0,8-95 |
| Вид используемого топлива | - | Уголь, дрова | Уголь, дрова |
| Номинальная теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,54 | 0,7 |
| Рабочее давление | кгс/см2 | 4-6 | 7 |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |  |  |
| Температура воды на выходе | С0 | 95 | 95 |

Таблица 41 Характеристика тяго – дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Марка | Производительност, м/ч | Напор, м. в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46 | 3000 | - | 2,2 |
| Дутьевой вентилятор | ВКР | 2800-6500 | - | 0,75 |
| Дымосос | 6,3 сх.1 | 1500 | - | 5,5 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К 100-80-160А | 90 | 26 | 11 |
| Насос сетевой | К 100-80-160А | 90 | 26 | 11 |
| Подпиточный насос | 1К8/18 | 8 | 18 | 2,2 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Булынино характеризуется следующим:

- Тепловая схема котельной одноконтурная. При этом система ХВО отсутствует. Это приводит к нарушению водно-химического режима работы котлоагрегатов, и, как следствие, к кислородной коррозии поверхностей нагрева котлоагрегатов, образованию на них отложений. При такой схеме требуется повышенная производительность установки ХВО для защиты котлов от накипеобразования и кислородной коррозии, что влечет за собой повышенные затраты на эксплуатацию этой ХВО - расход реагентов, воды для промывки фильтров (в случае использования установки Na-катионирования);

- Выработка тепловой энергии в котельной осуществляется водогрейными котлами, работающими на угле. Дымососы в котельной не предусмотрены. Дутьевые вентиляторы включаются для повышения активности горения топлива после его загрузки в котел.

- В котельной установлены сетевые насосы производительностью 90 м3/ч, расчетный расход теплоносителя в системе теплоснабжений 23 м3/ч. Запас по мощности насоса составляет более 100%.

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Тепловая сеть от котельной до потребителей – двухтрубная;

- Система отопления закрытая. Подпитка тепловых сетей осуществляется из поселковой системы холодного водоснабжения ;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования, регулировочные шайбы на расчетный расход теплоносителя не установлены. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы теплопотребления, снижает эффективность работы системы теплоснабжения в целом.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенных нагрузок потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 23 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

Для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения необходимо смонтировать установку ХВО, обеспечить регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов по месяцам.

Таблица 42

| Дата | Т н.в. °С | Нормативные показатели |  |  | Фактические показатели |  |  | Отклонение фактических показателей от нормативных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура ТВП, °С | Температура ТВО, °С | Разница температур ТВП и ТВО | Температура ТВП, °С | Температура ТВО, °С | Разница температур ТВП и ТВО | Температура ТВП, °С | Температура ТВО, °С | Разница температур ТВП и ТВО |
| декабрь | -8 | 67 | 52 | 15 | 62 | 52 | 10 | -5 | 0 | -5 |
| январь | -9 | 68 | 53 | 15 | 62 | 52 | 10 | -6 | -1 | -5 |
| февраль | -7 | 65 | 51 | 14 | 64 | 56 | 8 | -1 | 5 | -6 |
| март | -4 | 61 | 48 | 13 | 60 | 52 | 8 | -1 | 4 | -5 |
| апрель | 5 | 46 | 38 | 8 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| октябрь | 6 | 44 | 37 | 7 | 46 | 38 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| ноябрь | 0 | 54 | 44 | 10 | 54 | 47 | 7 | 0 | 3 | -3 |

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. В котельной д. Булынино система химводоочистки отсутствует. Вода, поступающая в котлы из системы холодного водоснабжения, не подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого увеличивается коррозионное воздействие кислорода,

растворенного в воде, на металл поверхностей нагрева, а также более активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей. Из выше сказанного следует, что отсутствие системы ХВО приводит к более быстрому износу котельного оборудования и тепловых сетей, а также снижает эффективность работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в целом.

Таблица 43 Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

* В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5

Таблица 44

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Фактическое качество топлива |  | Нормативное качество топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котел №2 | котел № 3 | котел №2 | котел № 3 |
|  | Расчет эффективности работы котлоагрегата на момент проведения измерений |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды через котел - факт | т/ч | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 2 | Температура ТВП - факт | °С | 62,0 | 64,0 | 62,00 | 64,00 |
| 3 | Температура ТВО - факт | °С | 53,0 | 53,0 | 53,00 | 53,00 |
| 4 | Выработка тепловой энергии котлом - факт во время проведения измерений | Гкал./ч | 0,184 | 0,224 | 0,184 | 0,224 |
| 5 | КПД котла - факт | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 6 | Низшая теплота сгорания топлива - факт | ккал./кг | 3500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 7 | Расход топлива на котел - факт | т/ч | 0,095 | 0,117 | 0,074 | 0,091 |
| 8 | Коэффициент перевода в условное топливо |  | 0,500 | 0,500 | 0,643 | 0,643 |
| 9 | Удельный расход топлива - факт | кг у.т./Гкал. | 259,74 | 259,74 | 259,74 | 259,74 |
| 10 | КПД котла - нормативный | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 11 | Приход тепла в котел с топливом - расчетный | Гкал./ч | 0,216 | 0,264 | 0,216 | 0,264 |
| 12 | Расход топлива на котел - расчетный | т/ч | 0,062 | 0,075 | 0,048 | 0,059 |
| 13 | Удельный расход топлива - расчетный | кг у.т./Гкал. | 168,07 | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 14 | Перерасход топлива на один котел | т/ч | 0,034 | 0,041 | 0,026 | 0,032 |

Эффективность работы котлоагрегатов на момент проведения

инструментального обследования

Действующая в котельной д. Булынино система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

- манометры давления воды после котлов;

- температура воды после котлов.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной отсутствуют. В связи с этим определить фактический объем отпуска тепловой энергии в сеть невозможно. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Не у всех потребителей тепловой энергии коммерческие приборы учета тепловой энергии и теплоносителя имеются. При этом расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

Такое состояние системы учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя не позволяет объективно определить количество отпущенной и потребленной тепловой энергии, а при отсутствии измерения расхода сжигаемого топлива это не позволяет определять и расход топлива на выработанную тепловую энергию. Соответственно нет возможности определить эффективность работы котлов и котельной в целом.

Система теплоснабжения д. Плаксино

Отпуск тепловой энергии осуществляется только в отопительный период на нужды отопления следующих объектов:

- многоквартирный жилой дом (16 квартир);

- филиал МОУ «Булынинская средняя школа»;

- МБУК «Информационно-культурный центр» (дом культуры);

- ПАО «Ростелеком»;

- ФГУП «Почта России»

Установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 0,196 Гкал/ч. Вид топлива – твёрдое (уголь, дрова).

Тепловая сеть от котельной двухтрубная, надземной прокладки. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95-70°С.

Система теплоснабжения работает только в отопительный период. В котельной установлены 2 водогрейных котла.

Таблица 45 Характеристики котельного оборудования

| Номер котельного агрегата | Марка котельного агрегата | Номинальная мощность, Гкал/ч | Вид применяемого топлива | Состояние котельного агрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. №1 | КВ-Р-0,3 | 0,26 | уголь (дрова) | рабочее |
| Ст. №2 | КВ-Р-0,3 | 0,26 | уголь (дрова) | рабочее |

Таблица 46 Характеристики тяго – дутьевого и насосного оборудования

| Оборудование | Марка | Производительность, м/ч | Напор, м в. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |
| Дутьевой вентилятор | - | 3000 | - | 0,55 |
| Дутьевой вентилятор | - | 3000 | - | 0,55 |
| Дымосос | Д-3,55 | 4200 |  | 2,2 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |
| Насос сетевой | К 20/30 | 20 | 30 | 4 |
| Насос сетевой | К 20/30 | 20 | 30 | 4 |
| Насос подпиточный | К 8/18 | 8 | 18 | 2,2 |

Схема теплоснабжения от котельной д. Плаксино характеризуется следующим:

- Тепловая схема котельной одноконтурная. При этом система ХВО отсутствует. Это приводит к нарушению водно-химического режима работы котлоагрегатов, и как следствие, к кислородной коррозии поверхностей нагрева котлоагрегатов, образованию на них отложений. При такой схеме требуется повышенная производительность установки ХВО для защиты котлов от накипеобразования и кислородной коррозии, что влечет за собой повышенные затраты на эксплуатацию этой ХВО - расход реагентов, воды для промывки фильтров (в случае использования установки Na- катионирования);

- Выработка тепловой энергии в котельной осуществляется водогрейными котлами, работающими на дровах/угле. Для регулирования тяго-дутьевого режима в котельной после каждого котла предусмотрены шиберы.

- В котельной установлены сетевые насосы производительностью 20 м3/ч, расчетный расход теплоносителя в системе теплоснабжений 7,6 м3/ч. Запас по мощности насоса составляет 163 %.

- В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты отсутствуют;

- Тепловая сеть от котельной до потребителей – двухтрубная;

- Система отопления закрытая. Отбор воды для подпитки тепловых сетей осуществляется из водонапорной башни;

- Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95-70 °С;

- Системы теплопотребления потребителей присоединены к тепловым сетям напрямую без какого-либо регулирования, регулировочные шайбы на расчетный расход теплоносителя не установлены. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы теплопотребления, снижает эффективность работы системы теплоснабжения в целом;

- Потребители находятся на некотором удалении от котельной, состояние тепловой изоляции теплотрассы плохое. Это приводит к потерям тепловой энергии через поверхность изоляции.

При работе системы теплоснабжения важно обеспечить расчетные (нормативные) значения расхода и температуры прямой сетевой воды, отпускаемой из котельной в тепловую сеть. С учетом присоединенной нагрузки потребителей расчетный расход теплоносителя в системе отопления составляет 7,6 т/ч. Нормативные температуры прямой сетевой воды – в соответствии с температурным графиком.

По результатам анализа схемы теплоснабжения и тепловой схемы котельной можно сделать следующий вывод: схема теплоснабжения и тепловая схема котельной позволяют обеспечить надежную и экономичную работу системы теплоснабжения.

Для повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения необходимо смонтировать установку ХВО, обеспечить регулирование тяго-дутьевого режима работы котлов.

Качество сетевой воды на котельной регламентирует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и «Правила эксплуатации коммунальных и отопительных котельных», в которых указаны нормы и химический состав, питательной и сетевой воды, подаваемой потребителям. Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей приведены в таблице 47. В котельной д. Плаксино система химводоочистки отсутствует. Вода, поступающая в котлы из водонапорной башни, не подвергается дополнительной очистке, необходимой для достижения требуемых параметров качества воды. В результате этого увеличивается коррозионное воздействие кислорода, растворенного в воде, на металл труб, а также более активно происходит образование отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева и на внутренних стенках трубопроводов тепловых сетей. Из выше сказанного следует, что отсутствие системы ХВО приводит к более быстрому износу котельного оборудования и тепловых сетей, а также снижает эффективность работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в целом.

Таблица 47 Параметры качества воды для подпитки тепловых сетей

| Показатель | Система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая |  | закрытая |  |
|  | Температура сетевой воды, °C |  |  |  |
|  | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость при pH: |  |  |  |  |
| не более 8,5 | 800* | 750* | 800* | 750* |
|  | 700 | 600 | 700 | 600 |
| более 8,5 | Не допускается |  | По расчету ОСТ |  |
|  |  |  | 108.030.47-81 |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 300* | 600* | 500* |
|  |  | 250 | 500 | 400 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 |  | От 7,0 до 11,0** |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1 |  |  |  |

- В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

** Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями с латунными трубками, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

Действующая в котельной д. Плаксино система учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включает в себя:

  - манометры давления воды после котлов;

  - температура воды после котлов.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной отсутствуют, среди потребителей теплосчетчик установлен только в школе.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным температурным графиком и давления теплоносителя.

Выводы:

1.До газификации поселения природным газом в топках небольшой мощности (в первую очередь для отопления домов усадебного типа) рационально использование в качестве топлива дров, угля, торфа (с учётом больших запасов торфа в области) и отходов лесоперерабатывающих производств;

2.Основными проблемами теплоснабжения является значительный износ сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования.

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается:

- модернизация существующих котельных:  кот. п. Дорожный, кот. д. Булынино,  кот. д. Плаксино;

- текущий и капитальный ремонт теплосетей, замена ветхих теплосетей;

- прокладка теплосетей в районы новой жилой застройки.

Газификация территории даст значительный стимул развитию теплоснабжения на базе индивидуальных источников тепла в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов района.

Газоснабжение

В настоящее время газифицированы следующие населенные пункты сельского поселения «Лычевская волость»:

п. Дубрава – 1;

п. Дорожный;

д. Астратово;

д. Каменка;

д. Волково;

д. Гречухино;

д. Лычево.

В остальных населенных пунктах для бытовых целей используются сжиженный газ и электричество.Население обеспечено баллонным привозным газом.

Выводы: При условии развития территории необходимо продолжение осуществления мероприятий по подаче сетевого газа в населенные пункты.

Проектные предложения

Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с программой догазификации населенных пунктов Псковской областиАО «Газпром Газораспределение Псков».

Генеральным планомпредлагается:

- проведение ПИР по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в Великолукском районе»;

- строительство межпоселкового газопровода в д.Успенское;

- строительство газопровода высокого давления в д. Жестки, Торчилово, Иванцево, Тифоново, Лукьянцево сельского поселения «Лычевская волость», протяж. - 10,0 км;

- перевод отопительных котельных на высокоэффективный, экологически чистый природный газ;

- использование природного газа в качестве топлива для автономных источников теплоты;

- повышение уровня инженерного обустройства жилых домов и объектов социальной сферы с применением природного газа для приготовления пищи и бытовой горячей воды;

- создание надежных, взаиморезервируемых систем газопроводов среднего давления.

Электроснабжение

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Существующее положение

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Лычевская волость» осуществляется от понижающихподстанций Псковского филиала ПАО «Россети Северо - Запад»: ПС 110 кВ Булынино (ПС136); ПС 35 кВ Дубрава (ПС 78);ПС 110 кВ Сиверст  (ПС 167); ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) (таблица 48), а так же линии электропередач: ЛЭП 110 кВ, протяженностью 77,5 км, ЛЭП 35 кВ протяженностью 15,0 км, ЛЭП 10 кВ, протяженностью 220,1 км:

ВЛ 110кВ л.Великолукская – 1;

ВЛ 110кВ л.Великолукская – 2;

ВЛ 110кВ л.Великолукская – 5;

ВЛ 110кВ л.Малаховская - 2;

ВЛ 110кВ л.Сосновская - 1;

ВЛ 110кВ л.Сиверстская – 1;

ВЛ 110кВ л.Сиверстская – 2;

ВЛ 110кВ л.Нелидовская – 1;

ВЛ 35кВ л.Дубровенская – 1;

ВЛ 35кВ л.Губановская – 1;

ВЛ 35 кВ л.Усвятская – 1;

ВЛ 35 кВ л.Усмынская – 1.

Таблица 48 Информация по подстанциям, питающим сельское поселение (на 01.10.2023)

| № п/п | №питающей подстанции | Название | Рабочее напряжение, кВ | Кол-во силовых трансформаторов | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 136 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) | 110/10 | 1 | 6.30 | 1994 |
| 2. | 78 | ПС 35 кВ Дубрава (ПС 78) | 35/10 | 1 | 6.30 | 1986 |
| 3. | 167 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) | 110/35/10 | 2 | 16,3 | 1989 |
| 4. | 168 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) | 110/10 | 1 | 6.30 | 1989 |

Таблица 49 Информация по ТП 10/0,4кВ по состоянию на 01.10.2023

| № пп | Наименование подстанции | Местоположение | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-3 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Городище | 10/0,23 | 0,010 |
| 2 | ТП-467 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Подберезье | 10/0,23 | 0,010 |
| 3 | ТП-115 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Макоедово | 10/0,4 | 0,160 |
| 4 | ТП-225 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Дубрава-2 | 10/0,4 | 0,025 |
| 5 | ТП-531 | Великолукский район, Лычевская волость, СНТ "Яблонька" | 10/0,4 | 0,063 |
| 6 | ТП-533 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Макоедово | 10/0,4 | 0,250 |
| 7 | ТП-164 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Дубрава | 10/0,4 | 0,100 |
| 8 | ТП-392 | Великолукский район, Лычевская волость, с/о "Вишня-2" | 10/0,4 | 0,100 |
| 9 | ТП-405 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Дубрава | 10/0,4 | 0,100 |
| 10 | ТП-410 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Дубрава | 10/0,4 | 0,160 |
| 11 | ТП-412 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Дубрава | 10/0,4 | 0,160 |
| 12 | ТП-428 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Дубрава | 10/0,4 | 0,400 |
| 13 | ТП-114 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Бобылево | 10/0,4 | 0,060 |
| 14 | ТП-162 | Великолукский район, Лычевская волость, Автостоянка, АЗС | 10/0,4 | 0,100 |
| 15 | ТП-340 | Великолукский район, Лычевская волость, АЗС Псков ТЭК | 10/0,4 | 0,100 |
| 16 | ТП-496 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Булынино | 10/0,4 | 0,400 |
| 17 | ТП-586 | Великолукский район, Лычевская волость, п. Дубрава | 10/0,4 | 0,040 |
| 18 | ТП-212 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Булынино | 10/0,4 | 0,063 |
| 19 | ТП-79 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Горивицы | 10/0,4 | 0,040 |
| 20 | ТП-141 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Личково | 10/0,4 | 0,160 |
| 21 | ТП-142 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Аничково | 10/0,4 | 0,160 |
| 22 | ТП-143 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Лазава | 10/0,4 | 0,030 |
| 23 | ТП-146 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Липец | 10/0,4 | 0,400 |
| 24 | ТП-147 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Липец | 10/0,4 | 0,160 |
| 25 | ТП-208 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Криплянка | 10/0,4 | 0,063 |
| 26 | ТП-209 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Немково | 10/0,4 | 0,100 |
| 27 | ТП-210 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Задежа | 10/0,4 | 0,160 |
| 28 | ТП-211 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Кавирово | 10/0,4 | 0,060 |
| 29 | ТП-216 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Рудново | 10/0,4 | 0,025 |
| 30 | ТП-217 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Мухино | 10/0,23 | 0,010 |
| 31 | ТП-402 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Липец | 10/0,4 | 0,100 |
| 32 | ТП-409 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Токолово | 10/0,4 | 0,160 |
| 33 | ТП-423 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Булынино | 10/0,4 | 0,250 |
| 34 | ТП-425 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Задежа | 10/0,4 | 0,400 |
| 35 | ТП-475 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Токолово | 10/0,4 | 0,400 |
| 36 | ТП-116 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Малахово | 10/0,4 | 0,100 |
| 37 | ТП-156 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Торчилово | 10/0,4 | 0,063 |
| 38 | ТП-446 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Торчилово | 10/0,4 | 0,100 |
| 39 | ТП-552 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Савино | 10/0,4 | 0,025 |
| 40 | ТП-557 | Великолукский район, Лычевская волость, СНТ "Смородинка" | 10/0,4 | 0,040 |
| 41 | ТП-572 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Аничково | 10/0,4 | 0,025 |
| 42 | ТП-167 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Лукьянцево | 10/0,4 | 0,100 |
| 43 | ТП-168 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Никулино | 10/0,4 | 0,250 |
| 44 | ТП-169 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Жестки | 10/0,4 | 0,100 |
| 45 | ТП-404 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Жестки | 10/0,4 | 0,100 |
| 46 | ТП-407 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Жестки | 10/0,4 | 0,025 |
| 47 | ТП-170 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Подберезье | 10/0,4 | 0,025 |
| 48 | ТП-171 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Шедяково | 10/0,4 | 0,060 |
| 49 | ТП-414 | Великолукский район, Лычевская волость, С/о "Восход" | 10/0,4 | 0,063 |
| 50 | ТП-500 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Боровицы | 10/0,4 | 0,160 |
| 51 | ТП-209 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Немково | 10/0,4 | 0,100 |
| 52 | ТП-80 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Булынино | 10/0,4 | 0,250 |
| 53 | ТП-312 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Личково | 10/0,4 | 0,160 |
| 54 | ТП-336 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Личково | 10/0,4 | 0,100 |
| 55 | ТП-434 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Боровицы | 10/0,4 | 0,100 |
| 56 | ТП-584 | Великолукский район, Лычевская волость, СТ Лазавицкие Черемушки | 10/0,4 | 0,025 |
| 57 | ТП-589 | Великолукский район, Лычевская волость, п.Дорожный | 10/0,23 | 0,010 |
| 58 | ТП-2156 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Торчилово | 10/0,4 | 0,063 |
| 59 | ТП-2409 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Токолово | 10/0,4 | 0,160 |
| 60 | ТП-354 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Изосенки | 10/0,4 | 0,160 |
| 61 | ТП-358 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Успенское | 10/0,4 | 0,400 |
| 62 | ТП-359 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Успенское | 10/0,4 | 0,100 |
| 63 | ТП-360 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Азарьково | 10/0,23 | 0,010 |
| 64 | ТП-362 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Бандино-1 | 10/0,4 | 0,040 |
| 65 | ТП-366 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Краснополье | 10/0,4 | 0,020 |
| 66 | ТП-433 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Успенское | 10/0,4 | 0,100 |
| 67 | ТП-498 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Успенское | 10/0,4 | 0,250 |
| 68 | ТП-582 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Успенское | 10/0,4 | 0,320 |
| 69 | ТП-369 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Шляпино | 10/0,23 | 0,010 |
| 70 | ТП-371 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Мякишево | 10/0,4 | 0,060 |
| 71 | ТП-372 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Клевино | 10/0,23 | 0,010 |
| 72 | ТП-373 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Овсянкино | 10/0,23 | 0,010 |
| 73 | ТП-353 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Сиверст | 10/0,4 | 0,040 |
| 74 | ТП-379 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Сиверст | 10/0,4 | 0,040 |
| 75 | ТП-380 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Болхово | 10/0,23 | 0,010 |
| 76 | ТП-381 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Воробьево | 10/0,23 | 0,010 |
| 77 | ТП-384 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Медведково | 10/0,4 | 0,160 |
| 78 | ТП-385 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Каменистик | 10/0,4 | 0,020 |
| 79 | ТП-524 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Сиверст | 10/0,4 | 0,160 |
| 80 | ТП-154 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Плаксино | 10/0,4 | 0,100 |
| 81 | ТП-432 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Плаксино | 10/0,4 | 0,100 |
| 82 | ТП-538 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Плаксино | 10/0,4 | 0,630 |
| 83 | ТП-19 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Савино | 10/0,4 | 0,040 |
| 84 | ТП-149 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Букино | 10/0,4 | 0,160 |
| 85 | ТП-150 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Букино | 10/0,4 | 0,400 |
| 86 | ТП-151 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Гусаково | 10/0,4 | 0,030 |
| 87 | ТП-152 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Васьково | 10/0,4 | 0,060 |
| 88 | ТП-153 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Плаксино | 10/0,4 | 0,100 |
| 89 | ТП-419 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Букино | 10/0,4 | 0,160 |
| 90 | ТП-544 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Плаксино | 10/0,4 | 0,100 |
| 91 | ТП-550 | Великолукский район, Лычевская волость, СНТ "Агрохимик" (д.Аничково) | 10/0,4 | 0,160 |
| 92 | ТП-567 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Березье | 10/0,4 | 0,030 |
| 93 | ТП-581 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Букино | 10/0,4 | 0,100 |
| 94 | ТП-319 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Лохново | 10/0,4 | 0,160 |
| 95 | ТП-321 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Песенково | 10/0,23 | 0,010 |
| 96 | ТП-155 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Пирогово | 10/0,4 | 0,100 |
| 97 | ТП-509 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Сенчиты | 10/0,4 | 0,160 |
| 98 | ТП-435 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Химцентр | 10/0,4 | 0,063 |
| 99 | ТП-117 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Аккарачково | 10/0,4 | 0,025 |
| 100 | ТП-119 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Гречухино | 10/0,4 | 0,060 |
| 101 | ТП-213 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Горивицы | 10/0,4 | 0,400 |
| 102 | ТП-215 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Михальки | 10/0,4 | 0,100 |
| 103 | ТП-430 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Трашково | 10/0,4 | 0,025 |
| 104 | ТП-89 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Жибоедово | 10/0,23 | 0,010 |
| 105 | ТП-266 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Никулино | 10/0,4 | 0,040 |
| 106 | ТП-511 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Темрево | 10/0,23 | 0,010 |
| 107 | ТП-578 | Великолукский район, Лычевская волость, ур. Дикое | 10/0,4 | 0,063 |
| 108 | ТП-2061 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Каменка | 10/0,4 | 0,010 |
| 109 | ТП-2357 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Зуево-Кокино | 10/0,4 | 0,060 |
| 110 | ТП-2218 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Игнашово | 10/0,4 | 0,040 |
| 111 | ТП-2219 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Ушани | 10/0,4 | 0,040 |
| 112 | ТП-2220 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Песчаха | 10/0,4 | 0,030 |
| 113 | ТП-2221 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Комарово | 10/0,4 | 0,010 |
| 114 | ТП-2222 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Ломки | 10/0,4 | 0,030 |
| 115 | ТП-2223 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Сопки | 10/0,4 | 0,063 |
| 116 | ТП-2224 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Анисимово | 10/0,4 | 0,010 |
| 117 | ТП-2226 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Разинки | 10/0,4 | 0,010 |
| 118 | ТП-2228 | Великолукский район, Лычевская волость, д.Царево | 10/0,4 | 0,060 |

Большая часть линий электропередач и оборудования трансформаторных подстанций выпущены в 60-ые - 70-ые годы 20-го столетия и обладают степенью износа более 60%.  При надлежащем уходе электрические сети  остаются в удовлетворительном состоянии, но на расчетный период следует предусмотреть ремонт и обновление оборудования.

Расчет электропотребления

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями Волостей подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» 
РД 34.20.185-94 (ред. 1999).

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчётные показатели нагрузки принимаются по таб. 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Таблица 50 Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки (таб. 2.4.3. РД 34.20.185-94)

| № п.п. | Категория (группа) города | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Город |  |  | (район) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  |  | в целом по городу (району) | в том числе |  | в целом по городу (району) | в том числе |  |
|  |  |  |  | центр | микрорайон (кварталы) застройки |  | центр | микрорайон (кварталы) застройки |
|  | Крупнейший | 26,7 | 0,51 | 0,77 | 0,43 | 0,6 | 0,85 | 0,53 |
|  | Крупный | 27,4 | 0,48 | 0,7 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |
|  | Большой | 27,8 | 0,46 | 0,62 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0,51 |
|  | Средний | 29 | 0,43 | 0,55 | 0,4 | 0,52 | 0,65 | 0,5 |
|  | Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,49 |

Для расчетов расхода электроэнергиикоммунально-бытовых потребителей и годового числа часовиспользования максимума электрической нагрузки приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчётные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4. РД 34.20.185-94.

Таблица 51 Укрупненные показатели расхода электроэнергиикоммунально-бытовых потребителей и годового числа часовиспользования максимума электрической нагрузки (таб. 2.4.4. РД 34.20.185-94)

| № п.п. | Категория (группа) города | Города |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без стационарных электроплит |  | со стационарными электроплитами |  |
|  |  | удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
|  | Крупнейший | 2880 | 5650 | 3460 | 5750 |
|  | Крупный | 2620 | 5450 | 3200 | 5650 |
|  | Большой | 2480 | 5400 | 3060 | 5600 |
|  | Средний | 2300 | 5350 | 2880 | 5550 |
|  | Малый | 2170 | 5300 | 2750 | 5500 |

Для расчета прогноза максимальных электрических нагрузок воспользуемся показателями, приведенными для малых городов со стационарными электрическими плитами в целом по городу (району) - 0,5 кВт/чел).

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Таблица 52 Прогноз  электрических нагрузок и электропотребления

| Волость | Площадь функциональных зон, га |  | Прирост расчетной электрической нагрузки на расчетный срок, кВт | Прирост годового расхода электроэнергии на расчетный срок, тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный срок 2023г. | Расчетный срок 2037г. |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2741 | 2802 | 58 | 481 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 14 | 14 | - | - |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 3 | 3 | - | - |
| Зона специализированной общестенной застройки | 20 | 20 | - | - |
| Общественно – деловая зона | 1 | 1 | - | - |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 108 | 108 | - | - |
| Лесопарковая зона | 6 | 6 | - | - |
| Зона сельскохозяйственного использования | 26171 | 25958* | - | - |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 783 | 783 | - | - |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 27 | 27 | - | - |
| Зона кладбищ | 20 | 57 | 30** | 3,5** |
| Производственная зона | 29 | 97 | 89 | 487 |
| Научно – производственная зона | 1 | 1 | - | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 2 | 4 | 15 | 1,8 |
| Коммунально – складская зона | 6 | 27 | 27 | 151 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 263 | 273 | 13 | 72 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 7 | 7 | - | - |
| Зона отдыха | 28 | 28 | - | - |
| Иные рекреационные зоны | 0 | 13* | - | - |
| Зона лесов | 14938 | 14938 | - | - |
| Итого |  |  | 232 | 1196 |

прим:	* - изменение площади функциональной зоны не влечет изменение электрических нагрузок, всвязи отсутствием потребителя.

**- определены расходы на освещение входной зоны и прилегающей территории

Охранные зоны электросетевых объектов устанавливаются в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. (Утверждены постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

Правила определяют порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее - охранные зоны), а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

2. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

3. Границы охранных зон определяются в соответствии с настоящими Правилами.

4. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Таблица 53Охранные зоны электросетевых объектов, расположенных на территории сельского поселения

| Напряжение линии, кВ | Расстояние*, м |
| --- | --- |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ | 2 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ | 10 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ | 20 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ | 30 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 750 кВ | 40 |

* для ЛЭП указанное расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП

Выводы:

Загрузка трансформаторов на ПС 35 «Дубрава» (ПС 78), ПС 110 «Булынино» (ПС 136) позволяет подключить к ним дополнительные нагрузки. Состояние всех подстанций удовлетворительное.

Проектные предложения

Генеральным планом на первую очередь и расчетный срок предлагается:

- строительство  ЛЭП 10 кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ на вновь осваиваемых территориях;

- реконструкция существующих ЛЭП 10 кВ и трансформаторныхподстанций   10\0,4 кВ.

Связь, радиовещание, телевидение

Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения района и его гостей в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности района, способствует притоку новых инвестиций в прочие отрасли.

В пределах сельского поселения «Лычевская волость» действуют следующие основные виды связи:

- почтовая;

- стационарная телефонная связь;

- мобильная телефонная связь.

На рынке предоставления услуг традиционной телефонной связи на территории сельского поселения «Лычевская волость» присутствует один оператор - ОАО "Северо-Западный Телеком». По территории волости проходят магистральные кабели связи.

Число телефонных аппаратов сети общего пользования волости составляет около 800 шт. Отделения связи расположены в д.Булынино, п.Дубрава, д.Липец, д.Лосево.

На территории волости услуги мобильной связи представляют операторы: ОАО "МТС", ОАО "Мегафон", ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн). На рынке предоставления услуг традиционной телефонной связи на территории сельского поселения «Лычевская волость» присутствует один оператор - ОАО "Северо-Западный Телеком». По территории волости проходят магистральные кабели связи.

Число телефонных аппаратов сети общего пользования волости составляет около 800 шт.

Высотное сооружение связи ОАО МТС расположено в д. Плаксино (мачта высотой 90 м).

Предполагается дальнейшее развитие сотовой связи путем строительства новых башен.

На базе этих вышек может быть организован прием спутниковых каналов Internet с дальнейшим доведением их до населения по эфиру и кабельным линиям и организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Internet.

- 2.2.7 Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории должны быть разработаны в соответствии с проектными предложениями генерального плана сельского поселения «Лычевская волость».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, Генеральным планомпредусматривается на расчетный срок проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельского поселения.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории должен быть направлен на охрану и восстановление природной среды.

- 2.2.8 Зеленый фонд муниципального образования

Великолукский район относится к числу районов Псковской области с лесистостью несколько выше средней: 35,2%.

Район расположен в зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Лесной фонд представлен как компактными крупными лесными массивами на севере и юге, так и находящимися в западной, центральной и местами в юго-восточной частях мелкими участками различной конфигурации. Наиболее распространенной породой в лесах является сосна, на втором месте береза, затем осина, и ель.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда сельского поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Расчет нормативной площади зеленых насаждений

Расчет нормативной площади зеленых насаждений на расчетный срок представлен в таблице 54.

Таблица 54 - Расчёт нормативной площади зелёных насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетный срок |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 6248 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 7,5 |

На одного жителя сельского поселения «Лычевская волость» в расчетном периоде должно приходиться 12 м2 зеленых насаждений общего пользования. Таким образом, площадь планируемых зеленых насаждений на расчетный срок составляет не менее 7,5 га.

Проектные предложения

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки. Необходимо осуществить формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

- 2.2.9 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Вывоз твердых коммунальных отходов из Лычевской волости осуществляется на объект размещения отходов, расположенный в деревне Бабки Великолукского района Псковской области. Рядом с  д. Ушани расположен скотомогильник.

В комплекс по санитарной очистке территории сельского поселения должны входить сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых коммунальных отходов.

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

- очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

- максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

- обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

- обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

- транспортировать жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

- обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Расчет прогнозируемого объема накопления коммунальных отходов

Накопление ТКО на территории сельского поселения «Лычевская волость» осуществляется потребителями в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Псковской области, утвержденного приказом Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2018 № 129-ОД.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Накопление ТКО производится в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505.

Правила устанавливают порядок коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов с использованием средств измерения, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений (далее - средства измерения), или расчетным способом в целях осуществления расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Коммерческому учету подлежат объем и (или) масса:

а)	твердых коммунальных отходов в местах их накопления:

-	сортированных твердых коммунальных отходов;

-	несортированных твердых коммунальных отходов;

-	крупногабаритных отходов;

б)	твердых коммунальных отходов, транспортируемых операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами;

в)	твердых коммунальных отходов, поступающих на объекты обработки, обезвреживания и (или) захоронения твердых коммунальных отходов (далее - объекты) и транспортируемых с таких объектов.

В пункте 3.1 раздела 3 Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Псковской области, утвержденного приказом Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2018 № 129-ОД указывается, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами представляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с которым он заключил соглашение, касающееся организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, сведения об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, по форме, установленной указанным соглашением, ежемесячно, если иная периодичность представления указанных сведений не предусмотрена данным соглашением.

С 01.01.2019 услуга по обращению с отходами стала коммунальной и оказывается региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными услугами (далее - ТКО). На территории Псковской области это ООО «Экопром».

В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов определяется средняя плотность твердых коммунальных отходов, рассчитываемая как отношение объема твердых коммунальных отходов, принятых от собственников твердых коммунальных отходов (без учета твердых коммунальных отходов, коммерческий учет которых осуществляется исходя из их массы), к массе таких отходов, переданных на объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов за последний истекший календарный год, а при отсутствии таких данных - как отношение установленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу накопления по массе (далее - средняя плотность твердых коммунальных отходов).

При раздельном накоплении  твердых коммунальных отходов  в целях осуществления расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными отходами коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется по количеству и объему контейнеров для накопления ТКО.

В целях осуществления расчетов с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющими на праве собственности или на ином законном основании объектами (далее - владельцы объектов), коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется, при помощи принадлежащих этим объектам средствами измерения массы твердых коммунальных отходов. В случае если объект не оборудован средством измерения или средство измерения вышло из строя (неисправно), коммерческий учет массытвердых коммунальных отходов осуществляется исходя из средней плотности твердых коммунальных отходов и объема твердых коммунальных отходов, определяемого: а) в течение 30 дней после установления факта выхода средства измерения из строя (неисправности) - исходя из установленной вместимости кузова транспортного средства с учетом коэффициента максимально допустимого сжатия отходов (при наличии такого коэффициента) в соответствии с технической документацией на транспортное средство; б) по истечении 30 дней после установления факта выхода средства измерения из строя (неисправности) или при отсутствии средства измерения - исходя из уменьшенной вдвое установленной вместимости кузова транспортного средства с учетом коэффициента максимально допустимого сжатия отходов (при наличии такого коэффициента) в соответствии с технической документацией на транспортное средство.

Приказом Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27.12.2018  № 124-ОД «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО)» регламентируются нормативы накопления ТКО:

-  для многоквартирных индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью свыше 200 человек на одного проживающего составит 295 килограммов в год или 1,44 кубометра, для индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью менее 200 человек - 205 килограммов или 1 кубометр;

- для административных зданий, учреждений и контор норматив накопления ТКО на одного работника составит 287 килограммов или 1,4 кубометра, для продовольственных магазинов, рынков - 123 килограмма или 0,6 кубометра на 1 квадратный метр площади, для промтоварных магазинов - 41 килограмм или 0,2 кубометра на 1 квадратный метр площади;

- для железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, речных портов  норматив установлен в объёме 12 килограммов или 0,06 кубометра на 1 пассажира;

- для дошкольных образовательных учреждений он равен 123 килограмма или 0,6 кубометра на одного ребёнка, в школах - 41 килограмм или 0,2 кубометра на одного учащегося, в учреждениях среднего, высшего и послевузовского образования — 82 килограмма или 0,4 кубометра на одного учащегося;

- для клубов, кинотеатров, концертных залов, цирков определён норматив в 62 килограмма или 0,3 кубометра на одно место, для спортивных зданий, сооружений — 50 килограммов или 0,3 кубометра на одно место, для кафе, ресторанов, баров закусочных, столовых — 226 килограммов или 1,1 кубометра на одно место, для гостиниц — 184,5 килограмма или 0,9 кубометра на одно место, для парикмахерских и салонов красоты — 61,5 килограмма или 0,3 кубометра на одно место.

Для расчета усредненного показателя объема накопления ТКО на территории сельского поселения использовался норматив накопления ТКО  на одного проживающего в многоквартирных и индивидуальных жилых домах  для населенных пунктов   с численностью жителей более 200 человек и для индивидуальных жилых домов в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек.

В сельском поселении «Лычевская волость» в настоящее время в 8-ми населенных пунктах численность населения свыше 200 человек: деревни

В сельском поселении «Лычевская волость» в настоящее время в 7-ми населенных пунктах численность населения свыше 200 человек: деревни

Астратово – 203, Булынино – 404, Волково – 278, Лычево – 531, Плаксино – 204  и 2 поселка – Дорожный – 363, и Дубрава-1 – 906.

Исходя из расчетных данных, на расчетный срок в данных населенных пунктах будет насчитываться 3374 человек, в оставшихся населенных пунктах – 2680 человек.

Таблица 55 - Объемы накопления коммунальных отходов

| Коммунальные отходы | Число жителей, чел. |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 на 1-го жителя в год |  | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) |
|  | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) | На 2023 г. | На 2037 г. (расчетный) | м3 | м3 |
| Объем накопления ТКО по населенным пунктам с численностью более 200 чел. | 3146 | 3374 | 1,44 | 1,44 | 4530,2 | 4858,6 |
| Объем накопления ТКО по населенным пунктам с численностью менее 200 чел. | 2680 | 2874 | 1,0 | 1,0 | 2680,0 | 2874,0 |
| ИТОГО | 5826 | 6248 | - | - | 7210,2 | 7732,6 |

Среднесуточное накопление отходов составит:

7732,6 : 365 ≈ 21 м3

С учетом периодичности вывоза отходов (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

21 х 2 = 42 шт.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых коммунальных отходов, приведен ниже:

7732,6 * 20 / 10 = 15465 м2 или 1,5 га.

где: 20 – расчетный период, лет;

7732,6 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Проектные предложения

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планомпредлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие меры:

- организация мониторинга за состоянием почвенного покрова вдоль трасс основных транспортных коммуникаций;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории;

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения эрозии почв;

- проведение работ по рекультивации выработанного карьера в д. Криплянка;

- обеспечение населенных пунктов контейнерами для накопления ТКО, обустроенными контейнерными площадками, спецтехникой, предназначенной для сбора и вывоза ТКО;

- недопущение образования объектов мест размещения отходов;

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка контейнеров в количестве 42 шт.

Размещение кладбищ

В настоящее время на территории сельского поселения кладбища располагаются вблизи, либо в границах, следующих населенных пунктов:

д. Никулино (2,0 га), д. Сопки (0,3 га), д. Химино (0,1 га), д. Плаксино (0,3 га), д. Пирогово (0,3 га, 0,2 га), д. Успенское (1,7 га), д. Горки (0,01 га), д. Сиверст (0,7га), д. Медведково (0,9 га, 0,5 га), д. Гусаково (1,6 га), д. Сигорицы (0,2 га), д. Липец (0,4 га, 0,4 га, 1,1 га), д. Козюлино (0,03 га), д. Першино (0,05 га), д. Иванцево (7,5 га, 1,5 га).

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,00024 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 6248 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади зоны кладбищ не менее чем на 1,5 га.

На расчетный срок Генеральным планом предлагается увеличение площади зоны кладбищ за счет изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для участков:

- Часть из земель населенного пункта д. Токолово, площадью 12,34 га (на момент разработки Генерального плана земельный участок не выделен);

- 60:02:0000000:802 – земельные участки севернее д. Иванцево; восточнее д. Торчилово, западнее д. Лукьянцево, восточнее д. Боровицы площадью 6,08 га;

- 60:02:0150105:82 – земельный участок севернее и в 160 м. северо-восточнее д. Иванцево площадью 4,19 га;

- 60:02:0000000:592 – земельный участок (ЗУ4) в 260 м. северо-восточнее д. Иванцево площадью 2,18 га;

- 60:02:0000000:1411 – земельный участок СПК «Красное Знамя», площадью 12,51 га.

Итого планируемый перевод земель из одной категории в другую для зоны ритуального назначения составит 44,0265 га.

- 2.2.10 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды сельского поселения «Лычевская волость» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Основным источником загрязнения воздуха сельского поселения «Лычевская волость» является автотранспорт и железнодорожный транспорт.

По метеорологическим параметрам территория сельского поселения «Лычевская волость» относится к зоне среднего потенциала загрязнения атмосферы.

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на территории волости отсутствует сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха.

Поддержание экологической ситуации в отношении атмосферного воздуха на данной территории возможно проводить в двух направлениях:

- максимально-возможное ограничение выбросов в атмосферу вредных примесей;

- рациональное размещение проектируемых промышленных объектов, с учетом нормативно-правовых документов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Поверхностные и подземные воды

Наряду с централизованным водоснабжением существует децентрализованное (общественные колодцы и пр.), находящееся на участках индивидуальной застройки. По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Великолукском районе  наблюдаются неудовлетворительные пробы качества воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям как централизованного, так и децентрализованного водоснабжения. Ремонт и обслуживание источников нецентрализованного водоснабжения осуществляется по заявкам жильцов. В водопроводной воде отмечалось превышение содержания показателей мутности, цветности, запаха, а также микроэлементов: сероводорода и железа.

По данным территориального отдела Роспотребнадзора источников с постоянным бактериологическим загрязнением на рассматриваемой территории нет, определены зоны строгого режима источников водоснабжения: для артскважин и колодцев по 50 м в радиусе.

Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное, наблюдается большой износ сетей.

Основным загрязнителем открытых водоемов являются стоки от населенных пунктов. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки канализационных сточных  вод.

Генеральным планом предлагается:

Для рационального использования  водных ресурсов и  обеспечения населения качественной питьевой водой:

- Организация надежного водоснабжения населенных пунктов;

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- Организация отвода и очистки дождевых стоков;

- Организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- Благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции;

- Установление проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения  и установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- Развитие систем канализации населенных пунктов и объектов рекреации и туризма;

- Благоустройство территории садоводств с отводом поверхностного стока на локальные очистные сооружения и устройством водонепроницаемых выгребов;

- Благоустройство и охрана зеленых насаждений в границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, отстойники и места хранения навозной жижи), места размещения твердых коммунальных отходов, места стоянки и хранения объектов транспорта. По данным территориального отдела Роспотребнадзора загрязнений почв токсичными веществами, ядохимикатами и пестицидами, солями тяжелых металлов не наблюдается. Ядохимикаты и пестициды не применяются.

В населенных пунктах часть твердых и жидких коммунальных отходов не санкционировано утилизируются на приусадебных участках, часть вывозится на объекты размещения отходов (д. Лычево-0,5 га, д. Лукьянцево-1,0 га, д. Токолово-0,5 га, д. Криплянка-1,5 га, д. Астратово-0,5 га). На территории сельского поселения «Лычевская волость» располагается скотомогильник (д. Ушани).

Генеральным планом в качестве мероприятий по улучшению почвенного покрова территории сельского поселения предлагается:

- ликвидация объектов размещения отходов и рекультивация территории;

- ликвидация складов хранения непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и других аргохимикатов;

- разработка и внедрение схем санитарной очистки в сельских поселениях, в т.ч. в частном секторе и садоводческих товариществах;

- выполнение работ по организации утилизации жидких бытовых отходов;

- контроль над состоянием почв в районах сервисного обслуживания автотранспорта (стоянки, АЗС, гаражи, мойки, СТО);

- контроль над техническим состоянием местного и транзитного автотранспорта.

Радиационная обстановка

Контроль радиационного фона проводится территориальным отделом Роспотребнадзора. Выполняются замеры радиационного фона, а также исследования на загрязнение цезием-137. Превышение норм не выявлено. Среднее колебание радиационного фона 13м/рентген в час.

- 2.2.11. Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения «Лычевская волость» нет особо охраняемых природных территорий.

Рекреационно-туристические зоны

Туризм – один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности.

На территории сельского поселения «Лычевская волость» располагается усадебный парк (д. Липец), где произрастают вековые деревья липы мелколистной и дуба черешчатого. Данный парк представляет собой останки имения помещицы И.Э.Фон Вейдлих.

Развитие рекреационной инфраструктуры предусматривает строительство функционально-разнообразных объектов: пунктов питания, горнолыжных трасс, пунктов проката спортивного инвентаря, трассы для мотокросса и т.п.

Территория располагает значительным рекреационным потенциалом, представленным как ландшафтно-рекреационными условиями и ресурсами, промысловой базой для развития регулируемой рыбной ловли, так и культурно-историческим и природным наследием, что позволяет повысить привлекательность территории как туристско-рекреационной местности, обеспечить занятость местного населения.

Проектные предложения

С целью дальнейшего рекреационного развития территории муниципального образования Генеральным планом предполагается круглогодичное рекреационно-оздоровительное использование территории, отведенной под строительство всесезонного горнолыжного комплекса вблизи п. Дубрава-1.

Объекты культурного наследия

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: памятники отдельные постройки, здания и	сооруженияс исторически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия; ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия; достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

На территории сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области располагается 21 объект культурного наследия, из них 15 объектов культурного наследия федерального значения, 6 объектов культурного наследия регионального значения.

Объекты культурного наследия федерального значения представлены памятниками археологии. Иные объекты культурного наследия федерального значения на территории сельского поселения «Лычевская волость» отсутствуют.

В Список объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Псковской области, входят 6 объектов культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения «Лычевская волость»: из них 1- памятник садово-паркового искусства и 5 памятников истории. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице  56 «Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения «Лычевская волость»

Таблица 56 Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения «Лычевская волость»

| № п/п | Наименование | Местоположение | Дата создания | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| 1. | Городище 1 | д. Городище | 1 пол. 1 тыс. н. э. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 2. | Городище 2 | д. Городище | Х - XII вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 3. | Селище | д. Городище | Х - XI вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 4. | Сопка | д. Торчилово | IX-X вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 5. | Городище | д. Токолово | 2 пол. 1 тыс. н. э. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 6. | Курганная группа | д. Каменистик | 2 пол. 1 тыс. н. э. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 7 | Городище | д. Медведково | 2 пол. 1 тыс. н. э. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 8. | Группа сопок | д. Спириденки | IX - ХI вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 9. | Сопка 1 | д. Плаксино | IX - X вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 10. | Сопка 2 | д. Плаксино | IX - X вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 11. | Сопка | д. Сигорицы | IX - X вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 12. | Селище | д. Ломки | Х - XIV вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 13. | Курган | д. Ломки | 2 пол. 1 тыс. н. э. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 14. | Селище | д. Пирогово | 2 пол. 1 тыс. н. э. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| 15. | Сопка | д. Пирогово | IX - XI вв. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 ПриказМинкультуры №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» |
| РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| Памятник садово-паркового искусства |  |  |  |  |
| 16. | Усадебный парк | д. Липец | начало XIX в. | Решение Псковского областного Собрания депутатов «О сохранности старинных парков-памятников садово-паркового искусства Псковской области» (Принято на 32-й сессии Собрания первого созыва) от 25.04.1996 г. |
| Памятники истории. |  |  |  |  |
| 17. | Памятник Герою Советского Союза М. Кузьмину | вблизи д. Першино, ур. Малкино, | 1942 г. | Постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» от 30.01.1998 г. № 542 |
| 18. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. | д. Липец | 1943 | Решение исполнительного комитета Псковского областного Совета народных депутатов «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры Псковской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения» № 265 от 28.05.1986 г. |
| 19. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. | д. Булынино | 1943 | Решение исполнительного комитета Псковского областного Совета народных депутатов «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры Псковской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения» № 265 от 28.05.1986 г. |
| 20. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. | д. Козюлино | 1943 | Решение исполнительного комитета Псковского областного Совета народных депутатов «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры Псковской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения» № 265 от 28.05.1986 г. |
| 21. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. | д. Плаксино | 1943 | Решение исполнительного комитета Псковского областного Совета народных депутатов «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры Псковской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения» № 265 от 28.05.1986 г. |

Наряду с объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, располагаются другие объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Таблица 57  Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование | Местоположение | Дата создания | Описание, характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |
| 1. | Памятный знак землякам, погибшим в годы войны | д. Булынино | - | Здесь увековечены имена земляков-воинов, работников колхоза «Красное знамя», погибших на различных фронтах Великой Отечественной войны. |
| 2. | Могила неизвестного солдата | окраинад. Каменка | - | По словам местных жителей здесь захоронен эстонский солдат. В январе 2017 года по инициативе Псковского регионального отделения "Народного фронта" на захоронении было установлено надгробие. |
| 3. | Мемориал павших | между д. Куракино и д. Дубрава-1 | 07.05.2017 | На этом месте, по словам старожилов, захоронено от 300 до 400 воинов, погибших в 1941 году. |
| 4. | Поклонный крест | между д. Куракино и д. Дубрава-1 | 09.09.2016 | Неподалёку от мемориала в память о защитниках Великолукской земли установлен Поклонный крест, его освятили 9 сентября 2016 года. |
| 5. | Братское захоронение | д. Личково | 20.08.1941-15.01.1943 | Первичные захоронения производились с 20 августа 1941 года по 15 января 1943 года. Общее количество захороненных по паспорту захоронения – 434. Перезахоронения производились в 1946 и в 1950 годах с территории д.Личково. |
| 6. | Могила партизана | окраина д. Личково | - | Одиночное захоронение Белкова Николая Петровича. По воспоминаниям местных жителей 18-летний Николай Петрович Белков, коренной житель деревни был публично расстрелян фашистами на холме около деревни за связь с Токоловскими партизанами. |
| 7. | Старинная помещичья усадьба | д. Михальки | XVIII в. | Сохранились стены помещичьего дома – не нужно гадать, где он стоял, и даже можно представить, каким он примерно был. Поодаль, в берёзовой рощице, копаный пруд, по рассказам старожилов неподалёку от него стояла кузница. По другую сторону помещичьего дома, на высоком холме ещё одна рощица. По преданию и дом, и эта рощица расположены на древнем литовском кургане |
| 8. | Церковь Воскресения Христова. Погост Липец. Воскресенская церковь | д. Липец | 1713 г. | Церковь Воскресения Христова. Погост Липец. Воскресенская церковь погоста Липец Великолукского уезда была выстроена из дикого камня и кирпича в 1713 году на средства помещика Антипия (Антония) Алексеева. Церковь имела два престола – главный, Воскресенский, и придельный во имя Владимирской иконы Божией Матери. На кирпичной церковной колокольне висело пять колоколов, самый большой из которых весил 25 пудов. Церковь стояла на возвышенности, рядом пролегала просёлочная дорога, а у подножия храма размещалось кладбище. Клировая ведомость о церкви за 1910 год сообщает, что «при самой церкви находится довольно водянистое кладбище, обнесенное каменною оградой и усаженное деревьями. Другое же, песчаное, находится вне погоста в 100 саженях от церкви и обнесено деревянным забором, – места для погребения очень мало». Та же ведомость повествует об особо чтимой иконе Владимирской Божьей Матери, хранящейся в церкви. По преданию, эта чудотворная икона явилась людям в одном болоте близ погоста, но ни времени, ни имён свидетелей чудесного явления никто не знал. К церкви были приписаны две часовни: каменная в сельце Бельково, в трёх верстах от погоста, и деревянная, расположенная неподалёку от храма. Вероятно, состоятельных набожных прихожан в церкви не было, так как к началу 20-го века церковь была довольно скудна утварью, что было зафиксировано в соответствующих документах. В приходе действовало три школы: земская в погосте Липец (открыта в 1894 году), церковно-приходская в присёлке Выдумка (открыта в 1903 году) и церковно-приходская в деревне Лазава (открыта в 1905 году). Храм действовал, вероятно, до первой половины 1930-х годов. Можно предположить, что последним годом жизни храма стал 1932 год. 26 февраля 1932 года был арестован священник погоста Николай Васильевич Князев. 15 февраля 1933 года арестован дьякон (священник?) Василий Серебряницкий. Это были последние священнослужители церкви Воскресения Христова. Когда церковь исчезла с лица земли, к сожалению, неизвестно. В настоящий момент в селе Липец Великолукского района церкви нет, но остались следы большого имения Липец – усадебный флигель, заросший парк, искусственный пруд. |
| 9. | Могила на берегу озера Поганец | Сенчитский бор Пореченской (до 2015 года - Успенской) волости Великолукского района | 1941 г. | Могила партизана Куприянова Петра Марковича на берегу озера в Сенчитском бору. На могиле установлен памятник-пирамидка с табличкой. По рассказам местных жителей 12 июля 1941 года Петру Марковичу исполнилось 18 лет, его не успели призвать в армию, а линия фронта уже подошла к родной деревне Савино. Для проведения разведки бойцам регулярной армии требовался проводник из местных жителей, им вызвался быть Куприянов. На разведку уходили вдвоем, в гражданской одежде, с документами, удостоверяющими, что они местные лесорубы. В положенное время разведчики с задания не пришли. Мать нашла тело сына через несколько дней на берегу озера Поганец, где его и похоронила. В нескольких метрах она похоронила и солдата регулярной армии. |
| 10. | Памятный знак землякам | д. Плаксино | - | Здесь увековечены имена земляков, погибших на разных фронтах, и имена мирных жителей волости, чьи жизни не пощадили фашисты. |
| 11. | Одиночная могила | окраинад. Химино | 1942-1943 гг. | В годы войны в д. Химино располагался военный госпиталь. Здесь в период с августа 1942 по январь 1943 года были захоронены не менее 84 воинов. Часть из них учтена в паспорте воинского захоронения в д. Борки Великолукского района. Подробнее смотрите в нашем блоге: В списках значатся... не все. По рассказам местных жителей в этом месте был найден смертный медальон Сергея Николаевича Муравьёва, красноармейца 1190 СП, умершего от ран в 102 полевом подвижном госпитале 11 декабря 1942 года. Родственники установили пирамидку и оградку. Также по рассказам старожилов при разработке в этом месте карьера были обнаружены человеческие кости, работы были прекращены, и высотку с предполагаемым захоронением воинов оставили в покое. Обнаружить могилы поисковикам не удалось. |
| 12. | Одиночное захоронение | д. Горки | - | Могила воина Советской Армии – лётчика Данилина Михаила Федоровича. Изначально на могиле стоял обелиск с пятиконечной звездой, ограждение было деревянным. |
| 13. | Памятный знак землякам, погибшим в годы войны | д. Успенское | - | Мемориал памяти земляков, погибших в годы войны. Увековечены имена воинов-уроженцев этой земли, сложивших головы на разных фронтах Великой Отечественной войны. |
| 14. | Братская могила 17 воинов Советской Армии, расстрелянных фашистами | д. Медведково | - | Имена воинов не установлены. Захоронение располагается на гражданском кладбище. Здесь же похоронены партизаны и мирные жители, погибшие от рук оккупантов. |
| 15. | Могилы воинов на гражданском кладбище | д. Сиверст | - | Здесь похоронены в братской могиле летчик Чуркин (Чаркин) и рядовой Набиулин Набий Набиевич. На их могиле установлен памятник, на котором написаны имена захороненных. На этом же кладбище могила лейтенанта Ванифатова Геннадия Васильевича. |
| 16. | Памятный знак на месте бывшей д. Коковкино | на месте д.Коковкино | 1962 г. | Памятная стела на месте, где 3 февраля 1942 года за связь с партизанским отрядом немецкими карателями были сожжены жители д. Подолы и Коковкино. Расстреляно и сожжено 27 мирных жителей. Их имена увековечены на памятных стелах мемориала землякам в д. Плаксино. Памятный знак на месте д. Коковкино был установлен в 1962 году по инициативе ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Великолукского района Л. М. Филатова. |

Перечень отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию, утвержденный Приказом Министерства культуры РФ №2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» не позволяет указывать в материалах генерального плана:

сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);

фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия;

описание границ территории объекта археологического наследия с

приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости; сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия; сведения о расположении объекта археологического наследия, имеющего вид "памятник" или "ансамбль", в границах зон охраны иного объекта культурного наследия; сведения о предмете охраны объекта археологического наследия.

Информацию об объектах культурного наследия – памятниках археологии, особом режиме использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия органы местного самоуправления, физические и юридические лица могут получить в органе, уполномоченном в сфере государственной охраны объектов культурного наследия на территории Псковской области – в настоящее время – это Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 06.11.2020 № 690 утверждена граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Герою Советского Союза М.Кузьмину», 1942 г., расположенного по адресу: Псковская область, Великолукский район, Лычевская волость, вблизи д. Першино. Данная граница отражена на Карте территорий объектов культурного наследия.

Для других объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения «Лычевская волость», на момент разработки настоящего Проекта, границы территорий в установленном законом порядке не утверждены.

В соответствии со статьей 3.1. Федерального закона № 73-ФЗ территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либов собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

Согласно статье 5.1. Федерального Закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

На территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территориидостопримечательногоместа,работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченнойградостроительнойсреды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.

На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных встатье 30Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступаграждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В целях принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на основании статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия     в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

На территории сельского поселения «Лычевская волость» расположен объект культурного наследия – памятник садово-паркового искусства – «Усадебный парк», дер. Липец.

Режим использования земель в границах территории памятников садово-паркового искусства утвержден  решением Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996 «О сохранности старинных парковпамятников садово-паркового искусства Псковской области».

Памятниками садово-паркового искусства являются парки, имеющие значение как памятники ландшафтной и парковой архитектуры, в создание которых вложен труд многих поколений, отличающиеся богатым составом интродуцированных пород деревьев и кустарников, а также дендрологические и мемориальные насаждения, имеющие научное, просветительское и эстетическое значение.

На территории старинных парков-памятников садово-паркового искусства запрещается:

строительство, не связанное с охраной и реконструкцией парка;

вырубка живых и относительно здоровых деревьев и кустарников (мемориальные деревья сохраняются до их естественного отмирания),а также проведение мероприятий, изменяющих структуру парка;

посадка деревьев и кустарников без плана реконструкции;

промышленная эксплуатация природных ресурсов: охота, заготовка древесины,подсочкадеревьев, пастьб скота,добыча общераспространенных полезных ископаемых; - нарушение почвенного покрова любым путем;

уничтожение диких животных, разорение гнезд и нор, повреждение деревьев, кустарников и других растений и другие действия, вызывающие ухудшение природной среды;

организация стоянок автотранспорта;

прокладка дорог и коммуникаций, установление опор ЛЭП и линий связи без соответствующего разрешения областного управления по делам архитектуры и градостроительства и согласования с органами охраны памятников и природы.

Реконструкция старинных парков-памятников садово-паркового искусства проводится по специально разработанным проектам.

Для каждого старинного парка-памятника на основе данных о его ценности и состоянии разрабатывается система мероприятий по охранеи уходу, включая снос или перемещение за пределы парка строений, функционально с ним не связанных.

В старинных парках-памятниках садово-паркового искусства рекомендуется проведение следующих работ:

уборка сухих и усыхающих деревьев, вырубка малоценных видов деревьев (ива, осина, ольха серая), обрезка сухих сучьев, заделка дупел;

оформление тропиночно-дорожной сети;

очистка прудов, каналов, осушение заболоченных участков при наличии проектной документации;

скашивание травы на освещенных газонах с преобладанием луговых злаков;

очистка территории от мусора;

цветочное оформление парков;

улучшение состояния дорожно-тропиночной сети без применения твердого покрытия.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия,единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целяхобеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 	историко - градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительствои хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

На момент разработки настоящего Проекта, зоны охраны объектов культурного наследия, в установленном законом порядке не разработаны и не утверждены.

В случае отсутствия, установленных,  в порядке ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, зон охраны объектов культурного наследия, согласно ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ к объекту культурного наследия устанавливается защитная зона.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4Федерального закона № 73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34Федерального закона № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Статьей 9.3 Федерального Закона № 73-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области сохранения, использования,популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

К полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;

2. государственная охрана объектов культурного наследия местного

(муниципального) значения;

3. определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;

3.1. обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

4. иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, статья 65.

Приказом Государственного Комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 21.05.2018 № 466 утверждена граница водоохранной зоны и граница прибрежной защитной полосы р.Ловать шириной 200 м. В соответствии с ч. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны р.Вскуица – 100 м, р. Лазавица – 100 м, рек Кунья, Раслица, Соромница – 50 м. В соответствии с ч.6 ст.65 Водного кодекса РФ ширина воохранных зон озёр Задежа, Савинское, Шидиково, Карасец, Липец, Сенчитское, Лазовское, Сиверстское, Чистое и прочие озера – 50 м.

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов находящихся на территории Лычевской волости представлена в таблице 58.

Таблица 58

| № | Название | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ловать |  | 200 | 200 | 20 |
| 2 | р. Лазавица |  | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Вскуица |  | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Кунья |  | 50 | 50 | 20 |
| 5 | р. Соромница |  | 50 | 50 | 20 |
| 6 | р. Раслица |  | 50 | 50 | 20 |
| 7 | оз. Бельковское |  | 50 | 50 | 20 |
| 8 | оз. Бол.Карасец |  | 50 | 50 | 20 |
| 9 | оз. Бол.Любовское |  | 50 | 50 | 20 |
| 10 | оз. Бронниц |  | 50 | 50 | 20 |
| 11 | оз. Горецкое |  | 50 | 50 | 20 |
| 12 | оз. Долгое |  | 50 | 50 | 20 |
| 13 | оз. Жубенец |  | 50 | 50 | 20 |
| 14 | оз. Задежа |  | 50 | 50 | 20 |
| 15 | оз. Зеленое |  | 50 | 50 | 20 |
| 16 | оз. Карасец |  | 50 | 50 | 20 |
| 17 | оз. Лазавское |  | 50 | 50 | 20 |
| 18 | оз. Липец |  | 50 | 50 | 20 |
| 19 | оз. Лобаво |  | 50 | 50 | 20 |
| 20 | оз. Луковец |  | 50 | 50 | 20 |
| 21 | оз. Лухново |  | 50 | 50 | 20 |
| 22 | оз. Мал.Любовское |  | 50 | 50 | 20 |
| 23 | оз. Малый Карасец |  | 50 | 50 | 20 |
| 24 | оз. Мелкое |  | 50 | 50 | 20 |
| 25 | оз. Меркелево |  | 50 | 50 | 20 |
| 26 | оз. Мисенец |  | 50 | 50 | 20 |
| 27 | оз. Моржовка |  | 50 | 50 | 20 |
| 28 | оз. Мурзинок |  | 50 | 50 | 20 |
| 29 | оз. Орлица |  | 50 | 50 | 20 |
| 30 | оз. Плоское |  | 50 | 50 | 20 |
| 31 | оз. Савинское |  | 50 | 50 | 20 |
| 32 | оз. Саженец |  | 50 | 50 | 20 |
| 33 | оз. Сенчитское |  | 50 | 50 | 20 |
| 34 | оз. Сивертское |  | 50 | 50 | 20 |
| 35 | оз. Среднее |  | 50 | 50 | 20 |
| 36 | оз. Столпинка |  | 50 | 50 | 20 |
| 37 | оз. Успенское |  | 50 | 50 | 20 |
| 38 | оз. Чистое |  | 50 | 50 | 20 |
| 39 | оз. Чудино |  | 50 | 50 | 20 |
| 40 | оз. Шидиково |  | 50 | 50 | 20 |
| 41 | оз. Ямнец |  | 50 | 50 | 20 |

В соответствии с ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В соответствии с ч.16 ст.65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в  п. 1 ч.16 части ст.65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Границы береговой полосы (БП)

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

1) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

2) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 59 Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается |  | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. |  | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. |  | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; |  | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории мест размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории МО «Лычевская волость» находятся следующие скважины и их зоны санитарной охраны

Таблица 60

| № пп | Наименование документа | Заказчик | № и дата приказа об утверждении срок действия | Сведения о постановке границ ЗСО – 1,2,3 поясов на кад. учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на участке недр: южнее, юго-западнее д. Каменистик, восточнее д.Медведково, Великолукский р-н, Псковская область Скв. 121, 122 | ООО «ВСГЦ» ПСК 04498 ВР от 21.07.2021 | 30.12.2022 № 767 | Скв. 121 I пояс 60:02-6.602 II пояс 60:02-6.599 III пояс 60:02-6.601 Скв. 122 I пояс 60:02-6.600 II пояс 60:02-6.603 III пояс 60:02-6.604 |
| 2 | Водозабор из реки «Ловать» | МП «Водоканал» г. Великие Луки | Приказ от 26.02.2018 № 139 | I пояс60:25-6.2190 II пояс60:25-6.2191 III пояс60:25-6.2192 |

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I – III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV – V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

На территории Лычевской волости в районе населенного пункта д. Ушаны имеется 1 сибиреязвенное захоронение трупов животных.

СЗЗ объектов специального назначения

Таблица 61 Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования (на расчетный срок)

| Местоположение | Количество | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ в настоящее время, м | СЗЗ на расч. Срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильник | 1 | н/д | I | 1000 | 1000 |
| Кладбище | 1 | 10,1 | III | 300 | 300 |
| Кладбище | 5 | сельское | V | 50 | 50 |

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со ст.25, ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив ихразвития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным

ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектовдорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально

установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических

регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана сельского поселения «Лычевская волость» с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице 62.

Таблица 62 Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство двух аптек | м2 площ. Зала | 25 | укрепление здоровья населения |
|  | строительство горнолыжного комплекса | объект | 1 | Развитие туристической деятельности; повышение привлекательности и имиджа сельского поселения и района в целом; создание новых форм досуга |
|  | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего в себя крытый бассейн площадью 100 кв.м зеркала воды в д.Лычёво | объект | 1 | доведение обеспеченности населения учреждениями спортивного назначения до нормативной |
|  | открытие предприятий бытового обслуживания | территория | д.Булынино | доведение обеспеченности населения учреждениями бытового и коммунального обслуживания до нормативной |
|  | строительство АЗС, придорожного сервиса, трассы для мотокросса | территория | возле д.Горивицы, д.Бобылево | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение степени комфортности проживания |
|  | организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки | - | - |  |
|  | обеспечение уличным освещением всех главных, основных и второстепенных улиц и дорог | - | - |  |
|  | строительство новых водопроводных линий, включая прокладку на территориях новой жилой застройки | - | - | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение степени комфортности проживания |
|  | прокладка сетей водоснабжения п. Дубрава-1 | - | - |  |
|  | строительство канализационных очистных сооружений и сетей | объект | 1 |  |
|  | капитальный ремонт канализационно-насосной станции в п.Дорожный | объект | 1 |  |
|  | Газификация населенных пунктов п. Дубрава, д.Булынино, п.Дорожный; подключение к газоснабжению ОАО «ВКЗ-2» в п. Дубрава – 1 Строительство межпоселковых газопроводов в д.Успенское; Строительство межпоселкового газопровода в д. Лычёво Строительство газопровода высокого давления в д. Жестки, Торчилово, Иванцево, Тифоново, Лукьянцево Лычевской волости, протяж. – 10,0 км Строительство межпоселкового газопровода в д. Астратово, Каменка, Шедяково Лычевской волости (протяженностью 3,5 км | - | - |  |
|  | модернизация существующих котельных: кот. Д. Дубрава, кот. П. Дорожный, кот. Д. Булынино, кот. Д. Плаксино | объект | 4 |  |
|  | строительство модульной газовой котельной в п. Дубрава – 1 | объект | 1 |  |
|  | подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки | - | - |  |
|  | строительство новых ЛЭП 10 кВ, подстанций 10\0,4 кВ и реконструкция существующих ЛЭП 10 кВ и подстанций напряжением 110, 10\0,4 кВ | - | - |  |
|  | формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети | - | - | Повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |
|  | формирование зеленых насаждений общего пользования | га | 8,3 |  |

4.МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Великолукского района Псковской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся Лычевской волости:

- строительство нового жилищного фонда;

- капитальный ремонт здания МОУ «Лычевская СШ»;

- строительство горнолыжного комплекса в п. Дубрава-1;

- развитие офисов врачей общей практики (1-3 ед.);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд: автомобильная дорога Подъезд к д. Жестки («От автомобильной дороги Великие Луки –Невель 310+600 км до дер.Торчилово»);автомобильная дорога Подъезд к д. Трубичино («От автомобильной дороги Великие Луки –Ущицы 1+380 км до дер.Трубичино»);

- модернизация  железной дороги Москва – Великие – Луки – Рига с развитием пассажирского сообщения;

- прокладка сетей водоснабжения п. Дубрава-1, д. Лычёво;

- модернизация существующих котельных: кот. Д. Дубрава, кот. П. Дорожный, кот. Д. Булынино,  кот. Д. Плаксино;

- строительство модульной газовой котельной в п. Дубрава – 1;

- газификация населенных пунктов п. Дубрава, д.Булынино, п.Дорожный;

- подключение к газоснабжению ОАО «ВКЗ-2» в п. Дубрава – 1;

- строительство межпоселкового газопровода в д.Успенское;

- строительство межпоселкового газопровода в д. Лычёво;

- строительство газопровода высокого давления в д. Жестки, Торчилово, Иванцево, Тифоново, Лукьянцево сельского поселения «Лычевская волость»;

- строительство межпоселкового газопровода в д. Астратово, Каменка, Шедяково сельского поселения «Лычевская волость» (протяженностью 3,5 км);

- проведение работ по рекультивации выработанного карьера в д. Криплянка.

5.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛЕННИЯ

- 5.1 Общие положения

Сельское поселение «Лычевская волость» расположено в центральной части Великолукского района.

Площадь территории сельского поселения в современных административных границах составляет 453,65км2 .

Общая численность населения, проживающего в сельском поселении «Лычевская волость» на 2021 г., составляет 5826 человек или 30 % от населения Великолукского района. Плотность населения муниципального образования составляет 12,8 чел/км2.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельского поселения: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения.  В 2037 году число жителей достигнет 6950 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по территориальному планированию, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития муниципального образования.

- 5.2 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

5.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей поселения, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры и территориальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальными услугами и инженерной инфраструктурой.

В сельском поселении первоочередное развитие должны получить такие отрасли социально-культурного обслуживания, как образование, культура, бытовое обслуживание, физкультура и спорт.

Стратегия развития планировочной структуры сельского поселения «Лычевская волость» нацелена на достижение наиболее рациональной организации территории и предусматривает:

- совершенствование функционального зонирования на основе трансформации, упорядочивания и локализации функциональных зон;

- восстановление и дальнейшее развитие экономической базы, улучшение среды обитания населения, развитие функций по социально-культурному обслуживанию населения;

- совершенствование транспортной сети (реконструкция автомобильных дорог и улучшение их качества);

- развитие инженерной инфраструктуры на основе строительства и реконструкции объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газификации;

- экологизацию территории на основе оздоровления окружающей природной среды и решение проблем обращения отходов;

- разработку проектов границ населенных пунктов.

5.2.2 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом сельского поселения «Лычевская волость» устанавливается перечень и площади функциональных зон:

Жилые зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами	– 2756,28 га;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами		– 14,01 га;

Общественно-деловые зоны:

- Многофункциональная общественно-деловая зона	– 1,29 га;

- Зона специализированной общественной застройки	– 19,55 га;

на расчетный срок						– 20,61 га

с размещением объекта физической культуры и спорта в д. Лычево и пожарного депо в д. Успенское;

Производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Производственная зона					- 30,17 га;

на расчетный срок						- 78,374га

с размещением объектов производственного назначения рядом с п. Дорожный, д. Михальки, д. Крупенино, д. Бобылево, д. Тронино;

- Коммунально-складская зона				- 6,01 га;

на расчетный срок						- 26,53га

- Научно-производственная зона				- 1,27 га;

- Зона инженерной инфраструктуры			- 7,22 га;

- Зона транспортной инфраструктуры			- 263,06 га;

на расчетный срок						- 274,88 га

с размещением объектов транспортного назначения рядом с населенными пунктами Никулино, Жестки, Булынино и Горивицы;

Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий				- 26121,28 га;

- Зона садоводческих или огороднических
 некоммерческих товариществ					- 549,00 га;

- Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий				-508,66 га;

Зоны рекреационного назначения:

- Зона отдыха							- 27,88 га;

- Лесопарковая зона						- 5,96 га;

- Зона лесов							- 14938,49 га;

Зоны специального назначения:

- Зона кладбищ							- 21,6832 га;

на расчетный срок						- 53,9641 га

- Зона складирования и захоронения отходов		- 0,13. га;

- Зона озелененных территорий специального
назначения								- 108,15 га;

- Зоны акваторий						- 945,86 га.

- 5.3 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

5.3.1 Развитие экономической сферы

Определяющими направлениями экономики муниципального образования на период планирования (до 2037 г.) являются сельское хозяйство, промышленное производство, развитие туризма, различных направлений досуга населения.

Генеральным планом запланировано развитие КФХ и ИП.

5.3.2 Жилищное строительство

В рамках Генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территории наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Непосредственное выделение участков для жилищного строительства должно осуществляться на основании разработанного проекта планировки территории.

Генеральным планом предлагается в период до 2037 гг. построить 57800 м2 жилищного фонда, что позволит довести обеспеченность населения жилой площадью до 30 м2/чел.

Общая площадь жилищного фонда к 2037 году составит 187500 тыс.м2, объемы нового строительства составят 45%.

5.3.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания

В сфере культурно-бытового и социального обслуживания населения Генеральным планом предлагается:

- капитальный ремонт зданий:

- МОУ Булынинская СШ,

- МОУ «Лычевская СШ»;

- организация кружков и секций в зданиях общеобразовательных школ;

- формирование системы общедоступных плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

- открытие пункта приема прачечной и химчистки в д. Булынино;

- открытие предприятий бытового обслуживания населения (ателье, ремонт обуви, парикмахерская) в д. Булынино.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего в себя крытый бассейн площадью 100 м2 зеркала воды в д. Лычево;

- строительство горнолыжного комплекса в п. Дубрава-1;

- развитие офисов врачей общей практики (1-3 ед.);

- развитие сети передвижных медицинских пунктов;

- открытие двух аптек торговой площадью не менее 25 м2 в деревне Успенское и в поселке Дубрава-1.

- 5.4 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Мероприятия в области внешнего транспорта

Для развития и совершенствования транспортной инфраструктуры Лычевской волости Генеральным планом предлагаетя:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сиверст – Поречье;

- оборудование территории для мотокросса вблизи д.Булынино.

- модернизация железной дороги Москва - Великие - Луки - Рига с развитием пассажирского сообщения;

- максимальное сохранение сложившегося транспортного каркаса, сетью автодорог регионального, муниципального и местного значения;

- совершенствование и преобразование сложившейся сети транспортных коммуникаций для обеспечения транспортного обслуживания наиболее перспективных территорий;

- реконструкция местных автомобильных дорог с заменой переходных и гравийных покрытий на асфальтобетон следующих направлений;

- реконструкцию всех автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения «Лычевская волость»;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Обход г. Великие Луки».

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети сельского поселения.

Мероприятия в области улично-дорожной сети

Генеральным планом предлагается:

- усовершенствование дорожной одежды всех основных и второстепенных улиц до дорог с твердым покрытием;

- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах;

- обеспечение уличным освещением всех основных и второстепенных улиц.

- 5.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Для развития и совершенствования инженерной инфраструктуры сельского поселения «Лычевская волость» Генеральным планом предлагается осуществить следующие мероприятия:

Водоснабжение

Генеральным планом предлагается:

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимы мероприятия:

- разработка Программы развития водопроводных сетей;

- прокладка сетей водоснабжения п. Дубрава-1, д. Лычево;

- бурение резервных артезианских скважин;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет;

- обеспечение качества воды, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%.

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

- реконструкция существующих водопроводных сетей.

- перспективное развитие систем водоснабжения на площадках агропромышленного комплекса, для которых необходимы собственные водозаборы и водоочистные станции. Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства обеспечить водой за счет подземных вод.

Водоотведение

Генеральным планомпредлагается:

- реконструкция и ремонт существующих сетей канализации;

- капитальный ремонт канализационно-насосной станции п.Дорожный, п.Дубрава-1;

- применение локальных очистных установок для жилой застройки с малым расходом стоков, а также для отдельно расположенных объектов производственного и рекреационного назначения.

- проведение мероприятий по снижению водоотведения.

- развитие централизованных и децентрализованных (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения;

- реконструкция или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Теплоснабжение

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается:

- модернизация существующих котельных:  кот. п. Дорожный, кот. д. Булынино,  кот. д. Плаксино;

- текущий и капитальный ремонт теплосетей, замена ветхих теплосетей;

- прокладка теплосетей в районы новой жилой застройки.

Газификация территории даст значительный стимул развитию теплоснабжения на базе индивидуальных источников тепла в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов района.

Газоснабжение

Генеральным планом предлагается:

- проведение ПИР по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в Великолукском районе»;

- строительство межпоселкового газопровода в д.Успенское;

- строительство межпоселкового газопровода в д. Лычево;

- строительство газопровода высокого давления в д. Жестки, Торчилово, Иванцево, Тифоново, Лукьянцево сельского поселения «Лычевская волость», протяж. - 10,0 км;

- строительство межпоселкового газопровода в д. Астратово, Каменка, Шедяково сельского поселения «Лычевская волость» (протяженностью 3,5 км).

- перевод отопительных котельных на высокоэффективный, экологически чистый природный газ;

- использование природного газа в качестве топлива для автономных источников теплоты;

- повысить уровень инженерного обустройства жилых домов и объектов социальной сферы с применением природного газа для приготовления пищи и бытовой горячей воды;

- создание надежных, взаиморезервируемых систем газопроводов среднего давления.

Электроснабжение

Генеральным планом предлагается:

Строительство:

- трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на вновьосваиваемых под строительство территориях.

- строительство новых ЛЭП 10 кВ а вновьосваиваемых под строительство территориях.

Реконструкция:

- существующих сетей напряжением 0,4кВ и подстанций 10\0,4 кВ.

- существующих сетей 10 кВ и подстанций напряжением 10\0,4 кВ.

- 5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планомпредлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие меры:

Организация мониторинга за состоянием почвенного покрова вдоль трасс основных транспортных коммуникаций;

Организация планово-регулярной санитарной очистки территории;

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения эрозии почв;

- проведение работ по рекультивации выработанного карьера в д. Криплянка;

- обеспечение населенных пунктов контейнерами для накопления отходов в количестве 48 шт, обустроенными контейнерными площадками, спецтехникой, предназначенной для сбора и вывоза отходов;

- недопущение образования объектов размещения отходов;

- организация регулярного сбора ТКО у населения.

- 5.7 Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

- снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

- сохранение существующих территорий ограниченного пользования  и специального назначения;

- выявление и ликвидация всех объектов размещения отходов с последующей рекультивацией земель;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

- проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель;

- контроль над соблюдением водопользователям регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

- контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

## 5.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране объектов культурного наследия:

По углублению и расширению исследований

- Подготовка решения о включении выявленных объектов культурного наследия и имеющих признаки объектов культурного наследия  (всех или выборочно) в списки памятников, состоящих на государственной охране, принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников;

- Пополнение списка объектов культурного наследия сельского поселения «Лычевская волость» в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на этой территории. Пополнение списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и культуры;

- Составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

По совершенствованию учета и охранного зонирования

- Проведение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района;

- Разработка историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия, ценных историко-культурных зон и отдельных объектов с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории.

По использованию историко-культурного наследия

- Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программами социально-экономического развития муниципального образования.

- 5.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом рекомендуется осуществить:

- разработку мероприятий по инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЯВ  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории сельского поселения.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов рек, прилегающих к территориям населенных пунктов сельского поселения;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

В целях противопожарной безопасности следует учитывать следующие мероприятия:

- осуществить доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории населённых пунктов с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности";

- учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" при дальнейшем проектировании и размещении на территории муниципального образования пожаровзрывоопасных объектов;

-  предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары для обеспечения пожаротушения на всей территории сельского поселения;

-  организовать полную возможность подъезда пожарных машин к социально-значимым объектам, а также к источникам естественного водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории сельского поселения «Лычевская волость» отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» Федерального значения.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть приоритетными в действиях администрации сельского поселения «Лычевская волость».

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Рискчрезвычайнойситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Рисксоциальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Рискэкономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Рискколлективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Рискматериальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Рискпредельнодопустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

- 7.1.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с паспортом безопасности территории сельского поселения «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области к природным явлениям, которые представляют опасность и могут вызвать природные чрезвычайные ситуации могут быть отнесены:

- опасные гидрологические процессы;

- опасные метеорологические процессы;

- природные лесные и торфяные пожары.

Опасные гидрологические процессы

Гидрологическое опасное явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающие поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (наводнения, сели, цунами и др.).

К таким процессам на территории сельского поселения относятся:

затопление в весеннее-осенний период паводковыми водами рек, высокие уровни воды в водоемах;

подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

процессы боковой и донной эрозии, сопровождающиеся подмывом и размывом

берегов;

Зон паводкового подтопления на территории сельского поселения «Лычевская волость»  не выявлено.

Опасные метеорологические явления

Метеорологическоеопасноеявление - природный процесс или явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающее или могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ураган, шторм, ливень и т.д.).

К таким процессам на территории сельского поселения относятся:

сильные ветры (свыше 25 м/с);

сильные ливни (до 50 мм за 12 часов);

сильные снегопады (до 20 мм за 12 часов);

Так же, представляет опасность отрыв прибрежных льдов с людьми на водоемах волости.

Подавляющее большинство ураганов проходит по территории области в период май-сентябрь, хотя они могут возникать в любое время года.

Таблица 64 Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции

| п\п | Степень разрушения | Скорость ветра (м\с), приводящая к разрушениям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | малоэтажные кирпичные здания | многоэтажные кирпичные здания |
| 1 | Слабая | 20-25 | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 | 25-30 |
| 3 | Сильная | 40-60 | 35-50 |
| 4 | Полная | более 60 | более 50 |

Природные лесные и торфяные пожары:

Большую опасность представляет в летний, засушливый пожароопасный период наличие на территории сельского поселения «Лычевская волость»  больших лесных массивов и торфяников, являющихся природной средой, в которой могут развиваться природные пожары, их труднодоступность для пожаротушения.

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Опасность лесных  и торфяных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц,  при посещении лесов (костер, непогашенный окурок,  незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями,  грозовые разряды. Пожароопасными объектами являются склады лесоматериалов в леспромхозах.

Для тушения лесных пожаров на территории района применяются силы и средства лесопожарной станции второго типа, которая расположена на базе Великолукского лесотехникума.

На территории сельского поселения «Лычевская волость» нет населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и торфяных пожаров.

Таблица 65 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС в сельском поселении «Лычевская волость»  (по ГОСТ 22.0.06-95)

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Наводнение. Половодье. | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2 | Подтопление |  | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  |  | Деформация речного русла. |
|  |  |  | Гидродинамическое давление воды. |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 4 | Сильный ветер, Шквал, ураган | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации |
| 5 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 6 | Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| 7 | Грозы, молнии | Электрофизический | Электрические разряды, пожары |
| 8 | Природные пожары | Теплофизический | Пламя, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха, |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунта, гидросферы. |

По классам пожарной опасности леса Великолукского лесничества в соответствии с Лесным планом Псковской области подразделяются на  :

- II   - малая степень, КП 301-1000 градусов Цельсия;

- III- средняя степень, КП 1001-4000 градусов Цельсия;

- IV- высокая степень, КП 4001-12000 градусов Цельсия;

- V- чрезвычайная степень, КП >12000 градусов Цельсия.

Таблица 66 Леса Великолукского лесничества по классам опасности

| Участковое лесничество | Общая площадь га | в том числе по классам пожарной опасности |  |  |  |  | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Великолукское | 22723 | 43 | 297 | 7005 | 10199 | 5179 | 3,8 |
| Низовское | 50448 | 4391 | 3081 | 15941 | 16584 | 10451 | 3,5 |
| Букровское | 34332 | 2511 | 2227 | 10403 | 12055 | 7136 | 3,4 |
| Стайковское | 27438 | 1837 | 2483 | 15617 | 7396 | 105 | 3,4 |
| Итого | 134941 | 8782 | 8088 | 48966 | 46234 | 22871 | 3,5 |

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу

С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;

- разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

- оставлять костёр горящим после покидания стоянки.

- 7.2.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на потенциальноопасных объектах;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

Аварии на потенциальноопасных объектах

По данным Паспорта безопасности крупных объектов экономики, представляющих серьезную опасность для населения и окружающей среды на территории сельского поселения «Лычевская волость» нет.

В соответствии с Реестром потенциально опасных объектов, утвержденным Министром МЧС России от 30.11.2023г., на территории сельского поселения «Лычевская волость» таковым объектом является мачта сотовой связи в д. Плаксино.

К пожароопасным и взрывопожароопасным объектам на территории сельского поселения «Лычевская волость» отностятся:

- участок магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» от границы Тверской области до границы с Республикой Беларусь, протяженность которого на рассматриваемой территории составляет  17,1 км.  По виду опасности объект принадлежит к ВПОО (взрывопожароопасный объект)2-го  класса опасности, по которому происходит перекачка нефти  за счет избытка давления D=1020 мм (основная и резервные нитки).

Также  к потенциально пожароопасным объектам на территории МО «Лычевская волость» относятся:

- федеральная автомобильная дорога М-9 «Балтия»,

- региональная автомобильная дорога Великие Луки - Усвяты,

- участок железной дороги,

- участок магистрального газопровода «Валдай-Рига», отвода на Великие Луки, протяженность которого в пределах МО «Лычевская волость» составляет свыше 9 км,  служит для подачи газа от газопроводов магистральных до газораспределительных станций (ГРС);

- межпоселковые и распределительные газопроводы,  предназначенные для транспортировки природного газа и его продуктов под избыточным давлением: среднего давления в пределах 5 кПа-0,3 МПа, низкого давления -  до 5 кПа (до 500 мм.в.ст.);

- газораспределительная станция ГРС №1 «Великие Луки», относящаяся к взрывопожароопасным объектам 5-го класса опасности, входящая в систему газопотребления, служит для понижения давления газа из магистрального газопровода до уровня, необходимого по условиям его безопасного потребления, газопровод высого давления ;

- газовые котельные на природном газе в д.Дубрава-1, д.Булынино, д.Дорожный, д.Лычево, относящиеся к взрывопожароопасным объектам 5-го класса опасности, входящие в систему газопотребления, использующую природный газ среднего давления.

Основную опасность представляют объекты, на которых могут возникнуть пожары. Такими объектами  на территории сельского поселения являются котельные в населенных пунктах д.Дубрава-1, д.Булынино, д.Дорожный, д.Лычево.

Также существует опасность  возникновения аварии на взрывопожароопасном объекте системы газопотребления и теплоснабжения в д. Дубрава-1, п. Нагорный Великолукского р-на (2 газовые котельные, использующие природный газ высокого давления), принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков», расположенного по адресу   180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 5.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Наибольшую опасность, из-за значительного физического износа, представляют следующие объекты ЖКХ:

трансформаторные электрические подстанции;

сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

мосты;

склады горюче-смазочных веществ;

аварийный жилой фонд.

При аварии на коммунальных сетях и объектах могут пострадать, в основном, жилые и административные здания, школы, детские сады.

Аварии на объектах энергоснабжения:

При сильном ветре, возможны:

повреждения на воздушных линиях электропередач и связи;

обрывы ЛЭП и линий связи;

падение опор;

обрыв проводов.

Транспортные аварии

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие, при аварийном разливе или выбросе этих веществ в окружающую среду, угрозу жизни и здоровью людей, угрозу загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Потенциально опасными объектами в транспортной инфраструктуре являются:

- федеральная автомобильная дорога М-9 «Балтия»,

- региональная автомобильная дорога Великие Луки - Усвяты,

- участок железной дороги.

Наибольшую опасность на транспорте представляют разливы нефтепродуктов, особенно, при перевозках в черте населенных пунктов. Максимально возможный разлив нефтепродуктов в этом случае может достигать до 5 т. При автомобильной аварии бензовоза с последующим возгоранием в зону чрезвычайной ситуации могут попасть жители домов, находящиеся в радиусе 150 м.

ДТП (дорожно-транспортные происшествия), в том числе с участием транспорта, перевозящего опасные грузы, чаще происходят в районах:

мостов;

путепроводов;

перекрестков;

в местах пересечения транспортных магистралей с инженернымикоммуникациями;

в местах пересечения транспортных магистралей с газопроводами.

Причинами ДТП являются:

недостаточная ширина проезжей части,

отсутствие оборудованных мест для стоянки,

плохое состояние проезжей части, особенно в зимнее время,

отсутствие освещения и др.

Возможные аварии на железнодорожном транспорте и их последствия:

Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются:

железнодорожные станции,

переезды и подъездные пути предприятий.

Крушение ж/д состава в пределах населенного пункта:

нарушение коммуникаций;

загрязнение местности нефтепродуктами;

попадание нефтепродуктов в водоисточники;

угроза возникновения пожаров в жилом и нежилом секторе;

остановка движения поездов по нескольким направлениям;

повышенный травматизм и гибель населения.

Крушение ж/д состава на ж/д мосту через реку (вблизи водоемов):

загрязнение местности и акватории нефтепродуктами;

угроза распространения нефтепродуктов на значительных площадях акваторий водоемов с попаданием в питьевые источники.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения «Лычевская волость» проходят:

- магистральный газопровод «Валдай-Рига» отвод на Великие Луки,

- магистральный нефтепровод «Сургут-Полоцк»,.

Наиболее вероятным сценарием аварийных ситуаций на линейной части газопровода, связанных с утечкой газа из поврежденного участка являются:

взрывы;

пожары.

Пожары на территории и объектах

Наиболее часто встречающуюся угрозу на территории сельского поселения «Лычевская волость» представляют пожары. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легковоспламеняемых веществ.

Источники возможного радиационного заражения на территории сельского поселения «Лычевская волость» отсутствуют.

Факторы риска возникновения несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах

К риску возникновения несчастных случаев на водных объектах приводят:

- сброс в водные объекты общего пользования, захоронение в них и на территории их береговой полосы бытовых отходов, строительных отходов, а также неэксплуатируемых механических средств или их частей и механизмов, совершение иных действий, приводящих к загрязнению и засорению водного объекта общего пользования и береговой полосы;

- сброс в водные объекты общего пользования сточных вод, содержание в которых загрязняющих веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

- купание при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользования;

- купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждающими или запрещающими надписями;

- купание в карьерных выемках;

- хранение в береговой полосе горюче-смазочных материалов;

- стирка белья, другого имущества и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше их по течению до 500 метров;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах общего пользования и на их береговой полосе;

- забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользования;

- совершение действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружающей среде;

- самовольное снятие, повреждение или уничтожение специальных информационных знаков.

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений;

- загрязнять и засорять водные объекты и берега;

- купаться в состоянии опьянения;

- приводить с собой собак и других животных;

- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также нырять и захватывать купающихся, подавать крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, представляющих опасность для купающихся.

- устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в местах, отведенных для купания людей.

Во время купания, прыжков или внезапного падения в воду может произойти:

- сотрясение мозга,

- травма черепа и/или позвоночника,

- другие травмы от сильного удара об различные предметы, которые находятся в воде (о скалу, камень, твердое дно);

При прыжках с высоты к травме может привести внезапный удар животом о водную поверхность (возникает рефлекторный травматический шок).

При судорогах мышц рук, шеи, живота, бедра, голени и стопы необходимо набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы удержаться на воде, а одной или двумя руками размять мышцы, в которых чувствуется боль.

Большие речные и морские суда составляют для пловца такую же опасность, как и транспорт для пешехода, кроме того, во время движения они создают водные завихрения, которые могут затянуть пловца на дно.

Гибель ныряльщиков в большинстве случаев происходит вследствие внезапной потери сознания под водой от острого кислородного голодания.

Развитие острого кислородного голодания характеризуется:

– субъективным состоянием эйфории и отсутствием критической оценки обстановки и своих действий;

– нарушением координации движений и способности к произвольным сокращениям мышц ног, рук;

– снижением болевой чувствительности, утратой восприятия слуховых зрительных раздражителей;

– потерей сознания.

В связи с особой опасностью свободного ныряния в глубину ныряние в глубину ограничено: для мужчин – 15 м, для женщин – 10 м.

Весьма распространенной причиной несчастного случая на водном объекте  является так называемая травма ныряльщика. Прыжок в воду вниз головой в водоем с неизвестной глубиной и состоянием дна. При этом может произойти удар головой о дно или предметы, находящиеся на дне: камни, сваи, железный лом и т. п. В результате происходит перелом шейных позвонков, приводящий к смерти, утоплению или параличу.

- 7.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению и борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций природного характера

Перечисленные выше опасные природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, коммуникациям (разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнение дверных и оконных проемов,  могут образоваться небольшие трещины в стенах, срываются крыши домов и с/х построек, образуются лесные завалы на значительных территориях (до 150 км2), небольшие вмятины, деформация трубопроводов, повреждение запорной арматуры, повреждение стыковых соединений).

Для смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимо применять следующие предупредительные меры:

При угрозе ураганов, бурь, гроз рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления; отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха рекомендуется:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве), подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели,  вследствие большого снегопереноса ветрами;

- для улучшения микроклимата селитебных территорий в зимний период их ветрозащита от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений.

При возникновении лесного пожара или пожара на торфянике рекомендуется:

- немедленное предупреждение всех находящихся поблизости людей (специальные службы) о необходимости выхода из опасной зоны;

- организация выхода на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

- быстрый выход из опасной зоны перпендикулярно к направлению движения огня;

- при невозможности уйти от пожара, следует войти в водоем или накрыться мокрой одеждой;

- выйдя на открытое пространство или поляну следует дышать воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом необходимо прикрыть ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

- после выхода из зоны пожара необходимо сообщить о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.

При участии в тушении пожаров необходимо помнить:

- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами;

- торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой;

- при тушении пожара необходимо действовать осмотрительно, не уходить далеко от дорог и просек, не терять из виду других участников тушения, поддерживать с ними зрительную и звуковую связь;

- при тушении торфяного пожара следует учитывать, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

Пожарная безопасность территорий населенных пунктов:

В сложившихся условиях, значительную часть жилищного фонда на территории волости составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, поэтому вероятность возгорания возрастает, а пожары распространяются с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

В составе сельского поселения «Лычевская волость» находится 107 населенных пунктов. Нормативное прибытие первого пожарного подразделения составляет – 20 минут. В настоящее время ближайшие к рассматриваемой территории пожарные депо находятся в г. Великие Луки. Перечень и основные характеристики (силы и средства пожарно – спасательных подразделений) представлены в таблице 67.

Таблица 67

| № пп | Наименование ПСЧ | Адрес расположения ПСЧ (ОПСП) | Количество личного состава по штату/по списку | Количество техники/ основной/ специальной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области (г. Великие Луки) |  |  |  |
| 1. | ПСЧ -5 2 ПСО ФПС ГПС | Псковская область,г. Великие Луки, ул. Дружбы, 6 | 58/53 | 5/3/2 |
| 2. | ПСЧ – 6 2 ПСО ФПС ГПС | Псковская область,г. Великие Луки,Октябрьский пр., 45 | 61/59 | 9/5/3 |
| 3. | ОПСППСЧ -5 2 ПСО ФПС ГПС | Псковская область,г. Великие Луки, ул. Корниенко, 3 | 28/28 | 4/3/1 |

Таблица 68 Перечень населенных пунктов (частей населенных пунктов) на территории которых не выполняется норматив по прибытию 1-го пожарного расчета к месту пожара

| № п.п | Наименование населенного пункта | Проживает населения, человек | Расстояние до населенного пункта от ближайшего пожарного подразделения, км | Время прибытия первого пожарного подразделения, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Авинище, Великолукского района, Псковской области | 2 | 48 | 59 |
| 2 | Азарьково, Великолукского района, Псковской области | 4 | 35 | 38 |
| 3 | Анисимово, Великолукского района, Псковской области | 8 | 34 | 40 |
| 4 | Бандино,Великолукского района,Псковской области | 41 | 33 | 36 |
| 5 | Болхово, Великолукского района, Псковской области | 4 | 45 | 56 |
| 6 | Березье, Великолукского района, Псковской области | З | 19 | 26 |
| 7 | Власково, Великолукского района, Псковской области | 4 | 28 | 45 |
| 8 | Виноградово, Великолукского района, Псковской области | 9 | 31 | 37 |
| 9 | Воробьёво, Великолукского района, Псковской области | 6 | 42 | 55 |
| 10 | Голышено, Великолукского района, Псковской области | 3 | 36 | 47 |
| 11 | Горки , Великолукского района, Псковской области | 1 | 38 | 43 |
| 12 | Гусаково, Великолукского района, Псковской области | 12 | 25 | 25 |  |
| 13 | Городище, Великолукского района, Псковской области | 1 | 19 | 21 |
| 14 | Зуево, Великолукского района, Псковской области | 6 | 34 | 45 |
| 15 | Игнашево, Великолукского района, Псковской области | 7 | 41 | 57 |
| 16 | Изосенки, Великолукского района, Псковской области | 13 | 32 | 46 |
| 17 | Игнашево, Великолукского района, Псковской области | 11 | 39 | 57 |
| 18 | Каменка, Великолукского района, Псковской области | 4 | 32 | 41 |
| 19 | Краснополье, Великолукского района, Псковской области | 7 | 29 | 42 |
| 20 | Крупышево, Великолукского района, Псковской области | 9 | 21 | 28 |
| 21 | Кашино, Великолукского района, Псковской области | 4 | 29 | 34 |
| 22 | Комарово, Великолукского района,Псковской области | 5 | 20 | 32 |
| 23 | Ломки, Великолукского района,Псковской области | 2 | 21 | 34 |
| 24 | Лохново, Великолукского района,Псковской области | 4 | 20 | 34 |
| 25 | Мартиново, Великолукского района, Псковской области | 5 | 24 | 34 |
| 26 | Мухино, Великолукского района, Псковской области | 2 | 25 | 30 |
| 27 | Медведково, Великолукского района, Псковской области | 1 | 14 | 21 |
| 28 | Овсянкино, Великолукского района, Псковской области | 4 | 27 | 43 |
| 29 | Пирогово, Великолукского района,Псковской области | 7 | 23 | 31 |
| 30 | Разинки, Великолукского района,Псковской области | 4 | 38 | 43 |
| 31 | Рудново, Великолукского района,Псковской области | 9 | 18 | 24 |
| 32 | Сигорицы, Великолукского района,Псковской области | 4 | 20 | 37 |
| 33 | Сопки, Великолукского района,Псковской области | 7 | 24 | 43 |
| 34 | Ушани, Великолукского района,Псковской области | 15 | 31 | 36 |

Пожарные водные источники могут быть:

- искусственные (водохранилища, созданные (вырытые) людьми с помощью инструментов, специальной техники: каналы, пруды, в том числе с плотиной, дамбой, запрудами, водоемы-резервуары;

- природные (озера, моря, пруды, реки, любые природные водные объекты).

Все водные источники должны быть обеспечены пожарными пирсами - специальными местами на поверхности почвы или на опорах для беспрепятственного подключения техники из-за перепадов высот, болотистости. Пожарный пирс используют только для забора воды при пожаротушении, он же – площадка для подъезда и разворота. Запрещено применять для швартовки лодок, любых иных целей.

Требования, предъявляемые к пожарным пирсам на основании Гл. 9, п. 9.4 СП 8.13130; ст. 98, 99 ФЗ 123:

- свободный подъезд шириной от 4 – 6 м;

- непосредственно у кромки, над ней;

- минимум 12х12 м;

- твердое ровное покрытие;

- пригодность для забора воды из водоисточника в любое время, при всех климатических условиях;

- свободное размещение 2 машин;

- небольшой уклон для стока в сторону ПВ;

- кромка: до 5 м от наименьшего уровня воды в сезоне и выше 0,7 м максимальной линии;

- отводный люк, слив с лотком для рукавов;

- котлован или приямок в месте забора, если толща воды подо льдом до 1 м;

- ограждение со стороны источника высотой от 0,8 м;

- по всей длине кромки упорный квадратный брус сечения 25х25см..

Требования, предъявляемые к пожарным водоемам и пирсам:

- качество воды соответствует оборудованию и методам;

- свободный подъезд к пирсу, приемным колодцам;

- берега должны возвышаться как минимум на 0,5 м;

- запас для максимума расхода и продолжительности тушения;

- соблюдено расстояние до защищаемых зданий (R охвата):

  - при наличии:

    - автонасосов:

    - 200 м; мотопомп: 100 – 150 м;

  - R увеличивают прокладкой трубной тупиковой магистрали до 200 м;

  - до строений III – V ст. огнестойкости, до открытых складов горючих веществ – от 30 м; до I и II ст. – от 10 м.

Перечень и основные характеристики (силы и средства пожарно - спаса

Наружное пожарное водоснабжение на территории сельского поселения «Лычевская волость» включает в себя:

- пожарные гидранты в населенных пунктах: п. Дубрава-1 и п. Дорожный;

- пожарные водоемы в населенных пунктах: Астратово, Булынино, Гречухино, Горивицы, Задежа, Дубрава-2, Жестки, Кавирово, Каменка, Криплянка, Карасец, Липец, Лазава, Малахово, Монино, Немково, Подберезье-1, Рыжково, торчилово, Трубичино;

- искусственные и естественные водоемы -  реки, озера в населенных пунктах: Боровицы, Горивицы, Задежа. Кавирово, Куракино, Криплянка, Карасец, Липец, Лазава, Малахово, Монино, Немково, Плаксино, Успенское, Букино, Пирогово, Сиверст.

Пожарные гидранты должны соответствовать ГОСТ Р 53961 - 2010 Гидранты пожарные подземные.

Таблица 69Сведения о наличии пожарных водоёмов и других источников для водозабора на территории сельского поселения " Лычевская волость" Великолукского района (с присоединенной Успенской волостью)

| №п/п | Населённый пункт | Наличие указателя "Пожарный водоём | Наличие пожарного водоёма (ПВ) |  | Наличие других источников для водозабора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | состояние ПВ | состояние подъезда к ПВ | указать источник и его состояние | состояние подъездак источнику |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д.Астратово | имеется | удов. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 2 | д.Аничково | нет | нет |  | нет |  |  |
| 3 | д.Аккарачково | нет | нет |  | нет |  |  |
| 4 | д.Алексино | нет | нет |  | нет |  |  |
| 5 | д.Албашкино | нет | нет |  | нет |  |  |
| 6 | д.Болотово | нет | нет |  | нет |  |  |
| 7 | д.Булынино | имеется | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 8 | д.Боровицы | нет | нет |  | речка | соотв. |  |
| 9 | д.Бушнево | нет | нет |  | нет |  |  |
| 10 | д.Бобылево | нет | нет |  | нет |  |  |
| 11 | д.Волково | нет | нет |  | нет |  |  |
| 12 | д.Гречухино | имеется | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 13 | д.Горивицы | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 14 | д.Горивицы | нет | нет |  | нет |  |  |
| 15 | д.Городище | нет | нет |  | нет |  |  |
| 16 | п.Дубрава-1 | нет | нет |  | Пож. Гидр. | соотв. |  |
| 17 | д.Дубрава-2 | нет | не удовл. | не соотв. | нет |  |  |
| 18 | п.Дорожный | нет | нет |  | Пож. Гидр. | соотв. |  |
| 19 | д.Задежа | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 20 | д.Жестки | имеется | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 21 | д.Иванцево | нет | нет |  | нет |  |  |
| 22 | д.Кавирово | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 23 | д.Каменка | имеется | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 24 | д.Козюлино | нет | нет |  | нет |  |  |
| 25 | д.Куракино | имеется | нет |  | озеро | соотв. |  |
| 26 | д.Криплянка | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 27 | д.Карасец | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 28 | д.Крупенино | нет | нет |  | нет |  |  |
| 29 | д.Лукьянцево | нет | удовл. | соотв. | нет |  |  |
| 30 | д.Лычево | имеется имеется имеется | удовл. удовл. удовл. | соотв. соотв. соотв. | нет нет нет |  |  |
| 31 | д.Липец | имеется | удовл. | соотв. | озеро речка | не соотв. не соотв. | нет твердого покрытия |
| 32 | д.Лосево | нет | нет |  | нет |  |  |
| 33 | д.Личково | имеется | удовл. | соотв. | нет |  |  |
| 34 | д.Лазава | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 35 | д.Михальки | нет | нет |  | нет |  |  |
| 36 | д.Макоедово | нет | нет |  | нет |  |  |
| 37 | д.Малахово | нет | нет |  | речка | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 38 | д.Монино | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 39 | д.Немково | нет | нет |  | озеро | не соотв. | нет твердого покрытия |
| 40 | д.Никулино | нет | удовл. | соотв. | нет |  |  |
| 41 | д.Подберезье-1 | имеется | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 42 | д.Подберезье-2 | нет | нет |  | нет |  |  |
| 43 | д.Плетеньки | нет | нет |  | нет |  |  |
| 44 | д.Першино | нет | нет |  | нет |  |  |
| 45 | д.Рыжково | нет | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 46 | д.Свинкино | нет | нет |  | нет |  |  |
| 47 | д.Тифоново | нет | нет |  | нет |  |  |
| 48 | д.Торчилово | имеется | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 49 | д.Трубичино | нет | удовл. | не соотв. | нет |  | нет твердого покрытия |
| 50 | д.Токолово | нет | нет |  | нет |  |  |
| 51 | д.Трашково | нет | нет |  | нет |  |  |
| 52 | д.Шедяково | нет | нет |  | нет |  |  |
| 53 | д.Бор Гиберта | нет | нет |  | нет |  |  |
|  | Присоединённая | Успенская волость |  |  |  |  |  |
| 54 | Плаксино | имеется специально выкопанные 2шт (у школы и дет.сада) | хорошее | соответствт | Речка | с моста |  |
| 55 | Успенское | имеется -1шт спец. созданный (закрытый) | хорошее | соответствт | Озеро Пожар. треугольник | нет с дороги |  |
| 56 | Букино | нет спец.выкопанный | хорошее | соответств | Пруд Речка | имеется с моста |  |
| 57 | Пирогово | имеется -1шт озеро | хорошее | соответств | озеро | имеется |  |
| 58 | Рудново | нет (Пруд) | хорошее | с дороги имеется | нет |  |  |
| 59 | Сиверст | нет | не удовл. | не удовл. | Озеро | имеется |  |
| 60 | Краснополье | нет | Речка | с моста | нет |  |  |
| 61 | Зуево | нет | Ручей | с дороги | нет |  |  |
| 62 | Горки | нет | Озеро | зависит от погоды | нет |  |  |
| 63 | Сопки | нет | Озеро | зависит от погоды | нет |  |  |
| 64 | Анисимово | нет | Речка | с моста | нет |  |  |
| 65 | Савино | нет | Озеро | зависит от погоды | нет |  |  |
| 66 | Сенчиты | нет | Озеро | зависит от погоды | нет |  |  |

В связи со сложившейся ситуацией, на территории волости необходимы следующие мероприятия:

- опашка населенных пунктов и кладбищ;

- строительство пирсов для забора воды в населенных пунктах Астратово, Булынино, Гречухино, Горивицы, Задежа, Дубрава-2, Жестки, Кавирово, Каменка, Криплянка, Карасец, Липец, Лазава, Малахово, Монино, Немково, Подберезье-1, Рыжково, торчилово, Трубичино ;

- стопроцентное обеспечение пожарными гидрантами либо пожарными водоемами населенных пунктов  волости;

- чистка существующих пожарных водоемов;

- установка специальных указательных знаков «пожарный водоем», прямоугольной формы с минимальной длинной стороны 25 см;

- приобретение мотопомп;

- приобретение пожарного стенда и его установка в д. Лычево;

- формирование  и содержание ДПД;

- установка освещения пожарных водоемов.

При расчетахвзят свод правил СП 8.13130 2020«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Таблица 70 Нормы расхода воды на противопожарные мероприятия  для зданий

| Параметры | Описание |
| --- | --- |
| Население на расчетный срок | 6248 |
| Расчетное кол. очагов | 1 |
| Расход на 1 пожар (при застройке не выше 2 эт.) в населенных пунктах с проживанием 1-5000 чел | 10 л/сек. |
| Продолжительность отбора | По СП 8.13130 – 3 ч. (10800 сек.) |
| Расчет минимума ОТВ | 10800 х 10 л/с = 108000 л = 108 м³ |
| Размер ПВ | 2 водоисточника с приблизительными размерами (м): длина – 8; ширина – 7; глубина 1 – 1,5 м; для круглой формы – Ø28 – 30 м при глубине в 1 м. |

Примечание: продолжительность забора (сек.) * расход (л). Для поселений от 10 тыс. чел. расчетное количество одновременных пожаров – 2, расход при этом будет 35 тыс. л/сек. При 2-часовом заборе потребуется 252 м³. Норму допускается корректировать, если есть возможность пользования иными источниками: ВПВ, НПВ.

Особенности для резервуаров: наличие регулирующего, пожарного, аварийного, контактного количества ОТВ; пожарный объем: определяется, исходя из потребностей обеспечения: ПГ, ПК (пп. 5.1-5.9, 5.12-5.15, 6.1 – 6.3 СП 8); спецсредств (АУПТ без собственных резервуаров) по пп. 5.10, 5.11 СП 8; при наибольших затратах на иные нужды (питьевые, хозяйственные) на весь период ликвидации возгорания; водонапорные башни должны обеспечить 10 мин. расхода на пожар при одновременном максимальном заборе на иные нужды; при определении вместимости разрешено учитывать пополнение во время отбора ОТВ, если это осуществляется оборудованием I и II кат; если есть только один водовод, то предусматривают дополнительное количество ОТВ на тушение, исключение – если его длина до 500 м, население до 5 тыс. или объект – предприятие с потребностью в расходе до 40 л/с.

Во избежание противоправного использования водных объектов на территории муниципального образования «Великолукский район» Администрацией Великолукского района Псковской области было принято Постановление 11.05.2017 № 574 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Великолукский район»», которое закрепляет правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования "Великолукский район», для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Псковской области от 07.09.2007 N 363 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Псковской области", определяют условия и требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, информированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, и обязательны для водопользователей на территории муниципального образования "Великолукский район", в которые входят:

- требования к водозабору для личных и бытовых нужд;

- требования к местам, отведенным для купания;

- требования к выбору мест для любительского и спортивного рыболовства;

- требования к выбору мест для водопоя сельскохозяйственных животных;

- оповещение населения и органов местного самоуправления;

- ответственность за нарушение настоящих Правил.

Мероприятия по обеспечению безопасности:

- инженерно-технические мероприятия по оборудованию территории специальными сооружениями (искусственными водоемами, пирсами и т.д.) для устойчивого функционирования сельского поселения и на случай ЧС;

- своевременное оповещение населения об очагах пожаров и связанных с ними рисках, для чего Генеральным планом на расчетный срок предлагается в населенных пунктах, находящихся в опасной близости с лесами и торфяниками  в соответствии с  ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»  разместить специальное оконечное средство оповещения населения, установленное на открытых пространствах, которое не должно:

- влиять на безопасность дорожного движения;

- размещаться на одной опоре с дорожными знаками, светофорами,мачтами;

- постепенной ликвидацией ветхого  и  аварийного  жилого  фонда (за исключением охранных зон памятников), реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

- размещение застройки с отступом от лесных массивов в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. (противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов  до лесных массивов должны быть  не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров).

- размещением пожарных депо, с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. На расчетный срок генеральным планом предлагается строительство пожарного депо V типа в д.Успенское. Для этих целей в соответствии с  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» предусмотреть земельный участок площадью не менее 0,55 га, имеющего выезд на дорогу общего пользования.

- размещением источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и  водных объектов, используемых, для целей пожаротушения, размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным (СП 8.13130 2020«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

- обслуживание водоемов, включающее: постоянный надзор; исключение отбора воды на иные нужды; чистка, ремонт подъездов; надлежащее состояние знаков; пополнение при снижении уровня на 30 см; в летнее время – дезинфекция хлорной известью, очистка водоемов, уборка растительности, ила; исправность устройств водозабора, откосов, гидроизоляции; рекомендовано утепление зимой, для открытых ПВ достаточно делать проруби.

- сооружение  водоемов двоякого назначения в городских парках и лесопарковой зоне, а так же на территории садоводческих товариществ, для  забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя городского водопровода;

- организацией противопожарных разрывов в застройке.

Это имеет большое значение с той точки зрения, что тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям, к садоводческим товариществам, базам и лагерям отдыха.

На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территории населенных пунктов были обеспечены нормативным количеством  пожарных гидрантов;

- организационно-техническими мероприятиями (создание и обучение добровольных пожарных дружин в населенных пунктах, оснащение пожароопасных объектов (объектов защиты)  специальным оборудованием для пожаротушения и защиты, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара и др.;

- оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии  с требованиями нормативной документации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций в местах массового пребывания людей, на социально-значимых объектах;

В целях предупреждения возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами должен осуществляться комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включающий:

- проведение противопожарной пропаганды;

- противопожарное обустройство территориальных управлений;

Создание систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов (нефтепровода) для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайных ситуациях, их сопряжение с едиными дежурно-диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами реагирования.

Существующая система оповещения ГО и ЧС основана на передаче сигналов оповещения и экстренной информации населению Псковской области через региональную систему оповещения путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания.

В волости установлены 2 сиренно-речевых установки МАРС-АРСЕНАЛ: д. Булынино, здание ДК; д. Плаксино, ул. Школьная, д. 2, здание Кировской школы филиала МОУ «Булынинская СОШ».

Имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны: Псковская область, Великолукский район, Шелковская волость, д. Плаксино, ул. Школьная, д. 2, Кировская школа филиала МОУ «Булынинская СОШ».

Мероприятия по защите населения, а именно:

- подготовка эвакомероприятий (железнодорожные и автостанции,  места стоянок маломерных судов и др.,  используемые  при эвакуации населения);

- усовершенствование транспортных магистралей;

- резервирование источников водоснабжения;

- строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны;

- совершенствование существующей системы оповещения населенных пунктов и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых образований и т.д.);

Предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах.

Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения.

Во избежание возникновения несчастных случаев на водных объектах следует следовать Правилами использования водных объектов общего пользования,расположенных на территории муниципального образования«Великолукский район», для личных и бытовых нужд., утвержденных постановлением Администрации Великолукского района от 11.05.2017 г. № 574, из  которых следует, что каждый гражданин имеет право на равный доступ к водным объектам общего пользования и может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими законами, нормативными правовыми актами.

Граждане вправе:

- пользоваться водными объектами общего пользования для отдыха, туризма, спорта, любительского рыболовства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования, для полива садово-огородных и дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, других целей, связанных с использованием водных объектов для личных и бытовых нужд;

- пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения (без использования механических транспортных средств) и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного причаливания плавучих средств;

- осуществлять общее водопользование в соответствии с водным законодательством.

Граждане при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд:

- не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать их права, а также создавать помехи и опасность для людей;

- обязаны знать и соблюдать правила охраны водных объектов;

- обязаны соблюдать иные требования общего водопользования, установленные законодательством в области охраны окружающей среды;

- обязаны соблюдать скоростной режим для судов габаритной длиной менее 20 метров, спортивных парусных и прогулочных судов вблизи пляжей, районов массового отдыха населения на воде - не более 12 км/ч, а в акваториях речных портов, на искусственных каналах, в пределах границ населенных пунктов, рейдов, в районах стоянок судов - не более 15 км/ч.

При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещаются:

- сброс в водные объекты общего пользования, захоронение в них и на территории их береговой полосы бытовых отходов, строительных отходов, а также неэксплуатируемых механических средств или их частей и механизмов, совершение иных действий, приводящих к загрязнению и засорению водного объекта общего пользования и береговой полосы;

- сброс в водные объекты общего пользования сточных вод, содержание в которых загрязняющих веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

- купание при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользования;

- купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждающими или запрещающими надписями;

- купание в карьерных выемках;

- хранение в береговой полосе горюче-смазочных материалов;

- стирка белья, другого имущества и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше их по течению до 500 метров;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах общего пользования и на их береговой полосе;

- забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользования;

- совершение действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружающей среде;

- самовольное снятие, повреждение или уничтожение специальных информационных знаков.

Использование водных объектов для плавания на маломерных судах осуществляется с соблюдением требований, установленных Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Псковской области, утвержденными постановлением Администрации области от 26.11.2007 N 425.

В случаях угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека, возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, причинения вреда окружающей среде, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, водопользование может быть приостановлено или ограничено в порядке, предусмотренном Водным кодексом Российской Федерации.

Информация об условиях осуществления или ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования "Великолукский район", предоставляется населению органами местного самоуправления муниципального образования "Великолукский район" через средства массовой информации посредством специальных информационных знаков и иными способами.

На территории МО «Лычевская волость»  в настоящее время нет:

- санкционированных мест массового отдыха и занятий спортом на водных объектах, нуждающихся в специальном обустройстве;

- ведомственных спасательных постов.

Так же не установлены места, где запрещены купания, катание на лодках, забор воды для питьевых нужд, водопоя скота.

Перечень несанкционированных пляжейотдыхающими Администрация волости должна взять под свой контроль и оборудовать места предполагаемого массового посещения табличками о запрете купания.

# 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 71 Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения «Лычевская волость»

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | км2 | 453,65 | 453,65 |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов | км2 | 28,32 | 28,32 |
|  | % | 6,2 | 6,2 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Общая численность постоянного населения | чел. | 5826 | 6248 |
| плотность населения | чел./км2 | 12,8 | 13,8 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 129700 | 187500 |
| средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 22,3 | 30,0 |
| общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 57800 |
|  | % от общего объема жилищного фонда | - | 45 |
| общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 129700 | - |
|  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | - |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| объекты общеобразовательного назначения | объект | 3 | 3 |
| объекты дошкольного образования | объект | 3 | 3 |
| объекты здравоохранения |  |  |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | - | - |
| больницы, диспансер | койко-мест | - | - |
| аптеки | объект | - | 2 |
| детские оздоровительные лагеря, туристические базы и санатории | объект | - | - |
| объекты социального обеспечения | объект | - | - |
| спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 5 | 7 |
| объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | объект | 4 | 4 |
| библиотеки | объект | 3 | 3 |
| объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 1 227,9 | 1250 |
| объекты общественного питания | посад.мест | 200 | 200 |
| организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | - | - |
| объекты бытового обслуживания | объект | - | не менее 3х |
| объекты связи | объект | 1 | 1 |
| объекты специального назначения | объект | 7 | 7 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| протяженность улиц и проездов | км | 146,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - протяженность главных улиц | км | - | - |
| - протяженность основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
| - протяженность второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
| протяженность железных дорог | км | 5 | 5 |
| количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |
| протяженность автомобильных дорог | км | 183,993 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |
| федерального значения | км | 18,789 |  |
| регионального значения | км | 105,278 |  |
| местного значения | км | 59,926 |  |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| водопотребление |  |  |  |
| - всего | куб. м/в сутки | - | 1100 |
| в том числе: |  |  |  |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 800 |
| - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 80 |
| - на поливку зеленых насаждений | куб. м/в сутки | - | 80 |
| - неучтенные расходы | куб. м/в сутки | - | 40 |
| вторичное использование воды | % | - | - |
| среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 160 |
| протяженность сетей водоснабжения | км | - | 31,8 |
| Канализация |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | - | 880 |
| в том числе: |  |  |  |
| - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 800 |
| - производственные и неучтенные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 80 |
| производительность очистных сооружений канализации | тыс.куб. м/в сутки | - | 66 |
| протяженность сетей канализации | км | - | 3,16 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | - | - |
| потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | - | - |
| протяженность сетей | км | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| потребление тепла | тыс. Гкал | - | - |
| протяженность сетей | км | 3,7 |  |
| объекты теплоснабжения | объекты | 4 | 5 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - |
| потребление газа | млн. куб. м/год | - | - |
| протяженность сетей | км | 0,1 |  |
| Связь |  |  |  |
| охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 800 | не менее 800 |
| Зеленые насаждения |  |  |  |
| общая площадь зеленых насаждений общего пользования | га | - | 7,5 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289                             «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 № 118 «О внесении изменений                              в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образовании» (пункт 4 и пункт 5) (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс Федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Закон Псковской области от 10.02.2014 № 1356-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области»;

- Постановление Администрации Псковской области от 30.03.2012 № 155«Об утверждении Схемы территориального планирования Псковской области» (с изменениями);

- Постановление Администрации Псковской области от 22.01.2013 № 18                                   «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области»;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области, утвержденная Решением Собрания депутатов Великолукского района от 22.11.2011 № 322 с внесенными изменениями;

- Генеральный план муниципального образования «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области, утвержденный решением Собрания депутатов Великолукского района Псковской области от 24.03.2022 № 348;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области, утвержденные решением Собрания депутатов Великолукского района Псковской области от 24.03.2022 № 349;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области транспорта, энергетики, образования, здравоохранения, обороны страны;

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (с изменениями);

- Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2035 года, утвержденная распоряжением Администрации Псковской области от 10.12.2020 № 670-р «О стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года».

- Интернет-сайты:

- http://www.gks.ru/

- http://fgis.economy.gov.ru/fgis/

- http://vlukirajon.reg60.ru/